- Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах установленных градостроительных регламентов), о характеристиках объектов капитального строительства производственного и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения объектов производственной, коммунальной, транспортной инфраструктур, в том числе объектов, необходимых для развития территории в границах элементов планировочной структуры, необходимых для развития территории

- Границами территории проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения газохимического комплекса в составе объекта «Комплекс переработки этансодержащего газа» в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области являются:

- с северо-запада – частями лесного участка (кадастровый номер 47:20:0000000:100),

- с северо-востока – границей земельного участка с кадастровым номером 47:20:0:15164;

- с юго-востока – частями лесного участка (кадастровый номер 47:20:0000000:100)

- с юго-запада – частями лесного участка (кадастровый номер 47:20:0000000:100)

- Характеристики планируемого развития территории

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь в границах элементов планировочной структуры | га | 455 |
| 1.1 | Площадь квартала 1 | га | 450 |
| 1.2 | Площадь территории, предназначенная для размещения линейного объекта 1 | га | 5,0 |
| 2 | Плотность застройки |  |  |
| 2.1 | Плотность застройки квартала 1 | кв. м общей площади/га | 1552 |
| 2.2 | Плотность дорожной сети | км/кв.км | 8,4 |
| 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |  |
| 3.1 | Квартал 1 | % | 80 |

- Характеристики объектов капитального строительства производственного и иного назначения, объектов коммунальной, транспортной инфраструктур

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | Объект капитального строительства, предназначенный для переработки углеводородного сырья | 695339 |
| 2 | 2 | 2 | Объект капитального строительств, обеспечивающий поставку воды (очистные сооружения) | 3500 |
| 3 | 3 | 3 | Автомобильная дорога (объездная автомобильная дорога площадки ГХК) | 49502 |

4. Характеристика планируемого развития объектов производственной инфраструктуры, необходимых для развития территории

На территории предусматривается размещение производственного газохимического комплекса в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства № 1 по проекту.

- Характеристика планируемого развития объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории

На территории предусматривается размещение трех главных понизительных подстанции, трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, водопроводных и канализационных насосных станций, водопроводных очистных сооружений (в т.ч. ВОС осуществляющих предварительную очистку воды на нужды населения Усть-Лужского и Вистинского сельских поселений), канализационных очистных сооружений, резервуаров хозяйственно-питьевого водоснабжения (2 по 250 м3) и противопожарного водоснабжения и деминерализованной воды (2 по 10000 м3), газорегуляторного пункта и котельной.

Электроснабжение – расчетная максимальная мощность 476300 кВ‧А предусматривается от планируемой к строительству ПС 330 кВ Нарва.

Водоснабжение:

- 20855,124 м3/сут хозяйственно-питьевого качества, предусматривается от проектируемого водозабора из р. Луга.

- 112244,876 м3/сут производственное, предусматривается от проектируемого водозабора из р. Луга.

Водоотведение:

- 324 м3/сут хозяйственно-бытовое предусматривается на очистные сооружения площадки ГХК;

- 76224,76 м3/сут производственно-дождевых стоков предусматривается в очистные сооружения поверхностного стока, планируемые к размещению в юго-восточной части площадки ГХК;

- 23702,9 м3/сут солесодержащих стоков предусматривается в очистные сооружения, планируемые к размещению в юго-восточной части площадки ГХК;

- 696,0 м3/сут сернисто-щелочных стоков предусматривается в очистные сооружения, планируемые к размещению в юго-восточной части площадки ГХК.

В аварийном режиме, сброс очищенных сточных вод предусматривается осуществлять в водоотводной коллектор КС «Славянская». Расчетный расход составляет 670 м3/ч

Теплоснабжение - предусмотрено от котельной, планируемой на территории ГХК КПЭГ.

Газоснабжение - 487,439 млн. нм3/год на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на нужды технологических потребителей составляет.

6. Характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории

На территории предусматривается размещение объездной автомобильной дороги необщего пользования в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №3 по проекту.

В составе производственного объекта предусматривается размещение системы внутриплощадочных проездов.

Основные параметры планируемой к размещению автомобильной дороги приняты в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные автодороги» и приведены в таблице ниже.

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автомобильная дорога (объездная автомобильная дорога площадки ГХК) |  |  |
| 1.1 | Категория | - | III |
| 1.2 | Вид разрешенного использования | - | Общего пользования |
| 1.3 | Протяженность линейного объекта | км | 0,420 |
| 1.4 | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | - |
| 1.5 | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | 2700 |
| 1.6 | Назначение | - | Обеспечение подъезда к объектам газохимического комплекса |