- Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории,о характеристиках объектов капитального строительства производственного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения объектов производственной, коммунальной, транспортной инфраструктур, в том числе объектов, необходимых для развития территории в границах элементов планировочной структуры, необходимых для развития территории

1. Границами территории проекта планировки территории и проекта межевания территории являются:

- с северо-запада – частями лесного участка (кадастровый номер 47:20:0000000:100),

- с северо-востока – частями лесного участка (кадастровый номер 47:20:0000000:100)

- с юго-востока – частями лесного участка (кадастровый номер 47:20:0000000:100)

- с юго-запада – границей земельного участка с кадастровым номером 47:20:0:15163.

- Характеристики планируемого развития территории

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь в границах элементов планировочной структуры | га | 435,14 |
| 1.1 | Площадь квартала 1 | га | 345,4 |
| 1.2 | Площадь квартала 2 | га | 5,47 |
| 1.3 | Площадь квартала 3 | га | 44,17 |
| 1.4 | Площадь квартала 4 | га | 2,99 |
| 1.5 | Площадь территории, предназначенной для размещения линейных объектов 1 | га | 37,11 |
| 2 | Плотность застройки |  |  |
| 2.1 | Плотность застройки квартала 1 | кв. м общей площади/га | 1332,87 |
| 2.2 | Плотность застройки квартала 2 | кв. м общей площади/га | - |
| 2.3 | Плотность застройки квартала 3 | кв. м общей площади/га | - |
| 2.4 | Плотность застройки квартала 4 | кв. м общей площади/га | - |
| 2.5 | Плотность дорожной сети территории, предназначенной для размещения линейных объектов 1 | км/ кв.км | 18,14 |

- Характеристики объектов капитального строительства производственного назначения, объектов коммунальной, транспортной инфраструктур

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | Объект капитального строительства, предназначенный для переработки углеводородного сырья | 460453 |
| 2 | 2 | 16 | Автомобильная дорога (проектируемая автомобильная дорога № 4) | 1750 |
| 3 | 3 | 6 | Автомобильная дорога (проектируемая автомобильная дорога № 1) | 184391 |
| 4 |  | 7 |  |  |
| 5 |  | 8 |  |  |
| 6 |  | 9 |  |  |
| 7 |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 11 |  |  |
| 9 |  | 12 |  |  |
| 10 | 4 | 13 | Автомобильная дорога (проектируемая автомобильная дорога № 2) | 123305 |
| 11 |  | 14 |  |  |
| 12 | 5 | 15 | Автомобильная дорога (проектируемая автомобильная дорога № 3) | 62357 |

4. Характеристика планируемого развития объектов производственной инфраструктуры, необходимых для развития территории.

На территории предусматривается размещение производственного комплекса в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1;

5. Характеристика планируемого развития объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории

На территории предусматривается размещение трех главных понизительных подстанции; трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, водопроводных и канализационных насосных станций, резервуаров хозяйственно-питьевого водоснабжения (2 по 5000 м3) и противопожарного водоснабжения (2 по 10000 м3), котельной.

Электроснабжение – 283921,3кВ‧А предусматривается от планируемой к строительству ПС 330 кВ Нарва.

Водоснабжение:

- 7349,24м3/сутподключение предусматривается к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга» (ГХК КПЭГ).

- 3000 м3/сут(включая потребности ТСБ КПЭГ)противопожарное, подключение предусматривается к сетямводоснабжения объекта «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга».

Водоотведение:

- 570,83м3/сутхозяйственно-питьевое (на бытовые нужды) предусматривается в централизованную систему площадки ГХК КПЭГ с дальнейшим отведением на очистные сооружения.

- 47133,29 м3/сут(из них 12936 м3/сут от ТСБ КПЭГ)производственно-дождевых стоков предусматривается в централизованную систему площадки ГХК КПЭГ с дальнейшим направлением на очистные сооружения.

- 1257,3 м3/сут солесодержащих стоков предусматривается в централизованную систему площадки ГХК КПЭГ с дальнейшим направлением на очистные сооружения.

Теплоснабжение –72,017 МВт/ч, предусматривается от пароводогрейной котельной, являющейся источником теплоснабжения для объектов ОЗХ, ГПЗ и СПГ и от систем утилизации отходящих дымовых газов, установленных на газоперекачивающих агрегатах ГПЗ и СПГ.

Газоснабжение - пиковый максимальный расход 43500 ст. м3/ч от трубопроводов сырьевого газаи товарного газа.

6. Характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории

На территории предусматривается размещение подъездных автомобильных дорог необщего пользования в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2,3,4,5 по проекту.

Основныепараметры планируемых к размещению автомобильных дорог приняты в соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» и приведены в таблице ниже

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автомобильная дорога (проектируемая автомобильная дорога № 1) |  |  |
| 1.1 | Категория | - | III-в |
| 1.2 | Вид разрешенного использования | - | Необщего пользования |
| 1.3 | Протяженность линейного объекта | км | 2,700 |
| 1.4 | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | 0,35 |
| 1.5 | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | - |
| 1.6 | Назначение | - | Обеспечение подъезда к объектам газоперерабатывающего комплекса |
| 2. | Автомобильная дорога (проектируемая автомобильная дорога № 2) |  |  |
| 2.1 | Категория | - | III-в |
| 2.2 | Вид разрешенного использования | - | Необщего пользования |
| 2.3 | Протяженность линейного объекта | км | 2,787 |
| 2.4 | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | 0,35 |
| 2.5 | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | - |
| 2.6 | Назначение | - | Обеспечение подъезда к объектам газоперерабатывающего комплекса |
| 3. | Автомобильная дорога (проектируемая автомобильная дорога № 3) |  |  |
| 3.1 | Категория | - | III |
| 3.2 | Вид разрешенного использования | - | Общего пользования |
| 3.3 | Протяженность линейного объекта | км | 1,123 |
| 3.4 | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | - |
| 3.5 | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | - |
| 3.6 | Назначение | - | Обеспечение подъезда к объектам газоперерабатывающего комплекса |
| 4. | Автомобильная дорога (проектируемая автомобильная дорога № 4) |  |  |
| 4.1 | Категория | - | III |
| 4.2 | Вид разрешенного использования | - | Общего пользования |
| 4.3 | Протяженность линейного объекта | км | 0,039 |
| 4.4 | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | - |
| 4.5 | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | - |
| 4.6 | Назначение | - | Обеспечение подъезда к объектам газоперерабатывающего комплекса |