Приложение № 3

к приказу Комитета градостроительной

политики Ленинградской области

от __________ № ___________

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Участок проектирования расположен в западной части г.п. Федоровское МО Федоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на землях и в границах населенного пункта.

Участок ограничен:

с запада – Массивами «Федоровский Посад» и «Киссолово Юг»;

с востока – ул. Шоссейная и зоной общественно-деловой застройки;

с юга – полевой дорогой;

с севера – жилой застройкой г.п. Федоровское.

Площадь территории проектирования составляет 78,4 га.

- Характеристика планируемого развития территории

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | га | 78,4 |
| 2 | Площадь элементов планировочной структуры в границах красных линий, всего | га | 62,77 |
| 2.1 | Площадь Квартала 1 В т.ч., без учета территории индивидуальной жилой застройки | га | 52,94 47,74 |
| 2.2 | Площадь Квартала 2 | га | 9,78 |
| 3 | Численность существующего/планируемого населения, всего | чел. | 21/6939 6960 |
| 3.1 | В Квартале 1 В т.ч., без учета территории индивидуальной жилой застройки | чел. | 6521 6500 |
| 3.2 | В Квартале 2 | чел. | 439 |
| 4 | Плотность населения | чел./га |  |
| 4.1 | В Квартале 1 В т.ч., в квартале многоквартирной жилой застройки | чел./га | 123 136 |
| 4.2 | В Квартале 2 | чел./га | 45 |
| 5 | Плотность жилого фонда, всего | кв.м/га | 3405 |
| 5.1 | Плотность жилого фонда в границах Квартала 1 (территории многоквартирной жилой застройки) | кв.м/га | 4086 |
| 5.2 | Плотность жилого фонда в границах Квартала 2 | кв.м/га | 1181 |
| 6 | Вместимость дошкольных образовательных организаций и площадь земельных участков, включая площадь под зданиями и сооружениями. | мест/кв. м | 420/16884 |
| 7 | Вместимость образовательных организаций среднего образования и площадь земельных участков, включая площадь под зданиями и сооружениями. | мест/кв. м | 640/29987 |
| 8 | Общая площадь жилых помещений (общая площадь квартир), всего | кв.м. | 207640 |
| 8.1 | В Квартале 1 В т.ч., без учета индивидуальной жилой застройки | кв.м. | 196090 195040 |
| 8.2 | В Квартале 2 | кв. м | 11550 |
| 9 | Площадь здания, определенная как сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, всего | кв.м. | 390363 |
| 9.1 | В Квартале 1 В т.ч., без учета индивидуальной жилой застройки | кв.м. | 368649 366675 |
| 9.2 | В Квартале 2 | кв. м | 26790 |
| 10 | Максимальное количество этажей застройки и максимальная высота зданий | ед./м |  |
| 10.1 | Для многоквартирной застройки | ед. | 4/20 |
| 10.2 | Для индивидуальной застройки | м | 3/15 |
| 10.3 | Для блокированной застройки | ед. | 3/15 |
| 11 | Площадь нормируемых элементов дворовой территории (для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей) | кв. м | 19500 |
| 12 | Площадь озелененной территории (без учета озеленения ЛЭП) | кв. м | 33259 |
| 13 | Количество мест для хранения автомобилей, в том числе мест для хранения автомобилей для маломобильных групп населения | мест |  |
| 13.1 | В Квартале 1 | мест | 2056 |
| 13.2 | В Квартале 2 | мест | Размещаются на земельных участках |
| 14 | Площадь земель общего пользования | кв. м | 148084 |
| 15 | Площадь внутриквартальных проездов | кв. м | 112510 |

2. Характеристика объектов капитального строительства

Положение об очередности планируемого развития территории

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого Земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Коэффициент застройки | Общая площадь объекта, кв. м | Общая площадь квартир, кв. м | Функциональное назначение и характеристика встроенных помещений | Количество этажей/высота здания, м | Этап строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 9324 | 0,6 | 16666 | 9259 | - | 4/20 | 1 |
| 2 | 1 | 1.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 10126 | 0,6 | 18056 | 10031 | - | 4/20 | 1 |
| 3 | 1 | 2.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 8200 | 0,6 | 12841 | 7134 | - | 4/20 | 2 |
| 4 | 1 | 2.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 11496 | 0,6 | 18029 | 10016 | - | 4/20 | 2 |
| 5 | 1 | 3.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 11463 | 0,6 | 14792 | 8218 | - | 4/20 | 3 |
| 6 | 1 | 3.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 15474 | 0,6 | 19930 | 11072 | - | 4/20 | 3 |
| 7 | 1 | 4.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 8755 | 0,6 | 15070 | 8372 | - | 4/20 | 4 |
| 8 | 1 | 4.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 11417 | 0,6 | 19652 | 10918 | - | 4/20 | 4 |
| 9 | 1 | 5.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 11476 | 0,6 | 16146 | 8970 | - | 4/20 | 5 |
| 10 | 1 | 5.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 7692 | 0,6 | 10854 | 6030 | - | 4/20 | 5 |
| 11 | 1 | 6.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 10543 | 0,6 | 14641 | 8134 | - | 4/20 | 6 |
| 12 | 1 | 6.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 10278 | 0,6 | 14294 | 7941 | - | 4/20 | 6 |
| 13 | 1 | 7.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 12815 | 0,6 | 16342 | 9079 | - | 4/20 | 7 |
| 14 | 1 | 7.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 10429 | 0,6 | 13288 | 7382 | Магазин смешанной торговли –200 кв. м (100 кв. м торговой пл.) | 4/20 | 7 |
| 15 | 1 | 7.3 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 13050 | 0,6 | 16666 | 9259 | - | 4/20 | 7 |
| 16 | 1 | 8.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 11980 | 0,6 | 17163 | 9535 | - | 4/20 | 8 |
| 17 | 1 | 8.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 9576 | 0,6 | 13707 | 7615 | - | 4/20 | 8 |
| 18 | 1 | 9.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 13071 | 0,6 | 17152 | 9529 | Магазин смешанной торговли –100 кв. м (50 кв.м торговой пл.) | 4/20 | 9 |
| 19 | 1 | 9.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 13406 | 0,6 | 17570 | 9761 | - | 4/20 | 9 |
| 20 | 1 | 10.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 11558 | 0,6 | 15714 | 8730 | - | 4/20 | 10 |
| 21 | 1 | 10.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 8302 | 0,6 | 11286 | 6270 | - | 4/20 | 10 |
| 22 | 1 | 11.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 6874 | 0,6 | 8041 | 4467 | - | 4/20 | 11 |
| 23 | 1 | 11.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 11272 | 0,6 | 13172 | 7318 | Магазин смешанной торговли –100 кв.м (50 кв.м торговой пл.) | 4/20 | 11 |
| 24 | 2 | 38-57 | Блокированная жилая застройка | Различн. | 0,8 | 20790 | 11550 | - | 3/15 | 12 |
| 25 | 3 | 58,59, 60,61,95 | Индивидуальная жилая застройка | Различн. | 0,4 | 1350 | 750 | - | 3/15 | 12 |
| 26 | 4 | 14 | Дошкольная образовательная организация на 210 мест | 8460 | - | 4830 | - | Бассейн | - | 1 |
| 27 | 4 | 13 | Общеобразовательная организация на 640 мест | 29987 | - | 14462 | - | Бассейн | - | 1 |
| 28 | 4 | 12 | Дошкольная образовательная организация на 210 мест | 8425 | - | 4830 | - | Бассейн | - | 6 |
| 29 | 5 | 21 | Магазин тов. повседн. спроса | 2635 | - | 873 | - | 485 кв.м. торг. пл. | - | 3 |
| 30 | 5 | 20 | Магазин тов. повседн. спроса | 2424 | - | 504 | - | 280 кв.м. торг. пл. | - | 3 |
| 31 | 5 | 19 | Магазин тов. повседн. спроса | 969 | - | 279 | - | 155 кв.м. торг. пл. | - | 3 |
| 32 | 5 | 15 | Торговый комплекс | 9822 | - | 2390 | - | - Магазин смеш. торговли 1 800 кв.м общ. пл. (торг. площадь 1400 кв.м); - Предпр. бытового обсл. 4 места 40 34кв.м. общ. пл.; - Предпр. обществ. питания 100 мест 280 кв.м. общ. площадь; - Аптека 100 кв.м. общ. площадь; - Организация 34первичной меди35ко-сани36тарной помощ37и, 200 кв.м.38 - Рынок39 170 кв.м. общ.40 площадь;41 - Площадка временной торговли 24 кв. м. - Опорный пункт охраны порядка 50 кв. м. | - | 7 |
| 33 | 5 | 16 | Торговый центр | 6622 | - | 950 | - | 500 кв.м. торг. пл. | - | 8 |
| 34 | 5 | 17 | Торгово-развлекательный комплекс | 15643 | - | 8280 | - | - Магазин смеш. торговли 2 800 кв.м общ. пл. (торг. площадь 1400 кв.м); - Предпр. бытового обсл. 5 мест 50 кв.м. общ. пл.; - Предпр. обществ. питания 180 мест 500 кв.м. общ. площадь; - Помещение работы с молодежью (кружки) 14 р. мест, 180 кв.м. общ. пл.; - Бассейн и банный комплес 600 кв.м воды, 1200 кв.м. общ. пл.; - Кинозал 400 кв.м. общ. пл.; - Спортзал 2500 кв.м. общ. пл.; - Библиотека 50 кв.м. общ. пл.; Гостиница 42 места, 600 кв.м. общ. 35пл. - Организация первичной медико-санитарной помощи, 200 кв.м. | - | 10 |
| 35 | 5 | 18 | Автосервис, шиномонтаж | 2529 | - | 260 | - | - | - | 3 |
| 36 | 6 | 24 | Котельная №1 | 1299 | - | - | - | - | - | 1 |
| 37 | 6 | 25 | РТП | 239 | - | - | - | - | - | 1 |
| 38 | 6 | 26 | Водопроводные сооружения | 9952 | - | - | - | - | - | 1 |
| 39 | 6 | 35 | Сооружения очистки поверхностного стока | 1374 | - | - | - | - | - | 1 |
| 40 | 6 | 27 | Котельная №2 | 1377 | - | - | - | - | - | 7 |
| 41 | 6 | 37 | Сооружения очистки поверхностного стока | 1061 | - | - | - | - | - | 12 |

Очередность планируемого развития территории:

1 этап – 2020 - 2021 годы;

2 этап – 2021 - 2022 годы;

3 этап – 2022-2023 годы;

4 этап - 2023-2024 годы;

5 этап – 2024 - 2025 годы;

6 этап - 2025-2026 годы;

7 этап - 2026-2027 годы;

8 этап – 2027 - 2028 годы;

9 этап - 2028-2029 годы;

10 этап - 2030-2031 годы;

11 этап - 2031-2032 годы;

12 этап - 2032-2033 годы.

- Характеристика объектов социальной инфраструктуры

На территории предусматривается размещение:

- 2-х дошкольных образовательных организаций на 210 мест.

- Средней образовательной организации на 640 мест.

- 3-х магазинов смешанной торговли.

- ТРК, включающего магазины, предприятия бытового обслуживания населения, помещения для работы с молодежью (кружки), бассейн и банный комплекс, кинозал, спортзал, библиотеку, гостиницу, опорный пункт охраны порядка, помещение для оказания первичной медико-санитарной помощи.

- Торгового центра.

- Торгового комплекса, включающего магазин смешанной торговли, предприятия бытового обслуживания и общественного питания, аптеку, рынок, площадки временной торговли, помещение для оказания первичной медико-санитарной помощи.

- 3-х магазинов товаров повседневного спроса.

- Объектов автосервиса и шиномонтажа.

- Характеристика объектов транспортной инфраструктуры.

На территорию проектирования предусмотрено три въезда: два с ул. Шоссейной (региональная автодорога III категории 41К-174) и один с предусмотренной генеральным планом магистральной улицы районного значения, имеющей на севере выход на автодорогу 41К-176.

Примыкание к ул. Шоссейная – на основании ТУ ГКУ «Ленавтодор» от 24.12.2020 № 18-8758/2020-0-1.

На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети, а также размещение:

- открытые автостоянки на 2056 парковочных места;

- остановка общественного транспорта.

- Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение – 2,51 тыс. м3/сутки.

Для обеспечения гарантированного водоснабжения и пожаротушения объектов жилой и общественной застройки на территории проектирования предусматривается строительство насосной станции 2-го подъема с РЧВ. Водоснабжение осуществляется в соответствии с исходными данными ЛОКС от 11.12.2020 № 1884.

Водоотведение – 2,17 тыс. м3/сутки.

Предусматривается раздельная система водоотведения.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков с территории в соответствии с письмом о технической возможности ООО «Восток» №105-659 от 18.12.2018г. и исходными данными ЛОКС от 11.12.2020 № 1884 предусмотрено в подводящий канализационный коллектор и далее на КОС «Федоровское».

Отвод поверхностных вод с территории предусмотрен по закрытой сети дождевой канализации на очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС-1 и ОСПС-2).

Отведение очищенных на ОСПС дождевых стоков будет осуществляться по каналу ОК-25 в р. Ижора на основании заключения ФБГУ «Управление «Ленмелиоводхоз» в соответствии с письмом № 33 от 21.01.2019 с продлением от 02.12.2020 № 1440 и в соответствии с письмом НЛБВУ от 14.06.2020 № Р6-37-3656 после получения решения о предоставлении в пользование водного объекта р. Ижора в части сброса дренажных вод в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области на следующих стадиях проектирования.

Электроснабжение - 7417,0 кВА, от ПС 110 кВ № 211 «Федоровская».

Для распределения электроэнергии на территории проектируемой застройки предусмотрено строительство РТП 10 кВ (совмещенного с ТП 8 с 2-мя трансформаторами по 630 кВ∙А) и 8-ми ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВ∙А каждая.

Пересечение всеми коммуникациями ВЛ 330 кВ будет осуществляться на основании ТУ МЭС Северо-Запада ПAO «ФСК ЕЭС», полученных на последующих стадиях проектирования.

- Газоснабжение – 3190,0 м3/ч предусмотрено от строящегося газопровода высокого давления 2-ой категории ГРС «Шоссейная-2» - ГРС «Федоровское».

Связь – В соответствии с заключением о технической возможности ПАО Ростелеком № 02/05/461-19 от 15.01.2019, услуги связи будут предоставляться по технологии GPON.

| Стационарный телефон | тыс. точек подключения | 4,2 |
| --- | --- | --- |
| Радио | тыс. точек подключения | 8,4 |
| Телевидение | тыс. точек подключения | 10,5 |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Для покрытия тепловых нагрузок многоквартирной 4-х этажной жилой застройки, а также объектов социальной инфраструктуры проектом предусмотрено строительство двух отдельно стоящих блок-модульных газовых котельных суммарной мощностью 21,94 Гкал/ч (25,6 МВт).

Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной и блокированной жилой застройки будет осуществляться от газовых двухконтурных настенных котлов, устанавливаемых в каждом доме суммарной мощностью 1,24 Гкал/ч (1,4 МВт).

6. Благоустройство и озеленение

Проектом планировки предусмотрено формирование зеленых насаждений для жителей проектируемой территории на площади 33259 кв. м.

Расчетные параметры объектов благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | МНГП | ППТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей, кв. м | 20215 | 19500* | МНГП п. 2.6.10 |

*С учетом школьного стадиона