1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Наименование линейного объекта регионального значения «Парголово-Огоньки (для подключения ТПУ «Сертолово»)» (по титулу: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» во Всеволожском районе Ленинградской области (для подключения ТПУ «Сертолово»)») (далее - Объект).

Рассматриваемый участок находится на территории города Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Назначение линейного объекта, планируемого к размещению: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения.

Начало трассы участка реконструкции ПК 0+00.0, соответствует км 25+375.

Конец трассы участка реконструкции ПК 9+03.71 соответствует км 26+274.Расположение проектируемого Объекта представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Расположение проектируемого Объекта

Условные обозначения:

Границы проектирования

  - Климат

Территория Ленинградской области относится к атлантико-континентальной климатической области умеренного пояса. На климатические условия Ленинградской области влияет, прежде всего, ее географическое положение, от которого зависят угол наклона солнечных лучей к поверхности и продолжительность дня, а, следовательно, приход и расход солнечного тепла.

С изменениями в соотношении прихода и расхода солнечного тепла в течение года связаны сезонные изменения температуры, воздействующие на все другие элементы климата. Огромное влияние на климат Ленинградской области оказывают также движение воздушных масс разного происхождения. Число дней в году с преобладанием морских и континентальных воздушных масс примерно одинаково, что характеризует климат области как переходный от континентального к морскому.

С запада, со стороны Атлантического океана, на территорию области поступает влажный морской воздух умеренных широт. Зимой он теплый и восполняет недостаток солнечного тепла, вызывая оттепель, дождь и мокрый снег. Летом приход этого воздуха вызывает дождь и прохладную погоду. Континентальный воздух умеренных широт входит на территорию области чаще всего с востока, но иногда с юга и юго-востока. Он приносит сухую и ясную погоду: летом - теплую, зимой - очень холодную.

С севера и северо-востока, главным образом, со стороны Карского моря, приходит сухой и всегда холодный арктический воздух, формирующийся надо льдом. Вторжения этого воздуха сопровождаются наступлением ясной погоды и резким снижением температуры.

С северо-запада поступает морской арктический воздух. По сравнению с воздухом, поступающим с северо-востока, он менее холодный, но более влажный. Летом на территорию области изредка вторгаются массы тропического воздуха, влажного морского с юго-запада и очень сухого, запыленного с юго - востока; они приносят жаркую погоду.

Среднегодовая температура воздуха понижается в Ленинградской области с запада на северо- восток от плюс 4,5 °С до плюс 2,0°С. Самых холодный месяц в области - январь и февраль. Средняя температура января на востоке области минус 10°С, на западе минус 6°С.

Самый теплый месяц области - июль. Среднесуточная температура июля плюс 16°С у побережья Ладожского озера, около плюс 18°С на юго-востоке области.

Вся территория Ленинградской области находится в зоне избыточного увлажнения.

Относительная влажность воздуха всегда высокая (от 60% летом до 85% зимой). Среднегодовая сумма осадков, составляющая 550-650 мм, на 200-250 мм больше количества испаряющейся влаги. Это способствует заболачиванию почв.

Основная масса осадков выпадает в период с апреля по октябрь. Наибольшее количество осадков (750-850 мм в год) выпадает на возвышенных частях области.

Самое продолжительное время года - зима; она наступает на востоке области в конце ноября, а на западе - в начале декабря, с установлением снежного покрова и ледоставом на реках. Для первой половины зимы характерна неустойчивая циклоническая погода с частыми оттепелями.

Температура воздуха

Таблица 3.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (С)

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкт-Петербург | -8.3 | -7.8 | -3.9 | 2.9 | 9.5 | 15.0 | 17.9 | 16.2 | 11.0 | 4.9 | -0.8 | -5.6 | 4.3 |

Таблица 3.2 – Абсолютный максимум и абсолютный минимум, средняя максимальная и средняя минимальная температуры воздуха, °С

| Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Ср. максимум | -4.5 | -4.3 | 0.3 | 7.7 | 15.0 | 19.6 | 22.3 | 20.3 | 14.7 | 7.8 | 1.8 | -2.2 | 8.2 |
| Ср. минимум | -9.9 | -10.3 | -6.6 | 0.1 | 5.9 | 11.0 | 14.2 | 12.8 | 8.1 | 3.0 | -2.1 | -6.9 | 1.6 |
| Абс. максимум | 8.7 | 10.2 | 15.3 | 25.3 | 33.0 | 34.6 | 35.3 | 37.1 | 30.4 | 21.0 | 12.3 | 10.9 | 37.1 |
| Абс. минимум | -35.6 | -35.2 | -29.1 | -21.8 | -6.6 | 0.1 | 4.9 | 1.3 | -3.1 | -12.9 | -22.2 | -34.4 | -35.6 |

Нагрузки

Таблица 3.2 – Снеговые, ветровые и гололедные районы

| Характеристика | Номер района | Значение нагрузки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| давление ветра | II | 0,30 кПа | карта 2 приложение Е СП 20.13330.2016 |
| толщина стенки гололёда | II | 5 мм | карта 3 приложение Е СП 20.13330.2016 |
| вес снегового покрова | III | 1,5 кПа | карта 1 приложение Е СП 20.13330.2016 |
| давление ветра | II | 0,5 кПа | ПУЭ, 7-е издание |
| толщина стенки гололёда | II | 15 мм | ПУЭ, 7-е издание |

  - Рельеф

Территория Всеволожского района — равнина, низкая и почти плоская в восточной и южной частях и холмистая на западе и северо-западе. Максимальные высоты над уровнем моря достигают 170—180 метров на севере района. Наиболее низкие — урез воды в Неве — менее 1 м.

Для рельефа характерна отчетливо выраженная ступенчатость и наличие трёх крупных орографических единиц: Центральной возвышенности Карельского перешейка (Лемболовская возвышенность), части Приладожской низменности и правобережной части Приневской низины. Наиболее возвышенная территория — Лемболовская возвышенность, в центральной части имеет выравненный платообразный характер и контрастный холмисто-грядовый, по восточной периферии.

Пониженные участки района в Приладожье и на правобережье Невы отличаются ровным ступенчато-террасированным рельефом. Здесь широко распространены болота. Общий фон низин нарушается островными холмисто-камовыми возвышенностями.

Всеволожский правый берег Невы преимущественно крутой и обрывистый.

Параллельно берегу Ладожского озера тянутся невысокие моренные гряды  относительной высотой 10-20 м, а вдоль прибрежной низменности — береговые дюны высотой 3-5 м.

Территория инженерно-экологических изысканий представляет собой типично урбанистический ландшафт.

  - Гидрологические характеристики

Главной рекой Ленинградской области является Нева, вытекающая из Ладожского озера и впадающая в Невскую губу Финского залива Балтийского моря. Другие крупные реки региона – Вуокса, Волхов и Свирь, впадающие в Ладожское озеро, реки Нарва и Луга, впадающие в Нарвскую и Лужскую губы Финского залив, и другие реки.

Естественные водоемы представлены небольшими озерами. Озера имеет вытянутую форму. Их длина не превышает 300 м, а ширине редко превосходит 100 м. Глубины незначительные.

Речная сеть Ленинградской области представлена более 25,1 тыс. реками общей протяжённостью около 50 тыс. км (густота речной сети 0,6 км/км2), большая часть которых относится к малым рекам и ручьям. Для рек Ленинградской области характерно смешанное питание с преобладанием снегового и дождевого. Реки региона относятся к восточно-европейскому типу водного режима, для них характерно весеннее половодье с резким повышением уровня воды, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, преимущественно осенью, и низкая зимняя межень. Замерзают в конце ноября – декабре, вскрываются в апреле – мае. Вскрытие крупных рек сопровождается ледоходом.

Гидрографическую сеть района изысканий составляют ручей Дранишник, ручей Сертоловский, река Черная. Ручей Дранишник. Исток ручья расположен в районе деревни Мендсары. Длина ручья порядка 7 км. Ручей Дранишник является левым притоком Сертоловского ручья. Сертоловский ручей является левым притоком реки Черная. Река Чёрная берёт начало из болот озера Пасторское. На 40 км Выборгского шоссе имеет водохранилище Меднозаводский Разлив (не действующее), после протекает через полигон и поселок Дибуны, далее недалеко от посёлка Новосёлки протекает через Сестрорецкое болото и впадает в Сестрорецкий Разлив, искусственное водохранилище, которое образовалось от слияния Чёрной речки и реки Сестра. При впадении расход воды в среднем составляет 1 м³/сек

  - Геологическое строение и свойства грунтов

С учетом возраста, генезиса, структурно-текстурных особенностей, номенклатурного вида грунтов, согласно ГОСТ 25100-2020, в пределах рассматриваемой глубины бурения выделено 4 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).  С поверхности, в скважинах №№ 4, 6-10 вскрыт почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,2м.

В геологическом строении участка до глубины бурения 5,0м  принимают участие  современные четвертичные отложения, представленные техногенными (tIV) грунтами и верхнечетвертичными озерно-ледниковыми (lg III) отложениями.

Четвертичная система

Современные четвертичные отложения IV

Техногенные отложения tIV – вскрыты в скважинах №№ 1-3, 5 и представлены насыпными грунтами: ИГЭ 1 песками с гравием и шлаком. Вскрытая мощность техногенных отложений составляет 0,4-0,6м, их подошва пересечена на глубине 0,4-0,6м, абс.отметки подошвы составили 41,9-45,2 м.

Верхний отдел

Озерно-ледниковые отложения lg III

Озерно-ледниковые отложения – вскрыты всеми скважинами и представлены песками мелкими коричневыми средней плотности влажными, ниже уровня грунтовых вод насыщенными водой ИГЭ 2, песками средней крупности коричневыми средней плотности насыщенными водой ИГЭ 3, супесями пылеватыми коричневыми с прослоями песка пластичной консистенции ИГЭ 4. Вскрытая мощность озерно-ледниковых отложений составляет 4,4-4,9 м, пройдены до глубины 5,0м, до абс.отметок 28,7 –43,9м.

Взаимное расположение инженерно-геологических элементов приведено в геологических колонках и на инженерно-геологических разрезах (Графические приложения О, П).

Оценка изменчивости свойств глинистых грунтов произведена по результатам влажности и показателя текучести(IL) в нарушенном состоянии; песков – по гранулометрическому составу  (ГОСТ25100-2020). Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик связных грунтов (ИГЭ 4) приняты по СП 22.13330.2016. Нормативные значения механических характеристик песчаных грунтов ИГЭ 2, 3 приняты по СП 22.13330.2016, плотность по данным статического зондирования на прилегающей территории. Расчетное сопротивление для насыпных грунтов ИГЭ 1 принято по СП 22.13330.2016.

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов приведены в ТАБЛИЦЕ 1.

Техногенные отложения

ИГЭ 1 - насыпные грунты неоднородны по плотности сложения и составу, могут проявлять пучинистые свойства, являются специфическими грунтами. Характеризуются неравномерной сжимаемостью. Срок отсыпки более 5 лет. Насыпные грунты не рекомендуются к использованию в качестве основания, но могут быть использованы в качестве обратной засыпки.

Озерно-ледниковые отложения g III

ИГЭ 2 – пески мелкие средней плотности, влажные ниже уровня грунтовых вод насыщенные водой согласно табл.7 СП 34.13330.2021 и табл. Б27, ГОСТ 25100-2020 грунты относятся к сильнопучинистым. Порядковый номер грунтов по трудности разработки по табл. 1-1, ГЭСН 2022, выпуск 4 – 29а;

ИГЭ 3 – пески средней крупности средней плотности, насыщенные водой согласно табл.7 СП 34.13330.2021 и табл. Б27, ГОСТ 25100-2020 грунты относятся к среднепучинистым. Порядковый номер грунтов по трудности разработки по табл. 1-1, ГЭСН 2022, выпуск 4 – 29а;

ИГЭ 4 – супеси пылеватые пластичные согласно табл.7 СП 34.13330.2021 и табл. Б27, ГОСТ 25100-2020 грунты относятся к сильнопучинистым. Порядковый номер грунтов по трудности разработки по табл. 1-1, ГЭСН 2017, выпуск 4 – 36а.

Озерно-ледниковые отложения при нарушении естественного сложения и под воздействием динамических нагрузок снижают несущую способность.

2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

При определении зоны планируемого размещения учтены требования, указания и рекомендации следующих основных нормативных и руководящих документов:

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 г. № 371 «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения».

Трасса Объекта запроектирована на землях, относящихся к категориям земель:

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли населенных пунктов;

Ввиду необходимости, образования земельных участков, границы зоны планируемого размещения линейного объекта установлены в соответствии с нормами отвода земельных участков для размещения автомобильных дорог, определенных Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009г. №717, и подтверждены, продольным и типовыми поперечными профилями земляного полотна. Ширина полосы постоянного отвода, необходимая для размещения Объекта и входящих в его состав сооружений, определяется исходя из ширины земляного полотна, высоты насыпей и глубины выемок, крутизны откосов, наличия искусственных сооружений, транспортных развязок, размещения водоотводных сооружений, а также обеспечения боковой видимости и с учетом сложившихся ограничений территории.

По результатам проектных решений общая площадь земельных участков полосы постоянного отвода в границах зон размещения Объекта составляет 2,83 га.

Ширина планируемого Объекта в красных линях 26-43 метра.

  - Анализ документов территориального планирования

Согласно сведениям, полученным из Федеральной государственной информационной системы территориального планирования, информация об объектах, планируемых к размещению (номер объекта 1.6.52) содержится в Положении о территориальном планировании Схемы территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2023 № 341.

Рисунок 3. Фрагмент Карты планируемого размещения объектов регионального значения

Условные обозначения:

Таблица 2-1. Фрагмент таблицы «1.2. Сведения об автомобильных дорогах регионального значения, планируемых к реконструкции на территории Ленинградской области»

| 1.6.52 | Наименование | Парголово – Огоньки (для подключения ТПУ «Сертолово») |
| --- | --- | --- |
|  | Вид | Автомобильная дорога регионального значения |
|  | Назначение | Повышение доли автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, устранение участков, работающих в режиме перегрузки |
|  | Основные характеристики | Протяженность участка: 25 км – 26 км Техническая категория: улица общегородского значения. Статус объекта: планируемый к реконструкции |
|  | Местоположение | Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района |

  - Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

  - Описание проектных решений

    - Параметры принятых проектных решений

Трасса на участке реконструкции автомобильной дороги «Парголово - Огоньки» в черте г. Сертолово. Начало трассы участка реконструкции ПК 0+00.0 соотв. км 25+375. Конец трассы ПК 9+03.71 соотв. км 26+274 в Всеволожском районе Ленинградской области приняты следующие технические нормативы:

-	Вид строительства – Реконструкция;

-	категория дороги – Улица общегородского значения;

-	строительная длина – 0,903 км;

-	расчетная скорость –70 км/ч,

-	ширина проезжей части – 4х3,50 м;

-	дорожная одежда капитального типа – асфальтобетон.

Участок автомобильной дороги имеет 1 угол поворота, без устройства переходных кривых и уширения согласно таблице 5.5 СП 396.1325800.2018, с радиусом в плане 4000 м.

Основные принципы трассирования:

-	максимальное приближение оси проектируемого участка к существующей оси трассы.

Земляное полотно

Земляное полотно запроектировано с учетом категории дороги, типа дорожной одежды и инженерно-геологических условий.

Основные параметры продольного профиля съездов транспортной развязки назначены с учетом расчетной скорости движения, а также с взаимной увязкой профильных элементов между собой и прилегающей территорией. С учетом существующей ситуации, существующих продольных уклонов дороги элементы продольного профиля назначены и запроектированы с учетом требований СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» для расчетной скорости.

Продольный профиль автомобильной проектируемой улицы предусмотрен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Поперечный профиль

Поперечные профили участка запроектированы по параметрам улицы общегородского значения с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Ширина полос движения улицы 3,5 м принята в соответствии с требованиями таблицы 11.2а СП 42.13330.2016.

Количество полос движения – 4.

Ширина проезжей части покрытия – 14.0 м.

Ширина пешеходной дорожки/тротуара – 2.25 По табл.11.2а СП 42.13330.2016 для принятой категории дороги. При непосредственном примыкании тротуаров к подпорным стенкам и оградам их ширина увеличена на 0,5 м. По табл.11.2а СП 42.13330.2016 примечание 8.

Для маломобильных групп населения по п.5.1.7 СП 59.13330.2020 для разъезда инвалидов на креслах-колясках прохожая часть должна быть не менее 2,0м.

Часть обочины, укрепленная засевом трав - 0.5м.

Поперечный уклон проезжей части - 20‰, уклон тротуара – 15 ‰, бермы - 40‰. Согласно таблице 5.2 СП 396.1325800.2018.

Пересечения и примыкания

Всего проектом предусмотрено устройство 5 существующих примыканий и заезда на территорию ТПУ.

Минимальный радиус закруглений на примыканиях принят 6,0 м (п. 5.8.2 СП 396.1325800.2018), на примыканиях съездов в застройку – 6,0 м (п. 11.15 СП 42.13330.2016). Съезды в застройку и на прилегающие территории с низкой интенсивностью движения обустроены без закруглений путем понижения тротуаров. На всех въездах установлен пониженных бортовой камень КбртГП6 с оголением 0,04 м.

Отделение проезжих частей от примыкающих газонов и/или тротуаров, выполнены в бетонных бортовых камнях БР100.30.18, а на всех въездах на прилегающие территории – в бетонных бортовых камнях БР100.30.15.

Дополнительные полосы для организации левого поворота предусмотрены на примыканиях улиц с светофорным регулированием, для организации левого поворота.

Участок отгона ширины полосы движения относительно кромки проезжей части подхода к примыканию принят 1:15 – 1:20 (п. 5.8.9 СП 396.1325800.2018). Длина параллельного участка дополнительной полосы принята 25-70 м. (п. 5.8.10 СП 396.1325800.2018).

На съездах в пределах границы закругления бортового камня автомобильной дороги предусматривается устройство дорожной одежды по типу основной дороги.

Основные технические показатели улиц:

•	Расчетная скорость: 40 км/ч;

•	Минимальный радиус круговой кривой в плане: 100 м;

•	Максимальный радиус круговой кривой в плане: 500 м;

•	Число полос движения: 2 шт.;

•	Ширина тротуара: не менее 1,5 м (Ширина прохожей части пешеходного пути для МГН принята не менее 2м п 5.1.7 СП 59.13330.2020);

•	Ширина основной полосы движения: 3,5 м.;

•	Количество остановок общественного транспорта: 3 шт;

•	Количество остановок межрегионального пассажирского транспорта: 6 шт.

Дорожный план представлен на чертеже 01-24-П-ТКР1-02 План М1:500

Типовые поперечные профили представлены на чертеже 01-24-П-ТКР1-06 Типовые поперечные профили земляного полотна М 1:100

    - Обустройство дороги

Технические средства организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности движения транспортных средств на рассматриваемом участке дороги в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» предусмотрены следующие работы:

- установка дорожных знаков (в т.ч. на рамных опорах для размещения знаков);

- нанесение разметки;

- установка пешеходного ограждения и барьерного ограждения.

Исполнение технических средств организации дорожного движения предусмотрено:

- дорожные знаки – по ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- стойки дорожных знаков – в соответствии с типовым проектом 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах» Выпуск 1;

- дорожная разметка – по ГОСТ Р 51256-2018 «Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

    - Дождевая канализация

Проектными решениями предусматривается:

- устройство сбросов дождевого стока с проезжей части Выборгского ш (в границах работ по объекту,через дождеприемные колодцы) - в придорожные лотки

Устройство закрытой сети дождевой канализации, включающей в себя:

- дождеприемные колодцы с отстойной частью ∅1,0 м из железобетонных элементов с футеровкой

- сборные смотровые колодцы ∅1,0 м из железобетонных элементов с футеровкой;

- коллектор сети дождевой канализации;

- сброс очищенного стока в открытый водоотвод (придорожный лоток, проходящий вдоль Выборгского ш);

Очистка дождевого стока с проезжей части Выборгского шоссе не предусматривается. Сброс дождевых стоков осуществляется в придорожные лотки и далее в существующую систему дорожного водоотвода.

Сети дождевой канализации запроектированы из полипропиленовых гофрированных труб с раструбом DN/OD 225/200, DN/ID 340/300 с кольцевой жесткостью SN10 при глубине до 3 м по ГОСТ Р 54475-2011/ТУ 22.21.21-010-50049230-2023.  Участки сетей дождевой канализации, проложенные в футлярах, запроектированы из однослойных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ⌀225х13,4, SDR17 ⌀355х21,1 и SDR17 ⌀500х29,7 по ГОСТ 18599-2001/ ТУ 22.21.21-017-50049230-2018.

Дождеприёмные ∅1,0 м и смотровые колодцы ∅1,0м утраиваются из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016 с футеровкой внутренних стенок заводского изготовления. Наружная гидроизоляция канализационных колодцев выполняется горячим битумом за 2 раза на всю высоту засыпки. Для спуска в колодцы в рабочей части предусмотрены стальные лестницы – стремянки с цинковым покрытием. В качестве основания под ж/б колодцы предусмотрено щебеночное основание толщиной 200 мм по ГОСТ 8267-93 М800 размер фракций 20-40 мм. При пересечении гофрированными и ПЭ трубами стенок ж/б колодцев устанавливаются защитные муфты с уплотнительными кольцами. Отверстия в бетонных стенах колодцев заделываются цементно-песчаным раствором М150 и покрываются жидким стеклом.

На смотровых колодцах в проезжей части устанавливаются люки ТМ (Д400) плавающего типа, в тротуарах – Т(С250), в газонах - люки С (В125). На дождеприемных колодцах в проезжей части устанавливаются круглые дождеприемные решетки марки ДУ2(Д400) плавающего типа, в зеленой зоне ДБ2(В125). Все люки и дождеприёмные решётки приняты по ГОСТ 3634-2019. Установка люков колодцев в газоне предусматривается на 50-70 мм выше поверхности земли и в одном уровне с поверхностью проезжей части и тротуаров при усовершенствованном покрытии.

Наружные сети канализации прокладываются открытым способом в траншеях с вертикальными стенками с креплениями инвентарными щитами. Трубопроводы укладываются на песчаное основание толщиной 200 мм. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 500 мм, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.)

Содержание загрязнений в поверхностных сточных водах, поступающих в закрытую сеть дождевой канализации принято согласно табл. 15 СП 32.13330.2018 как для «Магистральные улицы с интенсивным движением транспорта»:

- Взвешенные вещества – 800 мг/л;

- БПК5 – 120 мгО2/л;

- Нефтепродукты – 20 мг/л.

Очистка дождевого стока с проезжей части Выборгского шоссе не предусматривается.

Сброс дождевых стоков осуществляется в придорожные лотки и далее в существующую систему дорожного водоотвода.

    - Электроснабжение

Проектируемыми потребителями электроэнергии являются нагрузки светофоров, надземного пешеходного перехода автомобильной дороги. Категория по надёжности электроснабжения проектируемых электроприёмников пешеходный переход – вторая, светофоры – третья.

Электроснабжение предусмотрено от распределительного щита, устанавливаемого сетевой организацией.

| Наименование | Установленная мощность, кВт | Коэф. спроса | Cos | Tg | Расчетная активная мощность, кВт | Расчетная реактивная мощность, квар | Расчетная полная мощность, кВА | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДК-1 | 1,5 | 1 | 1 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 3 катег. |
| ДК-2 | 1,5 | 1 | 1 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 3 катег. |
| ВРУ ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходный переход платформы для ММГН | 2,4 | 1 | 1 | 0,00 | 2,4 | 0,00 | 2,40 | 2 катег. |
| Пешеходный переход освещение | 4,44 | 1 | 0,95 | 0,33 | 4,44 | 1,46 | 4,67 | 3 катег. |
| Итого ВРУ ПП | 6,84 | 1 | 0,98 | 0,21 | 6,84 | 1,46 | 6,99 |  |
| Итого по объекту 2 категория | 6,84 | 1 | 0,98 | 0,21 | 6,84 | 1,459357427 | 6,99 | 2катег. |
| Итого по объекту 3 категория | 3 | 1 | 1,00 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 3 катег. |
| Итого по объекту | 9,84 | 1 | 0,99 | 0,15 | 9,84 | 1,459357427 | 9,95 |  |

Технологическое присоединение выполняется в соответствии с ТУ №СЭС/046/13076, №СЭС/046/13077, №СЭС/046/13079.

    - Электроосвещение

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Парголово – Огоньки» в Всеволожском районе Ленинградской области (для подключения ТПУ «Сертолово»)», в соответствии с СП 52.13330.2016 и заданием на проектирование, относится к магистральным дорогам и улицам общегородского значения категории «А» и классу «А2».

В соответствие с СП 52.13330.2016 нормативные показатели освещения автодороги приняты следующие:

- Средняя яркость дорожного покрытия – 1,60 кд/м²;

- Общая равномерность яркости – 0,40;

- Продольная равномерность яркости – 0,70;

- Пороговое приращение яркости дорожного покрытия – не более 10%;

- Средняя освещенность – 20,0 лк;

- Равномерность освещенности – 0,35.

Для проезжей части участков городских улиц и дорог с нестандартной геометрией освещение нормируется средней освещенностью и её равномерностью согласно табл. 7.10 СП 52.13330.2016

- Средняя освещенность тротуара, прилегающего к проезжей части – не менее половины освещенности на полосе, ближайшей к тротуару – 10,0 лк;

- Равномерность освещенности тротуара, прилегающего к проезжей части – 0,30;

- Средняя освещенность тротуара, отделенного от проезжей части – 4,0 лк;

- Равномерность освещенности тротуара, отделенного от проезжей части – 0,20;

- Средняя горизонтальная освещенность на наземном пешеходном переходе не менее 1,5 нормы освещенности на пересекаемой проезжей части – 30 лк, п.7.5.2.2 СП 52.13330.2016).

Выбор типа, количества и схемы размещения осветительных установок проектируемой а.д. выполнен в соответствии со светотехническими расчетами с учетом реальных кривых света осветительных приборов и с коэффициентом эксплуатации равным 0,7.

Для освещения проезжей части а.д. «Парголово – Огоньки» предусматривается установка железобетонных опор на базе стоек СВ110-5 высотой 11 м с шагом до 40 м, со светодиодными светильниками типа FREGAT LED 140W DW1 мощностью 140 Вт на однорожковых кронштейнах. Светильники устанавливаются на высоте 9,0 м на металлических оцинкованных кронштейнах, угол наклона к горизонту – 0°, высота кронштейна – 1,5 м, вылет – 1,5 м.

Опоры устанавливаются на расстоянии не менее 1,0 м от лицевой грани бортового камня, либо на расстояние рабочей ширины барьерного ограждения от волны до внешней поверхности железобетонной опоры. Места установки опор определены на основании топографической съемки, схемы подземных сооружений и светотехнических расчетов.

Установка опор освещения предусматривается в заранее пробуренные котлованы, в соответствии с материалами для проектирования "Типовой альбом. Шифр 21.0112. АООТ РОСЭП."

Подключения светильников к групповому кабелю предусматривается выполнить кабелем с медными жилами марок ВВГ-1, сечением 3х1,5 мм².

Светильники должны быть подключены к групповой трехфазной сети четырехпроводной линии 380/220 В с чередованием фаз по схеме А-В-С.

В проектной документации предусматривается подключение проектируемых установок освещения а.д. «Парголово – Огоньки» к существующим сетям наружного электроосвещения.

Расчет и выбор сечения кабелей и проводов сети наружного освещения выполнен по предельно допустимой величине потери напряжения с проверкой на допустимую плотность тока и на время отключение при замыкании фазного провода на нулевой в наиболее удаленной точке сети.

Для защиты людей от поражения электрическим током при нарушении изоляции проектом предусматривается зануление и заземление электроустановок. В сетях освещения принята система заземления ТN-C-S.

Все металлические элементы опор линий наружного освещения для защиты от грозовых перенапряжений и поражения людей электрическим током, при обслуживании линий, заземляются путем присоединения к РЕN проводнику питающих линий. Металлические корпуса светильников заземляются путем присоединения РЕ проводника к заземляющему винту корпуса светильника.

  - Планировочные ограничения развития территории проектирования

    - Объекты культурного наследия

В соответствии со сведениями Министерства культуры Российской Федерации и Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, объекты культурного наследия, включенные в перечень объектов культурного наследия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 №759-р, и их зоны охраны на участке проведения работ отсутствуют.

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее - Комитет) в письме от 12.03.2024 № 01-09-1169/2024-0-1, сообщает, что в границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия. Участок проектирования расположен вне границ зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на участке проектирования объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), Комитет не располагает.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ проводится государственная историко-культурная экспертиза.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проверяющее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в Комитет письменное заявление об обнаруженном объекте.

    - Особо охраняемые природные территории

Проектируемый Объект не расположен в границах особо охраняемых природных территорий.

    - Животный мир

В соответствии с письмом Управления ветеринарии Ленинградской области от 07.42.2024 г. № 01-18-4581/2021, на территории Ленинградской области зарегистрирован 1 (один) сибиреязвенный скотомогильник на территории Новоладожского городского поселения, Волховского муниципального района, Ленинградской области. Других сибиреязвенных скотомогильников на территории Ленинградской области не зарегистрировано.

    - Зеленые насаждения

Границы размещения Объекта не расположены на территории земель лесного фонда (письмо:ЛОГКУ «Ленобллес» от 26.06.2024 № ИСХ-8670/2024)

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

По информации Комитета по природным ресурсам Ленинградской области (далее - Комитет) (письмо от 05.03.2024 № 02-4468/2024), проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения по данной территории не поступали. На испрашиваемой территории подземные источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (участки недр местного значения со скважинами с объемом добычи до 500 м.куб/сут и предоставленные по лицензиям на пользование недрами отсутствуют.)

Согласно письму Невско-Ладожского БВУ от 29.02.2024 № Р11-34-1242 в границах размещения объекта зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных курортов и местностей отсутствуют.

    - Мелиоративная система

Согласно письму Департамента мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза России от 28.02.2024 № 311, в границах территории размещения Объекта мелиоративные системы отсутствуют.

3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Размеры охранных зон инженерных коммуникаций устанавливаются следующими документами:

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные постановлением Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями на 17 мая 2016);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 21 декабря 2018);

- ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», таблица 1-2;

- Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

В границах территории для размещения линейного объекта расположены следующие инженерные коммуникации, которые подлежат переустройству:

- кабельные линии электропередач 10кВ;

- сети водоснабжения;

- сети теплоснабжения

- Улица местного значения.

Таблица 3-1. Наименование, основные характеристики линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

| # № # п.п | # Место- # Расположение, ПК а/д | # Наименование объекта подлежащего реконструкции | # Характеристика | # Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ПК 0+90.04 | # Сети электроснабжения | # Кабельные 10 кВ | # Филиал "СЭС" # ПАО "Россети Ленэнерго" |
| # 2 | # ПК 0+42,01 | # Сеть водоснабжения | # ПНД ∅32мм | # ЖКС №6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЛенВО) |
| # 3 | # ПК 0+42.65 | # Сеть теплоснабжения | # сшитый полиэтилен ∅63мм | # ЖКС №6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЛенВО) |
| # 4 | # ПК 7+31.40 | # Индустриальная улица | # Улицы и дороги в производственных зонах | # МО «Сертоловское городское поселение» |

- Переустройство сетей 6кВ и 10кВ

Проектом предусматривается переустройство кабельных линий 0,4 кВ и 10кВ, попадающих в зону производства работ по строительству объекта. Тип, сечение и марка проводов и кабелей выбраны на основании технических условий владельцев:

| № п/п | Наименование | Напряже-ние, кВ | Владелец | ПК АД | Марка кабеля | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельная линия сетей электроснабжения | 10 | Филиал "СЭС" ПАО "Россети Ленэнерго" | ПК 1+36 | АПвПу2г 3х(1х120/50) | От 26.11.2024 № 24-068428-190-046 |

Переустройство участка кабельной линии 10 кВ, принадлежащей филиалу "СЭС" ПАО "Россети Ленэнерго" и попадающей в границы проектирования выполняется в объеме:

- Определяется шурфованием планово-высотное положение КЛ с последующей разработкой траншеи в соответствии с планом;

- Проектируемая кабельная линия прокладывается в траншее на глубине 0,7м вне проезжей части и на глубине 1,0м в проезжей части объекта в проектируемой термостойкой трубе ТЗК диаметром 160мм. Под существующей автодорогой переходы выполняются закрытым способом (ГНБ) кабелями, соответствующих существующим кабельным линиям марок и сечений. Проектом предусматривается закладка резервной трубы ТЗК-СТ в местах пересечения с автодорогами;

- В местах соединения переустроенных КЛ с существующими линиями, производится установка соединительных кабельных муфт, соответствующих марке кабеля;

- Пересечения КЛ с инженерными коммуникациями выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ. Переустройство КЛ выполнить по т.п. «Тяжпромэлектропроект» шифр А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях». Все земляные работы в охранной зоне КЛ, их шурфование и перекладку труб следует выполнять под техническим надзором представителя районных кабельных сетей;

- После завершения прокладки КЛ выполняется засыпка с послойной трамбовкой в соответствии с поперечным разрезом траншеи.

- Переустройство сетей водоснабжения

Проектом предусмотрено переустройство сетей водоснабжения. Существующее пересечение водопровода (на пересечении с Выборгским ш) диметром 32 мм – переустраивается методом ГНБ в футляре, далее открытым способом с устройством водопроводного колодца, согласно ТУ №370/У/2/6/2161 от 26.11.24.

Участок пересечения трубопроводов с сущ. автомобильной дорогой предусматривается в футляре из полиэтиленовых труб ПЭ100 RC SDR17 Ø280х16,6 по ГОСТ 18599-2001 закрытым способом – методом горизонтально-направленным бурением (ГНБ). Перед протаскиванием в футляр на рабочих трубах крепятся опорно-направляющие кольца. На концы футляров устанавливаются герметизирующие манжеты. При прокладке методом ГНБ принята труба напорная ПЭ 100 RC SDR17 Ø32х2,0 (с защитной оболочкой). Для предотвращения размыва дорожного полотна в случае аварии конец футляра заведен в водопроводный колодец (устанавливаемый по уклону профиля).

Переустройство (строительство) сети водопровода вести параллельно сущ.сети с последующим переключением для минимизации времени отключения сети.

Проектируемый смотровой колодец Ø1 м устанавливают из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016. Гидроизоляция колодцев выполняется горячим битумом за 2 раза на всю высоту засыпки. Для спуска в колодцы в рабочей части предусмотрены стальные лестницы – стремянки с цинковым покрытием. В качестве основания под ж/б колодцы предусмотрено щебеночное основание толщиной 200 мм по ГОСТ 8267-93 М800 размер фракций 20-40 мм. При пересечении ПЭ труб со стенками ж/б колодцев устанавливаются защитные муфты с уплотнительными кольцами. Отверстия в бетонных стенах колодцев заделываются цементно-песчаным раствором М150 и покрываются жидким стеклом.  	На колодце в зеленой зоне устанавливается люк – С(В125) по ГОСТ 3634-2019.	Установка люков колодцев на газоне предусматривается на 50-70 мм выше поверхности земли.

Трубопровод при открытой прокладке укладываются на песчаное основание толщиной 200 мм. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта толщиной не менее 500 мм, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.) с послойным уплотнением до Купл=0,95. Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 100 мм непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.

После окончания монтажа проектируемой водопроводной сети необходимо провести ее промывку и дезинфекцию.

- Переустройство сетей теплоснабжения

В документации предусмотрено переустройство тепловых сетей в границах производства работ по объекту.

Существующее пересечение Выборгского ш. выполнено ПЭ трубами диаметрами 63мм.

Схема тепловой сети – двухтрубная;

Тип прокладки существующих тепловых сетей – подземный - бесканальный;

Тип изоляции – ППУ в ПЭ оболочке.

Источник теплоснабжения – Котельная», расположенная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, в/г №3;

Теплоноситель – вода.

Температурный график теплоисточника:

-в подающем трубопроводе - 95˚С;

-в обратном трубопроводе - 70˚С.

Давление в системе отопления - 3 атм;

Основные конструктивные решения:

Проект предусматривает переустройство участка тепловой сети 2Ду50мм  для приведения тепловой сети в нормативное состояние согласно требованиям нормативных документов, а именно: прокладка трубопроводов тепловой сети в стальных футлярах в месте пересечения с проектируемой проезжей частью улицы.

Проект разработан на основании следующих документов:

-Технических условий Жилищно-коммунальной службы №6 филиал ФГБУ«ЦЖКУ» Минобороны России (по ЛенВО) от 26.11.2024 №370/У/2/6/2161;

- Письма Жилищно-коммунальной службы №6 филиал ФГБУ«ЦЖКУ» Минобороны России (по ЛенВО) от 17.12.2024 №370/У/2/6/3/2305;

-Топографический план, выполненный в 2024 г.;

-Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания;

Данная проектная и рабочая документация выполнена в соответствии с нормативными документами:

-СП 124.13330.2012  «Тепловые сети»;

-СП41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

-СП61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ);

-Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

-Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.07.2021) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

-ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

-ГОСТ 21.705-2016 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей";

-СП 41-105-2002 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке";

-СП 315.1325800.2017 "Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования".

сведения о категории и классе линейного объекта

Реконструируемые тепловые сети транспортируют теплоноситель (перегретую теплофикационную воду) в соответствии с температурным графиком  от теплоисточника 95/70 ⁰С.

Все подключаемые потребители относятся ко второй категории надежности теплоснабжения.

сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта

Принятые в проекте диаметры тепловой сети 2Ду50 мм определены техническими условиями Жилищно-коммунальной службы №6 филиал ФГБУ«ЦЖКУ» Минобороны России (по ЛенВО) от 26.11.2024 №370/У/2/6/2161.

показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, использование новейших технологий)

В границы проектирования входит переустройство существующих тепловых сетей 2 Ду50мм

Трасса тепловых сетей проходит в новой зоне, монтаж стальных футляров диаметров 325х8,0 мм выполняется бестраншейным способом горизонтально-шнекового бурения при соблюдении требований нормативных документов.

Прокладка проектируемых сетей выполнена с учетом нормативных расстояний до зданий и сооружений (таблица 6) и между соседними коммуникациями (таблица 7) СП 18.13330.2011.

Трубопроводы подземной прокладки внутренним диаметром Ду50мм,  предусмотрены из гибких труб сшитого полиэтилена ф63/110 мм, в  в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана с гидрозащитным покрытием из полиэтилена,  нанесенным в заводских условиях изоляции.

Отвод сбрасываемой теплофикационной воды из тепловых сетей осуществляется через существующие сбросные устройства за границами проектирования.

Минимальный уклон трубопроводов тепловых сетей принят не менее 0,002.

Места стыков c существующими трубопроводами предусмотрены в круглых железобетонных колодцах, диаметром 1,0 м для возможности эксплуатации соединительных муфт.

Сечения прокладки теплосети приведены на чертежах  01-24-П-ТКР11 лист 3 .

План трассы теплосети смотреть на чертеже 01-24-П-ТКР11 , лист 1.

При разработке грунта предусмотреть крепление стен котлованов досками =50мм.

Предварительно изолированные в заводских условиях трубы рассчитываются на срок эксплуатации 30 лет при условии обеспечения высокого качества их монтажа, а также при качестве сетевой воды соответствующей нормам водогрейных котлов (альбом 313.ТС-007.000 пункт 8.2).

Монтаж и испытание теплопроводов производится строго в соответствии со СНиП 3.05.03-85.

Перед вводом теплосети в эксплуатацию следует произвести промывку  теплопроводов гидропневматическим способом. Промывку осуществлять  по схемам, разработанным в ППР и согласованными с эксплуатирующей организацией.

Перечень мероприятий по энергосбережению

В проекте реконструкции тепловых сетей применены следующие энергосберегающие мероприятия:

-применение высокоэффективной пенополиуретановой изоляции с низким коэффициентом теплопроводности для трубопроводов тепловых сетей подземной прокладки;

-применение конструкций тепловой изоляции, исключающей ее деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации;

Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта

В проекте реконструкции тепловых сетей автоматизированные системы управления отсутствуют.

Технико-экономические показатели

Тепловая сеть:

| № п/п | Ду |  | Расстояние по оси трассы, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без дренажа |  |  | с дренажом |  |  | Тепловые камеры | Наземая прокладка | Итого |
|  | Т1 | Т2 | б/к | Футляр | Канал | б/к | Футляр | Канал |  |  |  |
| 1 | 50 | 50 | 14,0 | 36,1 | - | - | - | - | 2 | - | 50,1 |
| Итого метров трассы, м |  |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. Переустройство улицы местного значения

В документации предусмотрено переустройство ул. Индустриальной.

К а/д Парголово-Огоньки на ПК 6+31,40 слева примыкает ул. Индустриальная.

Согласно данным письма администрации МО Сертоловское городское поселение ЛО №ИСХ.05-10-43/2024 от 08.0.42024 ул. Индустриальная относится к IV категории автомобильных дорог.

В связи с расположение улицы в Границах населенного пункта категория на проектируемом участке принята как Улицы и дороги в производственных зонах.

Существующая дорога имеет 2 полосы движения (по одно полосе в каждую сторону).

Проектом предусмотрена реконструкция перекрестка а.д. Парголово-Огоньки и Индустриальной улице.

На основании транспортно-экономических изысканий проектом предусмотрено устройство дополнительной выделенной полосы для правого поворота.  Длина полосы 25 м, длина ПСП 28 м.

Так же на улицу Индустриальную предусмотрен пожарный выезд с территории ТПУ.

Проектом предусмотрено устройство пешеходного перехода в одном уровне , и восстановление существующего тротуара.

Проектные параметры:

| Индустриальная улица |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ | - | Реконструкция |
| 2 | Категория улицы | - | Улицы и дороги в производственных зонах (по СП 42.13330.2016. Таблица 11.2а) |
| 3 | Строительная длина участка | км | 0,087 |
| 4 | Расчетная скорость движения | км/ч | 50 |
| 5 | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | шт | 2 |
| 6 | Ширина: |  |  |
| 6.1 | - полосы движения | м | 3,5 |
| 6.2 | - ширина разделительной полосы | м | 0,0 |
| 6.3 | - пешеходной дорожки/тротуара | м | 1,5-3,0 |
| 7 | Минимальный радиус кривой в плане | м | 450 |
| 8 | Наименьший радиус кривых в продольном профиле: | ‰ |  |
| 8.1 | -выпуклых | м | 18000 |
| 8.2 | -вогнутых | м | 3500 |
| 9 | Наибольший продольный уклон |  | 18,77 |
| 10 | Движение наземного общественного транспорта | - | не предусматривает |
| 11 | Тип дорожной одежды | - | капитальный |
| 12 | Материал покрытия проезжей части, примыканий | - | асфальтобетон |
| 13 | Материал покрытия тротуаров | - | асфальтобетон |

4. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 5-1. Ведомость существующих автомобильных дорог, пересекающих трассу автомобильной дороги

| Узел | Пересечение (примыкание) | Категория дорог | Проектируемый тип пересечения (примыкания) | ПК АД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Съезд к Выборгское ш.д.1. | съезд | В одном уровне (нерегулируемое, правоповоротное) | ПК 0+16.40 |
| 2 | Съезд к Выборгскому ш.д.11 | съезд | В одном уровне (нерегулируемое, правоповоротное) | ПК 1+23.78 |
| 3 | Съезд в лес | съезд | В одном уровне (нерегулируемое, правоповоротное) | ПК 1+78.94 |
| 4 | Съезд к в/ч | съезд | В одном уровне (регулируемое) | ПК 7+31.40 |

Таблица 5-2. Ведомость пересечений с существующими инженерными                             коммуникациями

| Наименование коммуникации | Владелец | ПК АД |
| --- | --- | --- |
| Подземный газопровод среднего давления ∅110 мм | АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» | ПК 7+88.95 |

6. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектные решения приняты с учетом:

- документации по планировке территории, утвержденной Распоряжением Правительства Ленинградской области от 14.09.2022г. № 665-р «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Сертолово».

7. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Согласно Водному кодексу Российской Федерации к водным объектам относятся природные или искусственные водоемы, водотоки либо иные объекты, постоянное или временное сосредоточение вод в которых имеет характерные формы и признаки водного режима.

Зона планируемого размещения линейного объекта не пересекает водных объектов.