Материалы по обоснованию

изменений в схему территориального планирования

Ленинградской области

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ,

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА I

(СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)

Ленинградская область

2024 год

Оглавление

Состав документа и материалов по обоснованию	3

Список используемых сокращений	4

Общие положения	5

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования Российской Федерации и Ленинградской области, о решениях органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов регионального значения	7

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	10

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на комплексное развитие соответствующей территории			45

4.	Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальной схеме обращения с отходами Ленинградской области	70

Приложение 1	73

Приложение 2	74

Приложение 3	76

Состав документа и материалов по обоснованию

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | – |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов регионального значения | 1:100 000 |
| 2. | Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области. Книга I (Сведения о документах стратегического планирования. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения) | – |
| 2.3 | Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области. Книга III (Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации на территории Ленинградской области) | – |
| 2.5 | Карта объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления | 1:100 000 |
| 2.6 | Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения | 1:100 000 |
| 2.7 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:100 000 |
| 2.8 | Карта планируемых для размещения объектов федерального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации | 1:100 000 |
| 2.9 | Карта объектов культурного наследия | 1:100 000 |

Список используемых сокращений

| БС | Балтийская система координат |
| --- | --- |
| г. | город |
| гг. | года |
| ГУ МЧС | Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций |
| д. | дом |
| дер. | деревня |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| м/с | метр в секунду |
| ОКТМО | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ООПТ | особо охраняемая природная территория |
| Оператор | Акционерное общество «Невский экологический оператор» |
| пос. ж/д ст. | поселок при железнодорожной станции |
| пос. | поселок |
| р. | река |
| с. | село |
| СанПиН | санитарно-эпидемиологические правила и нормы |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СП | свод правил |
| СПК | Сельскохозяйственный производственный кооператив |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| тыс. | тысяч |
| ул. | улица |
| уч. | участок |
| ЮНЕСКО | Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры |

Общие положения

Изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области подготовлены государственным казенным учреждением «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» на основании распоряжения Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 19.01.2024 № 12 «О подготовке проекта изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами» 
(с изменениями от 10.10.2024 № 371) применительно к части территории Ленинградской области в целях размещения объектов регионального значения на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, Любанского городского поселения и Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
(в целях приведения схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в соответствие с Территориальной схемой обращения с отходами Ленинградской области, утвержденной приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 17.12.2021 № 19 (с изменениями)).

Сведения об административно-территориальном устройстве Ленинградской области содержатся на соответствующей карте «Карта административно-территориального устройства Ленинградской области» c отображением границ муниципальных образований – городских округов, муниципальных районов, поселений, утвержденных областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Виды объектов регионального значения, подлежащих отображению в схеме территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, установлен пунктом 8 статьи 3 областного закона от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области».

Карты в составе изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области и материалов по ее обоснованию подготовлены на основе цифровых картографических материалов на территорию Ленинградской области масштаба 1:100000, разработанных Севзапгеоинформ в 2010 году, а также с учетом письма Минэкономразвития России от 30.09.2016 № 29805-АЦ/Д27и, Минстроя России от 03.10.2016 № 32431-ХМ/09 «О совместной позиции Минэкономразвития России и Минстроя России по применению норм законодательства Российской Федерации при подготовке и согласовании проектов документов территориального планирования, реализации мероприятий, предусмотренных частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также при подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории, подготовке проектной документации объектов капитального строительства и государственной экспертизе такой документации». Используемая система координат – СК 42.

Описание и отображение объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения выполнено в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования Российской Федерации и Ленинградской области, о решениях органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов регионального значения

Сведения о документах территориального планирования Российской Федерации и Ленинградской области

При подготовке изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области учтены документы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Ленинградской области.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 01.08.2016 № 1634-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства утверждена Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс.

Сведения о планируемых объектах федерального значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации, представлены в материалах по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области. Книга III (Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации на территории Ленинградской области), а также на карте «Карта планируемых для размещения объектов федерального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации».

На настоящий момент в Ленинградской области в соответствии со статьей 7 областного закона Ленинградской области от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» утверждена схема территориального планирования Ленинградской области в следующих областях:

- схема территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 379 (с изменениями);

- схема территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.07.2021 № 455 (с изменениями);

- схема территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2023 № 341;

- схема территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2024 
№ 235 (с изменениями);

- схема территориального планирования Ленинградской области в области энергетики (за исключением электроэнергетики), утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2023 № 465;

- схема территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 381;

- схема территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 09.11.2023 № 784;

- схема территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 
№ 302.

Сведения о документах стратегического планирования Ленинградской области

1. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденная областным законом от 08.08.2016 № 76-оз (в редакции областного закона от 19.12.2019 № 100-оз) и План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 № 388 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области 
от 28.12.2024 № 997).

2. Территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области, утвержденная приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 17.12.2021 № 19 (с изменениями, утвержденными приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 28.12.2024 № 17).

Сведения о приоритетных направлениях развития межрегионального сотрудничества

В области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, разработана Единая концепция обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(с возможностью разделения потоков ТКО) (подготовлена в 2021 году АО «Невский экологический оператор» по поручению двух регионов – Санкт-Петербурга и Ленинградской области с участием ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены»).

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.04.2013 № 169, задача градостроительных обоснований заключается в привязке приоритетных направлений социально-экономического развития (с учетом возможных вариантов развития территории) к территории в виде объектов регионального значения на основе сбалансированного учета экологических, экономических и социальных факторов и формирования безопасных, благоприятных условий жизнедеятельности человека с учетом природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории, наличия планировочных ограничений, природных и техногенных рисков градостроительного развития и возможностей их снижения.

Анализ экологических, экономических и социальных факторов и районирование территорий муниципальных образований Ленинградской области представлен в Книге II материалов по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 302.

Подготовка изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области выполнена с учетом сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования, а также в соответствии с частью 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом:

–	положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования Ленинградской области, документах территориального планирования муниципальных образований;

–	предложений органов исполнительной власти Ленинградской области, заинтересованных лиц, с учетом мнения органов исполнительной власти Ленинградской области о целесообразности учета поступивших предложений, а также с учетом соответствия их документам стратегического планирования Ленинградской области.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами выполнено с учетом сведений:

- о планируемых для размещения объектах федерального значения, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации на территории Ленинградской области – представлены в Книге III материалов по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области;

- о зонах с особыми условиями использования территорий, которые устанавливаются от объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также в целях защиты и сохранения объектов и территорий, эксплуатация которых требует соблюдения особого режима (с учетом видов зон с особыми условиями использования территорий, утвержденных согласно статье 105 Земельного кодекса Российской Федерации);

- об объектах культурного наследия, территориях объектов культурного наследия, территориях исторических поселений федерального значения и регионального значения;

- о существующих и планируемых особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;

- о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и сведения о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности – более подробные сведения на всю территорию Ленинградской области представлены в Книге II (раздел 1.4 и 1.5) материалов по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 
от 11.05.2023 № 302, и схеме территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 09.11.2023 № 784;

- об объектах, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенных в Территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами;

- о планируемых к размещению (реконструкции) объектах регионального значения, предусмотренных иными действующими схемами территориального планирования Ленинградской области, перечень которых определен статьей 7 областного закона Ленинградской области от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области».

Данные сведения отображены на картах «Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения», «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Карта планируемых для размещения объектов федерального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации», «Карта объектов культурного наследия».

Анализ реализации схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами

В соответствии с частью 1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация документов территориального планирования осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов регионального значения на основании документации по планировке территории.

В рамках реализации схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.01.2023 
№ 55-р земельный участок с кадастровым номером 47:01:1717001:2911 переведен из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района (далее – КПО «Островский»).

### Учет иных требований действующего законодательства при размещении планируемых объектов регионального значения

При размещении планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, необходимо учитывать зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с частью 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона ограничения использования земельных участков в таких зонах, считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории (в том числе о нормативных размерах зон) отображены на карте «Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения» с учетом масштаба карты – 1:100000.

В соответствии с приказом Росавиации от 24.12.2024 № 1161-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Санкт-Петербург (Пулково)» и приказом Первого заместителя министра обороны Российской Федерации от 04.10.2022 № 946 «Об установлении приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Пушкин» на территории Ленинградской области устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности. В границах приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково) и приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Пушкин выделяются подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

Размещение планируемых объектов регионального значения на части территории Ленинградской области, применительно к которой вносятся изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, предусмотрено вне границ установленных подзон приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково) и приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Пушкин.

В случае размещения планируемого объекта регионального значения на территории, включенной в зону затопления, подтопления (при отсутствии иных вариантов размещения) необходимо учитывать требования статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (запрещается строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления, подтопления) и иные требования по инженерной подготовке и защите территории с учетом действующих нормативных документов. Сведения о зонах затопления, подтопления представлены в материалах по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 302. Книга II (Анализ экологических, экономических и социальных факторов и районирование территорий муниципальных образований Ленинградской области), раздел 1.3, таблица 5 «Информация о зонах затопления, подтопления, установленных на территории Ленинградской области». На территории Первомайского сельского поселения зоны затопления и подтопления отсутствуют.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с мероприятиями по организации, режиму содержания и охране территорий в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений (далее – ЗСО) определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала; второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения.

Мероприятия по первому поясу:

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов.

Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения.

Мероприятия по первому поясу включают в себя вышеперечисленные мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения, кроме того, не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Мероприятия по второму поясу:

- Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

- В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Использование, охрана и защита территорий в границах водоохранных, прибрежных защитных полос и зон береговой полосы водных объектов регламентируются Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области.

Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации определен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км – в размере 50 м;

2) от 10 до 15 км – в размере 100 м;

3) от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере 200 м независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»).

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых наряду с вышеперечисленными вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (гл. 4 положения о территориальном планировании), предусмотрено, что береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования. При этом береговой полосой считается полоса земли шириной 20 м от края воды в глубь берега при среднемноголетнем уровне воды на свободных реках и нормальном уровне воды на искусственно созданных внутренних водных путях. На берегу, имеющем уклон более 45 градусов, береговая полоса определяется от края берега в глубь берега.

В соответствии с частью 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

В соответствии с частью 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

С учетом требований областного закона от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» для подготовки картографических материалов схемы территориального планирования Ленинградской области используются цифровые топографические материалы масштаба 1:100000, на которых береговые полосы водных объектов не отображаются. Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах отображены на карте «Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения».

Статьей 49 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» определен особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах рыбохозяйственных заповедных зон в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

Рыбохозяйственной заповедной зоной может являться водный объект или его часть, с прилегающей территорией, на которой устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

В соответствии со сведениями Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству (письмо от 16.12.2022 № 07-12/13500) рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны на территории Ленинградской области в настоящее время не установлены.

При строительстве и реконструкции планируемых объектов регионального значения необходимо учитывать требования действующего законодательства в области недропользования, охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требования иных действующих строительных, экологических, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил и нормативных документов, с соблюдением требований технических регламентов, а также получение необходимых согласований в установленном законом порядке.

При размещении планируемых объектов регионального значения, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, необходимо учитывать местоположение объектов военной инфраструктуры и ограничения, накладываемые деятельностью военных и специальных объектов на проведение застройки и использование прилегающих к ним территорий. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов регионального значения могут быть реализованы при условии, что они не приведут к нарушению функционирования военных и специальных объектов, изменению их местоположения, а также площадей и границ земельных участков, находящихся в пользовании Росгвардии.

В границы Ленинградской области входят:

- кварталы 1-242 Северного участкового лесничества, 1-71, 74-90 Холмского участкового лесничества, 1-191, 193-201, 203-262, 264 Веденеевского участкового лесничества, 1-26, 29-198 Южного участкового лесничества, 1-157, 163-166, 168-174 Озерского участкового лесничества, 1-50, 56-62, 65-91 Морского участкового лесничества, 1-209 Боровского участкового лесничества, 1-113 Иликовского участкового лесничества, 1-32, 39-80 Борковского участкового лесничества Морозовского лесничества Министерства обороны Российской Федерации, на 75 % покрытые лесными насаждениями;

- кварталы 1-66 Покровского участкового лесничества, 1-264 Мохового участкового лесничества, 1-240 Липовского участкового лесничества, 1-220 Песчаного участкового лесничества, 1-49, 53, 54, 56, 57, 62-68, 70, 81, 82, 93-97, 99 Межевого участкового лесничества Лужского лесничества Министерства обороны Российской Федерации, на 55 % покрытые лесными насаждениями;

- кварталы 340-344 Хвойного лесничества Министерства обороны Российской Федерации, на 93,1 % покрытые лесными насаждениями.

В границах кварталов Морозовского, Хвойного и Лужского лесничеств Министерства обороны Российской Федерации расположены объекты недвижимого имущества, используемые в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. При размещении объектов федерального, регионального, местного значения, объектов, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, объектов, осуществляющих деятельность по обработке, утилизации, обезвреживания, размещению твердых коммунальных отходов, иных объектов на территории Ленинградской области, необходимо учитывать местоположение объектов военной инфраструктуры и согласовывать строительство данных объектов с уполномоченными структурами, в том числе объединенным стратегическим командованием войсками Западного военного округа и Северного флота, Управлением начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главным командованием Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота, Главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Главным управлением связи Вооруженных Сил Российской Федерации, 12 Главным управлением Министерства обороны Российской Федерации, Штабом материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации и Главным военно-медицинским управлением Министерства обороны Российской Федерации.

В границах Ленинградской области установлены зоны с особыми условиями использования территорий Лужского лесничества и Хвойного лесничества Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровые номера: 47:29-6.16, 47:29-6.52, 47:20-6.93, 
47:20-6.57, 47:06-6.9; учетные номера: 47.29.2.86, 47.29.2.85, 47.20.2.74, 47.20.2.73, 47.06.2.70).

На территории муниципальных образований, применительно к которым вносятся изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, отсутствуют запретные зоны Лужского лесничества и Хвойного лесничества.

При строительстве и реконструкции планируемых объектов регионального значения необходимо учитывать требования статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации, закона Ленинградской области от 02.12.2005 № 107-оз «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области» и иные требования в части охраны особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, в том числе использование особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с ведением сельскохозяйственного производства, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, не допускается.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям эксплуатации месторождений полезных ископаемых установлены следующими документами: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Водный кодекс Российской Федерации. Виды и режим использования недвижимости и земельных участков определяется по согласованию со специально уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах, государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами. В соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, введении в хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, использовании лесов, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий. Необходимо предусмотреть меры по охране объектов животного мира и среды их обитания, мероприятия по предотвращению гибели животного мира в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», и в соответствии с Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997.

В границах особо охраняемых природных территорий хозяйственная и иная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями режимов особой охраны и иными, установленными действующим законодательством требованиями в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. При размещении планируемых объектов регионального значения необходимо учитывать границы существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий. Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения предусматривается схемой территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2024 № 235. Перечень существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения представлен в материалах по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Книга I. Сведения о документах стратегического планирования. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при осуществлении проектирования, реконструкции и строительства объектов капитального строительства, осуществлении землеустроительных работ необходимо учитывать требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и иные нормативные правовые акты в области охраны объектов культурного наследия. В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 73-ФЗ, земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

В соответствии с пунктом 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым статьи 28, абзацем третьим статьи 30, пунктом 3 статьи 31  Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона № 342-ФЗ).

Учитывая изложенное, в соответствии со статьями 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, пунктом 56 статьи 26 Федерального закона № 342-ФЗ до начала проведения земляных, строительных и иных работ на земельном участке заказчик таких работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- предоставить в комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в комитет по сохранению культурного Ленинградской области на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной комитет по сохранению культурного Ленинградской области документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

В границах Ленинградской области расположены объекты, включенные в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, как компоненты объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». В отношении объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, действуют положения Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года (далее – Конвенция). Согласно статье 172 Руководства по выполнению Конвенции государства – стороны Конвенции в кратчайшие сроки и до принятия любых решений должны информировать Центр всемирного наследия о своих намерениях разрешить на территории, охраняемой согласно Конвенции, новые строительные работы, которые могут оказать воздействие на выдающуюся универсальную ценность объекта.

В соответствии с пунктом 26 поручений Президента Российской Федерации от 04.04.2016 № Пр-571 обеспечение соблюдения положений Конвенции, требований указанного практического руководства по ее выполнению, а также решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов культурного наследия, расположенных на территории Российской Федерации, возложено на Правительство Российской Федерации.

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков, положение об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений утверждается Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть и находящихся в федеральной собственности, определены Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

- 100 м во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений – для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

- 200 м – для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в первом подпункте.

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. В границах охранной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее – препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, – на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

- размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

- проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

- организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

- размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

- складирование удобрений, отходов производства и потребления.

В структуру Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Северо-Западное УГМС»), включающей наблюдательную сеть Санкт-Петербурга и Ленинградской области, входят стационарные пункты наблюдений. Согласно перечню стационарных пунктов государственной сети наблюдений на территории Ленинградской области, предоставленного Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Северо-Западному федеральному округу письмом 
от 12.02.2024 № 03/141 на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района стационарные пункты государственной сети наблюдений отсутствуют, на территории Любанского городского поселения Тосненского муниципального района расположены два стационарных пункта государственной сети наблюдений (таблица 1).

Таблица 1

Перечень стационарных пунктов государственной сети наблюдений

| № п/п | Наименование наблюдательного подразделения | Местоположение | Кадастровый номер земельного участка | Реестровый номер охранной зоны в ЕГРН | Размер охранной зоны | Сведения об установлении режима хозяйственной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объединенная гидрометеорологическая станция Любань | Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, г. Любань, ул. Калинина, д. 15 | 47:26:0916007:74 | 47:26-6.1843 | 200 м | Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 |
| 2 | Гидрологический пост I разряда Любань – р. Тигода | Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, г. Любань, левый, правый берег реки Тигода | 47:26:0915001:1722 | в стадии оформления | - | - |

Согласно статье 13 Федерального закона от 19.06.1998 № 113-ФЗ 
«О гидрометеорологической службе» государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной собственности и находится под охраной государства. Организация деятельности стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их местоположения осуществляются в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, прекращение деятельности указанных пунктов наблюдений осуществляется исключительно в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Государственным реестром курортного фонда Российской Федерации учтен курорт федерального значения, расположенный на территории Выборгского муниципального района Ленинградской области – Выборгский курортный район в составе: пос. ж/д ст. Лебедевка (Гончаровское сельское поселение), пос. Красный Холм (Каменногорское городское поселение), пос. Ольшаники (Первомайское сельское поселение), пос. Сосновый Бор (Полянское сельское поселение), 
пос. Отрадное (Селезневское сельское поселение). В соответствии с Постановлением Совета Министра РСФСР от 06.01.1971 № 11 «Об утверждении перечня курортов РСФСР, имеющих республиканское значение» признан курортом республиканского значения.

На территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района и Любанского городского поселения Тосненского муниципального района отсутствуют месторождения полезных ископаемых – минеральных вод и лечебных грязей.

### Выборгский муниципальный район

Размещение КПО «Островский» предусматривается схемой территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 302.

Изменениями в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области предусматривается уточнение основных характеристик КПО «Островский» в соответствии с предложениями Оператора от 21.09.2023 № НЭО/2023-34515, от 02.11.2023 
№ НЭО/2023-41834 и от 27.11.2023 № НЭО/2023-46772 в части учета мощности по утилизации отходов, а также приведение сведений об основных характеристиках КПО «Островский» в соответствие со сведениями, которые содержатся в Территориальной схеме обращения с отходами Ленинградской области, утвержденной приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 17.12.2021 № 19 (с изменениями).

Характеристика объекта

Размещение объекта регионального значения – КПО «Островский» на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района рассматривается в границах земельного участка с кадастровым номером 47:01:1717001:2911. В 2023 году осуществлен перевод земельного участка из земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Рисунок 1. Схема расположения рассматриваемой территории на кадастровом плане территории

Таблица 2

Основные характеристики КПО «Островский»

| № | Вид характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
|  | Код ОКТМО | 41 615 460 |
|  | Местоположение, адресное описание | Первомайское сельское поселение Выборгского муниципального района, земельный участок с кадастровым номером 47:01:1717001:2911 |
|  | Назначение объекта размещения отходов | Захоронение отходов |
|  | Вид объекта размещения отходов | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов |
|  | Вид объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | Объект обработки отходов. Объект утилизации отходов. Объект обезвреживания отходов. |
|  | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | I класс опасности объекта |
|  | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | I категория |
|  | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Отсутствуют |
|  | Назначение объекта | Обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
|  | Срок реализации | 2022 – 2025 гг. |
|  | Примечание | Мощность по размещению: до 600 тыс. тонн в год. Мощность по обработке: до 600 тыс. тонн в год. Мощность по утилизации: до 360 тыс. тонн в год. При проектировании и строительстве объекта (комплекса) должны быть учтены требования законодательства Российской Федерации и технических регламентов в части охранных зон, минимальных расстояний до инженерных сетей (магистральных трубопроводов), требования санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, выполнены мероприятия по сокращению возможного негативного воздействия планируемого размещения на окружающую среду и по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и их последствий |
|  | Статус объекта | Планируемый к размещению |
|  | Значение объекта | Региональное значение |
|  | Источник данных | Территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области, утвержденная приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 17.12.2021 № 19 (с изменениями, утвержденными приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 13.12.2023 № 13) |

Обоснование размещения объекта регионального значения

Анализ использования территории

Ближайшие населенные пункты расположены на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района и находятся от рассматриваемой территории на расстоянии ориентировочно:

- 4,2 км в юго-западном направлении до пос. Подгорное;

- 5 км в северо-западном направлении до пос. Кировское;

- 10,7 км в западном направлении до пос. Первомайское.

Восточная граница рассматриваемой территории примыкает к автомобильной дороге федерального значения А-181 «Скандинавия», от которой могут быть организованы подъезды к рассматриваемой территории. Северная граница рассматриваемой территории примыкает к автомобильной дороге регионального значения 41К-457 «Подъезд к а/д Магистральная № 9011».

С учетом планируемой мощности производства, объема грузооборота, расположение земельного участка, предназначенного для размещения КПО, позволяет использовать организацию транспортных связей по существующим автомобильным дорогам с исключением прохождения спецавтотранспорта через территории населенных пунктов, садоводств и т.п.

В соответствии с Лесным планом Ленинградской области, утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 25.12.2018 № 75-пг 
(с изменениями) рассматриваемые территории кварталов 92, 106, 120, 121, 135 Пионерского участкового лесничества Рощинского лесничества Ленинградской области относятся к категории защитных лесов.

Рельеф рассматриваемой территории представляет собой пологоволнистую равнину с техногенными нарушениями. С геоморфологической точки зрения относится к области ледниковой экзарации с прерывистой ледниковой аккумуляцией.

Ближайший водный объект – р. Подгорная находится к западу от рассматриваемой территории на расстоянии ориентировочно 2,5 км. В соответствии с пунктами 6 и 11 статьи 65, пунктом 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации для р. Подгорная (Линтулан-йоки, Юля-йоки) (протяженность реки 10 км): ширина водоохранной зоны составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градусов, ширина береговой полосы составляет 5 м.

На карте «Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения» береговые полосы водных объектов с учетом масштаба карты не отображены. Пример отображения береговой полосы 
р. Подгорная приведен на рисунке 2.

Рисунок 2. Фрагмент части территории Первомайского сельского поселения 
Выборгского муниципального района Ленинградской области с примером отображения 
береговой полосы р. Подгорная в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации

Особо охраняемые природные территории федерального значения на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района отсутствуют и не планируются.

Ближайшая существующая ООПТ регионального значения – государственный природный заказник «Болото Ламмин-Суо» расположена к югу от рассматриваемой территории на расстоянии ориентировочно 15 км. На территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района планируется организация четырех ООПТ регионального значения – государственных природных заказников «Термоловский», «Северо-Ингерманландский», «Ялкала-Алакуль» и «Люблинский». Указанные планируемые ООПТ регионального значения располагаются на расстоянии более 1000 м до границ КПО «Островский».

Распоряжениями комитета по природным ресурсам Ленинградской области 
от 26.05.2014 № 391, от 15.06.2010 № 372, от 19.08.2021 № 1717, от 15.12.2010 
№ 759, от 22.12.2009 № 986 и от 10.03.2023 № 541 на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района установлены ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояса ЗСО отображены на карте «Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения» материалов по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области).

Земельный участок, отведенный под размещение КПО «Островский», расположен вне границ ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории Первомайского сельского поселения расположены 7 объектов культурного наследия регионального значения, 2 выявленных объекта культурного наследия и объекты археологического наследия (отображены на карте «Карта объектов культурного наследия» материалов по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области, приведены в приложении 3). Более подробные сведения об объектах культурного наследия представлены в Книге II материалов по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 302.

В границах земельного участка, отведенного под размещение КПО «Островский», объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО отсутствуют.

В соответствии с письмом от 19.04.2022 № 01-06-2539/2022-0-1 комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области не обладает сведениями 
о наличии или отсутствии в границах земельного участка, отведенного под размещение КПО «Островский», объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия.

В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны КПО «Островский» размером 1000 м расположен выявленный объект культурного наследия «Высота 171.1, урочище Сийранмяки», приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 17.12.2021 № 01-03/21-199 включенный в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области (далее – Перечень).

Согласно статье 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в соответствии с указанным Федеральным законом до принятия решения о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) либо об отказе во включении его в Реестр.

В случае принятия по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия решения об обоснованности его включения в Реестр, указанной экспертизой будут определены границы территории данного объекта и установлен режим использования земельных участков в установленных границах.

В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны размером 1000 м расположены каменные и бетонные надолбы (в лесном массиве), убежища (бункеры), траншеи, подлежащие сохранению, как объекты, обладающие историко-культурной ценностью и послужившие основанием для включения выявленного объекта культурного наследия «Высота 171.1, урочище Сийранмяки» в Перечень.

В радиусе 1000 м от места расположения объекта расположены земельные участки в частной собственности, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 3

Сведения о земельных участках, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения по данным ЕГРН

| Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Разрешенное использование | Площадь, м2 | Площадь наложения СЗЗ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47:01:1717001:1947 | Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, уч. Полигон | Для сельскохозяйственного использования | 483 596 | 245 958 |
| 47:1:1717001:1946 |  | Для сельскохозяйственного использования | 26 905 | 26 905 |
| 47:01:1717001:843 |  | Для сельскохозяйственного производства | 26 001 | 26 001 |
| 47:01:1706001:494 |  | Для организации крестьянского хоз-ва «Пламя» | 26 000 | 26 000 |
| 47:01:1706001:2034 |  | Для сельскохозяйственного использования | 185 924 | 185 924 |
| 47:01:1717001:576 |  | Для ведения сельского хозяйства | 27 639 | 27 639 |
| 47:01:1717001:511 |  | Для ведения сельского хозяйства | 27 735 | 10 773 |
| 47:01:1717001:512 |  | Для ведения сельского хозяйства | 28 964 | 28 964 |
| 47:01:1717001:514 |  | Для ведения сельского хозяйства | 26 434 | 26 434 |
| 47:01:1717001:545 |  | Для ведения сельского хозяйства | 27 954 | 27 954 |
| 47:01:1717001:556 | Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение | Для ведения сельского хозяйства | 26 002 | 26 002 |
| 47:01:1717001:178 | Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, СПК «Коопхоз «Нива» | – | 8 401 | 8 401 |
| 47:01:1717001:1452 |  | Для ведения сельского хозяйства | 27 511 | 27 511 |
| 47:01:1706001:492 | Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, в 5 км на юг от пос. Кировское | Для организации крестьянского хоз-ва «Пламя» | 27 907 | 27 907 |

В соответствии с письмом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 31.05.2022 
№ и-04-3470/2022 размещение КПО «Островский» должно быть согласовано с собственниками земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, попадающих в санитарно-защитную зону КПО «Островский», до начала работ по его реализации.

Здания и сооружения в границах земельного участка, отведенного под размещение КПО «Островский», отсутствуют. Рассматриваемая территория располагается на нарушенных землях в месте разработанного месторождения «Островское».

Животный мир Первомайского сельского поселения с точки зрения фауны наземных позвоночных довольно типичен для Карельского перешейка. Здесь отмечено несколько видов амфибий и рептилий, около сотни видов птиц, около пятнадцати видов млекопитающих.

В границах Первомайского сельского поселения обитают следующие виды охотничьих животных и птиц, разрешенных к добыче: кабан, лось, медведь, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, куница, норка, зайцы, бобр, крот, белка, ондатра, водяная полевка, гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, обыкновенный погоныш, лысуха, чибис, камнешарка, травник, улиты, бекасы, вальдшнеп, голуби.

К животным, занесенным в Красную книгу природы Ленинградской области, на территории поселения и близлежащим территориям относятся: млекопитающие – обыкновенная летяга, птицы: ястребиная славка, оляпка, зеленый дятел, обыкновенная горлица, клинтух, белая куропатка, а также некоторые виды моллюсков, ракообразных и насекомых.

По результатам выполненных Оператором зоологических исследований и на основании литературных данных непосредственно на рассматриваемой территории отсутствуют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную книгу Ленинградской области и места их обитания.

В соответствии со Схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области, утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области от 22.10.2021 № 100-пг, территория планируемого для размещения КПО «Островский» полностью расположена в границах закрепленных охотничьих угодий. Комитет по охране животного мира Ленинградской области письмом от 07.02.2022 № И-396/2022 сообщил, что в границах данной территории осуществляет деятельность межрегиональной общественной организации «Ленохота» на основании охотхозяйственного соглашения от 14.11.2012 № 37 (на срок до 2061 года).

В дальнейшем, при проектировании, строительстве и эксплуатации КПО «Островский» необходимо предусмотреть меры по охране объектов животного мира и среды их обитания, мероприятия по предотвращению гибели животного мира в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», и в соответствии с Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997.

Природные условия территории

При выборе территории для размещения КПО «Островский» учтены природно-ресурсный потенциал территории, наличие планировочных ограничений, природные и техногенные риски градостроительного развития и возможности их снижения.

Территория Первомайского сельского поселения входит в состав Выборгского муниципального района Ленинградской области, расположена в его юго-восточной части.

Климат

Территория Первомайского сельского поселения согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 
относится к климатическому району IIВ. Дорожно-климатическая зона II. Характеристика климата приведена по данным наблюдений метеостанции Санкт-Петербург. Климат района умеренный, переходный от умеренно континентальному к умеренно-морскому.

С запада и юго-запада, со стороны Атлантического океана, где располагаются Азорский антициклон и Исландский минимум давления, на территорию региона поступает влажный морской воздух, оказывающий смягчающее влияние на климат. Характерно теплое, дождливое лето и относительно мягкая зима. С севера и северо-востока, из полярной области высокого давления, в регион поступают холодные и сухие арктические воздушные массы, формирующиеся надо льдами Северного Ледовитого океана. Оказывает влияние на климат региона и область высокого давления в Центральной Азии. Из этих районов – с востока и юго-востока – в регион приходит континентальный воздух, приносящий сухую и ясную погоду.

Температура воздуха. Самым теплым месяцем года является июль, самым холодным – январь. Среднегодовая температура воздуха равна 5,6 °С. В теплый период года средняя температура воздуха за 3 месяца с июня по август составляет 17,1 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха за многолетний период по данным метеостанции Санкт-Петербург равен 37,1 °С. В холодный период года средняя температура воздуха с декабря по февраль составляет минус 5,4 ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 35,6 °С.

Атмосферные осадки. Осадки в течение года выпадают неравномерно, большая их часть выпадает в теплый период. Суммарное количество осадков за холодный период года (ноябрь-март) составляет 218,3 мм, за теплый период (апрель – октябрь) 439,1 мм. Среднегодовое количество осадков 657,4 мм. Суточный максимум осадков 1, 5, 10 % обеспеченности равен 94,3, 59,9 и 49 мм соответственно.

Ветер. Среднегодовая скорость ветра равна 2,1 м/с. Максимальная наблюденная скорость ветра составляет 17 м/с, порыв ветра 22 м/с. На рассматриваемой территории преобладают ветры юго-западного направлений.

Опасные гидрометеорологические процессы и явления

В применении к местоположению планируемого для размещения КПО «Островский» опасными гидрометеорологическими процессами и явлениями могут быть: наводнения, русловые деформации, снежные заносы, гололед, ураганные ветры, наледи, сильный дождь, холод. Ниже охарактеризована возможность возникновения каждого из этих явлений (процессов).

Наводнения. Территория изысканий расположена на расстоянии 2,07 км от 
р. Подгорная, вне зоны действия водотока.

Активные проявления русловых процессов. Площадка находится вне зоны действия данного процесса.

Эрозионные процессы. Под влиянием природно-климатических факторов возможно возникновение эрозионных процессов в краевых зонах бортов и прибортовых участков карьеров.

Снежные лавины и заносы. Снежные лавины в пределах рассматриваемой территории не отмечаются.

Гололед. Не является опасным метеорологическим явлением для данной территории. Толщина стенки гололеда согласно СП 20.13330.2016 Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* составляет – 5 мм.

Ураганные ветры. На рассматриваемой территории возможен сильный ветер (порыв ветра 22 м/с).

Сильный дождь. На рассматриваемой территории возможен сильный дождь, суточный максимум 1% обеспеченности равен 94,3 мм.

Холод. В качестве опасного явления можно рассматривать – сильный холод (температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет минус 31 °С).

В применении к местоположению планируемого для размещения КПО «Островский» опасными геологическими и инженерно-геологическими процессами и явлениями могут быть пучинистость и подтопление. Ниже охарактеризована возможность возникновения каждого из этих явлений (процессов).

Пучинистость. Могут отмечаться такие геологические процессы, как морозное пучение, вызванное промерзанием грунта, миграцией влаги, образованием ледяных прослоев и деформации скелета грунта, приводящих к увеличению объема грунта и поднятию его на поверхность.

Для инженерной защиты от морозного пучения в соответствии с главой 12 
СП 50-101-2004 рекомендуются противопучинистые мероприятия следующих видов: инженерно-мелиоративные, конструктивные, комбинированные.

Подтопление. Согласно СП 11-105-97 Свод правил по инженерно-геологическим изысканиям для строительства, часть II, приложение И, территория изысканий по типу подтопляемости отнесена к I-А-2 сезонно (ежегодно) подтопленные в естественных условиях. Подтопление – естественное. При проектировании рекомендуется предусмотреть профилактические мероприятия в соответствии с пунктом 8 части 2 СП 11.105.97. В составе мероприятий по предотвращению развития процессов подтопления и заболачивания необходимо предусмотреть отвод поверхностных и сливных вод с участков строительства, водопонижение, устройство гидроизоляции конструкций подземной части зданий для предотвращения проникновения и воздействия поверхностных и подземных вод.

В соответствии с СП 115.13330.2016 Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* процесс землетрясения на участке работ рекомендуется отнести к умеренно опасным.

Другие опасные природные физико-геологические процессы и явления, которые могли бы оказать негативное влияние на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории (эрозия, оползни, суффозия, карст и т.п.), отсутствуют. Грунты площадки просадочными свойствами не обладают.

Гидрологические условия

Карельский перешеек расположен в зоне избыточного увлажнения, что в основном определяет гидрологические особенности территории Выборгского района. Значительное количество осадков, относительно малое испарение (немного более 400 мм) обуславливают значительные величины поверхностного стока. Поверхностные воды района представлены реками бассейна Финского залива Балтийского моря и многочисленными озерами. К наиболее значимым водотокам относятся реки: Сестра, Птичья, Грязновка, Волочаевка, Волчья и другие.

Река Сестра вытекает из болот в районе пос. Лесное, впадает в озеро Сестрорецкий Разлив. В верховье р. Сестра бурная, мелководная. В нижней части течения – равнинного характера с большой (до 6 м) глубиной. Длина реки – 74 км. Пойма прерывистая, ширина 10 - 20 м, в верховьях имеются многочисленные броды.

В формировании стока главную роль играют осадки. За период весеннего половодья проходит 33 - 47 %, за летне-осенний период 40 - 22 % и зимой 27 - 31 % годового стока.

В гидрологическом отношении исследуемая территория является достаточно изученной. Наблюдение за гидрометеорологическими характеристиками в данном регионе проводит Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ближайшим к району изысканий изученным водотоком является р. Охта. Гидрологический режим малых водотоков изучен достаточно.

Территория представляет собой 2 действующих карьера по добыче песчано-гравийной смеси. Карьер овальной формы местами затоплен дождевой водой, глубина затопленной части карьера на момент изысканий до 3 метров.

На расстоянии 0,45 км от восточной границы площадки, находится болото Островское. С западной стороны площадки, на расстоянии 2,07 км находится 
р. Подгорная. Площадка не затапливается водами вышеуказанного водотока и расположена вне его водоохранных зон.

Учитывая, что на данный момент территория проектируемого объекта представляет собой затопленный карьер, гидрологические условия можно охарактеризовать, как неблагоприятные. Рекомендуется разработать проект рекультивации, включающий в себя отвод воды и закладку выработанного пространства.

Эколого-геологическое обоснование размещения объекта

Рассматриваемая территория находится на юго-западе Лемболовской возвышенности, занимающей центральную часть Карельского перешейка. Возвышенность представляет собой аккумулятивное моренное плато.

Рельеф рассматриваемой территории расчлененный холмисто-котлованный камовый. Он характеризуется беспорядочно разбросанными холмами округлой формы относительной высотой 5 - 20 м и группами холмов, разделенными заболоченными понижениями в рельефе. Крутизна склонов камовых холмов составляет 10 - 25º. Абсолютные отметки поверхности 160 - 170 м БС, отдельные холмы в окрестностях достигают 180 м БС.

Рассматриваемая территория представляет собой техногенно-нарушенную, лишенную растительности и почвы, террасированную поверхность площадью около 250 га с крупным (300 - 500 м в поперечнике) затопленным котлованом в северной части. Нерекультивированный техногенный ландшафт остался после отработки месторождения песчано-гравийных смесей «Островское».

С геоморфологической точки зрения поселение относится к области ледниковой экзарации с прерывистой ледниковой аккумуляцией. Абсолютные отметки высот колеблются в пределах 60 - 120 м, достигая на отдельных участках 
175 м (на северо-востоке), относительные превышения могут достигать 35 - 40 м. В современном рельефе выражены два основных типа: структурно-денудационный преобразованный ледниковой и водно-ледниковой аккумуляцией и абразией; аккумулятивный и абразионный ледниковый и водно-ледниковый. Основными генетико-морфологическими типами рельефа являются аккумулятивный, эрозионно-аккумулятивный и техногенный.

Поверхность района изысканий представлена аккумулятивным и техногенным рельефами. Аккумулятивный рельеф связан с деятельностью карельского ледника и более поздних озерных и морских бассейнов. Аккумулятивные водно-ледниковые формы рельефа – камы и озы развиты по краям моренных равнин, с ними могут быть связаны месторождения песчано-гравийных смесей. Они представляют собой беспорядочные линейные гряды и холмы, чередующиеся с бессточными впадинами. Классического камового рельефа представлен группой холмов в составе единого массива в районе озера Люблинское. Склоны массива изрезаны глубокими эрозионными ложбинами. Сложен он озерно-ледниковыми осадками, главным образом мелко- и среднезернистыми песками. Биогенная равнина образована в результате аккумуляции болотной растительности в процессе заболачивания на благоприятных для этого участках.

Техногенный рельеф представлен насыпными и денудационными формами. Это насыпи и выемки, сделанные при строительстве дорог и инженерных сооружений, осушении болот и мелиорации земель. На местах добычи гравийно-песчаных смесей остались карьеры различной площади и глубины.

Рассматриваемая территория находится в водосборном бассейне обширного верхового болота Лемболовской возвышенности (абсолютная отметка поверхности 150 м БС). Болото расположено к востоку за автомобильной дорогой федерального значения А-181 «Скандинавия».

В 3 км к юго-западу находится исток р. Сестра (длина 74 км). В верхнем течении протяженностью около 4 км река периодически зарастает болотными растениями. В верховьях р. Сестра на Лемболовской возвышенности преобладают елово-ольховые леса. На заболоченных участках – растительность характерная для болот местами с зарослями ольхи.

Исток р. Подгорная, текущей на юг, находится у западной границы рассматриваемой территории. Река на всем протяжении (около 10 км) не протекает через населенные пункты, является левым притоком р. Птичья.

Грунтовые воды с рассматриваемой территории разгружаются в прилегающие болота.

Глубина сезонного промерзания грунтов (по данным Центра проектирования сетей и сооружений) составляет:

- для суглинков и глин – 1,2 м;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,4 м;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,5 м;

- для крупнообломочных грунтов – 1,7 м.

Геологическое строение

По материалам региональных геологических исследований поверхность коренных дочетвертичных отложений полого погружается в юго-восточном направлении и представлена толщей водоупорных вендских глин и залегающих под ними водоносных песчаников (гдовский водоносный горизонт). Верхнепротерозойские терригенные отложения несогласно залегают на эродированной поверхности кристаллического фундамента, сложенного гранито-гнейсами архей-протерозойского возраста (Балтийского щита).

С поверхности вся территория покрыта четвертичными отложениями различной мощности и разного генезиса. Здесь развиты среднечетвертичные (московский ледниковый горизонт), верхнечетвертичные (микулинский межледниковый горизонт и валдайский надгоризонт) и современные отложения. Представлены отложения преимущественно образованиями ледникового, озерно-ледникового и водно-ледникового генезиса: песками различной зернистости, супесями и суглинками.

Основную роль в составе озерно-ледниковых отложений играют пески и супеси. Они подстилаются моренными супесями с обильными включениями обломков кристаллических пород, слагающими нижние уровни озерно-ледниковых террас. Мощность четвертичных ледниковых образований зависит от рельефа местности и изменяется в широких пределах, превышая 100 м.

Инженерно-геологическими изысканиями в районе пос. Первомайское (в 8,5 км к северо-западу) на разведанную глубину (15 м) с поверхности под почвенно-растительным слоем и техногенными насыпными грунтами вскрыты пески пылеватые, среднезернистые и гравелитистые средней плотности в различной степени водонасыщенные, общей мощностью более 8 м.

Песчаные озерно-ледниковые отложения подстилаются моренными супесями песчанистыми полутвердыми и твердыми с гравием, галькой (до 15 %) и редкими валунами. Вскрытая мощность моренных супесей – 1,6 м.

Средние характеристики физико-механических свойств, вскрытых скважинами грунтов, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Физико-механические свойства грунтов (средние значения по данным инженерно-геологических изысканий 
в пос. Симагино и пос. Первомайское)

| Природная естественная влажность (д. ед.) | Пластичность (влажность грунта на границе текучести) (%) | Плотность (г/куб. см) | Плотность сухого грунта (г/куб. см) | Коэффициент пористости (д. ед.) | Степень влажности (д. ед.) | Полная влагоемкость (д. ед.) | Гранулометрический состав в %% по фракциям в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | >25 | 25-10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 |  | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| Верхнечетвертичные озерно-ледниковые (QIII lg) и водно-ледниковые (QIII f) отложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Песок мелкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,16 |  |  |  |  |  |  | - | - | 0,6 |  | 8,3 |  |  | 8,6 | 59,6 | 9,4 | 10,8 |  | 2,7 |
| Песок средней крупности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 6,4 |  | 25,9 |  |  | 30,2 | 24,9 | 8,8 | 2,5 |  | - |
| Песок крупный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 8,9 |  | 61,4 |  |  | 12,7 | 3,3 | 6,2 | 3,5 |  | - |
| Песок гравелитистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,20 |  |  |  |  |  |  |  | 13,1 | 22,0 |  | 35,6 |  |  | 15,0 | 7,5 | 5,9 | 0,9 |  | - |
| Верхнечетвертичные ледниковые (QIII g) отложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Супесь песчанистая и пылеватая пластичная (полутвердая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,11 | 0,17 | 2,22 | 1,99 | 0,351 |  | 0,87 | - | 3,8 | 6,0 |  | 13,6 |  |  | 10,4 | 13,8 | 12,4 | 22,3 |  | 17,7 |
| Супесь пылеватая и песчанистая пластичная (тугопластичная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,16 | 0,19 | 2,15 | 1,86 | 0,447 |  | 0,93 | - | 1,0 | 5,4 |  | 10,6 |  |  | 5,7 | 13,9 | 14,8 | 35,1 |  | 13,5 |
| Супесь песчанистая пластичная (текучепластичная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,16 | 0,17 | 2,18 | 1,88 | 0,430 |  | 0,99 | - | - | 5,2 |  | 22,1 |  |  | 10,9 | 15,4 | 14,5 | 19,5 |  | 12,4 |

Подземные воды

Воды четвертичных отложений. Согласно гидрогеологической стратификации четвертичных отложений в районе выделяются два комплекса: верхненеоплейстоцен-голоценовый водоносный комплекс (QIII-IV) и неоплейстоценовый водоносный комплекс (QII-III), в которых выделение гидрогеологических подразделений осуществлено по литолого-генетическому принципу, характеру проницаемости, обводненности, залеганию отложений.

Верхненеоплейстоцен-голоценовый водоносный комплекс (QIII-IV) объединяет надморенные отложения: современные – техногенные, биогенные, и верхнечетвертичные – озерно-ледниковые, водно-ледниковые, отложения, мощностью 1 – 40 м, иногда до 90 м, слагающие озо-камовые формы рельефа. Для этого комплекса характерно развитие грунтовых (безнапорных) вод, приуроченных к соответствующим образованиям: торфам, пескам различной зернистости, гравийно-галечниковым разностям, супесям.

Восполнение запасов грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков на всей площади их распространения.

Неоплейстоценовый водоносный	комплекс (QII-III) распространен практически повсеместно и на большей части площади перекрыт отложениями верхненеоплейстоцен-голоценового водоносного комплекса.

В составе комплекса выделяется 3 основных горизонта – верхний московско-осташковский межмореннный горизонт, нижний днепровско-московский межморенный горизонт и днепровский подморенный горизонт.

Отложения комплекса представлены ледниковыми плотными валунными суглинками, супесями с прослоями и линзами песков и водоносными межморенными озерно-ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями: тонко- и мелкозернистыми песками, реже средне- и крупнозернистыми с гравием, галькой, переходящими в супеси и суглинки.

Подземные воды межморенных отложений из-за частой фациально- литологической изменчивости отложений-коллекторов распространены локально. Мощность горизонтов колеблется от первых метров до 30 - 40 м, иногда до 65 - 70 м. Наибольшая мощность отмечается в зонах переуглубления палеодолин, наименьшая – на участках размыва. Водообильность пород очень пестрая. Воды межморенных горизонтов напорные.

Питание межморенных водоносных горизонтов осуществляется, в основном, на водораздельных пространствах за счет перетекания грунтовых вод через гидравлические окна в морене. Межморенные воды защищены от поверхностного загрязнения в большей степени, чем воды первого водоносного горизонта.

Грунтовые воды с рассматриваемой территории разгружаются в прилегающие болота.

Водоносные комплексы дочетвертичных образований. Среди дочетвертичных геологических образований водоносными являются верхнепротерозойские песчаники и конгломераты (гдовский горизонт), и верхние трещиноватые горизонты кристаллических пород Балтийского щита – архей-протеразойская водоносная зона экзогенной трещиноватости. Исходя из геологического строения и гидрогеологических условий территории, подземные воды этих водоносных комплексов, залегая под мощным слоем глин водоупорного котлинского терригенного горизонта (верхний протерозой – венд), классифицируются как надежно защищенные от поверхностного загрязнения.

Гдовский водоносный горизонт в рассматриваемом районе залегает на глубине около 200 м от поверхности, погружаясь в юго-восточном направлении. Солоноватые воды этого горизонта используются для технического водоснабжения.

Водоносная зона архей-протерозойского комплекса у южной границы Карельского перешейка вскрывается на глубине 220 - 300 м.

В районе размещения объекта централизованное водоснабжение имеют населенные пункты: пос. Первомайское, пос. Ольшаники, пос. Подгорное, пос. Кировское, для водоснабжения которых используются воды нижней зоны ледниковых отложений.

Выводы и рекомендации

Для защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод требуется выполнение специальных инженерно-технических мероприятий.

Строительство объекта и его эксплуатация может осуществляться при условии реализации мероприятий, предусмотренных проектом, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения и истощения; исключения загрязнения почв прилегающих территорий; проведения контроля качества складируемых отходов и мониторинга объектов окружающей среды; устройства водоотводных канав для перехвата дождевых и талых вод.

Проектная документация «Комплекс по переработке отходов «Островский» получила положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации, утвержденное приказом Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 10.10.2022 № 573-ПР.

Определение возможных направлений развития территории

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, для формирования дальнего автомобильного обхода Санкт-Петербурга, входящих в систему платных автомагистралей и скоростных дорог, планируется размещение автомобильной дороги 2-й дальний обход г. Санкт-Петербург (КАД-2), которая частично будет совпадать трассой автомобильной дороги федерального значения 
А-181 «Скандинавия».

Схемой территориального планирования муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 25.12.2012 № 242, рассматриваемая территория относится к зоне для организации особо охраняемой природной территории регионального значения, планируемая граница которой в настоящее время изменена. Земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в непосредственной близости от рассматриваемой территории отнесены к особо ценным сельскохозяйственным угодьям. Схемой территориального планирования Выборгского муниципального района на рассматриваемой территории не предусматривается размещение объектов местного значения муниципального района.

Генеральным планом муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2018 № 518, на рассматриваемой территории устанавливается функциональная зона лесов, размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено.

Учет прогнозируемых ограничений использования территории предполагаемого местоположения объекта

При планировании размещения объекта регионального значения учитывались ограничения использования территории, в том числе:

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- приаэродромная территория аэродрома Санкт-Петербург (Пулково), утвержденная приказом Росавиации от 24.12.2024 № 1161-П;

- приаэродромная территории аэродрома совместного базирования «Пушкин», утвержденная приказом Первого заместителя министра обороны Российской Федерации от 04.10.2022 № 946;

- ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

При планировании размещения объекта регионального значения учитывались зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе:

- придорожные полосы от транспортных коммуникаций;

- зоны затопления, подтопления, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 15.10.2013 № 1615-р «Об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия», для автомобильной дороги федерального значения А-181 «Скандинавия» установлена придорожная полоса 100 м (сведения о придорожной полосе не внесены в ЕГРН).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размер придорожной полосы для автомобильной дороги регионального значения 41К-457 «Подъезд к а/д Магистральная № 9011» составляет 50 м (сведения о придорожной полосе не внесены в ЕГРН).

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) размер санитарного разрыва от автомобильных дорог устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

КПО «Островский» расположен вне границ подзон приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково), приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин», зон затопления и подтопления, ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

При размещении зданий и сооружений для нахождения обслуживающего персонала КПО «Островский» необходимо учитывать зоны с особыми условиями использования территории от транспортных коммуникаций.

Для р. Подгорная установлены водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и береговая полоса. Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в водоохранной зоне запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление мойки транспортных средств;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) за исключением их движения по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно части 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной защитной полосы наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов.

Согласно части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в водоохранной зоне допускается:

- проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В соответствии с санитарной классификацией, установленной 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) КПО «Островский» относится к объектам I класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной размером 1000 м.

Критерии оптимальности выбранного варианта размещения объекта регионального значения КПО «Островский»

В соответствии со сведениями, предоставленными Оператором письмом 
от 28.04.2022 № 1187, размещение КПО «Островский» на определенной выше территории обеспечит минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, в том числе по следующим причинам:

- В ходе подготовки и проведения изыскательских работ на участке было установлено, что участок представляет из себя территорию земель на карьере, нарушенной горными работами. На участке находится частично обводненный карьер, отмечается частичное оползание рыхлых песчаных пород бортов карьера к подошве карьера.

- Выявленные процессы разрушения и их последствия являются прямым результатом добычи общераспространенных полезных ископаемых – строительных песков по лицензии на пользование недрами различными недропользователями, следствием чего явилась деградация земель на указанном участке.

- Действие лицензий на добычу полезных ископаемых на указанном участке прекращено. При этом, из наблюдаемого состояния участка, занимаемого карьером, следует, что работы по рекультивации нарушенных горными работами земель на участке не проводились.

- На основании выполненных на участке флористических, геоботанических исследований, установлено, что на них отсутствуют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в Красную книгу Ленинградской области и Красную книгу Российской Федерации.

- В соответствии со сведениями, содержащимися на публичной кадастровой карте и сайте проекта «Леса высокой природоохранной ценности» Фонда охраны дикой природы России, ключевые орнитологические территории России международного значения в непосредственной близости от участка не обнаружены.

- Согласно данным комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в границах участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия. Участок расположен вне границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

- Сведения о земельном участке, отведенном под размещение КПО, по результатам проведенных изысканий включены в Территориальную схему обращения с отходами Ленинградской области, утвержденную приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 17.12.2021 №19.

Данные о планируемом строительстве, реконструкции объектов обращения с отходами указаны в таблице 5 раздела 8 Территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области.

Таким образом, с учетом части 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации местоположение объекта определено решением уполномоченного органа исполнительной власти Ленинградской области, предусматривающим создание объектов регионального значения.

### Тосненский муниципальный район

На основании предложений Оператора от 03.05.2024 № НЭО/2024-26525, 
от 28.08.2024 № НЭО/2024-49944, от 09.10.2024 № НЭО/2024-57364, от 24.03.2025 
№ НЭО/2025-15376 планируется размещение объекта регионального значения: объекта (комплекса) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов III-V классов опасности «Юго-Восточный» на территории Любанского городского поселения Тосненского муниципального района (далее по тексту – КПО «Юго-Восточный»).

В схеме территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 302, и Территориальной схеме обращения с отходами Ленинградской области, утвержденной приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 17.12.2021 № 19 (с изменениями), отсутствуют сведения о планируемом размещении КПО «Юго-Восточный» в Любанском городском поселении Тосненского муниципального района.

Характеристика объекта

Размещение объекта регионального значения – КПО «Юго-Восточный» на территории Любанского городского поселения Тосненского муниципального района планируется в границах земельного участка с кадастровым номером 47:26:0930001:1, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения с видом разрешенного использования – воздушный транспорт.

Согласно информации Оператора, земельный участок используется 
ООО «Тосненский Аэроклуб «Беркут» (ИНН 4716040481). Однако, учитывая решение Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области 
от 18.08.2022 по делу А56 – 4477/2022 (постановлением Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 24.01.2023 данное решение оставлено в силе), у 
ООО «Тосненский Аэроклуб «Беркут» отсутствуют законные основания для занятия данного земельного участка.

Рисунок 3. Схема расположения рассматриваемой территории на кадастровом плане территории

Таблица 5

Основные характеристики КПО «Юго-Восточный» на территории Любанского городского поселения Тосненского муниципального района

| № | Вид характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Объект (комплекс) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов III-V классов опасности |
|  | Код ОКТМО | 41 648 105 |
|  | Местоположение, адресное описание | Любанское городское поселение Тосненского муниципального района, земельный участок с кадастровым номером 47:26:0930001:1 |
|  | Назначение объекта размещения отходов | Захоронение отходов |
|  | Вид объекта размещения отходов | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов |
|  | Вид объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | Объект обработки отходов. Объект утилизации отходов |
|  | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | I класс опасности объекта |
|  | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | I категория |
|  | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Отсутствуют |
|  | Назначение объекта | Обработка, утилизация и размещение твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов III-V классов опасности |
|  | Примечание | Мощность по размещению: до 600 тыс. тонн в год. Мощность по обработке: до 600 тыс. тонн в год (до 300 тыс. тонн в год на первую очередь). Мощность по утилизации: до 460 тыс. тонн в год (до 280 тыс. тонн в год на первую очередь). При проектировании и строительстве объекта (комплекса) должны быть учтены требования законодательства Российской Федерации и технических регламентов в части охранных зон, минимальных расстояний до инженерных сетей (магистральных трубопроводов), требования санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, выполнены мероприятия по сокращению возможного негативного воздействия планируемого размещения на окружающую среду и по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и их последствий |
|  | Статус объекта | Планируемый к размещению |
|  | Значение объекта | Региональное значение |
|  | Источник данных | Предложения Оператора от 03.05.2024 № НЭО/2024-26525, от 28.08.2024 № НЭО/2024-49944, от 09.10.2024 № НЭО/2024-57364, от 24.03.2025 № НЭО/2025-15376 |

Обоснование размещения объекта регионального значения

Анализ использования территории

Рассматриваемая территория расположена на территории аэродрома, который в настоящее время используется ООО «Тосненский Аэроклуб «Беркут» (ИНН 4716040481). Однако, учитывая решение Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области от 18.08.2022 по делу А56 – 4477/2022 (постановлением Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 24.01.2023 данное решение оставлено в силе), у ООО «Тосненский Аэроклуб «Беркут» отсутствуют законные основания для занятия данного земельного участка.

Согласно письму СЗ МТУ Росавиации от 10.06.2024 № Исх-4579/СЗМТУ земельный участок находится вне районов аэродромов и приаэродромных территорий аэродромов.

Ближайшие населенные пункты находятся от рассматриваемой территории на расстоянии ориентировочно:

- 4,8 км в северо-западном направлении до дер. Коркино Любанского городского поселения;

- 4,6 км в северо-западном направлении до дер. Сутье-Конец Любанского городского поселения;

- 3,8 км в восточном направлении до дер. Вороний Остров Трубникоборского сельского поселения.

Согласно Распоряжению МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской Области от 19.03.2024 №78-128-р, земельный участок с кадастровым номером 47:26:0930001:1 передан для проведения инженерных изысканий АО «НЭО» сроком на одиннадцать месяцев.

Граница рассматриваемой территории примыкает к автомобильной дороге регионального значения 41А-004 «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга».

В соответствии с Лесным планом Ленинградской области, утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 25.12.2018 № 75-пг 
(с изменениями), рассматриваемая территория не относится к землям лесного фонда.

В соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области, утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области от 22.10.2021 № 100-пг, рассматриваемая территория расположена в границах закрепленных охотничьих угодий.

В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны от планируемого
для размещения КПО «Юго-Восточный» размером 1000 м расположены территории в границах Любанского городского поселения и Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района.

Особо охраняемые природные территории федерального значения на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области отсутствуют и не планируются.

Ближайшие существующие ООПТ регионального значения – государственные природные заказники «Глебовское болото» и «Лисинский» расположены к западу 
от рассматриваемой территории на расстоянии ориентировочно 35 км.

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2024 № 235, на территории Любанского городского поселения и Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района планируется организация двух ООПТ регионального значения – государственных природных заказников «Река Тигода» и «Вериговщина – Померанье».

Земельный участок, отведенный под размещение КПО «Юго-Восточный», расположен вне границ планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В границы ориентировочной санитарно-защитной зоны КПО «Юго-Восточный» частично попадает территория планируемого государственного природного заказника «Река Тигода». Назначение указанной ООПТ: сохранение лесных массивов по берегам рек – местообитаний промысловых, редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.

В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны планируемого КПО «Юго-Восточный» размером 1000 м расположены земельные участки в частной собственности, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения. До начала работ по реализации КПО «Юго-Восточный» его размещение должно быть согласовано с собственниками земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, попадающих в санитарно-защитную зону КПО «Юго-Восточный» (письмо комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 26.09.2024 № 04-10-6798/2024).

В юго-восточной части Любанского городского поселения рядом с рассматриваемой территорией находится группа озер – озеро Долгое, озеро Круглое, озеро Ловецкое, озеро Скатное, располагающиеся в понижениях рельефа в заболоченной местности, в западной части Трубникоборского сельского поселения – река Тверезна, ручей Плоский.

С юга и с севера от рассматриваемой территории на земельных участках с кадастровыми номерами 47:26:0930001:43 (земли лесного фонда) и 47:26:0930001:38 (земли промышленности) находятся обводненные карьеры по добыче песка.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации для обводненных карьеров установление водоохранной зоны не предусмотрено.

Согласно заключению Департамента по недропользованию по 
Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) от 25.06.2024 № 01-13-31/4155 и информации комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 24.09.2024 № 02-19740/2024 в недрах под участком предстоящей застройки отсутствуют запасы общераспространенных полезных ископаемых. Лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения, либо геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, в границах испрашиваемого участка комитетом по природным ресурсам Ленинградской области не выдавались.

Рядом с рассматриваемой территорией по адресу деревня Коркино, Лужское шоссе, 78 км находятся производственные организации: ООО «СевЗапУголь» (основной вид деятельности – производство древесного угля), ООО «Термотек» (основной вид деятельности – переработка лиственных пород древесины, а также производство сопутствующих товаров – товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов, деятельность по металлообработке).

На территории Любанского городского поселения и Трубникоборского сельского поселения расположены 2 объекта культурного наследия федерального значения, 25 объектов культурного наследия регионального значения, 5 выявленных объектов культурного наследия (отображены на карте «Карта объектов культурного наследия» материалов по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области, приведены в приложении 3).

В границах земельного участка, отведенного под размещение КПО «Юго-Восточный», объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения, а также объекты ЮНЕСКО и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Природные условия территории

При выборе территории для размещения КПО «Юго-Восточный» учтены природно-ресурсный потенциал территории, наличие планировочных ограничений, природные и техногенные риски градостроительного развития и возможности их снижения.

Климат

По строительно-климатическому районированию территория Любанского городского поселения относится к климатическому подрайону II В. Климат умеренно континентальный.

Зима умеренно мягкая. Средняя температура января – минус 10 °С. Снежный покров устанавливается во 2-й половине ноября и держится до середины апреля. Весна поздняя, затяжная. Лето умеренно теплое. Средняя температура июля – 18 °С. Осень пасмурная и туманная. Количество осадков около 550 мм в год, преимущественно в июне – августе.

В целом климат рассматриваемой территории умеренный, с чертами морского, атлантический перенос оказывает отепляющее воздействие. Характерна частая смена воздушных масс, в значительной степени обусловленная циклонической деятельностью, что создает неустойчивый характер погоды во все сезоны. Вторжения воздушных масс арктического происхождения могут вызывать резкие и часто длительные похолодания во все сезоны, но особенно опасные в весенний период.

Рельеф и геологическое строение

Территория Любанского городского поселения расположена в пределах крупного геоморфологического района – Девонского поля. Геологический район характеризуется слабовсхолмленным, местами холмистым рельефом. Абсолютные отметки поверхности в пределах поселения изменяются от 25,4 до 70,6 м. На большей части территории преобладают отметки 40 - 50 м. В пределах Любанского городского поселения находятся несколько водотоков, принадлежащих к бассейну реки Нева (включая реки бассейнов Онежского и Ладожского озер).

В геоморфологическом отношении геологический район приурочен к водно-ледниковой эрозионно-аккумулятивной равнине – общий равнинный характер поверхности нарушается наличием отдельных гряд и холмов различного ледникового генезиса (конечные морены, озы, камы). В северо-восточной части территории располагается группа моренных и флювиогляциальных гряд, повторяющая контуры небольшого ледникового языка, продвигавшегося по Притосненскому понижению.

Плоские понижения между холмами в большинстве случаев заболочены, иногда заняты озерами; склоны таких впадин пологи, но встречаются небольшие, довольно глубокие котловины, очертания; которых тоже разнообразны.

Дочетвертичный рельеф геологического района представляет собой денудационную равнину, сложенную песчано-глинистыми породами среднего и верхнего девона, а в северо-восточной части – известняками среднего ордовика.

В геологическом отношении рассматриваемая территория находится в области развития озерно-ледниковых верхнечетвертичных отложений, представленных разнозернистыми песками и супесями мощностью до 20 м. В нижней части разреза четвертичных отложений преобладают суглинки и глины. Под четвертичными отложениями залегают среднедевонские отложения: пески, песчаники с прослоями глин и мергелей подснетогорского и лужского горизонтов мощностью 20-30 м, ниже которых залегает маломощный (менее 10 м) слой мергелей наровского горизонта. Ниже среднедевонских отложений скважинами вскрыты доломиты и известняки среднего и верхнего ордовика мощностью до 150 метров.

Все указанные типы отложений вмещают соответствующие им водоносные горизонты и комплексы (водоносный горизонт озерно-ледниковых отложений валдайского надзоризонта в четвертичных отложениях, водоносные комплексы девонских и ордовикских отложений). Воды пресные, напорные, могут быть использованы для организации водоснабжения КПО.

Растительный и животный мир

На территории Любанского городского поселения обитают в основном лесные животные. Основными из них являются белка, хорь, куница, крот, заяц-беляк, заяц-русак, грызуны. Также встречаются волк, кабан, косуля, лисица, лось, медведь, рысь, ласка, олень пятнистый, норка, енотовидная собака. Помимо зверей, тут обитают следующие виды птиц – глухарь, куропатка белая, куропатка серая, рябчик, тетерев, утка местная, утка пролетная, гусь, кулик и другие.

На территории Любанского городского поселения преобладают березово-осиновые вторичные леса, произрастающие на месте коренных зеленомошных ельников, которые на территории поселения сохранились местами. На повышениях произрастают смешанные елово-лиственные леса. Восточнее города Любань леса представлены угнетенными сосновыми долгомошными и сфагновыми лесами.

По берегам реки Тигода имеются сенокосные пойменные заливные луга. Сельскохозяйственные угодья заняты пашней, лугами, кустарниками.

Соответствие рассматриваемой территории требованиям к размещению полигона для твердых коммунальных отходов

Земельный участок с кадастровым номером 47:26:0930001:1 соответствует требованиям СП 320.1325800.2017 «Свод правил. Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» к объектам размещения отходов, в том числе:

- участок находится вне границ населенных пунктов;

- участок находится вне границ лесопарковых зон;

- участок находится вне границ курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон;

- участок находится вне границ водоохранных зон;

- участок находится вне границ водосборных площадей подземных водных объектов, которые применяются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (необходимо выполнение дополнительных изысканий в части обследования водоносного горизонта озерно-ледниковых отложений валдайского надгоризонта, питание которого осуществляется за счет атмосферных осадков; горизонт может использоваться для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения деревень Коркино, Вороний остров; глубина залегания грунтовых вод от поверхности – более 2 м);

- согласно сведениям ФБУ Росгеолфонд (https://rfgf.ru/info-resursy/karta-otsifrovannyh-granits), письму Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу от 25.06.2024 № 01-13-31/4155 и письму комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 04.09.2024 № 02-19740/2024, месторождения полезных ископаемых в границах участка отсутствуют (запрещается размещение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ);

- площадь участка для размещения полигона ТКО выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 20 - 25 лет (условие выполняется);

- грунтовые условия должны характеризоваться однородностью геологического строения в пределах всей площадки. Для размещения полигонов ТКО рекомендуется выбирать участки со слабофильтрующими подстилающими грунтами (глины, суглинки);

- расчетный уровень залегания подземных грунтовых вод должен быть на глубине не менее чем 2 м от нижнего уровня размещаемых отходов (по предварительной информации условия выполняется, расчетный уровень залегания подземных грунтовых вод определяется по результатам инженерно-геологических изысканий и гидрогеологического моделирования);

- участок располагается за пределами границ шестой подзоны приаэродромной территории (полигон ТКО – объект, способствующий привлечению и массовому скоплению птиц);

- участок для размещения полигона ТКО расположен с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам.

Земельный участок с кадастровым номером 47:26:0930001:1 соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» к устройству объектов размещения отходов:

- объекты размещения отходов должны располагаться за пределами жилой зоны на обособленных территориях с соблюдением требований, установленных для санитарно-защитных зон (в границах нормативной СЗЗ – 1000 метров территории с нормируемыми показателями отсутствуют);

- участок для размещения полигона ТКО должен располагаться в местах с уровнем залегания подземных вод на глубине не менее 2 метров от нижнего уровня размещаемых отходов, должен быть незатопляемым и неподтапливаемым. Не допускается использование под полигоны болот и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей.

Земельный участок с кадастровым номером 47:26:0930001:1 соответствует требованиям к объектам размещения отходов, установленным Едиными требованиями к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1657.

Выводы и рекомендации

До начала строительства объекта необходимо выполнение дополнительных инженерных изысканий территории, а также должны быть получены согласования с собственниками земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, попадающих в санитарно-защитную зону КПО «Юго-Восточный».

Для защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод требуется выполнение специальных инженерно-технических мероприятий.

Строительство объекта и его эксплуатация может осуществляться при условии реализации мероприятий, предусмотренных проектом, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения и истощения; исключения загрязнения почв прилегающих территорий; проведения контроля качества складируемых отходов и мониторинга объектов окружающей среды; устройства водоотводных канав для перехвата дождевых и талых вод.

Любанское городское поселение Тосненского муниципального района входит в перечень муниципальных образований Ленинградской области, на территориях которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 18.03.2022 № 161.

По информации комитета по молодежной политике Ленинградской области на основании сведений Центрального Архива Министерства обороны Российской Федерации в городе Подольск «ОБД Мемориал» выявлено наличие двух мест первичных захоронений в 500 метрах севернее бывшей деревни Пузырево, располагающейся ориентировочно в районе Коркинского аэродрома.

Согласно статье 22 Федерального закона от 12.02.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» перед проведением любых работ на территориях боевых действий, концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий органы местного самоуправления обязаны провести обследование местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений органы местного самоуправления обязаны обозначить и зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях организовать перезахоронение останков погибших.

Определение возможных направлений развития территории

В соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемые объекты федерального значения на рассматриваемой территории и на смежных территориях не предусмотрены.

В соответствии со схемами территориального планирования Ленинградской области планируемые объекты регионального значения на рассматриваемой территории не предусмотрены. На смежных территориях планируется создание государственного природного заказника регионального значения «Река Тигода» в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2024 № 235.

В соответствии со схемой территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район от 24.06.2011 № 104 
(с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 17.07.2017 № 272), планируемые объекты местного значения муниципального района на рассматриваемой территории и на смежных территориях не предусмотрены.

Генеральным планом муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 06.06.2016 № 180 (с изменениями от 09.10.2017 № 407), на рассматриваемой территории установлена функциональная зона объектов транспортной инфраструктуры, размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено.

Учет прогнозируемых ограничений использования территории предполагаемого местоположения объекта

При планировании размещения объекта регионального значения учитывались ограничения использования территории, в том числе:

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- приаэродромная территория аэродрома Санкт-Петербург (Пулково), утвержденная приказом Росавиации от 24.12.2024 № 1161-П;

- приаэродромная территории аэродрома совместного базирования «Пушкин», утвержденная приказом Первого заместителя министра обороны Российской Федерации от 04.10.2022 № 946;

- ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

При планировании размещения объекта регионального значения учитывались зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе:

- придорожные полосы от транспортных коммуникаций;

- зоны затопления, подтопления, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

КПО «Юго-Восточный» расположен вне границ подзон приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково), приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин», зон затопления и подтопления, ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Сведения об обременениях использования земельного участка с кадастровым номером 47:26:0930001:1:

- придорожная полоса на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга» учетный номер 41А-004, расположенном в границах Тосненского муниципального района Ленинградской области (реестровый номер: 47:26-6.588);

- охранная зона ВОЛC «СПб-Любань-Луга» с отв. на Чудово К-803, к803с4 (реестровый номер: 47:26-6.746).

Согласно письму АО «Скоростные магистрали» от 31.05.2024 № Исх-1970/см земельный участок с кадастровым номером 47:26:0930001:1 располагается на расстоянии около 15 км от границ зоны планируемого размещения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

В соответствии с санитарной классификацией, установленной 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) (пункт 12.1.2 раздела 12) КПО «Юго-Восточный» относится к объектам I класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной размером 1000 м.

Назначение планируемых к размещению КПО

Назначением КПО является прием, сортировка и обработка ТКО и крупногабаритных отходов.

Совместно с иными планируемыми объектами, обеспечивающими функционирование схемы обращения с отходами на территории Санкт- Петербурга и Ленинградской области, КПО должны обеспечить долгосрочные потребности регионов в части развития перерабатывающих мощностей.

Размещение КПО предполагает реализацию совокупности технологических решений, обеспечивающих извлечение из поступающих на переработку отходов материальных ресурсов для повторного использования и производства готовой продукции:

- вторичных материальных ресурсов;

- твердого альтернативного топлива;

- технического грунта (компоста).

Краткое описание основных технологических решений КПО «Островский»

Согласно планируемой технологической цепочке переработки, в состав планируемого КПО предстоит включить:

- мусоросортировочный завод производительностью до 600 тыс. тонн ТКО в год (с размещением линии сортировки ТКО и линии производства альтернативного топлива);

- участок компостирования органического отсева;

- участок производства альтернативного топлива;

- административные здания;

- объекты инженерной инфраструктуры.

При этом, согласно планируемой технологической схеме, не подлежащие переработке материалы (хвосты) будут размещаться на специализированной площадке КПО, расчетный срок эксплуатации которой составляет 25 лет.

Для планируемого к размещению КПО «Островский» устанавливаются следующие этапы технологического цикла отходов.

- Первый этап – этап приема отходов.

На первом этапе автотранспорт с отходами поступает на территорию предприятия через контрольно-пропускной пункт с контрольно-весовым комплексом, где осуществляется взвешивание, документальный, визуальный и радиационный контроль.

После контроля параметров, при условии отсутствия нарушений, автотранспорт с отходами проезжает на территорию КПО и отправляется на участок сортировки.

Автотранспорт с крупногабаритным мусором и строительными отходами направляется на специализированную площадку, где отходы разгружаются и помещаются в специализированные дробильные установки.

Раздробленные крупногабаритные и смешанные отходы направляются на сортировку – из них выделяется вторичное сырье, металлы, пластик и инертная фракция.

Далее основной объем ТКО подается в бункер пакеторазрывателя, где осуществляется разрывание пакетов с отходами и обеспечивается равномерность подачи на транспортер в корпусе сортировки отходов.

- Второй этап – этап сортировки отходов.

В корпусе сортировки предусмотрена установка полуавтоматических линий сортировки ТКО, представляющих собой оптимальное сочетание автоматизированной и ручной сортировки, позволяющее осуществить извлечение максимально возможного числа полезных фракций, пригодных для дальнейшей переработки.

Из приемного отделения отходы поступают на подающие конвейера сортировочных линий, где производится первичная ручная сортировка – выбирается оставшийся крупногабаритный мусор, крупные фрагменты пленки и картона, стекло- микс. Несортированные отходы поступают на участок грохочения в барабанные грохоты, где происходит разделение потока ТКО на несколько частей в зависимости от размера.

Мелкая фракция диаметром до 70 мм (отсев) направляется конвейером за пределы производственного комплекса на площадку накопления материалов, предназначенных для компостирования.

Крупная фракция диаметром более 300 мм направляется на участок ручной сортировки, а затем на участок отбора материалов для производства RDF-топлива.

Фракция среднего размера (диаметром от 70 до 300 мм) направляется по транспортерам на участки автоматической сортировки и проходит через магнитные сепараторы черных металлов; группу оптических сепараторов, где происходит отделение пластика, сбрасываемого с конвейера струей сжатого воздуха; вихретоковый сепаратор, где осуществляется автоматический отбор цветного металла (преимущественно алюминиевой тары), после чего поступает на контрольный участок ручной сортировки.

Отделенный пластик направляется в баллистический сепаратор, где разделяется на плоскую (пленка) и 3D (бутылка) фракции. В свою очередь 3D пластик проходит через вторую группу оптических сепараторов, где разделяется по видам, и финальную ручную сортировку по цвету.

- Третий этап – этап компостирования.

На участке компостирования происходит переработка биогенной части отсева твердых коммунальных отходов фракцией менее 70 мм методом компостирования.

Компостирование – естественный биологический процесс аэробного разложения (окисления) органического вещества под действием различных групп микроорганизмов. В процессе трансформации органических фракций образуется вода и углекислый газ.

Конечным продуктом процесса является стабильный органический материал – компост, из которого путем добавление инертного материала получают технический грунт.

Процесс аэробного компостирования происходит в полностью закрытых установках – туннелях, представляющих собой сооружения из монолитного железобетона с внутренними размерами 55×8×5 м.

Проектом предполагается компостирование до 240000 тонн в год смешанных бытовых отходов: при этом в работе (в процессе компостирования) одновременно находятся 23 туннеля. Один туннель находится в процессе загрузки/выгрузки. Отсев ТКО укладывается буртами (рядами) и выдерживается в здании определенное время. В буртах контролируется содержание кислорода, температура, влажность материала.

После завершения процесса компостирования масса, объем и влажность органических отходов значительно уменьшаются.

Готовый компост поступает на площадку производства подготовки и хранения технического грунта, где дополнительно производится сортировка с целью извлечения металла, стекла и полимерных фракций.

Извлеченные металл и стекло направляются на склад металла и склад стеклобоя, а полимерные фракции на участок производства твердого альтернативного топлива.

- Четвертый этап – этап окончательной сортировки.

Извлеченные из потока ТКО вторичные материальные ресурсы прессуются и отправляются на склад.

Прогнозируемая доля отбираемых вторичных материальных ресурсов составляет не менее 15 % от общей массы входящего потока ТКО.

Около 40 - 45 % от общего количества отходов, поступающих на сортировку (% зависит от морфологического состава ТКО и «сезонности»), приходится на компост, который на выходе преобразуется в технический (техногенный) грунт.

Калорийная фракция (неликвидный пластик, картон и пр.) оставшаяся после сортировки направляется на участок производства твердого альтернативного топлива.

Уровень производства высококалорийного топлива составляет не менее 20 % от массы входящего потока ТКО.

При этом в составе проектируемого комплекса не предполагается строительства объектов сжигания или термической обработки отходов.

Производимое альтернативное топливо представляет собой конечный продукт, предназначенный для продажи сторонним потребителям.

Не утилизируемые фракции, то есть не подлежащие переработке инертные материалы, оставшиеся после сортировки, размещаются на специализированной площадке для размещения отходов.

От суммарного количества отходов, поступающих на сортировку, на не утилизируемые фракции приходится не более 25 %.

5)	Полигон захоронения отходов.

Полигон предусматривает размещение материалов невостребованных для вторичных материальных ресурсов, RDF и компостирования полученных в процессе сортировки (хвостов сортировки ТКО) на полигоне в количестве 155,07 тыс. тонн в год, а также в случае невозможности реализации альтернативного RDF топлива, производимого на КПО «Островский» в количестве 120,42 тыс. тонн в год (отсутствие потребления промышленностью Российской Федерации) возможность размещения нереализованного RDF и хвостов сортировки с КПО, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

В случае потребления промышленностью Российской Федерации альтернативного топлива, срок эксплуатации полигона КПО «Островский» составит 23 года с учетом размещения на нем хвостов сортировки 
КПО «Островский» и с КПО, расположенных на территории Санкт-Петербурга, общим объемом захоронения до 300 тыс. тонн в год.

В случае невозможности реализации альтернативного RDF топлива срок эксплуатации полигона КПО «Островский» составит 11,5 лет с учетом размещения на нем хвостов сортировки и нереализованного RDF топлива КПО «Островский» и с КПО, расположенных на территории Санкт-Петербурга, общим объемом захоронения до 600 тыс. тонн в год.

Указанные выше основные технологические решения и показатели могут быть скорректированы на этапе проектирования.

Краткое описание основных технологических решений КПО «Юго-Восточный»

Объект будет включать карты размещения подвергнутых сортировке и компостированию остатков обработки ТКО, а также технологические решения по обработке и утилизации отходов.

Неутилизируемые фракции, то есть не подлежащие переработке инертные материалы и оставшиеся после сортировки, планируются к размещению на объекте для размещения отходов.

На объекте предусмотрены следующие технологические решения:

- доставка отходов на объект;

- радиационный контроль доставляемых отходов;

- складирование отходов на рабочей карте;

- уплотнение отходов;

- изоляция отходов;

- обработка (сортировка) отходов;

- утилизация отходов.

На совещании с участием Министерства природных ресурсов, Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области, состоявшемся 05.02.2025, выражена позиция о необходимости строительства на площадке КПО «Юго-Восточный» мощностей по обработке твердых коммунальных отходов. На заседании согласительной комиссии, созданной на основании постановления Правительства Ленинградской области от 14.02.2025 № 165, по урегулированию замечаний, послуживших основаниями для подготовки заключений, содержащих положения о несогласии с проектом изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, принято решение об установлении мощности по обработке в объеме до 600 тысяч тонн в год (до 300 тысяч тонн в год на первый этап).

При изменении основных характеристик КПО «Юго-Восточный», предусматривающих мощность по обработке твердых коммунальных отходов до 600 тысяч тонн в год, потребуется увеличить мощность по утилизации отходов до 460 тысяч тонн в год (до 280 тысяч тонн в год на первый этап):

- 100 тысяч тонн в год – размещение уже подвергнутых сортировке и компостированию остатков обработки твердых коммунальных отходов, направленных с КПО «Волхонка» (г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 116);

- 240 тысяч тонн в год – порядка 40 - 45 % от общего количества отходов, поступающих на сортировку, приходится на компост, который на выходе перерабатывается в технический грунт;

- 120 тысяч тонн в год – калорийная фракция (неликвидный пластик, картон, тряпье и пр.), оставшаяся после сортировки, направляется на участок производства высококалорийного топлива (RDF/SRF), уровень производства которого составляет не менее 20 % от массы входящего потока ТКО.

Согласно информации Оператора, в качестве маршрутов движения транспорта, перевозящего отходы из Санкт-Петербурга на КПО «Юго-Восточный», могут быть рассмотрены:

1) трасса М-10 на отрезке от г. Санкт-Петербурга до г. Любань Тосненского района, далее – автомобильная дорога регионального значения 41А-004 «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга»;

2) трасса М-10 от г. Санкт-Петербурга до пос. Трубников Бор Тосненского района, далее – автомобильные дороги регионального значения 41К-171 «Апраксин Бор – Трубников Бор» и 41А-004 «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга».

Вместе с тем, Оператором прорабатывается вариант подъезда к КПО «Юго-Восточный» от федеральной трассы М-11 «Нева» при условии обустройства с нее съезда на автомобильную дорогу регионального значения 41А-004. Органы местного самоуправления Тосненского муниципального района, Любанского городского поселения и Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района выразили позицию о предпочтительности нового съезда в качестве приоритетного основного варианта подъезда к КПО «Юго-Восточный» в целях снижения нагрузки на существующие автомобильные дороги регионального значения и выведения транспортировки отходов за границы населенных пунктов, а также в связи с неудовлетворительным состоянием покрытия автомобильных дорог регионального значения 41К-171 и 41А-004.

По сведениям комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в 2024 году АО «Петербург – Дорсервис» получено положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту: «Автомобильная дорога М-11 «Нева» «Москва – Санкт-Петербург». Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Санкт-Петербург» на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 7 этап км 543 – км 646. Строительство транспортной развязки на км 593 автомобильной дороги М-11 «Нева» «Москва – Санкт- Петербург». В рамках данного проекта предусмотрено устройство развязки на пересечении автомобильной дороги М-11 «Нева» с автомобильной дорогой регионального значения 41А-004 «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга».

Сведения о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Выявление опасностей и угроз, присутствующих на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области и Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, их характера, степени риска для конкретных территорий, дает возможность сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях при планировании и реализации мер по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и снижения негативных последствий.

Основными организационными решениями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению их тяжести являются:

1. Разработка и утверждение организационно-плановых документов, включающих в себя планы взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями, а также со службами вневедомственной охраны в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе террористического акта.

2. Разработка и утверждение оперативных документов, включающих в себя:

- инструкции по безопасному проведению ремонтных, огнеопасных и газоопасных работ;

- инструкции по техники безопасности.

3. Проведение плановых и внеплановых проверок наличия и исправности:

- средств пожаротушения;

- противопожарного оборудования;

- запасных и эвакуационных выходов;

- средств для оказания первой медицинской помощи;

- средств индивидуальной защиты и спасения людей;

- средств телефонной и радиосвязи;

- систем оповещения работающего и обслуживающего персонала.

Перечисленные ниже существующие возможные источники чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, отображены на карте «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области и Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области риск возникновения природных чрезвычайных ситуаций в основном связан с природными процессами и явлениями гидрологического и метеорологического характера, характерными для территории Ленинградской области в целом, а также природными пожарами.

На рассматриваемых территориях возможно проявление опасных природных процессов и явлений (в порядке убывания риска возникновения):

- метеорологического характера (очень сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, крупный град и другие),

- гидрологического характера (резкий подъем грунтовых вод, половодье и паводки, отрыв прибрежного льда с людьми),

- геологического характера (карсты и абразия),

- природные пожары.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области вся территория Ленинградской области подвержена следующим гидрометеорологическим явлениям: шквалистым ураганным ветрам, сильным морозам, снегопадам, крупному граду, обледенению, гололеду, ливневым дождям.

Для предупреждения последствий опасных природных явлений метеорологического характера применяются следующие меры при угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления,

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей,

- укрытие зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита витрин, окон с наветренной стороны.

- при угрозе экстремально низких температур воздуха:

- резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве) и подключение резервных источников теплоснабжения.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Основными факторами риска возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории Ленинградской области являются: промышленные аварии и катастрофы, взрывы, пожары, опасные происшествия на транспорте при транспортировке опасных грузов, а также нарушения в обеспечении жизнедеятельности населения, работы объектов экономики (Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Возможные техногенные чрезвычайные ситуации обусловлены высокой степенью урбанизации территории и техногенной нагрузкой, так как Ленинградская область – один из лидеров по экономическому развитию в Северо-Западном федеральном округе.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области на территории области находятся радиационно и химически опасные объекты, аварии на которых могут стать источником чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера.

На территории Ленинградской области находятся:

- особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты,

- более 20 химически опасных объектов,

- взрывопожароопасные объекты,

- гидротехнические сооружения,

- объекты экономики, критически важные для инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а также, уникальные, технически сложные объекты, терминальные комплексы и портовые сооружения, нефтегазопроводные системы федерального значения, объекты транспортной инфраструктуры, при аварии на которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций регионального, межрегионального и федерального характера.

Сведения о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения безопасности территории. Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на объектах защиты создает условия для поддержания высокого уровня социально-экономического развития Ленинградской области.

На территории Первомайского сельского поселения отсутствуют пожарно-спасательные части Федеральной противопожарной службы и противопожарной службы Ленинградской области.

Ближайшая пожарно-спасательная часть 109 ПЧ противопожарной службы Ленинградской области расположена на территории Рощинского городского поселения Выборгского муниципального района.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 
от 09.11.2023 № 784, предусматривается размещение пожарных депо регионального значения в пос. Ленинское и в пос. Первомайское Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района.

Территория Любанского городского поселения обслуживается пожарной частью Федеральной противопожарной службы, расположенной в г. Любань.

Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) КПО «Островский», аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на территории планируемого размещения КПО, так и за его пределами.

Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает хранение, использование, переработку, транспортировку или уничтожение аварийно химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. Однако, в процессе эксплуатации газопроводов среднего давления предполагается использование взрывопожароопасных веществ – природный газ, дизельное топливо.

На территории предусматривается АЗС (мобильный заправщик, объемом 
10 м3), заправка предусмотрена дизельным топливом. Кроме того, на территории располагается склад баллонов газа, в составе которого предусматриваются баллоны с пропаном по 50 л (до 6 штук) и баллоны с кислородом по 40 л (до 6 штук).

Зоны действия поражающих факторов при авариях на КПО «Островский» отображены на рисунке 4.

Рисунок 4. Зоны действия поражающих факторов при авариях на КПО «Островский»

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на комплексное развитие соответствующей территории

Планируемые для размещения КПО «Островский» и КПО «Юго-Восточный» соответствуют стратегическим целям Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, а также целям национального проекта «Экология».

Планируемые для размещения КПО «Островский» и КПО «Юго-Восточный» станут частью комплексной системы обращения с ТКО, создание которой является одной из ключевых целей приоритета «Комфортная среда для жизни» Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области. За счет предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, размещение указанных объектов также поспособствует обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды, являющейся целью государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды».

Оценка природных условий территории планируемого размещения КПО «Островский», возможных негативных последствий размещения объекта выполнена АО «Невский экологический оператор» в составе проектной документации на объект капитального строительства (разработана ООО «Компания ПроектЭнергоИнжиниринг» в 2022 году). Согласно данной проектной документации, предусматриваются мероприятия, обеспечивающие защиту почв, подземных и поверхностных вод от загрязнения отходами, складируемыми на полигоне твердых коммунальных отходов.

В соответствии с требованиями нормативно-технических документов основание ложа полигона принято на 2 м выше расчетного горизонта грунтовых вод. Полигон выполняется с полной гидроизоляцией ложа противофильтрационным экраном. По периметру полигона отсыпается дамба обвалования. Поверхностный сток с прилегающих территорий отводится от полигона кюветами. Фильтрат отводится в контрольно-регулирующий пруд по трубе сбросного коллектора.

Очистка бытовых, производственных и поверхностных стоков предусматривается на соответствующих очистных сооружениях, обеспечивающих качественные показатели стока на выходе, соответствующие нормативам предельно допустимых концентраций вредных веществ для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

Отвод бытовых стоков от санитарно-технических приборов проектируемых зданий во внутриплощадочную сеть бытовой канализации, с последующей очисткой стока на локальных очистных сооружениях бытового стока. Стоки перекачиваются на очистные сооружения бытовых стоков; очистные сооружения поставляются в блочно-модульном исполнении, в наземном технологическом контейнере полной заводской готовности.

Производственный сток отводится во внутриплощадочную сеть производственной канализации и направляется в пруды-отстойники, предусмотренные для приема фильтрата и поверхностных стоков от карт полигона твердых коммунальных отходов. От прудов-отстойников стоки поступают на модульные очистные сооружения. Комплексная очистка производственных стоков разделена на этапы механической и физико-химической очистки. Оборудование представляет собой блочно-модульный комплекс в наземном павильоне.

### Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на социально-экономическое развитие соответствующей территории

Наиболее существенной частью экономики услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является их транспортирование. В этой части стоимость услуг по обращению с отходами напрямую зависит от расстояния между источниками образования отходов и комплексами по обращению с отходами.

Место предполагаемого расположения КПО «Островский» и КПО «Юго-Восточный» находится на расстоянии до 70 км от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга, что с экономической точки зрения является приемлемым.

Кроме того, предполагаемые для размещения КПО территории относятся к нарушенным землям. Введение данных земель в гражданский оборот положительно повлияет на экономику муниципального района.

Таким образом, размещение КПО позволит обеспечить:

- достижение целевых показателей, проводимой в настоящее время системы обращения отходов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

- повышение качества оказываемых населению и коммерческим потребителем услуг, которые в настоящее время фактически сводятся к перемещению отходов от места накопления на объекты размещения;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду в масштабе региона как за счет применения современных технологий и увеличения доли вторичных материальных ресурсов, возвращаемых в экономический оборот, так и благодаря постепенному выводу из эксплуатации и началу рекультивации существующих объектов размещения – полигонов открытого типа, расположенных на территории Ленинградской области;

- создать новые рабочие места, повысить уровень занятости населения.

Для снижения возможного негативного влияния планируемых для размещения КПО «Островский» и КПО «Юго-Восточный» требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м.

Во исполнение пункта 9.1 перечня поручений Губернатора Ленинградской области по итогам совещания с руководителями органов исполнительной власти Ленинградкой области от 6 августа 2018 года (№ 65-8670/2018 от 16.08.2018) при подготовке документов территориального планирования муниципальных образований Ленинградской области рекомендуется обеспечение двухкратного размера ориентированных санитарно-защитных зон объектов предназначенных для обезвреживания, размещения отходов на территории Ленинградской области.

В случае попадания в границу устанавливаемой санитарно-защитной зоны земельных участков физических и юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производится компенсация убытков правообладателей земельных участков или выкуп данных участков и расположенных на них объектов недвижимости.

Планируемые для размещения КПО «Островский» и КПО «Юго-Восточный» не окажут негативного воздействия на устойчивое развитие территории в соответствии с требованиями частей 7, 8, 9, 10 статьи 2 и части 3 статьи 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В границах земельных участков, отведенных под размещение КПО «Островский» и КПО «Юго-Восточный», отсутствуют существующие и планируемые для размещения или реконструкции объекты федерального значения.

Размещение КПО «Островский» и КПО «Юго-Восточный» предусматривается на значительном расстоянии от границ особо охраняемых природных территорий федерального значения «Восток Финского залива», «Нижне-Свирский», «Мшинское болото», в связи с чем не окажут на них негативного воздействия.

КПО «Островский» и КПО «Юго-Восточный» не окажут негативного воздействия на территории субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Ленинградской областью.

На этапе реализации изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области в части размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, должны соблюдаться обязательные требования в области охраны окружающей среды в соответствии с пунктом 1 статьи 34, пунктом 2 статьи 37 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», требования, установленные по использованию, охране и защите территорий в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы водных объектов, регламентированные Водным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, указами президента Российской Федерации и другими законами и нормативными правовыми актами субъектов и органов местного самоуправления Российской Федерации. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращения негативного воздействия на окружающую среду с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий эксплуатации планируемых к строительству объектов капитального строительства и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия. Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до установления границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства выполняются инженерные изыскания. Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические) должны обеспечивать комплексное изучение природных и техногенных условий площадки предполагаемого строительства КПО и соответствовать положениям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

На основании положений статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация объектов размещения отходов, объектов обезвреживания отходов и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе.

- Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальной схеме обращения с отходами Ленинградской области

Территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области утверждена приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами 
от 17.12.2021 № 19 (с изменениями, далее – Территориальная схема обращения с отходами).

Территориальная схема обращения с отходами разработана в целях организации комплексной системы сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов на территории Ленинградской области в соответствии со статьями 6, 13.3 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Территориальная схема обращения с отходами содержит информацию о:

–	нахождении источников образования отходов;

–	количестве образующихся отходов;

–	целевых показателях по обработке, утилизации и размещению отходов;

–	нахождении мест накопления отходов (контейнерных площадок);

–	месте нахождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, их технических характеристиках, проектах строительства и модернизации объектов по обращению с отходами;

–	балансе количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

–	схеме потоков твердых коммунальных отходов от источников их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

–	схеме потоков твердых коммунальных отходов из других субъектов Российской Федерации (Санкт-Петербурга) на объекты обращения с отходами, расположенные на территории Ленинградской области.

В разделе «Приложения» Территориальной схемы обращения с отходами содержатся материалы, обосновывающие приведенную в ней информацию.

Согласно части 1 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором. В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами территория Ленинградской области является единой зоной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В зону деятельности регионального оператора входят все источники образования твердых коммунальных отходов и места их накопления на территории Ленинградской области.

В Территориальную схему обращения с отходами включена информация о 282213 источниках образования отходов в жилищном фонде, а также о 35618 источниках образования отходов производства и потребления за исключением жилищного фонда с указанием адреса в соответствии с Федеральной информационной адресной системой.

В соответствии с приложением 6 Территориальной схемы обращения 
с отходами, содержащим сведения, соответствующие сведениям, размещенным Росприроднадзором в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Росприроднадзора, за 2023 год на территории Ленинградской области было образовано отходов 7 999 025,25 тонн в год, поступило отходов из других хозяйствующих субъектов 18 689 919,08 тонн в год, поступило отходов с собственных объектов 10 859,78 тонн в год, обработано отходов 169 643,34 тонн в год, утилизировано отходов 17 409 286,67 тонн в год, обезврежено отходов 74 295,88 тонн в год, передано ТКО региональному оператору 254 146,14 тонн в год, передано отходов (за исключением ТКО) другим хозяйствующим субъектам 7 657 816,87 тонн в год, передано отходов (кроме ТКО) на собственные объекты 5 017,36 тонн в год, размещено отходов на эксплуатируемых объектах 1 035 228,45 тонн в год, наличие отходов на конец отчетного года 2 814 670,45 тонн в год.

Территориальной схемой по обращению с отходами в 2025 году планируется достичь следующие целевые показатели (индикаторы) в сфере обращения с ТКО:

–	доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО – 88%;

–	доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) ТКО, в общей массе ТКО – 12%;

–	доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО – 63,6%.

В Ленинградской области в рамках вышеперечисленных программ целевой показатель (индикатор) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов не установлен.

Обработку отходов производства и потребления на территории Ленинградской области в настоящее время осуществляет 33 организации, утилизацию – 40 организаций, обезвреживание – 10 организаций, размещение – 25 организаций, перечень которых приведен в Территориальной схеме обращения с отходами.

Данные о местоположении объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов с нанесением их на карту Ленинградской области представлены в разделе 12 Территориальной схемы обращения с отходами «Электронная модель территориальной схемы» (https://model-waste.lenobl.ru/#/).

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами к концу 2025 года планируется вывод из эксплуатации пяти объектов размещения ТКО.

Территориальная схема обращения с отходами содержит информацию о видах и классах опасности отходов, принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения, а также сведения о планируемом строительстве и реконструкции объектов обработки, утилизации, размещения отходов, в том числе ТКО.

Территориальная схема обращения с отходами закрепила согласованную систему размещения и захоронения отходов на территории Ленинградской области и основные маршруты перевозки отходов, что позволит оптимально спланировать деятельность по обращению с отходами и сформировать стоимость услуг организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов.

Территориальная схема обращения с отходами содержит сведения о схеме потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов (образованных на территории Ленинградской области) на 01.01.2024 – 31.05.2024, на 
01.06.2024 – 31.12.2024, на 2025 год и на 2026 – 2038 годы.

Согласно схеме потоков твердых коммунальных отходов территория Ленинградской области разбита на 7 технологических зон. В 1 технологическую зону включена территория Подпорожского и Лодейнопольского муниципальных районов, во 2 – Волховского и Киришского муниципальных районов, в 3 – Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов, в 4 – Кировского и Всеволожского муниципальных районов, в 5 – Выборгского и Приозерского муниципальных районов, в 6 – Кингисеппского, Сланцевского и Ломоносовского муниципальных районов и Сосновоборского городского округа, в 7 – Лужского, Тосненского и Волосовского муниципальных районов и Гатчинского муниципального округа.

Графическое отображение схемы потоков твердых коммунальных отходов от мест (площадок) накопления до объектов обращения с отходами представлено в разделе «Приложения» Территориальной схемы обращения с отходами, а также в разделе 12 «Электронная модель территориальной схемы».

# Приложение 1

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения, 
предусмотренных действующей схемой территориального планирования Ленинградской области 
в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на части территории Ленинградской области, применительно к которой вносятся изменения, и предложениях по их корректировке

| Номер объекта | Сведения об объектах регионального значения |  | Вносимые изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |
| 5 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов | Уточнение основных характеристик объекта |
|  | Вид | Объект размещения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления |  |
|  | Назначение | Обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |  |
|  | Основные характеристики | Мощность по размещению: до 600 тысяч тонн в год. Мощность по обработке: до 600 тысяч тонн в год. Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I |  |
|  | Местоположение | Первомайское сельское поселение Выборгского муниципального района |  |
|  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно-защитная зона 1000 м. Режим использования территории в границах санитарно-защитной зоны – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |  |

# Приложение 2

Сведения о поступивших предложениях заинтересованных лиц

| № | Рассматриваемый объект, местоположение | Сведения о заинтересованном лице | Суть предложения заинтересованного лица | Результаты принятого решения об учете или отклонении предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов (Колтушское городское поселение Всеволожского муниципального района) | АО «Невский экологический оператор» (письмо от 21.09.2023 № НЭО/2023-34515) | Изменение основных характеристик объекта в части уточнения мощности по утилизации отходов | Отклонено |
| 2 | Объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов (Первомайское сельское поселение Выборгского муниципального района) | АО «Невский экологический оператор» (письма от 21.09.2023 № НЭО/2023-34515, от 02.11.2023 № НЭО/2023-41834, от 27.11.2023 № НЭО/2023-46772, от 03.05.2024 № НЭО/2024-26526) | Изменение основных характеристик объекта в части учета мощности по утилизации отходов | Учтено с учетом позиции Комитета Ленинградской области по обращению с отходами |
| 3 | Объект (комплекс) по утилизации и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов III – V классов опасности (Любанское городское поселение Тосненского муниципального района) | АО «Невский экологический оператор» (письмо от 03.05.2024 № НЭО/2024-26525, от 28.08.2024 № НЭО/2024-49944, от 09.10.2024 № НЭО/2024-57364, от 24.03.2025 № НЭО/2025-15376) | Учет планируемого к размещению объекта | Учтено с учетом позиции Комитета Ленинградской области по обращению с отходами и решениями, принятыми на заседании согласительной комиссии |

# Приложение 3

Объекты культурного наследия федерального значения на территории Любанского городского поселения

| № п/п в соответствии с данными карты | № п/п в соответствии с данными из комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области | Наименование объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения (в соответствии с данными органов технической инвентаризации) | Границы территории объекта культурного наследия федерального значения | Зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | 317 | Могила Мельникова Павла Петровича (1804-1880 гг.) | Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1а, в здании Церкви св. апп. Петра и Павла (Постановление администрации Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 28.04.2016 г. № 144) | Приказ КК ЛО от 19.11.2019 № 01-03/19-469 | ст. 34.1 ФЗ-73 |
| 184 | 318 | Могила Болотова Алексея Павловича (1803-1853), геодезиста и топографа | Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1а, около Церкви св. апп. Петра и Павла (Постановление администрации Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 28.04.2016 г. № 144) | Приказ КК ЛО от 19.11.2019 № 01-03/19-467 | ст. 34.1 ФЗ-73 |

Объекты культурного наследия регионального значения на территории Первомайского сельского поселения, Любанского городского поселения и Трубникоборского сельского поселения

| № п/п в соответствии с данными карты | № п/п в соответствии с данными из комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области | Наименование объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава) | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану / в соответствии с данными органов технической инвентаризации) | Учетный номер в ЕГРОКН | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 82 | Дом, где в августе 1917 г. скрывался от преследования контрреволюционного Временного правительства В.И. Ленин. Есть мемориальная доска. | Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г. Указ Президента РФ № 452 от 05.05.1997 г. | Ленинградская область, Выборгский район, Октябрьский с/с, с. Ильичево (б. Ялкала), близ оз. Красавица, дом-музей В.И. Ленина | 47-152862 | памятник |
| 431 | 83 | Памятник В.И. Ленину | Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г. Указ Президента РФ № 452 от 05.05.1997 г. | Ленинградская область, Выборгский район, с. Ильичево, у дома-музея В.И. Ленина | 47-152866 | памятник |
| 449 | 101 | Братское захоронение советских воинов, погибших в фашистском концлагере 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Выборгский район, пос. Ильичево, в 12 км к югу от пос. Первомайское, в 9 км к северо-востоку от г. Зеленогорска, близ Восточно-Выборгского шоссе (на 13 км) (Адрес по приказу МК РФ: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Ильичево, 1,4 км северо-восточнее) (Адрес из Кадастра: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, п. Ильичево, ул. Большая Горка, соор. 23) | 47-125856 | памятник |
| 466 | 118 | Братское захоронение советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. Здесь похоронен Герой Советского Союза Петров Р.И. | Решение Леноблисполкома № 59-18 от 08.08.1950 г. | Ленинградская область, Выборгский район, пос. Ольшаники, близ школы (Адрес из Кадастра: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Ольшаники, ул. Центральная, соор. 2Д) | 47-152355 | памятник |
| 474 | 126 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Выборгский район, д. Решетниково, 7 км к востоку от пос. Рощино, в окрестностях деревни (Воинское захоронение № 47, № в Книге Памяти - 05306) (по факту расположен на территории СПб) | 47-152037 | памятник |
| 478 | 130 | Братское кладбище советских воинов, погибших в 1939-40 гг. и в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Выборгский район, пос. Симагино, в 9 км к востоку от р.п. Рощино, в зоне поселка Симагино (Адрес из Кадастра: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, Ильичевская территория, соор. 10, площадью - 7.10 кв. м) | 47-152041 | памятник |
| 479 | 131 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг., в числе погибших - Герой Советского Союза Блохин Виктор Алексеевич (1922-1944) | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Выборгский район, пос. Симагино, в 9 км к востоку от р.п. Рощино, в окрестностях поселка Симагино на 49/97 км Восточно-Выборгского шоссе (Адрес в приказе МК РФ: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Майнило, 2,4 км юго-восточнее) (Адрес из Кадастра: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, Ильичевская территория, соор. 9) Братское захоронение № 24 | 47-125868 | памятник |
| Тосненский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| 1382 | 1 | Могила известного русского художника А.П. Рябушкина | Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, городское кладбище, близ шоссе Ленинград - Москва (Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Рябушкина, уч. 26, соор. 1) | 47-120371 | памятник |
| 1385 | 4 | Здание железнодорожного вокзала | Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, железнодорожная станция (Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, Рабочая ул., д. 7) | 47-120352 | памятник |
| 1386 | 5 | Почтовая станция в составе: | Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г. | Ленинградская область, Тосненский район, дер. Померанье (Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Трубникоборское сельское поселение, дер. Померанье, Московское шоссе, соор. 79а) | 47-126940 | ансамбль |
|  | 6 | главный дом |  |  | 47-126941 | памятник в составе ансамбля |
|  | 7 | два флигеля |  |  | 47-126942 | памятник в составе ансамбля |
|  | 8 | ограда с воротами |  |  | 47-126943 | памятник в составе ансамбля |
| 1390 | 12 | Памятник В.И. Ленину (из бронзы) | Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, близ Московского шоссе (Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, соор. 5Б) | 47-120379 | памятник |
| 1396 | 18 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Здесь же захоронен Герой Советского Союза Эрджигитов Туйчи (1921-1943) | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, к северо-востоку от ж.д. станции, на левом берегу р. Тигоды, на ул. Эрджигитова (Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Эрджигитова, уч. 2А, соор. 1) | 47-120336 | памятник |
| 1397 | 19 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, к северу от ж.д. станции, на правом берегу р. Тигоды, близ здания бывш. часовни (Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, Ленинградская ул. д. 1А, соор. 1) | 47-120328 | памятник |
| 1398 | 20 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, на гражданском кладбище, близ Московского шоссе (Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Рябушкина, уч. 26, соор. 2) | 47-120323 | памятник |
| 1406 | 28 | Братское захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор, в 20 км к югу от г. Любань на гражданском кладбище (Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, дер. Апраксин Бор, на территории гражданского кладбища, уч. 1) | 47-119861 | памятник |
| 1407 | 29 | Памятное место, где захоронены местные жители, казненные фашистами за связь с партизанами в октябре 1941 г. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор, в 20 км к югу от г. Любань на гражданском кладбище, на другом участке (Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, дер. Апраксин Бор, на территории гражданского кладбища, уч. 2) | 47-119868 | памятник |
| 1409 | 31 | Мемориальный комплекс (памятные столбы с горельефами, в 3-х местах) советским воинам, погибшим в 1941 г. и жителям деревни, погибшим во время фашистской оккупации в 1942 г. погибло здесь более 60-ти местных жителей, в большинстве дети | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Тосненский район, д. Кирково, в 5 км к западу от г. Любань, в зоне деревни (Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Кирково, Центральная ул., соор. 1Б) | 47-120364 | достопримечательное место |
| 1410 | 32 | Памятник-стела бойцам истребительного батальона, сражавшимся здесь в августе 1941 г., на рубеже обороны | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, в 8 км к югу от г. Любань, на юго-восточной стороне деревни (Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Коркино, Центральная ул., уч. 45А, соор. 1) | 47-120378 | памятник |
| 1411 | 33 | Памятник-обелиск героям-пионерам С. Кротову, А. Купше, Н. Рыжову, погибшим от рук фашистов в 1942 г. близ этой деревни за связь с партизанами | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, в 24 км к северу от г. Любань и к 8 км к юго-востоку от пос. Шапки, в окрестностях деревни, близ озера Белое, в зоне совхоза «Любань» (Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Костуя, Шоссейная ул., соор. 1) | 47-156308 | памятник |
| 1416 | 38 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1946 г. при разминировании района. Там же и захоронен неизвестный советский летчик, погибший в 1941 г. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Тосненский район, д. Померанье, в 6 км к юго-востоку от г. Любань, на ж.д. линии Ленинград - Москва, на гражданском кладбище (Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, дер. Померанье, на территории гражданского кладбища, уч. 1) | 47-119866 | памятник |
| 1421 | 43 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, в 12 км к юго-востоку от г. Любань, на ж.д. линии Ленинград - Москва, на гражданском кладбище (Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, дер. Трубников Бор, на территории гражданского кладбища, уч. 1) | 47-119864 | памятник |
| 1424 | 46 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Тосненский район, д. Чудской Бор, в 9 км к востоку от г. Любань, на гражданском кладбище (Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, дер. Чудской Бор, на территории гражданского кладбища, уч. 1) | 47-131107 | памятник |
| 1430 | 52 | Кузница со слесарной мастерской | Приказ № 01-03/19-520 от 16.12.2019 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Вокзальная, 8 | 47-170629 | памятник |
| 1431 | 53 | Водонапорная башня | Приказ № 01-03/19-521 от 16.12.2019 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ж/д станция | 47-170626 | памятник |
| 1432 | 54 | Памятник П.П. Мельникову (бюст) | Приказ № 01-03/19-514 от 16.12.2019 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, сквер ж/д вокзала | 47-170623 | памятник |
| 1433 | 55 | Жилой дом Мельникова П.П. | Приказ № 01-03/19-516 от 16.12.2019 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, пр. Мельникова, д. 1 | 47-170622 | памятник |
| 1434 | 56 | Паровозное депо с поворотным кругом | Приказ № 01-03/19-517 от 16.12.2019 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ж/д станция | 47-170625 | памятник |
| 1435 | 57 | Церковь св. апостолов Петра и Павла | Приказ № 01-03/19-518 от 16.12.2019 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1, корп. А | 47-170624 | памятник |
| 1436 | 58 | Жилой дом (кирпичный) для служащих ж.д. | Приказ № 01-03/19-519 от 16.12.2019 г. | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, город Любань, улица Вокзальная, дом 18 | 47-170627 | памятник |
| 1437 | 59 | Жилой дом | Приказ № 01-03/19-515 от 16.12.2019 г. | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, город Любань, улица Вокзальная, дом 22 | 47-170628 | памятник |
| 1439 | 63 | Парк усадьбы Багратион-Мухранских | Приказ № 01-03/20-211 от 29.07.2020 г. | Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, дер. Трубников Бор, ул. Парковая, уч. 17 | 47-181399 | ансамбль |
|  | 64 | парк |  |  | 47-181400 | ансамбль в составе |
| 1442 | 70 | Церковь Святителя Николая Чудотворца | Приказ № 01-03/20-183 от 25.06.2020 г. | Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Пельгора, д. 2а | 47-181406 | памятник |

Выявленные объекты культурного наследия на территории Первомайского сельского поселения 
и Любанского городского поселения

| № п/п в соответствии с данными карты | № п/п в соответствии с данными из комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области | Наименование выявленного объекта культурного наследия (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава) | Местонахождение выявленного объекта культурного наследия (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Учетный номер в ЕГРОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| 282 | 519 | Высота 171.1, урочище Сийранмяки | Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 17.12.2021 г. № 01-03/21-199 | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение, урочище Сийранмяки | 47-184238 |
| 283 | 520 | Дача архитектора Н.Т. Стуколкина | Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 17.12.2021 г. № 01-03/21-199 | Ленинградская область, Выборгский район, пос. Ленинское, ул. Садовая, 65 (Д/с № 20 ГДОУ Адмиралтейского р-на) | 47-184239 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| 710 | 1 | Церковь Иконы Божией Матери (Знамение) | Акт постановки на учет № 42/д от 25.09.2002 г. | Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, на берегу р. Равань | 47-170617 |
| 711 | 2 | Жилой дом | Акт постановки на учет № 17-4 от 18.06.91 г. | Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Вокзальная, 22 | 47-170628 |
| 713 | 4 | Парк усадьбы «Попрудка» на площади 11 га | Акт постановки на учет № 12/д от 09.09.98 г. | Ленинградская область, Тосненский район, д. Попрудка, Любанская волость | 47-170637 |
| 715 | 6 | Парк усадьбы «Трубников Бор» на площади 22 га | Акт постановки на учет № 12/д от 09.09.98 г. | Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, Трубникоборская волость | 47-170639 |
| 716 | 7 | Парк усадьбы «Тухань» на площади 6 га | Акт постановки на учет № 12/д от 09.09.98 г. | Ленинградская область, Тосненский район, м. Тухань, 2,5 км на запад от церкви в д. Замостье | 47-170640 |

Объекты археологического наследия на территории Первомайского сельского поселения

| № п/п | № п/п в соответствии с данными из комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области | Наименование выявленного объекта культурного наследия (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Выборгский муниципальный район |  |  |
| 148 | 57 | Крепость Киванебб (Кивеннапа) (гора Старая крепость) |
| 236 | 144 | Группа углежогных ям Симагино I |
| 237 | 145 | Углежогная куча Симагино II |
| 238 | 146 | Углежогная куча Симагино III |
| 239 | 147 | Углежогная куча Симагино IV |
| 240 | 148 | Группа углежогных куч Симагино V |
| 241 | 149 | Углежогная куча Симагино VI |
| 242 | 150 | Углежогная куча Симагино VII |

В письме Оператора от 03.05.2024 № НЭО/2024-26525 КПО на территории Любанского городского поселения Тосненского муниципального района указывалось название планируемого объекта – КПО «Волхонка», в письме от 28.08.2024 № НЭО/2024-49944 – КПО «Юго-Восточный», однако, учитывая идентичный кадастровый номер земельного участка 47:26:0930001:1, на котором предлагается размещение объекта, далее по тексту принято наименование КПО «Юго-Восточный».

Источник: геологическая карта СССР 1 поколение, м-б 1: 200 000, лист О-36-VIII, гидрогеологическая карта, утв. 30.11.1963, геологическая карта, утв. 05.05.1964, карта четвертичных отложений, утв. 25.09.1963.

Номер объекта регионального значения в соответствии с Картой планируемого размещения объектов регионального значения.

При проектировании и строительстве объектов (комплексов) должны быть учтены требования законодательства Российской Федерации и технических регламентов в части охранных зон, минимальных расстояний до инженерных сетей (магистральных трубопроводов), требования санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, выполнены мероприятия по сокращению возможного негативного воздействия планируемого размещения на окружающую среду и по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и их последствий.