ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА «ОХТА ПАРК»,

УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.02.2018 № 56-Р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 5

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

| РАЗРАБОТЧИК: | Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМИР» |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | Акционерное общество «Компания «Колос» |
| ИНВЕСТОР: | Акционерное общество «Компания «Колос» |

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА «ОХТА ПАРК»,

УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.02.2018 № 56-Р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 5

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Генеральный директор

ООО «АВТОМИР»								       Двас Д.В.

Оглавление

1. Введение	7

2. Исходные данные для подготовки документации по планировке территории	12

2.1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории	12

2.2. Документы территориального планирования	14

2.3. Документы градостроительного зонирования	15

2.4. Документация по планировке территории	16

3. Территория проектирования	17

4. Характеристика природно-климатических условий	18

4.1. Характеристика климатических условий и гидрографической сети	18

4.2. Характеристика инженерно-геологических условий	30

4.3. Характеристика инженерно-гидрогеологических условий	32

4.4. Характеристика инженерно-экологических условий	34

5. Современное использование территории	41

5.1. Характеристика территории	41

5.2. Результаты реализации документации по планировке территории	42

5.3. Объекты культурного наследия	43

6. Общая функционально-планировочная структура	44

6.1. Общие сведения о функционально-планировочной структуре	44

6.2. Этапы реализации решений по формированию функционально-планировочной структуры территории	46

6.3. Общие сведения о планируемых к размещению объектах	47

7. Коммунальная инфраструктура	58

7.1. Электроснабжение	58

7.2. Теплоснабжение	61

7.3. Водоснабжение и водоотведение	64

8. Транспортная инфраструктура	79

8.1. Внешний транспорт	79

8.2. Улично-дорожная сеть	80

8.3. Сооружения для хранения транспортных средств	81

9. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения	82

10. Вертикальная планировка территории	83

11. Охрана окружающей среды	86

12. Технико-экономические показатели	89

13. Методология формирования перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории	90

13.1. Основные понятия и определения	91

13.2 Последовательность формирования перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	95

13.2.1 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций природного характера	95

13.2.2 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	98

13.2.3 Формирование перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории	100

13.3 Определение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий	102

14. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на исследуемой территории	106

14.1 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера	106

14.1.1 Источники ЧС техногенного характера	106

14.1.2 Описание применяемых методов оценки последствий ЧС техногенного характера	110

14.1.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера	118

14.2 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного характера	134

14.2.1 Источники ЧС природного характера	134

14.2.2 Описание применяемых методов оценки последствий опасных природных явлений	139

14.2.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного характера	146

14.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера	153

15. Возможные последствия воздействия современных средств поражения	157

15.1 Анализ возможности применения современных средств поражения	157

15.1.1 Военная доктрина Российской Федерации	157

15.1.2 Вероятные средства поражения	159

15.1.3 Выводы из анализа	163

15.2 Оценка возможных последствий воздействия средств массового поражения	164

15.2.1 Описание применяемых методов оценки возможных последствий воздействия средств массового поражения	164

15.2.2 Результаты оценки возможных последствий воздействия средств массового поражения	169

16. Результаты Анализа основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на исследуемой территории	172

16.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории	172

16.2 Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории	176

16.3 Зоны возможной опасности	179

16.3.1 Методология определения зон возможной опасности	179

16.3.2 Результаты определения зон возможной опасности	181

17. Основные показатели по ИТМ ГО ЧС	182

17.1 Концепция системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	182

17.2 Силы и средства ГОЧС	188

17.3 Система оповещения и управления ГОЧС	189

17.4 Организация укрытия населения	189

17.5 Организация эвакуации населения	190

18. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению его населения в военное время и в чс техногенного и природного характера	191

18.1 Мероприятия по инженерной защите от опасных природных процессов	191

18.2. Система оповещения	194

18.3. Объекты гражданской обороны	200

18.3.1. Защитные сооружения гражданской обороны	200

18.3.2. Объекты коммунально-бытового назначения, приспосабливаемые для санитарной обработки людей, специальной обработки населения и специальной обработки техники	205

18.3.3. Специализированные складские здания (помещениям) для хранения имущества гражданской обороны	206

18.3.4. Маскировочные мероприятия	207

18.4. Рассредоточение, эвакуация, укрытие и расселение населения	212

18.4.1. Общие положения	212

18.4.2. Проектные предложения по эвакуации населения	218

18.5. Антитеррористические мероприятия	219

18.5.1. Общие положения.	219

18.5.2. Классификация объектов	220

18.5.3. Рекомендации по инженерно-технической укрепленности	221

18.5.4. Технические средства охранной и тревожной сигнализации	226

18.5.5. Системы контроля управления доступом	229

18.5.6. Системы охранного телевидения	231

18.5.7. Система оповещения	233

18.5.8. Система охранного освещения	234

18.5.9. Электроснабжение технических средств охраны	235

19. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	237

19.1. Общие положения	237

19.2. Проектные решения	238

19.2.1. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на проектируемой территории	238

19.2.2. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям	239

19.2.3. Противопожарное водоснабжение	240

19.2.4. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)	241

19.2.5. Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты	241

19.2.6. Размещение подразделений пожарной охраны	243

19.2.7. Требования пожарной безопасности к содержанию территории поселения	247

19.2.8. Требования пожарной безопасности в лесах	248

1. Введение

Проект изменений в проект планировки территории и проект межевания территории разработан Обществом с ограниченной ответственностью ««АВТОМИР» по заказу Акционерного общества «Компания «Колос» на основании распоряжения комитета градостроительной политики Ленинградской области от 06.06.2024 № 210 «О принятии решения о подготовке изменений в проект планировки территории и проект межевания территории объекта регионального значения туристско-рекреационная зона «Охта Парк», утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской области от 13 февраля 2018 года № 56-р».

Цель внесения изменений в документацию по планировке территории – учет результатов реализации утвержденной документации по планировке территории и приведение ее в соответствие с измененной стратегией развития туристско-рекреационной зоны «Охта Парк». Основные изменения, вносимые в документацию по планировке территории:

- исключение планируемых к размещению гостиниц в целях размещения многофункционального здания,

- размещение (в том числе уточнение местоположения) дополнительных объектов туристического обслуживания (гостиниц),

- уточнение решений по обеспечению территории объектами транспортной и коммунальной инфраструктуры.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений применительно к части территории Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.07.2021 № 455 (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 20.03.2024 № 189), территория проектирования расположена в границах объекта регионального значения – туристско-рекреационная зона «Охта Парк», площадь 111,49 га, специализация – рекреационно-оздоровительная (в том числе спортивная).

Согласно схеме территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2024 № 235, в непосредственной близости к территории проектирования расположен существующий объект регионального значения – природный парк «Токсовский» (кластерный участок «Река Охта»).

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 05.09.2014 № 34 (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 02.02.2021 № 67), территория проектирования расположена в границах функциональной зоны Р3 «Зона отдыха, занятий спортом».

Параметры функциональной зоны Р3:

- этажность – 1-3 этажа;

- максимальная площадь территории для размещения жилой застройки –52,66 га;

- плотность жилой застройки – 0,3;

- коэффициент застройки – 0,6;

- площадь – 172,70 га.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными приказом Комитета от 29.07.2019 № 49 (в ред. приказа Комитета от 13.10.2022 № 155), территория проектирования расположена в границах территориальной зоны Р-4 «Зона туристско-рекреационной деятельности».

Проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения объекта регионального значения туристско-рекреационная зона «Охта Парк» утвержден распоряжением Правительства Ленинградской области от 13.02.2018 № 56-р.

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 09.06.2022 № 376-р внесены изменения в проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения объекта регионального значения туристско-рекреационная зона «Охта Парк».

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 04.07.2024 № 396-р проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения объекта регионального значения туристско-рекреационная зона «Охта Парк» отменен в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:8015.

Подготовка материалов проектов осуществлена в программном комплексе Autodesk AutoCAD в системе координат СК-47, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

При подготовке материалов проекта учтены разработанные ранее документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документация по планировке территории:

- схемы территориального планирования Российской Федерации,

- схемы территориального планирования Ленинградской области,

- схема территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденная решением Совета депутатов Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2012 № 88,

- генеральный план Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Бугровского сельского поселения от 05.09.2014 № 35 (с изменениями),

- правила землепользования и застройки Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов Всеволожского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 15.10.2014 года № 13 (с изменениями),

- проект планировки территории и проект межевания территории объекта регионального значения туристско-рекреационная зона «Охта Парк», утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской области от 13.02.2018 № 56-р (с изменениями).

При подготовке документации использовалось законодательство о градостроительной деятельности, земельное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательство в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, законодательство о безопасности гидротехнических сооружений, законодательство о промышленной безопасности опасных производственных объектов, законодательство об использовании атомной энергии, иное законодательство Российской Федерации и Ленинградской области, технические регламенты, и иные нормативные акты, в т. ч.:

- Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83,

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525,

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96,

- СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ,

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,

- СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*,

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009,

- СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны,

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*,

- СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*,

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85,

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003,

- СП 132.13330.2024. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования, утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 05.07.2011 №320,

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,

- Прочие документы, в том числе документы, входящие в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985.

2. Исходные данные для подготовки документации по планировке территории

2.1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с техническим заданием, согласованным комитетом градостроительной политики Ленинградской области Обществом с ограниченной ответственностью «Эра Строй Инжиниринг» по заказу Акционерного общества «Компания «Колос» в 2024 году.

В соответствии с СП 438.13258800.2019 срок давности инженерно-геологических изысканий зависит от исследуемых характеристик и освоенности территории, а именно: в части геологического строения и сейсмических и сейсмотектонических условий – срок годности неограничен, для застроенных территорий в части гидрогеологических условий, физико-механических свойств грунтов, химического состава подземных вод, физико-механических свойств многолетнемерзлых грунтов, температуры многолетнемерзлых грунтов, геологических (геокриологических) и инженерно-геологических (инженерно-геокриологических) процессов срок давности изысканий составляет 2 года, для незастроенных территорий в части гидрогеологических условий, физико-механических свойств грунтов, химического состава подземных вод, физико-механических свойств многолетнемерзлых грунтов геологических (геокриологических) и инженерно-геологических (инженерно-геокриологических) процессов срок давности изысканий составляет 5 лет, для незастроенных территорий в части температуры многолетнемерзлых грунтов – 2 года.

По результатам анализа сведений о ранее выполненных на территории проектирования инженерных изысканий установлено следующее.

В 2020 году Обществом с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг автоматизация» выполнены инженерно-геологические изыскания применительно к части территории проектирования (отчет об инженерно-геологических изысканиях № 25/Е158.370002.1.6-ИГИ, см. Приложение 1).

В 2018 году Обществом с ограниченной ответственностью «КДС Групп» выполнены инженерно-геологические изыскания применительно к части территории проектирования (отчет об инженерно-геологических изысканиях № 25/Е033.120001.2.4-ИГИ, см. Приложение 2).

В 2021 году Обществом с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг автоматизация» выполнены инженерно-геологические изыскания применительно к части территории проектирования (отчет об инженерно-геологических изысканиях № 25/Е181.160200.2.4-ИГИ, см. Приложение 3).

В 2021 году Обществом с ограниченной ответственностью «Геодезическое Сопровождение Строительства» выполнены инженерно-геологические изыскания применительно к части территории проектирования (отчет об инженерно-геологических изысканиях б/н, см. Приложение 4).

В 2021 году Обществом с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг автоматизация» выполнены инженерно-геологические изыскания применительно к части территории проектирования (отчет об инженерно-геологических изысканиях № 25/Е173.400502.1.6-ИГИ, см. Приложение 5).

В 2024 году Обществом с ограниченной ответственностью «Эра Строй Инжиниринг» выполнены инженерно-геологические изыскания применительно к территории проектирования (отчет об инженерно-геологических изысканиях № 25/E213.000000.2.6-ИГИ, см. Приложение 6).

Анализ отчетов о выполненных инженерно-геологических изысканиях, подтверждает, что имеющиеся в настоящий момент данные в соответствии с СП 438.13258800.2019 достаточны для подготовки документации по планировке территории как с точки зрения их актуальности, так и с точки зрения покрытия территории проектирования.

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с техническим заданием, согласованным комитетом градостроительной политики Ленинградской области Обществом с ограниченной ответственностью «Эра Строй Инжиниринг» по заказу Акционерного общества «Компания «Колос» в 2024 году (отчет об инженерно-экологических изысканиях № 25/E213.000000.2.6-ИЭИ, см. Приложение 7).

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в соответствии с техническим заданием, согласованным комитетом градостроительной политики Ленинградской области Обществом с ограниченной ответственностью «Эра Строй Инжиниринг» по заказу Акционерного общества «Компания «Колос» в 2024 году (отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях № 25/E213.000000.2.6-ИГМИ, см. Приложение 8).

2.2. Документы территориального планирования

Схемы территориального планирования Российской Федерации:

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, не предусмотрено.

Схемы территориального планирования Ленинградской области:

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений предусмотрено размещение объекта регионального значения в границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории – туристско-рекреационной зоны «Охта Парк».

Схема территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

Схемой территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области не предусмотрено размещение объектов местного значения муниципального района в границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории.

Генеральный план Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

Генеральным планом Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области не предусмотрено размещение объектов местного значения в границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории.

2.3. Документы градостроительного зонирования

В соответствии с правилами землепользования и застройки Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области территория, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории расположена в границах территориальной зоны Р4 – зоны туристско-рекреационной деятельности.

Сведения о градостроительных регламентах указанных территориальных зон представлены в томе исходно-разрешительной документации.

2.4. Документация по планировке территории

Проектом планировки территории и проектом межевания территории объекта регионального значения туристско-рекреационная зона «Охта Парк», утвержденными распоряжением Правительства Ленинградской области от 13.02.2018 № 56-р (с изменениями) предусмотрено размещение туристско-рекреационной инфраструктуры:

- объект туристического обслуживания (№ 2 на чертеже эскиза планировки территории).

- объект образования и просвещения на 100 мест (№ 12 на чертеже эскиза планировки территории).

- здание обслуживания туристов (№ 4 на чертеже эскиза планировки территории).

- объект спорта (крытые ледовые катки «Ледовый дворец») (№ 5 на чертеже эскиза планировки территории).

- объект спорта (крытые теннисные корты «Теннисный клуб») (№ 5 эскиза планировки территории).

- внутриплощадочные инженерные сети и объекты (№ 7 на чертеже эскиза планировки территории).

Из предусмотренных документацией по планировке территории решений реализованы:

- объект туристического обслуживания (№ 2 на чертеже эскиза планировки территории) – в результате построена гостиница «Спортивная деревня»,

- внутриплощадочные инженерные сети и объекты (№ 7 на чертеже эскиза планировки территории) – частично.

Кроме того, изменениями в указанную выше документацию по планировке территории предусмотрено размещение следующих объектов (реализовано):

- дом (дворец) культуры (с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья),

- гостиница (туристическая, для размещения работников и посетителей дома (дворца) культуры),

- котельная мощностью 1,55 Гкал/час.

3. Территория проектирования

Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществляется применительно к части территории, в отношении которой ранее была утверждена документация по планировке территории. Схема расположения территории представлена на рисунке 1. Площадь территории проектирования составляет 19,12 га.

Рис. 1. Схема расположения территории проектирования

С южной и восточной стороны территория ограничена рекой Охта. С севера территория ограничена частью туристско-рекреационной зоны «Охта Парк». С запада территория ограничена существующим коттеджным поселком «Горная Деревня».

4. Характеристика природно-климатических условий

4.1. Характеристика климатических условий и гидрографической сети

Территория находится под воздействием морских атлантических и континентальных воздушных масс умеренных широт, частых вторжений арктического воздуха и активной циклонической деятельности, формирующих климат, близкий к морскому. Ее основными особенностями являются высокая влажность воздуха, умеренно теплое и влажное лето и довольно продолжительная умеренно холодная зима с частыми оттепелями.

Циркуляция атмосферы в основном определяет формирование климата в холодный период, когда регион испытывает наибольшее влияние Атлантики. С атлантическими циклонами поступает значительное количество тепла, за счёт которого зима смягчается, а осень оказывается теплее весны. Весной и летом циклоническая деятельность ослабевает, и в формировании климата возрастает роль радиационных факторов.

Основные климатические характеристики территории изысканий по материалам опорной метеостанции Санкт-Петербург приводятся в таблицах 1–24.

Температура воздуха

Таблица 1. Средние и экстремальные значения температуры воздуха, °С

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | -7,1 | -6,8 | -3,8 | 3,2 | 9,9 | 15,1 | 17,9 | 16,1 | 11,0 | 5,0 | -0,2 | -5,0 | 4,5 |
| ср. минимальная | -10,7 | -11,0 | -7,2 | -0,3 | 5,5 | 10,8 | 13,8 | 12,5 | 7,8 | 2,7 | -2,3 | -7,3 | 1,2 |
| ср. максимальная | -5,1 | -4,8 | -0,3 | 7,2 | 14,5 | 19,4 | 22,3 | 20,1 | 14,5 | 7,5 | 1,6 | -2,6 | 7,8 |
| абс. минимум | -35.9 (1883) | -35.2 (1956) | -29.9 (1883) | -21.8 (1881) | -6.6 (1885) | 0.1 (1930) | 4.9 (1968) | 1.3 (1966) | -3.1 (1976) | -12.9 (1920) | -22.2 (1890) | -34.4 (1978) | -35.9 (1883) |
| абс. максимум | 8.6 (2007) | 10.2 (1989) | 14.9 (2007) | 25.3 (2000) | 30.9 (1958) | 34.6 (1998) | 35.3 (2010) | 37.1 (2010) | 30.4 (1992) | 21.0 (1889) | 12.3 (1967) | 9.1 (1953) | 37.1 (2010) |
| ср. абс. минимум | -23 | -22 | -18 | -8 | -1 | 5 | 9 | 7 | 1 | -4 | -11 | -19 | -26 |
| ср. абс. максимум | 2 | 2 | 6 | 17 | 24 | 27 | 28 | 27 | 22 | 14 | 8 | 4 | 30 |

Таблица 2. Средние сроки перехода температуры воздуха через 0, 5 и 10 °С и продолжительность периода с температурой воздуха выше указанных значений

| температура | 0°С | 5°С | 10°С |
| --- | --- | --- | --- |
| ср. сроки перехода весной | 7.IV | 28.IV | 24.V |
| ср. сроки перехода осенью | 14.XI | 16.X | 20.IX |
| продолжительность периода, сут. | 219 | 171 | 121 |

Таблица 3. Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода

| дата | последнего заморозка | первого заморозка | продолжительность безморозного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| средняя | 12.V | 10.X | 166 |
| ранняя | 19.IV | 9.IX | - |
| поздняя | 2.VI | 4.XI | - |

Таблица 4. Температурные параметры холодного периода года (СП 131.13330.2012, станция Санкт-Петербург)

| температура воздуха, °С |  |  |  | температура воздуха °С обеспеченностью 0,94 | средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца,°С | продолжительность, сут, и средняя температура воздуха,°С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наиболее холодных суток обеспеченностью |  | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <0°С |  | < 8°С |  | < 10°С |  |
|  |  |  |  |  |  | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |
| 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -32 | -27 | -28 | -24 | -11 | 5,3 | 131 | -4,6 | 213 | -1,3 | 232 | -0,4 |

Таблица 5. Температурные параметры теплого периода года (СП 131.13330.2012, станция

Санкт-Петербург)

| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 | Сред. максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца °С | Абсолютная максимальная температура воздуха °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 25 | 22,1 | 37 | 8,0 |

Температура почвы

Таблица 6. Температура поверхности почвы, °С

| характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | -8 | -8 | -3 | 5 | 13 | 19 | 21 | 18 | 11 | 5 | -1 | -5 | 6 |
| абс. максимум | 4 | 7 | 18 | 35 | 50 | 55 | 56 | 52 | 39 | 25 | 12 | 8 | 56 |
| абс. минимум | -39 | -41 | -39 | -25 | -7 | -3 | 1 | -0 | -7 | -20 | -32 | -39 | -41 |

Таблица 7. Среднемесячная и годовая температура почвы по вытяжным термометрам, °С

| Глубина, м | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-Петербург ГМО (старая площадка) под оголенной поверхностью (почва песчаная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | -5,5 | -6,5 | -3,2 | 1,3 | 9,5 | 16,4 | 20,3 | 18,1 | 11,8 | 6,2 | 1,2 | -2,7 | 5,6 |
| 0,8 | -0,9 | -2,3 | -1,5 | -0,2 | 3,3 | 12,0 | 17,0 | 16,8 | 12,5 | 7,8 | 3,6 | 0,8 | 5,7 |
| 1,6 | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 7,7 | 12,5 | 14,0 | 12,3 | 9,1 | 6,0 | 3,8 | 6,0 |
| 3,2 | 5,8 | 5,0 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 4,7 | 6,7 | 8,8 | 9,5 | 9,1 | 8,0 | 6,8 | 6,4 |
| С-Петербург ГМО (старая площадка) под естественным покровом (почва насыпная, на глубине 20 см) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | -1,0 | -1,1 | -0,7 | 1,7 | 8,3 | 12,7 | 16,9 | 15,5 | 11,2 | 5,7 | 1,8 | -0,2 | 5,9 |
| 0,4 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 1,1 | 6,8 | 11,3 | 15,4 | 14,9 | 11,5 | 6,6 | 2,8 | 1,0 | 5,9 |
| 0,8 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 5,1 | 9,4 | 13,1 | 13,9 | 11,8 | 8,1 | 4,6 | 2,6 | 6,1 |
| 1,6 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 3,8 | 7,0 | 9,9 | 11,5 | 11,2 | 9,2 | 6,6 | 4,6 | 6,2 |
| С-Петербург ГМО (новая площадка) под естественным покровом (насыпной грунт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | -1,7 | -2,0 | -1,5 | 1,8 | 9,4 | 14,7 | 18,0 | 16,8 | 11,9 | 6,5 | 2,3 | -0,2 | 6,3 |
| 0,4 | -0,1 | -0,9 | -0,8 | 1,0 | 7,9 | 13,2 | 16,0 | 15,8 | 12,4 | 7,4 | 3,4 | 1,2 | 6,4 |
| 0,8 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 6,2 | 10,8 | 13,7 | 14,5 | 12,5 | 8,9 | 5,6 | 3,5 | 6,8 |
| 1,6 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 3,4 | 4,8 | 7,7 | 10,1 | 11,5 | 11,5 | 10,0 | 8,0 | 6,4 | 7,2 |

Таблица 8. Дата первого и последнего мороза в почве и продолжительность безморозного периода

| Глубина, м | Дата мороза |  |  |  |  |  | Ср. продолжит. б/морозного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | последнего |  |  | первого |  |  |  |
|  | средняя | ранняя | поздняя | средняя | ранняя | поздняя |  |
| С-Петербург ГМО старая площадка (под оголенной поверхностью) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 14.IV | 3 IV | 20.IV | 29.XI | 13.XI | 15.XII | 225 |
| 0,8 | 5.V | 27.IV | 11.V | 31.XII | 22 XII | 10.I | 39 |
| 1,6 | • |  | 9 VI | • | 8 II |  |  |
| С-Петербург ГМО (под естественной поверхностью) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 15.IV | 24. III | 3.V | 6.XII | 27.X | 25 III | 234 |
| 0,4 | 9.IV | 1 .III | 5.V | 26.XII | 17.XI | 13.III | 260 |
| 0,8 | • |  | 10 V | • | 26 I |  |  |
| • наблюдалось в менее чем 50% случаев |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9. Нормативная глубина сезонного промерзания, м

| Грунты | Нормативная глубина сезонного промерзания, м |
| --- | --- |
| суглинки и глины | 1,12 |
| супеси, пески мелкие и пылеватые | 1,37 |

Влажность воздуха и осадки

Таблица 10. Характеристика влажности воздуха

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| упругость водяного пара, мб | 3,63 | 3,53 | 4,32 | 5,89 | 8,34 | 12,02 | 14,81 | 14,22 | 11 | 7,95 | 5,58 | 4,27 | 7,96 |
| отн. влажность воздуха, % | 86 | 83 | 78 | 70 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 83 | 86 | 87 | 78 |
| дефицит насыщения, мб | 0,55 | 0,65 | 1,26 | 2,95 | 5,4 | 6,58 | 6,65 | 5,09 | 2,91 | 1,63 | 0,84 | 0,6 | 2,93 |

Таблица 11. Число дней с относительной влажностью воздуха ≥ 80%

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 15 | 23 | 26 | 145 |

Таблица 12. Относительная влажность воздуха, % (СП 131.13330.2012, станция Санкт-Петербург)

| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | 84 | 72 | 60 |

Таблица 13. Средние и экстремальные значения месячных и годовой суммы осадков ст. Санкт-Петербург, мм

| осадки | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средние | 40 | 30 | 35 | 36 | 43 | 63 | 81 | 77 | 65 | 68 | 56 | 49 | 644 |
| максимальные | 87 1948 | 92 1990 | 83 1971 | 85 1966 | 127 2003 | 158 1892 | 166 1979 | 215 1933 | 196 1912 | 150 1935,1984 | 117 1923 | 112 1981 | 871 1935 |
| минимальные | 6 1972 | 5 1994 | 1 1923 | 5 1925 | 2 1978 | 12 1917 | 6 1973 | 1 1955 | 12 1901 | 5 1987 | 2 1993 | 12 1934 | 427 1972 |

В среднем за год наблюдается 12 дней с осадками >10 мм; 2 дня с осадками более >20мм, 0,5 дней с осадками >30мм.

Таблица 14. Суточные максимумы осадков, мм

| Средний максимум | Наблюденный максимум | Суточные максимумы различной обеспеченности, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 30 | 76* | 26 | 37 | 45 | 54 | 68 | 80 |

* - значение параметра подтверждено СП 131.13330.2012 с учетом последних лет наблюдений

Снежный покров

Таблица 15. Основные показатели динамики снежного покрова

| Даты появления снежного покрова |  |  | Устойчивый снежный покров |  |  |  |  |  | Даты схода снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | даты образования |  |  | даты разрушения |  |  |  |  |  |
| средняя | ранняя | поздняя | средняя | ранняя | поздняя | средняя | ранняя | поздняя | средняя | ранняя | поздняя |
| 11.11 | 3.10 | 20.12 | 30.11 | 27.10 | 15.01 | 22.03 | 6.02 | 22.04 | 2.04 | 28.02 | 9.05 |

Таблица 16. Средняя декадная высота _ снежного покрова по постоянной рейке, см

| X |  |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |

Таблица 17. Высота снежного покрова из наибольших за зиму, см

| Средняя | Максимальная | Минимальная |
| --- | --- | --- |
| 26 | 68 | 6 |

Плотность снежного покрова при наибольшей декадной высоте - 240 кг/м3. Район по весу снегового покрова – IV. Расчетная снеговая нагрузка - 2,4 кПА (т. 10.1 СП 20.13330.2011).

Ветер

Таблица 18. Повторяемость направления ветра и штилей (%)

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 7 | 9 | 9 | 12 | 18 | 19 | 19 | 7 | 9 |
| VII | 13 | 11 | 8 | 7 | 11 | 18 | 23 | 9 | 16 |
| год | 10 | 9 | 9 | 10 | 15 | 19 | 19 | 9 | 10 |

Рисунок 2. Роза ветров по метеостанции Санкт-Петербург

Таблица 19. Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с (высота флюгера 13 м)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,2 |

Таблица 20. Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по анеморумбометру

| Х-ка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| порыв | 21 | 19 | 18 | 24 | 19 | 20 | 24 | 18 | 24 | 20 | 21 | 26 | 26 |

Таблица 21. Наибольшие скорости ветра различной повторяемости

| Станция | Скорость ветра, возможная 1 раз в n лет: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 5 лет | 10 лет | 20 лет | 25 лет | 50 лет | 100 лет |
| Санкт-Петербург | - | - | - | 23 | 24 | - | - |
| Невская устьевая (НУС) | 20 | 23 | 24 | 25 | - | 26 | - |

Среднее число дней за год с сильным ветром (≥15 м/с с учетом порыва) - 9; наибольшее –28. Наибольшими скоростями отличаются штормовые ветры западных направлений.

Таблица 22. Повторяемость (%) штормов различных направлений, НУС

| Скорость ветра, м/с | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 13 | 39 | 29 |
| 16-20 | 2 | 2 |  |  |  | 8 | 72 | 16 |
| 20-25 |  |  |  |  |  |  | 89 | 11 |
| >25 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

Штормы со скоростями ветра <16 м/с обычно имеют продолжительность до 6 час. Штормы со скоростями ветра >25 м/с продолжительностью >6 час могут наблюдаться 1 раз в 25 лет, при тех же скоростях продолжительностью >18 час – 1 раз в 50 лет.

Участок по давлению ветра принадлежит району II. Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (таблица 11.1 СП 20.13330.2011).

По давлению ветра ПУЭ, территория относится к району II. Нормативные значения ветровых нагрузок на высоте 10 м повторяемостью 1 раз в 25 лет составляют:

- нормативное ветровое давление W0 - 500 Па;

- скорость ветра v0 = 29 м/с.

Таблица 23. Характеристики ветра (СП 131.13330.2012, Санкт-Петербург)

| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со ср. суточной температурой воздуха < 8 °С | Преобладающее направление ветра за июнь-август | минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3,3 | 2,5 | 3 | 2,8 |

Атмосферные явления

Таблица 24. Число дней с опасными атмосферными явлениями

| Число дней с явлением | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туманы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее | 3 | 3 | 4 | 2 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 |
| наибольшее | 7 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 53 |
| Метели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее | 4 | 4 | 2 | 0,4 | 0,02 |  |  |  |  | 0,1 | 1 | 2 | 14 |
| наибольшее | 14 | 11 | 8 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | 10 | 33 |
| Грозы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее |  |  | 0,1 | 0,4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 18 |
| наибольшее |  |  | 1 | 3 | 8 | 12 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| Град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее |  |  |  | 0,02 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,06 |  |  | 1,5 |
| наибольшее |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 6 |
| Обледенение всех видов (по визуальным наблюдениям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее | 6 | 6 | 3 | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,2 | 1,5 | 6 | 24 |
| наибольшее | 17 | 16 | 11 | 3 |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 14 | 47 |

По толщине стенки гололеда участок находится в районе II (карта 4 приложения Ж к СП 20.13330.2011), толщина стенки – 5 мм

Вблизи юго-восточной границы участка проектирования расположена река Охта (длина 99 км, бассейн 768 кв.м, приток Невы).

Река Охта имеет смешанный тип питания с преобладанием снегового. На рисунке 3 показано внутригодовое распределение стока реки для характерных по водности лет.

Рисунок 3. Внутригодовое распределение стока реки Охта.

Основной фазой водного режима реки является весеннее половодье, в течение которого проходит в среднем около 45-50% годового стока и наблюдаются наивысшие в году (за исключение отдельных малоснежных лет) и в многолетнем разрезе расходы воды.

Средние сроки весеннего подъема уровня реки приходятся на конец марта – начало апреля. Рост уровня происходит интенсивно, достигая максимума во второй декаде апреля. Половодье, как правило, имеет один, реже два и более пиков. Средняя высота подъема уровня реки в половодье - 1,2-1,6м. Спад уровня продолжается до середины мая. Средняя продолжительность половодья – 56 дней. Многолетняя амплитуда колебаний уровня воды у д. Новое Девяткино составляет 3,6м.

Летне-осенняя межень начинается в конце мая - первой половине июня, заканчивается в октябре. Ежегодно прерывается дождевыми паводками с подъемом уровня в среднем на 0,3-0,5м. Низшие уровни периода отмечаются в июле-августе.

После сезонного повышения стока, связанного с осенними осадками и уменьшением испарения с водосбора, наступает зимняя межень, продолжающаяся с конца ноября – начала декабря по март. В период характерных для района оттепелей наблюдаются зимние паводки, обычно незначительные по высоте. Низшие зимние уровни отмечаются в феврале, марте.

Максимальные расходы талого стока в многолетнем разрезе в 1,5 раза превышают максимумы дождевого стока. Минимальные расходы и уровни воды характерны для летнего периода. Характерные расходы и уровни воды гидропоста р. Охта – д. Новое Девяткино представлены в таблице 25.

Таблица 25. Средние и экстремальные наблюденные расходы и уровни воды р. Охта на посту д. Новое Девяткино

| Расходы воды, м3/с | Уровни воды, м БС |
| --- | --- |
| - максимальный половодья - 64,7 (1957г.); - максимальный паводочный - 42,9 (1980г.); - сред. из максимальных расходов – 32,0; - минимальный летний – 0,02 (1961г.); - минимальный зимний – 0,19 (1951г.). | - наивысший наблюденный уровень - 12,53 (1948г.); - максимальный уровень летнего периода - 11,5 (1988г.); - низший меженный уровень – 8,76 (1971г.). |

Для реки в верхнем и среднем течении характерен устойчивый ледостав.

Появление ледяных образований отмечается в период с 14 октября по 30 ноября при средних сроках - 7 ноября. Зажоры наблюдаются не ежегодно, обусловленные ими подъемы уровня воды не превышают 0,2-0,3 м.

Начало осеннего ледохода – 20 ноября (в 62%) случаев, ранняя дата – 9 ноября 1959 г., поздняя дата – 19 декабря 1936 г.

Продолжительность осенних ледовых явлений составляет в среднем 8 дней, максимальная – 42 дня (1953 г.). В 35 % случаев осенние ледовые явления не наблюдаются.

Ледостав устанавливается обычно в последних числах ноября. От года к году сроки могут варьировать в значительных пределах: ранняя дата – 8 ноября (1965 г.), поздняя дата – 6 января (1944 г).

Продолжительность ледостава, в среднем 133 дня, максимальная – 161 день (1956-1957 гг.), минимальная – 102 дня (1936-1937 гг.).

Весенний ледоход начинается обычно в середине апреля. Средние сроки - 12 апреля, крайние – 11 марта (1961 г.) и 1 мая (1955 г.). Его средняя продолжительность – 4 дня. Ледоход проходит при уровнях, близких к наибольшим.

С 1973г. р. Охта в районе д. Новое Девяткино из-за сброса теплых вод расположенной выше по течению Северной ТЭЦ не замерзает. Ледовые образования проявляются в виде заберегов, снежуры, редкого шугохода, весной – редкого ледохода (отдельных льдин), не оказывающих влияние на уровенный режим реки.

Средняя мутность рек района - 5-25 мг/дм3. Внутри года максимальные значения мутности, достигающие 50-60 мг/дм3, отмечаются в период половодья. В период межени мутность не превышает 10 мг/дм3. По химическому составу поверхностные воды – гидрокарбонатно-кальциевые.

Водоохранная зона реки – 200м, прибрежная защитная полоса – 50м, береговая полоса – 20м.

На участке перехода опасными метеорологическими явлениями и процессами согласно СП 11-103-97 являются:

1. Дождевые осадки (более 50 мм за 12 час).

2. Ливни. Наблюденный суточный максимум составляет 76 мм, расчетный р=1% - 80 мм.

Превышение ГВВ 1% над среднемеженным уровнем более 1м.

Расчетные максимальные уровни воды р. Охта обеспеченностью 1% изменяются по длине участка реки, составляя:

- морфоствор №1 – 24,66 м БС;

- морфоствор №2 – 24,22 м БС;

- морфоствор №3 – 23,39 м БС.

- Минимальные 85%-ые уровни воды составляют:

- морфоствор №1 – 20,85 м БС;

- морфоствор №2 – 20,44 м БС;

- морфоствор №3 – 19,66 м БС.

Русловые деформации правого берега реки у восточной границы участка не превысят 6м, у южной границы – 3м.

Рисунок 4. Расположение морфостворов.

4.2. Характеристика инженерно-геологических условий

В геолого-структурном отношении площадка проведения изысканий приурочена к южному склону Балтийского щита (кристаллический фундамент залегает на глубине до 220 м) вблизи сочленения с северо-западным крылом Московской синеклизы.

На кристаллическом фундаменте нижнепротерозойского возраста (гранитах), осложненном разрывными тектоническими нарушениями, несогласно залегает осадочная толща мощностью порядка 210 м (глубины залегания и мощности слоев грунтов приводятся исходя из отметки поверхности 35 м БС), которая сложена образованиями верхнего протерозоя и четвертичного возраста.

Отложения верхнего протерозоя представлены глинами, алевролитами и песчаниками вендского комплекса, подразделяющегося на нижнекотлинский (бывш. гдовский) и верхнекотлинский горизонты.

Нижнекотлинский горизонт венда вскрывается скважинами на глубинах 60 – 160 м от поверхности. Представлен песчаниками и алевролитами, с прослоями глин и аргиллитов. Общая мощность горизонта изменяется от 50 до 135 м. Выше по разрезу залегает толща зеленовато-серых глин верхнекотлинского горизонта мощностью до 90 м.

Четвертичные отложения общей мощностью до 80 м имеют повсеместное распространение и залегают на эродированной поверхности верхнекотлинских глин. Представлены невыдержанными в плане и разрезе по литологическому составу и мощности песчано-глинистыми осадками флювиогляциального, озерно-ледникового и ледникового генезиса, на локальных участках вскрываются межледниковые и биогенные отложения, техногенные образования. Преобладающее развитие имеют озерно-ледниковые пески и супеси, а также ледниковые супеси, суглинки и глины с включениями обломочного материала (валунов и гальки) осташковского горизонта.

На участке проектирования были выявлены следующие опасные геологические процессы (ОПГ):

- Процессы подтопления невыдержанного характера - сезонная «верховодка», формирующаяся в интервале глубин 0,5-2,0 м и вызванная литологическим составом грунтов, климатическими факторами. Временный горизонт типа «верховодка» формируется сезонно в периоды паводка, таяния снега, обильных или продолжительных осадков. В низинных участках в периоды интенсивного снеготаяния и продолжительных дождей возникает сезонное подтопление территории.

- Осыпи - явление, наблюдаемое в откосах выемок, в случаях подрезки склонов при прокладке инженерных сетей и дорог. Действующие осыпи наблюдаются преимущественно на южном и юго-восточном склонах холмистой территории участка. Наибольшие подвижки осыпей наблюдаются в период дождей и схода снега.

- Дефлюкция (крип) –процесс смещения рыхлого покрова вниз по склону – охватывает локальные участки склонов, покрытые относительно редкой лесной растительностью, или полностью лишенные её. Смещение вниз по склону происходит под воздействием периодического изменения объема суглинистых и супесчаных масс грунтов, которые вызываются колебаниями температуры, а также попеременным промерзанием и оттаиванием, усыханием и замачиванием грунтов. Крип развит в северо-западной и западной частях участка на склонах холмов и на склонах долины ручья. Мощность слоёв, подверженных крипу, обычно не превышает 0,5 м. Скорость развития крипа, как правило, составляет до нескольких сантиметров в год. На залесённых участках крип сопровождается саблевидным («пьяным») лесом.

- Линейная эрозия. Эрозионные процессы на исследованной территории проявляются относительно интенсивно, что обусловлено литологией пород, климатическими условиями и техногенным воздействием. Относительно большие уклоны рельефа (склоны холмов), частые и продолжительные осадки, деятельность ручья, способствуют развитию линейной эрозии. В результате деятельности ручья, вдоль его долины наблюдается линейная эрозия. Промоины развиты на площадях залегания пылеватых и песчанистых супесей и пылеватых песков, а также на участках со слабоуплотнёнными техногенными грунтами. Активизация эрозионных процессов связана с активной хозяйственной деятельностью на склонах долины ручья (прокладка инженерных коммуникаций, дорог и др.). Под воздействием временных водотоков эрозии подвергается бровка подрезанных склонов.

- Площадная эрозия. Площадная эрозия верхних слоев разреза имеет слабое распространение в связи с практически повсеместной залесённостью и задернованностью склонов. Площадной эрозии подвергаются:

- почвенно-растительный слой (в местах сведения растительного покрова);

- техногенные грунты, представленные супесями и пылеватыми песками;

- озерно-ледниковые отложения, представленные пылеватыми и песчанистыми супесями, а также пылеватыми песками.

Площадной эрозии подвержены грунты на участках с искусственными обнажениями. Данный процесс в масштабах, существующих на момент проведения изысканий, не представляют угрозы для проектируемых сооружений. Однако, в период строительства (земляные работы, сброс поверхностных вод на рельеф) процесс может активизироваться.

Процессы морозного пучения.

Площадка характеризуется II категорией сложности инженерно-геологических условий (СП 47.13330.2012)

В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, сейсмичность участка составляет 5 баллов (СП 14.13330.2011).

4.3. Характеристика инженерно-гидрогеологических условий

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория приурочена к северо-западной окраине Ленинградского артезианского бассейна.

Горизонт грунтовых вод распространен практически повсеместно, приурочен к комплексу четвертичных отложений озерно-ледникового (водовмещающие грунты: пески разной крупности, прослои и линзы песков от мелких до пылеватых в супесях и суглинках), биогенного (торфы) и техногенного (насыпные грунты) генезиса. Горизонт грунтовых вод (ГГВ) является преимущественно безнапорным (на отдельных участках, где водовмещающие отложения залегают под слабопроницаемыми грунтами, может отмечаться местный напор до 0,5-0,7 м), его питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, стока талых и дождевых вод с возвышенности. Направление потока грунтовых вод совпадает с общим уклоном поверхности, разгрузка грунтовых вод осуществляется в гидрографическую сеть реки Охты.

Уровень грунтовых вод (август 2017 г.) зафиксирован на глубинах от 0,4 до 8,4 (абс. отм. 24,5м и 16,5 м соответственно). Уровень грунтовых вод по архивным данным (2013-2016 г.г.) зафиксирован на глубинах от 0,4 до 14,3 (абс. отм. 28,8м и 16,6 м соответственно). Замеренные уровни следует отнести к среднегодовым. На участке техногенного освоения территории и развития насыпных грунтов грунтовые воды встречены на глубине 14,1 м (абс. отм. 69,1м).

Режим уровня грунтовых вод в естественных условиях определяется сезонными климатическими изменениями в течение года. Исходя из данных государственного мониторинга геологической среды (подземных вод) на территории Ленинградской области, амплитуда колебания положения уровня грунтовых вод может достигать 2 м (низший за год уровень фиксируется, как правило, в марте, наивысший в ноябре). Таким образом, максимальные расчетные уровни (для периодов сильных дождей и активного снеготаяния) рекомендуется принять на 11,5м выше замеренных в период изысканий.

В связи с наличием слабопроницаемых супесчаных и суглинистых отложений в верхней части разреза, можно ожидать формирование сезонного временного горизонта типа «верховодка» с глубиной залегания менее 1,0 м в периоды паводка, интенсивного и обильного выпадения дождей и снеготаяния. Возможно локальное подтопление территории на пониженных участках.

По химическому составу подземные воды (анализы 2017 г.) - гидрокарбонатно-сульфатные, с переменным катионным составом (магниево-кальциевые, кальциево-натриевые), пресные (минерализация 0,2-0,3 г/дм3). Воды средней жесткости и жесткие (общая жесткость 5,8-9,6 мг/дм3), слабокислые и нейтральные (рН 6,2-6,8).

По химическому составу подземные воды (анализы 2015-16 гг.) - гидрокарбонатно-сульфатные, с переменным катионным составом (кальциевые, магниевые, магниево-кальциевые, кальциево-натриевые и натриевые), пресные (минерализация 0,1-0,5 г/дм3). Воды в основном средней жесткости (общая жесткость 6,2-9,8 мг/дм3) и мягкие в одной скважине (1,9мг/дм3), слабокислые и нейтральные (рН 5,9-6,9). Отмечаются повышенные значения перманганатной окисляемости (до 110,3 мг/дм3).

По результатам химических анализов проб воды, отобранных на площадке в 2015-17 гг., в соответствии с таблицами В.3, В.4 и Г.2 СП 28.13330.2012 (СНиП 2.03.11-85) подземные (грунтовые) воды являются слабоагрессивной средой по отношению к бетону.

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 подземные воды характеризуются высокой степенью коррозионной агрессивности по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей.

По отношению к углеродистой и низколегированной стали грунты характеризуются средней коррозионной агрессивностью.

По результатам химических анализов водных вытяжек грунты характеризуются в соответствии с таблицей В.1 СП 28.13330.2012 по отношению к бетону как слабоагрессивны. В соответствии с таблицей В.2 СП 28.13330.2012 по отношению к арматуре в железобетонных конструкциях - неагрессивны.

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля.

4.4. Характеристика инженерно-экологических условий

Состояние атмосферного воздуха

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают санитарные нормативы, предусмотренные ГН 2.1.6.1338-03 с изменениями и дополнениями и «соответствуют» требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01

Состояние почвенного покрова

По результатам лабораторных испытаний в соответствии с СанПин 2.1.7.1287-03, почва/грунт на участке изысканий по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям имеет следующие категории загрязнения:

  - «Опасная», отобранные с пробных площадок:

- - №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13;

  - «Чистая», отобранные с пробных площадок:

- - №№1, 9.

Рисунок.5. Карта-схема фактического материала

Согласно рекомендациям по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения (по СанПиН 2.1.7.1287-03) исследованные почвы/грунты рекомендуется использовать следующим образом (таблица 26).

Таблица 26. Рекомендации по использованию опробованных почв/грунтов в границах участка изысканий по СанПиН 2.1.7.1287-03

| № п/п | Глубина отбора исследованных грунтов, м | Максимальная степень загрязнения (по химическим и микробиологическим показателям) (по СанПиН 2.1.7.1287-03) | Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения (по СанПиН 2.1.7.1287-03) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0-0,2 м | Чистая | Использование без ограничений |
| 2 | 0,0-0,2 м | Опасная | Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м |
| 3 | 0,0-0,2 м |  |  |
| 4 | 0,0-0,2 м |  |  |
| 5 | 0,0-0,2 м |  |  |
| 6 | 0,0-0,2 м |  |  |
| 7 | 0,0-0,2 м |  |  |
| 8 | 0,0-0,2 м |  |  |
| 9 | 0,0-0,2 м | Чистая | Использование без ограничений |
| 10 | 0,0-0,2 м | Опасная | Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м |
| 11 | 0,0-0,2 м |  |  |
| 12 | 0,0-0,2 м |  |  |
| 13 | 0,0-0,2 м |  |  |

Исследование природной (поверхностной) воды

На основании выполненных физико-химических исследований пробы поверхностной воды, отобранной из реки Охта, установлено:

- - значения pH в исследованной пробе не выходит за пределы интервала 6,5-8,5;

- - содержание сухого остатка соответствует требованиям, установленные СанПиН 2.1.5.980-00;

- - содержание АПАВ не превышало установленную ГН 2.1.5.1315-03 предельно допустимую концентрацию;

- - вода приобрела запахи интенсивностью 2 балла;

- - содержание взвешенных веществ в отобранной пробе воды составляет 210,0 мг/дм3;

- - содержание растворенного кислорода не соответствует установленным нормам (ниже установленных концентраций). Значительный дефицит кислорода обычно наблюдается в сильно загрязненных органическими соединениями водных объектах;

- - обнаруженные концентрации хлорид-иона, сульфат-иона, нитрат-ионов, нитрат-иона, аммиак и аммоний-иона, фенолов не превышают ПДК для всех категорий водопользования;

- - обнаруженные концентрации металлов, за исключением железа общего и марганца, находятся в пределах установленных норм или ниже пределов чувствительности метода определения;

- - содержание гидрокарбонатов, органолептических показателей как прозрачность, мутность и цветность не регламентировано действующими нормативами для водных объектов хозяйственно-питьевого водопользования и имеющие рыбохозяйственное значение. Их содержание составляет 50,65 мг/дм3, 24,0 см, 19,80 ЕМ/дм3 и 24,37 гр.цв. соответственно;

- - согласно ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.5.980-00 нарушение нормативов отмечается по 3 учитываемым показателям (растворенный кислород, ХПК, марганец);

- - согласно Приказу Минсельхоза России от 13.12.2016 г. №552 нарушение нормативов отмечается по 4 учитываемым показателям (железо, нитрит-ион, нефтепродукты, марганец).

Красность превышений (или наоборот, ниже нормы) анализируемых показателей относительно установленных допустимых концентраций в пробе поверхностной воды представлена в таблице 27.

- Таблица 27. Кратность превышения (или наоборот, ниже нормы) относительно допустимых уровней и требований полученных результатов в пробе поверхностной воды, отобранной из реки Охта

| Определяемый компонент | Кратность | Допустимый уровень |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проба воды, отобранная из р. Охта | ПДК1*/требования | ПДК2**/требования |
| Растворенный кислород, мг/дм3 | ниже нормы в 4 раза (с.г.) ниже нормы в 6 раз (р.х.) | более 4 | более 6 |
| ХПК, мг/дм3 | выше ПДК в 1,41 раза (с.г.) | 30,0 | - |
| Железо общее (Feобщ.), мг/дм3 | выше ПДК в 2,8 раз (р.х.) | 0,3 | 0,1 |
| Марганец (Mn), мг/дм3 | выше ПДК в 2,8 раза (с.г.) выше ПДК в 28 раз (р.х) | 0,1 | 0,01 |
| Нефтепродукты мг/дм3 | выше ПДК в 2,4 раза (р.х) | 0,3 | 0,05 |

- * (с.г.) - согласно ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, СанПиН 2.1.5.980-00;

- ** (р.х.) - согласно Приказу Минсельхоза России от 13.12.2016 г. №552.

Повышенное содержание марганца и железа может носить преимущественно природный характер, особенно для рассматриваемой болотистой местности. Нефтепродукты поступают в природные воды вместе со сточными. Значительный дефицит кислорода обычно наблюдается в сильно загрязненных органическими соединениями водных объектах.

Исследования природной (грунтовой) воды

Согласно нормативным документам, регламентирующим предельно допустимое содержание анализируемых веществ в водных объектах хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07), в исследованной пробе грунтовой воды содержание анализируемых компонентов, за исключением хлорид-иона и марганца, находится в пределах установленных допустимых уровней или ниже пределов чувствительности методов определения. Содержание хлорид-иона и марганца превышает установленные ПДК в 1,29 и 1,7 раза соответственно.

В соответствии с п. 4.38 и таблицей 4.4 СП 11-102-97 полученные результаты по содержанию загрязнителей в пробе не попадают ни в одну категорию (кратность превышения ПДК <3). Однако, из имеющихся категорий «относительно удовлетворительная» ситуация более всего подходит для описания полученных результатов как характеризующая наименьшую степень загрязненности грунтовых вод

Исследование донных отложений

Результаты лабораторных исследований пробы донных отложений, отобранной из р. Охта, по химическим показателям носят информативный характер, так как действующими нормативными документами предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в донных отложениях не регламентируются.

Полученные результаты могут быть использованы в качестве фоновых при проведении экологического мониторинга.

Уровни физических факторов воздействия

По результатам измерения уровней шума установлено, что измеренные уровни звука соответствуют требованиям санитарных норм СН 2.4/2.1.8.562-96  (п. 9 таблицы 3 п. 6.3).

По результатам измерения уровней инфразвука установлено, что измеренные уровни инфразвука соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.583-96 (для территорий жилой застройки).

По результатам измерения уровней ЭМИ 50 Гц установлено, что измеренные уровни напряженности электрического поля (Е) и индукции магнитного поля (В) промышленной частоты (ЭП ПЧ) 50 Гц не превышают предельно допустимые уровни, установленные СанПиН 2.1.2.2645-10 и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07.

По результатам измерения уровней вибрации установлено, что оценочный эквивалентный корректируемый уровень общей вибрации (виброускорение) и уровни общей вибрации в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16, 31,5 и 63 Гц не превышают допустимых, установленных СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

Оценка радиационной безопасности

На участке изысканий площадью 64 га локальные радиационные аномалии отсутствуют. Полученные значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на обследуемой территории «не превышают» норм, устанавливаемых СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).

Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно письмам Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №12-50/06088-ОГ от 19.07.2017 г., Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № kpr-01-9218/17-0-1 от 21.07.2017 г., Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» № 5533/1.015 от 30.06.2017 г. и Администрации «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №1093 от 10.07.2017 г. испрашиваемый участок расположен за границами ООПТ федерального, регионального и местного значения.

В соответствии с письмом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 12.08.2021 № ИСХ-4747/2021 в границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического). Участок проектирования расположена вне границ зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик), объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В соответствии с письмом Управления ветеринарии Ленинградской области №01-07-09-6118/14-0-1 от 12.08.2014 г. в границах изыскиваемого участка скотомогильники, биотермические ямы, другие места захоронений животных и их санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Участок под планировку территории для размещения Объекта расположен в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Охта и ручьев без названия, впадающих в реку. Таким образом при реализации намечаемой хозяйственной деятельности необходимо соблюдать дополнительные мероприятия, направленные на соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в соответствии с п. 15 и п. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградский области и Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» не располагает информацией о наличии на территории изысканий санитарно-защитных зон, источников водоснабжения и их зон санитарной охраны.

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает, что источники поверхностного и подземного водоснабжения, в том числе зоны их санитарной охраны, полигоны ТБО, существующие или захороненные свалки, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий в испрашиваемых границах участка отсутствуют.

Границы береговой линии реки Охта установлены в соответствии распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 24.11.2022 № 2966 (с изменениями, внесенными распоряжением от 28.10.2024 № 3102).

Границы береговой линии Ручья без названия установлены в соответствии с распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 23.01.2025 № 54.

Растительный и животный мир

На территории объекта изысканий зафиксированы нарушенные разреженные сосняки со злаковым покровом, который местами вытоптан. В травяном ярусе присутствует купырь, сныть, клевер, подорожник, щавель конский, зверобой. Присутствуют участки вторичного сосняка чернично-зеленомошного с обильным еловым подростом.

Производные леса с преобладанием березы (Betula pendula) в древостое распространены на вершинах и склонах холмов на месте вырубленных хвойных лесов. Древостой разрежен, кроме березы в нем участвуют ель, местами сосна и осина (Populus tremula). В травяном покрове здесь обычны злаковые. Травяной покров сильно вытоптан. На некоторых вершинах встречаются разреженные березняки черничные, в плоских понижениях — березняки с еловым подростом папоротниковые.

При проведении полевых работ в составе инженерно-экологических изысканий проведены натурные обследования с целью идентификации видов мохообразных, водорослей, грибов, лишайников и высших сосудистых растений, занесённых в Красную книгу Ленинградской области и Красную книгу Российской Федерации.

При выполнении натурных исследований объекты растительного мира, занесённые в Красную книгу Ленинградской области и Красную книгу Российской Федерации, не обнаружены.

Участок под планировку территории для размещения Объекта ТРЗ «Охта Парк» располагается на частично антропогенно-трансформированной площадке, имеющей типичные урбанизированные ландшафты. В связи с этим на участке проектирования видовой состав фауны не отличается разнообразием. В основном фауна участка и прилегающих территорий имеет типично синантропный характер. Животные в значительной степени адаптировались к множеству факторов беспокойства, таких как шумовое воздействие автотранспорта и людей. В основном видовой состав животных представлен орнитофауной, преимущественно семействами врановых и воробьиных. Доминантами по численности являются серая ворона (Corvus cornix), домовой воробей (Passer domesticus), большая синица (Parus major), сорока (Pica Pica) и пр. Редко зимой встречаются снегири (Pirrhula pirhula), которые кормятся семенами клена остролистного. Млекопитающие представлены типично синантропными видами мышевидных грызунов — мышью домовой (Mus musculus) и крысой серой (Rattus norvegic).

При проведении полевых работ, объекты животного мира, занесённые в Красные книги РФ и ЛО, в том числе охотничьи виды, на обследуемом участке и прилегающей территории не выявлены. Во время проведения изысканий на р. Охта, а также в ручьях без названия, впадающих в нее, нерестовые ямы, места нагула и нерестилища водных биоресурсов отсутствовали.

Согласно письму Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области № В-2436/17-0-3 от 06.07.2017 г. по информации, представленной юридическим лицом, осуществляющим деятельность по ведению охотничьего хозяйства в районе участка под планировку территории под размещение Объекта миграции диких животных не отмечены.

По данным на 2021 год в результате антропогенного нарушения ландшафтов и изменения привычного местообитания животных местная фауна отличается небольшим видовым разнообразием. По результатам визуальных наблюдений на исследуемой территории наличие представителей фауны не зафиксировано. Постоянное пребывание представителей животного мира на исследованной территории представляется маловероятным вследствие сильной преобразованности исходных ландшафтов и высокой степенью техногенного прессинга. Красно книжные виды фауны, характерные для территории Ленинградской области, в пределах исследованной территории не встречаются.

5. Современное использование территории

5.1. Характеристика территории

Рассматриваемая территории является частью туристско-рекреационной зоны «Охта Парк», которая была создана на базе школы горнолыжного спорта.

Толчком к созданию школы, как ни странно, послужил распад СССР, развал советского спорта и практически полное отсутствие государственных спортивных школ к тому времени. Тогда и возникла необходимость создания частной горнолыжной школы для своих детей, то есть для детей горнолыжников, которые сами выросли на этом виде спорта.

Для строительства школы была выбрана местность возле деревни Сярьги, где протекает река Охта. Эти места идеально подходили для создания здесь горнолыжного склона. Был подготовлен склон, установлен первый примитивный подъемник. Так появилась и начала свою историю одна из первых частных школ в России. История детской горнолыжной школы неразрывно связана с возникновением горнолыжного курорта «Охта Парк», на территории которого сейчас она и расположена. На сегодняшний день школа Горнолыжного Спорта «Охта Парк» воспитала уже несколько поколений спортсменов высокого уровня.

Среди наших достижений: 4 мастера спорта международного класса, 16 мастеров спорта России, 3 участника Олимпийских игр, 20 кандидатов в мастера спорта. На данный момент 4 спортсмена являются членами Национальной сборной России. Школа горнолыжного спорта «Охта Парк» - единственная в Ленинградской области с собственной инфраструктурой: отдельный склон для начального обучения, оснащенный подъемником беби-лифт, специальная обучающая карусель для самых маленьких, выделенный склон для тренировок наших спортсменов. Здание школы с раздевалками и лыжехранилищем, спортивный зал с оснащением для круглогодичной подготовки горнолыжников любого возраста, открытые спортивные площадки.

Обучение проводит коллектив профессиональных тренеров с многолетним опытом работы. Школа работает по австрийской методике обучения, адаптированной к нашим погодным условиям.

В настоящий момент на территории туристско-рекреационной зоны «Охта Парк» расположена рекреационная инфраструктура круглогодичного использования. Средства размещения пользуются высоким спросом. Сформирована система всестороннего обслуживания посетителей и постояльцев гостиниц: построены рестораны, здание проката спортивного инвентаря, детский клуб и др.

Рассматриваемая территория в настоящий момент частично застроена. Основную часть территории занимают стоянки автомобилей, используемые посетителям туристско-рекреационной зоны «Охта Парк». В северо-восточной и южной частях территории расположены гостиницы, в том числе гостиничный комплекс «Спортивная деревня-1», состоящий из 26 зданий. Кроме того, в северо-восточной части территории расположена кулинария, используемая как посетителями, так и постояльцами гостиниц.

В южной части территории расположена улица, обеспечивающая доступ к территории гостиничного комплекса «Спортивная деревня-1» от улично-дорожной сети деревни Мистолово и деревни Энколово.

Кроме того, в центральной части рассматриваемой территории осуществлено строительство дома (дворца) культуры (с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья) и гостиницы (туристической, для размещения работников и посетителей дома (дворца) культуры). В составе дома (дворца) культуры функционирует частная общеобразовательная школа.

В соответствии с заключением ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ» в границах территории проектирования отсутствуют мелиоративные системы сельскохозяйственного назначения и каналы Государственной межхозяйственной осушительной сети.

5.2. Результаты реализации документации по планировке территории

Действующей документацией по планировке кроме строительства гостиничного комплекса «Спортивная деревня-1» и автомобильных стоянок в границах рассматриваемой территории было предусмотрено строительство образовательного учреждения и двух объектов спорта: ледовой арены и теннисного клуба, а также объекта обслуживания туристов.

Анализ результатов реализации утвержденной документации по планировке территории показал растущий спрос на средства размещения. Кроме того, очевидно, что посетители отдают предпочтение горнолыжной инфраструктуре.

В летнее время гостиницы, расположенные на территории туристско-рекреационной зоны «Охта Парк», используются в качестве загородных дач. Многие посетители бронируют размещение в гостиницах сразу на несколько месяцев. Данное обстоятельство требует адекватной реакции, в том числе преобразования инфраструктуры туристско-рекреационной зоны и обеспечения постояльцев гостиниц услугами объектов культурно-досугового назначения.

В связи с вышеизложенным управлением туристско-рекреационной зоны принято решение об изменении планов по развитию рассматриваемой территории. Предусмотрено строительство многофункционального здания, которое предполагается использовать преимущественно для спортивной функции, а также предусмотрено строительство дополнительных гостиниц.

5.3. Объекты культурного наследия

В соответствии с письмом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 12.08.2021 № ИСХ-4747/2021 в границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического). Участок проектирования расположена вне границ зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик), объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6. Общая функционально-планировочная структура

6.1. Общие сведения о функционально-планировочной структуре

Основным решением при формировании архитектурно-планировочной структуры территории является завершение строительства проезда, обеспечивающего подъезд к автомобильным стоянкам, расположенным в центральной части территории, от улицы, расположенной в южной части территории.

Вдоль оси, формируемой указанными проездом, планируется размещение новых гостиниц и культурно-досугового учреждения.

Цель внесения изменений в документацию по планировке территории – учет результатов реализации утвержденной документации по планировке территории и приведение ее в соответствие с измененной стратегией развития туристско-рекреационной зоны «Охта Парк».

Основные изменения, вносимые в документацию по планировке территории:

- исключение планируемых к размещению объектов спорта (Ледового дворца и Теннисного клуба), объекта образования и просвещения,

- размещение дополнительных объектов туристического обслуживания (гостиниц),

- размещение дома (дворца) культуры,

- уточнение решений по обеспечению территории объектами транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Настоящими изменениями предусмотрены следующие изменения планировочной организации:

- Размещение многофункционального здания.

- Уточнение структуры землепользования восточной части, формирование отдельных земельных участков под планируемыми к размещению гостиницами, установление сервитута в целях обеспечения доступа к указанным гостиницам, уточнение границ земельных участков объектов инженерной инфраструктуры.

- Уточнение береговой линии, прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны реки Охта в соответствии с внесенными в Единый государственный реестр недвижимости сведениями (реестровый номер 47:07-6.2883 (47:07-6.2881), а также уточнение местоположения береговой линии ручья Безымянный, в соответствии с распоряжениями комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 23.01.2025 № 54 и от 28.10.2024 № 3102.

- Уточнение метаположения мойки автомобильного транспорта, а также расположенных в западной части территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Вся рассматриваемая территория относится к существующему элементу планировочной структуры площадью 19,12 га. Его основные характеристики приведены в таблице 28.

Таблица 28. Экспликация формируемых элементов планировочной структуры

| Обозначение | Наименование | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ТерП-00 | Территория, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории (квартал) | Размещаемые объекты: гостиницы (туристические), многофункциональное здание, дом (дворец) культуры, иные объекты, связанные с обеспечением функционирования туристско-рекреационной деятельности, в том числе объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. Площадь: 19,12 га. Максимальная высота зданий, строений, сооружений: 16 м Общая площадь существующих и планируемых к размещению объектов гостиничного назначения: 40 975,50 кв. м. |

6.2. Этапы реализации решений по формированию функционально-планировочной структуры территории

Реализация градостроительных решений, предусмотренных настоящим проектом, будет осуществлена в три этапа.

Первый этап. Строительство объектов:

1.1. Гостиница (туристическая).

1.2. Гостиница (туристическая).

1.3. Гостиница (туристическая).

1.4. Гостиница (туристическая).

1.5. Мойка автомобильного транспорта.

Второй этап. Строительство объектов:

2.1. Многофункциональное здание.

2.2. Котельная.

2.3. Трансформаторная подстанция.

Третий этап. Строительство объектов:

3.1. Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья.

3.2. Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья.

6.3. Общие сведения о планируемых к размещению объектах

В таблице 29 представлены сведения о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства.

Таблица 29. Сведения о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства

| № п/п | Назначение объекта (ов) капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства | Единица изменения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гостиницы и прочие объекты обслуживания |  |  |  |
| 1.1. | Гостиница (существующая, туристическая) «Спортивная деревня», состоящая из 26 зданий | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 25 149,80 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:5228 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 41 724 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-11 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 41 724 |
| 1.2. | Гостиница (существующая, туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 2 177,5 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ6 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 10 167 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | CЗ-6 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 10 167 |
| 1.3. | Гостиница (существующая, туристическая, блокированная) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 562,50 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ6 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 10 167 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | CЗ-6 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 10 167 |
| 1.4. | Гостиница (существующая, туристическая, коттеджного типа), состоящая из трех зданий | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 293,70 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ6 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 10 167 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | CЗ-6 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 10 167 |
| 1.5. | Гостиница (туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 498,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ1 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 4 021 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-1 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 4 021 |
| 1.6. | Гостиница (туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 498,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ2 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 5 099 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-2 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 5 099 |
| 1.7. | Гостиница (туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 498,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ3 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 3 110 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-3 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 3 110 |
| 1.8. | Гостиница (туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 498,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ4 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 2 377 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-4 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 2 377 |
| 1.9. | Гостиница (существующая, туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 000 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ5 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 7 790 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-5 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 7 790 |
| 1.10. | Гостиница (существующая, туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 000 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ5 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 7 791 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-5 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 7 791 |
| 1.11. | Гостиница (существующая, туристическая, для размещения работников и посетителей дома (дворца) культуры) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 4 800,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:6907 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 9 650 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-18 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 9 650 |
| 2. | Клубы, центры культуры и искусств и прочие объекты обслуживания |  |  |  |
| 2.1. | Дом (дворец) культуры (существующий, с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 8 800,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:6907 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 9 650 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-18 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 9 650 |
| 2.2. | Кулинария (существующая, с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 229,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ6 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 10 167 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | CЗ-6 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 10 167 |
| 2.3. | Многофункциональное здание | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 15 000,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ10 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 11 303 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-10 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 11 303 |
| 2.4. | Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 10 500,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ9 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 6 890 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-9 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 6 890 |
| 2.5. | Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1490,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ7 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 1 694 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-7 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 1 694 |
| 3. | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1. | Мойка автомобильного транспорта | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 960,00 |
|  |  | Количество постов здания (сооружения) мойки автомобильного транспорта | шт. | 5 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ16 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 1 283 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-21 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 1 283 |
| 3.2. | Наземные плоскостные одноуровневые стоянки открытого типа (существующие) | Общее количество машино-мест на всех стоянках | машино-место | 1 040 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ15 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 34 651 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-20 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 34 651 |
| 3.4. | Улица в жилой застройке (существующая) | Количество полос движения | полоса | 2 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:3429 |
|  |  | Площадь земельных участков | кв. м | 4 041 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-19 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 4 041 |
| 4. | Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1. | Водозаборное сооружение с насосной станцией (существующее, техническое водоснабжение) | Производительность водозабора с насосной станцией первого подъема | куб. м/сут. | 900,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ12 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 427 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-13 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 427 |
| 4.2. | Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод (существующие) | Производительность локальных очистных сооружений | л/с | 5 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ13 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 405 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-14 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 405 |
| 4.3. | Локальное очистное сооружение по обезвреживанию сточных вод (существующее) | Производительность локальных очистных сооружений | л/с | 100 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:5228 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 41 724 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-11 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 41 724 |
| 4.4. | Объект коммунальной инфраструктуры, предназначенный для обеспечения функционирования туристско-рекреационной зоны (существующий) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | не устанавливается |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:5230 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 5 324 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-17 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 5 324 |
| 4.5. | Котельная (существующая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 113,0 |
|  |  | Мощность планируемой к размещению котельной | Гкал/час | 1,55 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:6923 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 113 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-15 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 113 |
| 4.6. | Котельная | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 178 |
|  |  | Мощность планируемой к размещению котельной | Гкал/час | 1,55 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ14 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 178 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-16 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 178 |
| 4.7. | Трансформаторная подстанция | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 120,00 |
|  |  | Мощность планируемой к размещению трансформаторной подстанции | кВА | 630 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ9 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 6 891 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-9 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 6 891 |
| 4.8. | Трансформаторная подстанция (существующая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 120,00 |
|  |  | Мощность планируемой к размещению трансформаторной подстанции | кВА | 630 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ11 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 338 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-12 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 338 |
| 5. | Благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1. | Прочие объекты благоустройства территории (существующие, спортивные и детские площадки) | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:5229 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 4 047 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-23 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 4 047 |
| 5.2. | Прочие объекты благоустройства территории (существующие, проезд) | Обозначение земельного участка | - | ЗУ17 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 3 440 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-22 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 3 440 |
| 5.3. | Прочие объекты благоустройства территории (существующие, проезд) | Обозначение земельного участка | - | ЗУ18 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 5 037 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-24 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 5 037 |

7. Коммунальная инфраструктура

7.1. Электроснабжение

В соответствии с Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.03.2025 № 17-011/005-ПС-25, заключенным с АО «ЛОЭСК» головным источником электроснабжения территории является ПС 110 кВ № 98. Точка присоединения к сетям электроснабжения (совпадает с точкой разграничения балансовой принадлежности) расположена в РУ-10 кВ существующей РТП 10/0,4 кВ (РТП-95). От РТП-95 проложена кабельная линия 10 кВ до существующей КТП-11.

Категория надежности электроснабжения – 2-ая, 3-ая. Планируемая потребность в электроснабжении составляет: 2 129,0 кВА.

Электроснабжение осуществляется за счет одной существующей и одной планируемой трансформаторной подстанций. Планируется строительство кабельной линии 10 кВ от существующей КТП-11 до планируемой к размещению КТП-12.

Расчет планируемого электропотребления произведен в соответствии с РД-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и представлен в приложении № 1 к настоящей пояснительной записке. Общей потребность в электроснабжении составляет 2 129,0 кВА.

Общая мощность трансформаторов, подлежащих установке, составляет 4 460 кВА (с учетом необходимости обеспечения электроснабжения по 2-ой категории надежности): существующая трансформаторная подстанция (КТП-11, 2 трансформатора по 1 600 кВА) и планируемая к размещению трансформаторная подстанция (КТП-12, 2 трансформатора по 630 кВА).

Таблица 30.1. Сводные сведения о планируемом электропотреблении

| Наименования объектов | Состав объектов | Активная мощность, кВт | Полная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | Гостиница (туристической, существующая) «Спортивная деревня», состоящая из 26 зданий | 536,7 | 570,5 |
|  | Гостиница (туристическая, существующая), гостиница (туристическая, блокированная, существующая), гостиница (туристическая, коттеджного типа, существующая), состоящая из трех зданий | 111,7 | 127,6 |
|  | Гостиница (туристическая) | 81,0 | 95,8 |
|  | Гостиница (туристическая) | 81,0 | 95,8 |
|  | Гостиница (туристическая) | 81,0 | 95,8 |
|  | Гостиница (туристическая) | 81,0 | 95,8 |
|  | Гостиница (туристическая) | 45,0 | 52,9 |
|  | Гостиница (туристическая) | 45,0 | 52,9 |
|  | Гостиница (туристическая, для размещения работников и посетителей дома (дворца) культуры) | 127,7 | 142,3 |
| Клубы, центры культуры и искусств | Дом (дворец) культуры (с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья) | 77,7 | 91,3 |
| Объекты обслуживания | Кулинария (существующее, с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья) | 53,1 | 65,8 |
|  | Офисные помещения | 77,9 | 91,0 |
| Прочие объекты | Многофункциональное здание | 150,0 | 187,5 |
|  | Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья | 50,0 | 62,5 |
|  | Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья | 50,0 | 62,5 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры | Котельная | 45,0 | 50,0 |
|  | Котельная | 45,0 | 50,0 |
|  | Локальное очистное сооружение по обезвреживанию сточных вод | 45,0 | 50,0 |
|  | Локальное очистное сооружение по обезвреживанию сточных вод | 45,0 | 50,0 |
|  | Водозаборное сооружение с насосной станцией (техническое водоснабжение) | 45,0 | 50,0 |
| Прочие объекты | Наружное освещение | 22,5 | 25,0 |
|  | Мойка автомобильного транспорта | 62,4 | 76,5 |
| Итого |  | 1 953,3 | 2 241,5 |

Таблица 30.2. Планируемые к размещению объекты коммунальной инфраструктуры в области электроснабжения

| №/№ п/п | Объект | Характеристика | Ед. измерения | Количество единиц | Планировочный элемент | Зона планируемого размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КИ-Э-ТП-1 | КТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА) | мощность | кВА | 630 | ТерП-00 | ПР-4 |
| КИ-Э-КЛ-1 | Кабельная линия 10 кВ, от КТП-11 до КТП-12 | протяженность | км | 0,74 | - | - |

Согласование документации по планировке территории с ресурсоснабжающей организацией не требуется, так как в соответствии с техническими условиями все объекты электроснабжения, размещаемые на территории проектирования принадлежат, либо будут принадлежать заказчику разработки документации по планировке территории основному собственнику земельных участков, расположенных в границах территории проектирования – Акционерному обществу «Колос» (точка разграничения балансовой принадлежности расположена в РУ-10 кВ существующей РТП 10/0,4 кВ, которая расположена за границами территории проектирования).

7.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение на территории проектирования будет осуществляться за счет двух газовых котельных (существующая и планируемая), а также индивидуальных котельных (котлов) в отдельных объектах. Тип планируемых к размещению котельных – транспортабельные блочные котельные установки БКУ АСТЕРА-1 800 кВт.

Теплоносителем является вода, источником тепла природный газ, который поставляется в соответствии с техническими условиями, выданными АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», от 29.03.2021 № 798-0390-21, от 12.04.2019 № 798-7287 и от 25.09.2024 № 798-1837-24.

Котельные размещаются в западной части территории (зоны планируемого размещения СЗ-21 и ПР-18) будут подключены к существующему распределительному газопроводу, проходящему по территории проектирования. По территории проектирования будут проложены две теплотрассы от каждой из простроенных котельных. Одна к дому (дворцу) культуры, вторая к многофункциональному зданию.

Расчет планируемого потребления тепла произведен на основе удельной отопительной характеристики планируемых к размещению объектов, предоставленной застройщиком. Планируемая потребность в теплоснабжении составляет 4,90 Гкал/час. Планируемая потребность в природном газе (природный газ, удельная теплота сгорания 1 куб. м – 7 300 ккал) составляет 89,60 куб. м/час (с учетом коэффициента полезного действия котельного оборудования).

Таблица 31.1. Сводные сведения о планируемом потреблении тепла

| Наименования объектов | Состав объектов | Отопление и вентиляция, Гкал/час | Горячее водоснабжение (в час максимального водопотребления), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | Гостиница (туристической, существующая) «Спортивная деревня», состоящая из 26 зданий | 1,12 | 0,45 |
|  | Гостиница (туристическая, существующая), гостиница (туристическая, блокированная, существующая), гостиница (туристическая, коттеджного типа, существующая), состоящая из трех зданий | 0,10 | 0,06 |
|  | Гостиница (туристическая) | 0,07 | 0,01 |
|  | Гостиница (туристическая) | 0,07 | 0,01 |
|  | Гостиница (туристическая) | 0,07 | 0,01 |
|  | Гостиница (туристическая) | 0,07 | 0,01 |
|  | Гостиница (туристическая) | 0,05 | 0,01 |
|  | Гостиница (туристическая) | 0,05 | 0,01 |
|  | Гостиница (туристическая, для размещения работников и посетителей дома (дворца) культуры) | 0,21 | 0,09 |
| Клубы, центры культуры и искусств | Дом (дворец) культуры (с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья) | 0,37 | 0,35 |
| Объекты обслуживания | Кулинария (существующее, с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья) | 0,02 | 0,56 |
|  | Офисные помещения | 0,04 | 0,01 |
| Прочие объекты | Мойка автомобильного транспорта | 0,04 | 0,00 |
|  | Многофункциональное здание | 0,45 | 0,3 |
|  | Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья | 0,20 | 0,09 |
|  | Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья | 0,20 | 0,09 |
| Итого |  | 2,93 | 1,97 |

Таблица 31.2. Итоговая потребность территории в теплоснабжении

| Наименование объекта | Отопление, Гкал/ч | ГВС (ср. час), Гкал/ч | ГВС (макс. час), Гкал/ч | Итого (ГВС ср. час), Гкал/час | Итого (ГВС макс. час), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория проектирования | 2,93 | 0,36 | 1,97 | 3,29 | 4,90 |

Таблица 32. Планируемые к размещению объекты коммунальной инфраструктуры

| №/№ п/п | Объект | Характеристика | Ед. измерения | Количество единиц | Планировочный элемент | Зона планируемого размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КИ-Т-ТС | Тепловые сети | протяженность | км | 2,27 | - | - |
| КИ-Т-К-1 | Котельная | мощность | Гкал/час | 1,55 | ТерП-00 | ПР-11 |
| КИ-Т-К-2 | Котельная | мощность | Гкал/час | 1,55 | ТерП-00 | ПР-12 |

Согласование документации по планировке территории с ресурсоснабжающей организацией – АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», не требуется, так как в границах территории проектирования предусмотрено размещение исключительно распределительных сетей газоснабжения, которые принадлежат или будут принадлежать заказчику разработки документации по планировке территории основному собственнику земельных участков, расположенных в границах территории проектирования – Акционерному обществу «Колос».

7.3. Водоснабжение и водоотведение

Централизованное водоснабжение и водоотведение организовывается в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Бугровского сельского поселения от сетей Общества с ограниченной ответственностью «Первая коммунальная компания» в соответствии с техническими условиями от 20.08.2018 № 3-В и письмом от 10.04.2025 № 13693 (в соответствии с письмом лимит на новое подключение установлен в объеме 571,24 куб. м/сут. для водоснабжения и 227,08 куб. м/сут. для водоотведения).

Централизованное водоснабжение и водоотведение будут организованы путем присоединения вновь возводимых объектов к существующей водопроводной сети гостиничного комплекса «Спортивная деревня-2».

Расчет планируемых объемов водоснабжения и водоотведения произведен в соответствии с СП 30.13330.2020. Общий объем водопотребления составит 679,489 куб. м/сут., в том числе 65,63 куб. м/сут. для вновь подключаемых объектов (при этом объем водоотведения хозяйственно-бытовых стоков составит 506,89 куб. м/сут. в том числе 47,34 куб. м/сут. для вновь подключаемых объектов) и 101,485 куб. м/сут. для полива прочих территорий, который будет осуществляться за счет привозной воды. Указанные (новые) объемы водоснабжения и водоотведения укладываются в установленные ресурсоснабжающей организацией параметры.

Централизованное водоотведение дождевых стоков организовывается путем использования существующих локальных очистных сооружений дождевых стоков в восточной части территории. Точка сброса очищенных сточных вод согласована НЛБВУ (письмо от 06.07.2021 № Р6-34-4502). Соответствующий водный объект предоставлен АО «Компания «Колос» в пользование (решение комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 15.09.2021 № 47-01.04.03.004-Р-РСБХ-С-2021-06230/00).

Планируемый объем отведения дождевых стоков составляет 591,79 л/с.

Исходные данные

Суммарная площадь стоков: 19.12 Га

Из них:

Кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог: 6.4 Га

Брусчатые мостовые и черные щебеночные покрытия дорог: 1.7 Га

Булыжные мостовые: 0 Га

Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими: 0 Га

Гравийные садово-парковые дорожки: 0 Га

Грунтовые поверхности (спланированные): 0 Га

Газоны: 11.02 Га

Поправочный коэффициент: 1

Интенсивность дождя: 76.7 л/с

Среднее количество дождей за год: 120

Показатель степени "гамма": 1.33

Показатель степени n: 0.62

Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя: 2

Время поверхностной концентрации стока: 5 мин.

Продолжительность протекания дождевых вод:

по уличным лоткам:

0.021 * (600 / 1) = 12.6 мин.

по трубам до рассчитываемого сечения:

0.017 * (700 / 1) = 11.9 мин.

Среднее значение коэффициента стока:

Для водонепроницаемых поверхностей:

при А = 300: 0.32

при А = 400: 0.3

при А = 500: 0.29

при А = 600: 0.28

при А = 700: 0.27

при А = 800: 0.26

при А = 1000: 0.25

при А = 1200: 0.24

при А = 1500: 0.23

Брусчатые мостовые и черные щебеночные покрытия дорог: 0.22

Булыжные мостовые: 0.14

Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими: 0.13

Гравийные садово-парковые дорожки: 0.09

Грунтовые поверхности (спланированные): 0.06

Газоны: 0.04

Расчет

Параметр А считаем в два этапа:

A` = 1 + lg(2) / lg(120) = 1.145

A = 76.7 * 20^0.62 * 1.145^1.33 = 588.215

Среднее значение коэффициента стока для водонепроницаемых поверхностей: 0.28

Средний коэффициент стока (psi)

(6.4 * 0.95 + 1.7 * 0.6 + 0 * 0.45 + 0 * 0.4 + 0 * 0.3 + 0 * 0.2 + 11.02 * 0.1) / 19.12 = 0.429

Расчетная продолжительность дождя:

5 + 12.6 + 11.9 = 29.5

Расходы дождевых вод:

0.429 * 588.215 * 19.12 / 29.500^0.62 = 591.79

Результат

Расходы дождевых вод: 591.79 л/с.

Кроме того, в границах рассматриваемой территории предусмотрено размещение водозаборного сооружения с насосной станцией (техническое водоснабжение) для обеспечения функционирования установок по генерации искусственного снега. Учитывая то, что указанное водозаборное сооружение не используется для организации питьевого водоснабжения, устройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не требуется. Данный объектов расположен на одном земельном участке с локальными очистными сооружениями, что не противоречит действующим строительным и санитарным нормам.

Таблица 33.1. Расчет водопотребления

| Зона планируемого размещения | Наименование потребителя | Характеристика потребителя |  | Обоснование водопотребления | Нормативный расход воды, куб. м/сут |  | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетный расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество |  | Общий | Горячей |  | Общий | Горячей |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1 | 3.2 |  | 5.1 | 5.2 |  | 7.1 | 7.2 |
| СЗ-15, СЗ-18 | Дом культуры "Центр культурного развития", с учетом общежития и котельной (ООО "Точка Притяжения") |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клуб | 1 место | 370 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.19 | 0,0086 | 0,0022 | 1,0 | 3,182 | 0,814 |
|  | Столовая в клубе | 1 усл. блюдо | 2 535 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.15.1 | 0,012 | 0,0012 | 1,0 | 30,420 | 3,042 |
|  | Гостиница | 1 человек. | 100 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.3.2 | 0,23 | 0,12 | 1,0 | 23,000 | 12,000 |
|  | Котельная подпитка | 1 объект | 1 | ТХ объекта | 7,02 | - | 1,0 | 7,020 | - |
|  | Котельная промывка | 1 объект | 1 | ТХ объекта | 0,05 | - | 1,0 | 0,050 | - |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 2 158 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 6,474 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 226 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,090 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 70,236 | 15,856 |
| СЗ-11 | Спортивная деревня (364 Апартамента в малоэтажной застройке), с учетом АТП в соответствии с СП 30.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 364 апартамента-домовладения | 1 человек | 1 170 | СП 30.13330.2012 таб. А3, п.2.3 | 0,3 | 0,18 | 1,0 | 351,000 | 210,600 |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 13 000 | СП 30.13330.2012 таб. А3, п.21.5 | 0,003 | - | 1,0 | 39,000 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 8 320 | СП 30.13330.2012 таб. А3 п.21.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 3,328 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 393,328 | 210,600 |
| СЗ-6, ПР-5 | Гостиничные модульные дома-2 ("Семейные апартаменты" апарт-коттеджи №№ 72 - 85) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 номеров. 2 спальни + 1душ | 1 человек | 56 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.3.2 | 0,23 | 0,12 | 1,1 | 14,168 | 7,392 |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 1 450 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 4,350 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 1 200 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,480 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 18,998 | 7,392 |
| ПР-21 | Здание обслуживания туристов и обеспечения деятельности туристско-рекреационной зоны (автомойка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администратор | 1 работающий | 1 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.9 | 0,012 | 0,0045 | 1,1 | 0,013 | 0,005 |
|  | Рабочие | 1 работающий | 4 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.25.2 | 0,045 | 0,0204 | 1,1 | 0,198 | 0,090 |
|  | Душевая | 1 сетка | 1 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.24 | 0,5 | 0,23 | 1,1 | 0,550 | 0,253 |
|  | Посетители | 1 место | 72 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.21.1 | 0,003 | 0,00085 | 1,1 | 0,238 | 0,067 |
|  | Пост мойки автомобилей (4 поста) | 1 мойка | 40 | Методическиекие рекомендации по расчету нормативов образования отходов для автотрнаспортных предприятий. СРб, 2003 г., п. 10, стр.16 + Пособие к МГСН 5.01.94* п.4.2 | 0,2 | - | 1,1 | 8,800 | - |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 9,799 | 0,415 |
| ПР-9 | Здание обеспечения деятельности туристско-рекреационной зоны (склад) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администратор | 1 работающий | 1 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.9 | 0,012 | 0,0045 | 1,1 | 0,013 | 0,005 |
|  | Рабочие | 1 работающий | 7 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.25.2 | 0,045 | 0,0204 | 1,1 | 0,347 | 0,157 |
|  | Душевая | 1 сетка | 2 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.24 | 0,5 | 0,23 | 1,1 | 1,100 | 0,506 |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 3 850 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 1,540 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 0,668 |
| ПР-1 | Здание для отдыха туристов № 1. (Образ жизни. Береговая деревня. Таунхаус № 1 из 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-ми квартирный таунхаус, индивидуальные апартаменты | 1 человек | 24 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.3.5 | 0,3 | 0,18 | 1,1 | 7,920 | 4,752 |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 300 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 0,900 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 8,820 | 4,752 |
| ПР-2 | Здание для отдыха туристов № 1. (Образ жизни. Береговая деревня. Таунхаус № 2 из 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-ми квартирный таунхаус, индивидуальные апартаменты | 1 человек | 24 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.3.5 | 0,3 | 0,18 | 1,1 | 7,920 | 4,752 |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 300 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 0,900 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 8,820 | 4,752 |
| ПР-3 | Здание для отдыха туристов № 1. (Образ жизни. Береговая деревня. Таунхаус № 3 из 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-ми квартирный таунхаус, индивидуальные апартаменты | 1 человек | 24 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.3.5 | 0,3 | 0,18 | 1,1 | 7,920 | 4,752 |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 300 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 0,900 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 8,820 | 4,752 |
| ПР-4 | Здание для отдыха туристов № 1. (Образ жизни. Береговая деревня. Таунхаус № 4 из 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-ми квартирный таунхаус, индивидуальные апартаменты | 1 человек | 24 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.3.5 | 0,3 | 0,18 | 1,1 | 7,920 | 4,752 |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 300 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 0,900 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 8,820 | 4,752 |
| ПР-10 | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса "Ледовый" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортсмены в спортзалах | 1 место | 60 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.21.3 | 0,1 | 0,051 | 1,1 | 6,600 | 3,366 |
|  | Зрители | 1 место | 200 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.21.1 | 0,003 | 0,00085 | 1,1 | 0,660 | 0,187 |
|  | Сотрудники | 1 работающий | 30 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.9 | 0,012 | 0,0045 | 1,1 | 0,396 | 0,149 |
|  | Буфет | 1 ус. блюдо | 1 188 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.15 + прим.5 | 0,002 | 0,0008 | 1,1 | 2,614 | 1,045 |
|  | Заливка поверхности катка | 1 м.кв. | 2 600 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.27 | 0,0005 | - | 1,0 | 1,300 | - |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 1 110 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 3,330 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 1 500 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,600 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 15,500 | 4,747 |
| СЗ-6 | Домашняя кулинария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Домашняя кулинария | 1 ус. блюдо | 143 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.15.1 | 0,012 | 0,0034 | 1,2 | 2,053 | 0,582 |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2,053 | 0,582 |
| СЗ-6 | Мотель 40 номеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 номеров, 1 спальня + 1 душ | 1 человек | 80 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.3.2 | 0,23 | 0,12 | 1,1 | 20,240 | 10,560 |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 20,240 | 10,560 |
| СЗ-6 | Коттеджи №№ 69 - 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таунхаус из 3-х секций. В каждой секции 5 спален + 5 душ. | 1 человек | 30 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.3.2 | 0,23 | 0,12 | 1,1 | 7,590 | 3,960 |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 7,590 | 3,960 |
| СЗ-6 | Апарт-коттеджи №№ 55 - 57 (Коттеджи "Премиум") |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 коттеджа, 1 спальня + 1 ванна | 1 человек | 6 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.3.5 | 0,3 | 0,18 | 1,1 | 1,980 | 1,188 |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 0 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 0,000 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1,980 | 1,188 |
|  | Парковка и прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив газонов, зеленых насаждений | м.кв. | 26 745 | СП 30.13330.2020 таб. А2, п.26.5 | 0,003 | - | 1,0 | 80,236 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м.кв. | 53 124 | СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26.4 | 0,0004 | - | 1,0 | 21,250 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 101,485 | 0,000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 679,489 | 274,976 |
|  | ВСЕГО, без учета парковок и прочих территорий по ВХ балансу |  |  |  |  |  |  | 578,003 | 274,976 |

Таблица 33.2. Планируемые к размещению объекты коммунальной инфраструктуры

| №/№ п/п | Объект | Характеристика | Ед. измерения | Количество единиц | Планировочный элемент | Зона планируемого размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КИ-ВК-В | Сети водоснабжения | протяженность | км | 1,27 | - | - |
| КИ-ВК-К | Сети водоотведения | протяженность | км | 1,27 | - | - |

Согласование документации по планировке территории с ресурсоснабжающей организацией не требуется, так как в границах территории проектирования предусмотрено размещение исключительно распределительных сетей водоснабжения и водоотведения, которые принадлежат или будут принадлежать заказчику разработки документации по планировке территории основному собственнику земельных участков, расположенных в границах территории проектирования – Акционерному обществу «Компания «Колос».

8. Транспортная инфраструктура

8.1. Внешний транспорт

В 20-минутной транспортной доступности расположены 2 станции метро: «Девяткино» и «Парнас». Из г. Санкт-Петербург до «Охта-Парка» ходит общественный транспорт, маршрутное такси:

- от ст. метро «Девяткино» № 627, № 680;

- от ст. метро «Парнас» № 674.

Маршрутные транспортные средства не заезжают на территорию курорта, а следуют только до поворота на дер. Сярьги с дороги Энколово-Кузьмолово.

Настоящим проектом предусмотрена остановка общественного транспорта, находящаяся за пределами ТРЗ (возле южной ее границы), в соответствии с генеральным планом Бугровского сельского поселения.

Также для сокращения расстояний пешей доступности посетителей до объектов курорта от мест остановок общественного транспорта оператору ТРЗ рекомендуется заключить договор с организацией, осуществляющей коммерческие пассажирские перевозки по существующим маршрутам, с возможностью заезда транспорта на территорию ТРЗ, обеспечить возможность безопасной посадки/высадки пассажиров, разворота и отстоя автобусов на территории открытой автостоянки; или обеспечить самостоятельный подвоз туристов от ближайших метро: «Девяткино», «Парнас». Выполнение этих рекомендаций повысить привлекательность курорта для туристов.

Учитывая то, что в границах территории проектирования отсутствуют объекты жилой застройки, а также объекты социальной инфраструктуры социальными стандартами не установлена доступность остановок общественного пассажирского транспорта.

В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на территории Бугровского сельского поселения на период до 2032 года запланирована организация дополнительно двух автобусных маршрутов с 39 остановками, которые позволят увеличить количество перевозок пассажиров к станциям метрополитена «Девяткино» и «Парнас». Автобусные маршруты свяжут д. Мистолово с пос. Бугры, д. Капитолово, д. Корабсельки, д. Мендсары, д. Порошкино, д. Савочкино, д. Сярьги, д. Эколово и Санкт-Петербургом.

Планируемые автобусные маршруты должны отвечать требованиям социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждённого распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р.

8.2. Улично-дорожная сеть

Подъезд к территории туристско-рекреационной зоны осуществляется с автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к санаторию «Сярьги» через земельный участок с кадастровым номером 47:07:0713002:1476 в отношении которого постановлением администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 19.02.2020 № 464 установлен публичный сервитут. От указанной автомобильной дороги в створе существующей автомобильной дороги планируется строительство проезда, обеспечивающего подъезд к северной части территории проектирования. Сквозной проезд пожарной техники будет обеспечен через частную автомобильную дорогу, примыкающую к территории проектирования в северной части.

На рисунке 6 представлен поперечный профиль планируемого к размещению проезда.

Рисунок 6. Поперечный профиль существующего проезда к размещению проезда

8.3. Сооружения для хранения транспортных средств

В таблице 34 представлен расчет потребности территории в местах для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях.

Таблица 34. Расчет потребности территории в машино-местах

| №/№ п/п | Тип застройки | Ед. изм. | Количество | Обеспеченность | Расчетное количество автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Гостиницы | 100 мест | 15,57 | 15 на 1 единицу | 234 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дом (дворец) культуры | 100 посетителей и работников | 6,04 | 29 на 1 единицу | 176 |
| 3. | Многофункциональное здание | 100 посетителей и работников | 2,50 | 29 на 1 единицу | 73 |
| 4. | Прочие (административные здания) | 100 работающих | 0,5 | 38 на 1 единицу | 19 |
|  | Итого |  |  |  | 502 |

Примечание: В связи с отсутствием в местных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области показателя обеспеченности местами на гостевых стоянках автомобилей использован показатель, содержащийся в СП 42.13330.2016.

В границах территории проектирования предусмотрено размещение стоянок для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях общей вместимостью 1 280 машино-мест, в том числе 130 машино-мест для маломобильных групп населения. Данных стоянок достаточно для обеспечения всей территории туристско-рекреационной зоны.

Кроме того, в соответствии с п. 11.44 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» при размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. С учетом изложенного на парковке предусмотрено размещение 68 машино-мест для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами.

9. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения

Туристско-рекреационная зона «Охта-парк» часто выступает площадкой для проведения соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями, поэтому проектом предусмотрено обеспечение повышенного качества среды для этой группы населения. Для этого организованы:

- досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания маломобильных групп населения;

- эвакуацию людей из здания или в безопасную зону от возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

- своевременное получение маломобильными группами населения полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве; использование оборудования (в том числе для самообслуживания), участие в обучающем процессе.

Проектом предусмотрены условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по проектируемой территории с учетом требований действующих нормативов. На участках пути движения посетителей с проездами для транспорта на дорогах предусматривается устройство ограничительной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым маломобильными группами населения, совмещаются с учетом требований к параметрам путей движения. Ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 1,2 м, при двустороннем – не менее 1,8 м, с учетом габаритных размеров кресел-колясок. Для маломобильных групп населения предусматриваются места для парковки личных автомобилей (места, максимально приближенные к входам в здания) шириной – 3,5 м. Пути движения для проезда маломобильных групп населения на креслах- колясках запроектированы по следующим параметрам:

- продольный уклон путей движения - 5 %;

- поперечный уклон - 1-2 %.

Съезд с тротуара предусматривается с увеличением продольного уклона до 10 % на протяжении не более 10 м. Полоса движения маломобильных групп населения на креслах-колясках и механических колясках предусмотрена с левой стороны на полосе пешеходного движения. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

10. Вертикальная планировка территории

Рассматриваемая территория в настоящее время используется преимущественно в спортивно-рекреационных целях. На большинстве территории рассматриваемого участка проектирования расположены существующие объекты горнолыжного курорта «Охта-парк»: ресторан, парковка, коттеджи и т.д.

В настоящем проекте предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории при размещении проектируемых внутренних проездов в границах территории проектирования: вертикальная планировка; отвод поверхностного стока, защита от затопления в паводки на р. Охте.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка выполняется с целью изменения существующего рельефа при осуществлении работ по выемке/насыпи грунта.

Проектные работы по вертикальной планировке при проектировании автомобильных дорог выполняются с целью обеспечения безопасного движения автомобильного транспорта путём придания земляному полотну допустимых продольных уклонов.

На «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» существующие и проектные отметки рельефа указаны по оси трассы проектных автодорог в местах перелома продольного профиля, а также в характерных точках рельефа местности.

Существующие отметки при вертикальной планировке определены путем интерполяции между горизонталями на топографической основе масштаба 1:1000.

Проектируемые продольные уклоны приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» (СП 34.13330.2010). Сопряжение земляного полотна с существующим рельефом осуществляется с помощью откосов.

На рассматриваемой территории работы по выемке/насыпи грунта выполняются также при размещении зданий, сооружений, трассировке инженерных коммуникаций.

Потребность в объемах грунтов, необходимых для проведения земляных работ, определяется при разработке проектной документации при составлении баланса земляных работ.

Отвод поверхностного стока

Отвод поверхностного стока – мероприятие инженерной подготовки, способствующее предотвращению возможности повышения уровня грунтовых вод и подтопления территории, в том числе переувлажнения и размыва земляного полотна автодорог.

Отвод поверхностного стока от земляного полотна автодорог предусматривается закрытой системой дождевой канализации, состоящей из труб диаметром 0,4 м. Трубы для дождевой канализации принимаются безнапорные, железобетонные.

Глубина заложения труб определена в соответствии с СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением № 1), составляет для рассматриваемой территории 1,8 м.

Поверхностные воды поступают в аккумулирующий резервуар.

Для соответствия нормативным требованиям сточные воды подлежат очистке на очистных сооружениях.

Аккумулирующий резервуар позволяет выполнять следующие функции:

- принимать и усреднять расход поверхностных сточных вод;

- сдерживать залповый поток сточных вод, тем самым позволяя работать очистному сооружению, на которое направляются стоки, в штатном режиме при любом количестве талых и ливневых стоков на территории,

- осуществлять отстаивание и, таким образом, частичную очистку стоков от загрязнения до их поступления на очистные сооружения, что гарантирует последующую очистку в соответствии с нормами.

Поверхностный сток от аккумулирующего резервуара по напорному коллектору направляется на очистные сооружения в д.Мистолово.

Защита от затопления

Уровни воды на р. Охта повышаются с наступлением весенних и осенних паводков.

Сведения по расчетным створам наблюдения (морфостворам), расчетным характерным уровням воды на р. Охта в створах приведен в материалах инженерно-гидрометеорологических изысканий (Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий по «Объекту регионального значения туристско-рекреационной зоны «Охта-парк»»).

Расчетные максимальные уровни воды на р. Охта в паводки 1%-ой обеспеченности в границах территории проектирования составляют:

- в верхней части р. Охта в морфостворе №1 – 24,66 м БС;

- в средней части р. Охта в морфостворе №2 – 24,22 м БС;

- в нижней части р. Охта в морфостворе №3 – 23,39 м БС.

В графических материалах проекта планировки линия затопления приведена по расчетным отметкам максимальных уровней воды в р. Охте в паводок 1%-ой обеспеченности с учётом уклона водной поверхности.

Территория проектирования частично расположена в зоне затопления в паводки 1%-ой обеспеченности на р. Охта.

В соответствии со ст.67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ (в действующей редакции от 28.12.2013):

«1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются».

С целью предотвращения негативного воздействия вод проектом намечаются мероприятия по инженерной подготовке территории:

искусственное повышение отметок рельефа – подсыпка грунтом территории под размещение проектируемых зданий, попадающих в затапливаемую зону, до расчетных незатопляемых планировочных отметок.

В соответствии с СП 104.13330. 2016 «СНИП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления» при разработке мероприятий для защиты от затопления, подтопления за расчетный уровень высоких вод для застроенной или подлежащей к застройке территории принимается уровень паводка 1%-ой обеспеченности (вероятность превышения уровня - раз в 100 лет).

Превышение отметки поверхности защитных сооружений над расчетным уровнем принимается с запасом 0,5м (СП 38.13330.2012 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*).

Таким образом, отметка рельефа при подсыпке территории под размещение проектируемых зданий намечается до незатопляемых отметок в паводок 1%-ой обеспеченности с учетом запаса 0,5м.

Высота подсыпки территории под размещение здания в юго-восточной части территории проектирования составит до 3,1 метров в самой пониженной зоне (с учетом наличия изрытого участка на рельефе); под размещение зданий в южной части – до 1,1 метров в самой пониженной зоне.

Мероприятия по защите от затопления также можно отнести к мероприятиям по вертикальной планировке территории.

Мероприятия по инженерной подготовке являются также мероприятиями по инженерной защите территории. Организация поверхностного стока является мероприятием по защите от негативного воздействия грунтовых и дождевых вод - переувлажнения и размыва земляного полотна автодороги. Вертикальная планировка обеспечивает безопасное движение автомобильного транспорта. Подсыпка грунтом территории под размещение проектируемых зданий, попадающих в затапливаемую зону, до незатопляемых отметок обеспечивает защиту от затопления.

Проектные решения по вертикальной планировке приведены в разделе «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» на чертеже «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» в масштабе 1:1 000.

11. Охрана окружающей среды

Источники загрязнения окружающей среды

Основные источники загрязнения территории:

- твердые бытовые отходы;

- автостоянки.

Твердые бытовые отходы, образуемые в результате хозяйственной деятельности, являются основным источником загрязнения окружающей среды на территории. Общий расчетный годовой объем твердых бытовых отходов составляет 6200 м3/год, в том числе от планируемых объектов - 3000 м3/год.

Отходообразующие процессы: уборка уличной территории учреждения, уборка помещений, растаривание моющих средств; списание спецодежды и материалов, приготовление горячих и холодных блюд.

Основные отходы проектируемой территории: пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, отходы (мусор) от уборки территории и помещений.

Настоящим проектом предусмотрено размещение площадок для сбора бытового мусора. Площадки для установки контейнеров удалены от домов для временного проживания, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Отходы и ТБО необходимо хранить в контейнерах на площадках с твердым покрытием. Вывоз отходов на полигон должна производить специализированная подрядная организация, имеющая соответствующую лицензию.

Зоны ограничения хозяйственной деятельности

Часть территории проектирования находится в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Охта и ручьев без названия, впадающих в реку. Таким образом при реализации намечаемой хозяйственной деятельности необходимо соблюдать дополнительные мероприятия, направленные на соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в соответствии с п. 15 и п. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ.

При производстве строительных работ в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо соблюдаться установленный режим использования земельных участков проектирования согласно ч.ч. 15 и 16 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ:

- строительство в водоохранных зонах водных объектов должно осуществляться только при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод;

- в водоохранных зонах не должно осуществляться движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- в водоохранных зонах нельзя производить сброс сточных вод, в том числе дренажных вод;

- в границах прибрежной защитной полосы нельзя размещать отвалы размываемых грунтов.

Согласно п. 15 ст. 65 Водного Кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

При реализации намечаемой хозяйственной деятельности каждый вновь возводимый объект в большей или меньшей степени будет оказывать воздействие на состояние компонентов окружающей среды. Полноценно оценить возможность возникновения неблагоприятного влияния и дать рекомендации по предотвращению или снижению воздействий на окружающую среду возможно на стадии разработки проектной документации для конкретного проектируемого объекта.

В соответствии с российским природоохранным законодательством и действующими нормативно-правовыми документами, в целях обеспечения экологической безопасности на всех этапах реализации проекта должен осуществляться экологический мониторинг (ЭМ).

В центре проектируемой территории расположена автостоянка на 1102 м/м, от нее установлена зона санитарного разрыва до жилых зданий в размере 50 метров.

Вся территория представляет собой зону рекреации и отдыха, поэтому очень важно сохранение существующих экосистем, находящихся на территории. Настоящим проектом установлена предельно допустимая нагрузка на ландшафт в размере 5 тыс. чел/сут.

Мероприятия по защите окружающей среды

Мероприятия по защите окружающей среды предусматривают:

- санитарное зонирование и соблюдение охранных зон на рассматриваемой территории;

- использование системы сбора и удаления твердых бытовых отходов – контейнерной, планово-регулярной с использованием заглубленных мусорных контейнеров и раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;

- общепланировочные и организационные мероприятия (оптимизация размещения хозяйственных объектов, организации зеленых зон, использование природоохранных технологий, экологически чистого вида топлива - сжиженный газ);

- охрану атмосферного воздуха, снижение шумовой нагрузки (использование газового топлива для теплоэнергетических установок, устройство твёрдого покрытия дорог, ведущих к объектам инфраструктуры, озеленение придорожных территорий шумо- и газопоглощающими породами, создание условий для временного хранения индивидуального автотранспорта и специализированной техники на открытых автостоянках;

- охрану подземных вод (организация системы централизованного водоотведения стоков);

- охрану почв и ландшафтов (организация поверхностного стока на территории проектирования, санация загрязненных территорий).

12. Технико-экономические показатели

Таблица 35. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, в том числе: | га | 19,12 |
| 2. | Плотность временного населения | чел./га | 82 |
| 3. | Плотность гостиничного фонда | кв. м/га | 2 143,07 |
| 4. | Максимальный процент застройки земельных участков гостиниц | % | 50 |
| 5. | Территория, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории |  |  |
| 5.1. | Площадь территории: |  |  |
|  | - площадь элемента планировочной структуры | кв. м | 191 250 |
|  | - площадь земель общего пользования | кв. м | 30 468 |
|  | - максимальная площадь зданий | кв. м | 78 256,50 |
| 5.2. | Численность временного населения: |  |  |
|  | - существующее | чел. | 983 |
|  | - планируемое | чел. | 1 557 |
| 5.3. | Объекты гостиничного назначения: |  |  |
|  | - максимальная площадь зданий | кв. м | 40 975,50 |
|  | - максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
| 5.4. | Коммунальная инфраструктура |  |  |
|  | - планируемая потребность в электроснабжении | МВА | 2,304 |
|  | - планируемая потребность в теплоснабжении | Гкал/час | 4,90 |
|  | - планируемая потребность в водоснабжении | куб. м/сут. | 608,20 |
|  | - планируемая потребность в отведении хозяйственно-бытовых стоков | куб. м/сут. | 264,04 |
|  | - планируемая потребность в отведении дождевых стоков | л/с | 591,79 |
| 5.5. | Транспортная инфраструктура |  |  |
|  | - количество машино-мест для хранения автомобилей, в том числе для маломобильных групп населения | машино-место машино-место | 1 219 130 |
| 6. | Улично-дорожная сеть (без учета внутриквартальных проездов) |  |  |
| 6.1. | - площадь территории | га | 0,4 |

13. Методология формирования перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории являются приоритетными.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", критерием безопасности является уровень риска.

Закон "О техническом регулировании" дает следующее понятие термину безопасность: "Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее – безопасность) – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений".

В указанном законе термин «риск» трактуется как вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

Методика оценки безопасности, установленная ФЗ № 184-ФЗ "О техническом регулировании", сводится к расчету риска и сравнению его с нормативными показателями. Допустимые уровни индивидуальных рисков при аварии на опасных производственных объектах в России приняты: 10-4 1/год – для производственного персонала и 10-6 1/год – для населения.

При отсутствии недопустимого риска безопасность обеспечена, в противном случае безопасность не соответствует установленным требованиям.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышение по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие, к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Результаты оценки риска используются при обосновании технических решений по обеспечению безопасности, страховании, экономическом анализе безопасности по критериям "стоимость – безопасность – выгода", оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и при других процедурах, связанных с анализом безопасности.

Основные задачи оценки и анализа риска чрезвычайных ситуаций заключаются в представлении лицам, принимающим решения:

-объективной информации о состоянии безопасности структурно-функциональных элементов рассматриваемой системы и всей системы в целом,

- сведений о наиболее опасных, "слабых" местах с точки зрения безопасности,

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска на основе проектирования и реализации инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (с учётом наложения факторов риска чрезвычайных ситуаций военного характера) и мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций.

13.1. Основные понятия и определения

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций – условия и объекты, которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления нежелательных результатов, но увеличивают вероятность возникновения поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению или существенному нарушению жизненных условий населения.

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ:

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94:

источник чрезвычайной ситуации (источник ЧС): Опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация;

риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС: Вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска;

поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника ЧС: Составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами;

поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду;

пострадавший в чрезвычайной ситуации; пострадавший в ЧС: Человек, пораженный либо понесший материальные убытки в результате возникновения чрезвычайной ситуации;

пораженный в чрезвычайной ситуации; пораженный в ЧС: Человек, заболевший, травмированный или раненый в результате поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации;

зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС: Территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распределения его последствий из других районов возникла чрезвычайная ситуация;

потенциально опасный объект: Объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95:

природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника природной ЧС: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами;

поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника природной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду;

опасное природное явление: событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно ГОСТ Р 22.0.11-99:

последствия природных чрезвычайных ситуаций; последствия природных ЧС: Социальный, экономический и экологический ущербы в результате воздействия источников природных ЧС на население, территорию и окружающую природную среду;

ущерб социальный: Безвозвратные и санитарные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление трудоспособности, морально-психологические издержки и снижение уровня жизни;

ущерб экономический: Материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы экономики, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей;

ущерб экологический: Ущерб, нанесенный окружающей природной среде.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94:

техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде;

источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация;

авария: Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде;

техногенная опасность: Состояние, внутренне присущее технической системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов;

поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника техногенной ЧС: Составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника техногенной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника техногенной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду;

потенциально опасное вещество; опасное вещество: Вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений.

13.2 Последовательность формирования перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Определение возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводится путем оценки возможных последствий действия поражающих факторов, характеризуемых физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

13.2.1 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лесовых грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в следующей таблице 36:

Таблица 36. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1 Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. |
|  |  | Деформация горных пород. |
|  |  | Взрывная волна. |
|  |  | Извержение вулкана. |
|  |  | Нагон волн (цунами). |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. |
|  |  | Затопление поверхностными водами. |
|  |  | Деформация речных русел. |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| 1.2 Вулканическое | Динамический | Сотрясение земной поверхности. |
| извержение |  | Деформация земной поверхности. |
|  |  | Выброс, выпадение продуктов извержения. |
|  |  | Движение лавы, грязевых, каменных потоков. |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород. |
|  | Тепловой | Палящая туча. |
|  | (термический) | Лава, тефра, пар, газы |
|  | Химический. | Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, |
|  | Теплофизический | гидросферы |
|  | Физический | Грозовые разряды |
| 1.3 Оползень | Динамический. | Смещение (движение) горных пород. |
| Обвал | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. |
|  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс. |
|  |  | Удар |
| 1.4 Карст | Химический | Растворение горных пород. |
| (карстово- | Гидродинамический | Разрушение структуры пород. |
| суффозионный процесс) |  | Перемещение (вымывание) частиц породы |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. |
|  |  | Деформация земной поверхности |
| 1.5 Просадка в лесовых | Гравитационный | Деформация земной поверхности. |
| грунтах |  | Деформация грунтов |
| 1.6 Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны. |
|  |  | Размывание (разрушение) грунтов. |
|  |  | Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. |
|  |  | Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. |
|  |  | Деформация речного русла |
| 2.3 Цунами | Гидродинамический | Удар волны. |
| Штормовой нагон воды |  | Гидродинамическое давление потока воды. |
|  |  | Размывание грунтов. |
|  |  | Затопление территории. |
|  |  | Подпор воды в реках |
| 2.4 Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный | Удар. |
|  |  | Механическое давление селевой массы |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока |
|  | Аэродинамический | Ударная волна |
| 2.5 Наводнение. | Гидродинамический. | Поток (течение) воды. |
| Половодье. | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Паводок. |  |  |
| Катастрофический паводок |  |  |
| 2.6 Затор. | Гидродинамический | Подъем уровня воды. |
| Зажор. |  | Гидродинамическое давление воды |
| 2.7 Лавина снежная | Гравитационный. | Смещение (движение) снежных масс. |
|  | Динамический | Удар. |
|  |  | Давление смещенных масс снега |
|  | Аэродинамический | Ударная воздушная волна. |
|  |  | Звуковой удар |
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 Сильный ветер. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
| Шторм. |  | Ветровая нагрузка. |
| Шквал. |  | Аэродинамическое давление. |
| Ураган. |  | Вибрация |
| 3.2 Смерч. | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха. |
| Вихрь |  | Вихревой восходящий поток. |
|  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| 3.4 Сильные осадки |  |  |
| 3.4.1 Продолжительный | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
| дождь (ливень) |  | Затопление территории |
| 3.4.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы |
| 3.4.3 Сильная метель. | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы |
| 3.4.4 Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| 3.4.5 Град | Динамический | Удар |
| 3.5 Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.6 Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.7 Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.8 Суховей | Аэродинамический. | Иссушение почвы |
|  | Тепловой |  |
| 3.9 Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 Природные пожары |  |  |
| 4.1 Пожар | Теплофизический | Пламя. |
| ландшафтный, степной, |  | Нагрев тепловым потоком. |
| лесной |  | Тепловой удар. |
|  |  | Помутнение воздуха. |
|  |  | Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

13.2.2 Определение поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Согласно Приказа МЧС РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 года № 105:

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Номенклатуру контролируемых и используемых для прогнозирования поражающих факторов источников техногенных ЧС, номенклатуру параметров этих поражающих факторов устанавливают в соответствии со следующей таблицей 37:

Таблица 37. Номенклатура контролируемых и используемых для прогнозирования поражающих факторов источников техногенных ЧС

| Наименование поражающего фактора источника техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- |
| Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия |
| Волна сжатия в грунте | Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения |
| Сейсмовзрывная волна | Скорость распространения волны. Максимальное значение массовой скорости грунта. Время нарастания напряжения и волне до максимума |
| Волна прорыва гидротехнических сооружений | Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Температура воды. Время существования волны прорыва |
| Обломки, осколки | Масса обломка, осколка. Скорость разлета обломка, осколка |
| Экстремальный нагрев среды | Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур |
| Тепловое излучение | Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения |
| Ионизирующее излучение | Активность радионуклида в источнике. Плотность радиоактивного загрязнения местности. Концентрация радиоактивного загрязнения. Концентрация радионуклидов |
| Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества и среде. Плотность химического заражения местности и объектов |

13.2.3 Формирование перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории

Согласно требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий, задача по формированию перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории сводится к определению:

опасных природных явлений или процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

потенциально опасных объектов, на которых в результате аварий способны сформироваться источники поражающего воздействия, создающие на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящие к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде

установок, складов, хранилищ, инженерных сооружений и коммуникаций, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

На основе оценок прогнозирования поражающих факторов определяется возможный наиболее опасный результат поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации, негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду, который выражается в количественных показателях степени опасности ЧС (степень риска, возможные людские и материальные потери).

Для оценки степени опасности ЧС используются требования следующих документов:

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

Приказ МЧС Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах».

По результатам оценки степени опасности ЧС формируется перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории.

13.3 Определение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий

Для определения границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по степени опасности в процессе исследования возможных последствий чрезвычайных ситуаций используются результаты оценок поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации - негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду, которые выражены в количественных показателях степени опасности ЧС (степень риска, возможные людские и материальные потери).

При прогнозировании чрезвычайных ситуаций (Приказ МЧС Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах») определяются:

показатели степени риска для населения (потенциальный риск, коллективный риск, индивидуальный риск, риск нанесения материального ущерба);

опасность, которую представляет чрезвычайная ситуация в общем (интегральном) риске чрезвычайных ситуаций.

Для установления степени риска чрезвычайных ситуаций характера определяются:

расчетные сценарии (условия возникновения, поражающие факторы, продолжительность их воздействия и масштабы);

частоты или вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций по каждому из выбранных расчетных сценариев;

границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации;

распределение людей (производственного персонала и населения) на территории, в пределах которой может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации.

Определение степени риска чрезвычайных ситуаций производится на основе нормативно-методической документации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их воздействия.

При отсутствии достаточных исходных данных для определения степени риска чрезвычайных ситуаций допускается использование информации об оценках риска для объектов-аналогов, а также статистические данные о частотах их проявления.

Общая картина влияния всех негативных факторов в границах территории выявляется оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления негативных последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный интервал времени, установленный и принимаемый равным 1-му году.

Очевидно, что частные риски определяются независимыми событиями. Поэтому справедливо их интеграция, т.е. суммирование. Так, если есть независимые события с вероятностью Р1 и Р2, то вероятность ЧС будет определяться как 1-(1-Р1)*(1-Р2).

В частности, используя платформу ГИС-технологий, поля частных рисков суммируются в каждой точке в границах исследуемой территории. Методология суммирования частных рисков представлена на следующем рисунке, где интегральный риск определяется в точке М:

Для зонирования исследуемой территории по степени опасности применяются критерии рекомендованные ГОСТ Р 22.2.01-2015 (Приложение В), содержание которых представлено в таблицах ниже.

КРИТЕРИИ

ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Таблица 38. Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию

“частота реализации - социальный ущерб”

| Частота реализации опасности, случаев/год | Социальный ущерб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Погибло более одного человека, имеются пострадавшие | Погиб один человек, имеются пострадавшие | Погибших нет, имеются серьезно пострадавшие | Серьезно пострадавших нет, имеются потери трудоспособности | Лиц с потерей трудоспособности нет |  |
| > 1 |  |  |  |  | Зона |  |
| 1 - 10-1 | Зона неприемлемого риска, необходимы неотложные меры |  |  | жесткого необходима | контроля, |  |
| 10-1 – 10-2 | по уменьшению риска |  | оценка мер | целесообразности по уменьшению | Зона |  |
| 10-2 – 10-3 |  |  | риска | приемлемого | риска, |  |
| 10-3 – 10-4 |  |  |  | нет необходимости в |  |  |
| 10-4 – 10-5 |  | мероприятиях по уменьшению риска |  |  |  |  |
| 10-5 – 10-6 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 39. Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию

“частота реализации - финансовый ущерб”

| Частота реализации опасности, | Финансовый ущерб, МРОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| случаев/год | > 500000 | 5000-500000 | 100-5000 | 100-5000 | < 100 |  |
| > 1 |  |  |  |  | Зона |  |
| 1 - 10-1 | Зона неприемлемого |  | риска, | жесткого контроля, |  |  |
| 10-1 – 10-2 | необходимы неотложные меры по снижению риска |  | необходима оценка целесообразности мер по снижению |  | Зона приемлемого риска, |  |
| 10-2 – 10-3 |  |  | риска |  |  |  |
| 10-3 – 10-4 |  |  |  | нет необходимости в |  |  |
| 10-4 – 10-5 |  |  | мероприятиях по снижению риска |  |  |  |
| 10-5 – 10-6 |  |  |  |  |  |  |

14. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на исследуемой территории

14.1 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера

14.1.1 Источники ЧС техногенного характера

14.1.1.1 Потенциально опасные объекты

Потенциально опасный объект: Объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.02-94)

Потенциально опасные объекты на исследуемой территории по источнику техногенной опасности представлены следующими видами:

пожаровзрывоопасные объекты;

транспорт и транспортные коммуникации.

Пожаровзрывоопасный объект - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. (ГОСТ Р 22.0.05-94)

Пожаровзрывоопасные объекты представлены складами ГСМ в виде накопительных ёмкостей для дизель-электрических станций, газовыхе котельных и газораспределительным оборудованием.

Возможные опасности.

При техногенных авариях на пожаровзрывоопасных объектах можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своем прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны.

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может привести к незначительным разрушениям, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные поражения, все горючие материалы воспламеняются.

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая определенные условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.

Транспорт и транспортные коммуникации

Сведения о маршрутах перевозки опасных веществ

| № п/п | Вид транспорта | Наименование опасного вещества | Разовая перевозка |  | Частота перевозки, год-1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем | Объем максимальной емкости |  |
|  | авто | ЛВЖ | - | 20т. |  |

Сведения о трубопроводном транспорте опасных веществ

| Транспортируемое вещество | Маршрут транспортировки | Диаметр трубопровода, м. | Рабочее давление |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ |  | 50 -100 мм | 0,6 МПа |

Возможные опасности.

Аварии на транспорте могут быть двух типов. Это аварии, происходящие на производственных объектах, не связанных непосредственно с движением транспорта и аварии во время движения транспортных средств.

В местах аварии возможно:

поражение и гибель людей;

повреждение транспортных средств;

разрушение железнодорожного полотна;

повреждение шоссейных дорог и мостов;

повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам и причалам;

разрушение опор линий электропередачи;

загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов.

Возгорания, утечки, просыпания опасного вещества при повреждении тары или подвижного состава с опасным грузом, а также повреждения путей могут привести к крушению, взрыву, пожару подвижного состава.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте являются - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед).

14.1.1.2 Установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации

На территории планируется строительство коммуникаций:

электросети;

трансформаторные подстанции;

канализационные сети;

водопроводные сети;

теплосети;

и другие сооружения, и коммуникации, играющие существенную роль в жизнедеятельности поселения.

Возможные опасности.

Для нормальной жизнедеятельности существенное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения населенных пунктов и решение жилищных проблем.

Нарушение нормального функционирования коммунально-бытового обеспечение может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- к созданию нестабильной социальной обстановки.

14.1.1.3 Терроризм

Терроризм, а также его последствия, являются одной из основных и наиболее опасных проблем, с которой сталкивается современный мир. Реалией настоящего времени является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические и моральные потери. Его жертвой может стать любое государство, любой человек. Терроризм оказался непосредственно связанным с проблемой выживания человечества, обеспечения безопасности государства.

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется:

широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, наличием связи и взаимодействием с международными террористическими центрами и организациями;

жесткой организационной структурой, состоящей из организационного и оперативного звена, подразделений разведки и контрразведки, материально-технического обеспечения, боевых групп и прикрытия;

жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров;

наличием агентуры в правоохранительных и государственных органах;

хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим оснащение подразделений правительственных войск;

наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов.

На сегодня терроризм – это уже не только и не столько диверсанты-одиночки, угонщики самолетов и убийцы-камикадзе. Современный терроризм – это мощные структуры с соответствующим их масштабам оснащением.

Эскалация терроризма в современной России является следствием распада СССР и последовавшего за этим глубокого системного кризиса в обществе. Значительное воздействие на развитие терроризма оказывает в настоящее время также подъем исламского фундаментализма на Ближнем Востоке и в ряде других стран Азии и Африки.

Террористические группировки активно используют в своих интересах современные достижения науки и техники, получили широкий доступ к информации и современным военным технологиям.

Терроризм приобретает новые формы и возможности в связи с усиливающей интеграцией международного сообщества, развитием информационных, экономических и финансовых связей, расширением миграционных потоков и ослаблением контроля за пересечением границ.

Велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

В связи с участившимися случаями терроризма, не исключена возможность минирования зданий, сооружений. В случае минирования возможны взрывы и разрушения зданий, сооружений, возникновение очагов пожаров, человеческие жертвы.

При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наибольшее количество жертв будет в дневное время, особенно при террористическом акте в местах скопления людей при проведении массовых мероприятий. Обстановка в районе взрыва, а также в местах предположительного минирования, может резко осложниться в случае возникновения паники среди населения, в результате чего могут быть дополнительные жертвы. Следует учитывать, что такие ситуации потребуют привлечения значительных сил медицинской службы и службы охраны общественного порядка.

Наряду с «обычным» терроризмом нельзя исключать возможность химического, биологического, ядерного и других видов современного терроризма, в том числе и «электромагнитного терроризма», как составной части «информационного терроризма», который также представляет определенную опасность, поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы управления и оповещения населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

14.1.2 Описание применяемых методов оценки последствий ЧС техногенного характера

Расчеты зон действия основных поражающих факторов при авариях проведены с использованием Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10 июля 2009 года N 404.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 августа 2009 года, регистрационный N 14541.

Настоящая методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах устанавливает порядок расчета величин пожарного риска на производственных объектах.

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, установленными Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Определение расчетных величин пожарного риска на объекте осуществляется на основании:

а) анализа пожарной опасности объекта;

б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;

в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;

г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара  на людей для различных сценариев его развития;

д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.

Расчетные величины пожарного риска являются количественной мерой возможности реализации пожарной опасности объекта и ее последствий для людей.

Количественной мерой возможности реализации пожарной опасности объекта является риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара, в том числе:

риск гибели работника объекта;

риск гибели людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта.

Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара на объекте характеризуется числовыми значениями индивидуального и социального пожарных рисков.

Для оценки степени воздействия избыточного давления во фронте ударной взрывной волны (ΔРф) на здания, сооружения и человека проводится разделение площади поражения по зонам:

- Зоны разрушения зданий и сооружений:

а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;

б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;

в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала;

г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, травмирование персонала;

д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.

- Зоны поражения человека:

нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны Δpф < 5 кПа (0,05 кгс/см2);

легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны Δpф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами;

средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны Δpф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей;

тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно Δpф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и Δpф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.

Для определения указанных зон используется зависимость давления во фронте ударной волны от расстояния до источника взрыва. Расчеты отношения г/го в зависимости от давления во фронте ударной волны представлены в следующей таблице:

Таблица 40. Давление во фронте ударной волны в зависимости от отношения г/го

| r/r0 | 0 - 1 | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рф,кПа | 1700 | 1232 | 814 | 568 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| r/r0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | - |
| Рф,кПа | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | - |

исходя из соотношения:

где г - расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки.

где г0 - расстояние от центра взрыва при постоянном ΔРф.

Выбор метода для проведения оценок риска возникновения аварийных ситуаций и сценариев их развития определялся исходя из следующих обстоятельств:

наличия соответствующих исходных данных,

целей проведения оценок,

выделенных ресурсов (времени, сил и средств).

Методы оценки вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций и реализации тех или иных сценариев развития чрезвычайных ситуаций в общем случае делятся на феноменологические, детерминистские, вероятностные, а также различные их модификации и комбинации.

Феноменологический метод базируется на определении возможностей протекания аварийных процессов исходя из результатов анализа необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех или иных законов природы. Феноменологический метод предпочтителен при сравнении запасов безопасности различных типов потенциально опасных объектов, но малопригоден для анализа разветвленных аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных частей объекта или (и) его средств защиты.

Детерминистический метод предусматривает анализ последовательности этапов развития нарушений равновесного состояния системы, начиная с исходного события через последовательность предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушения компонентов до установившегося конечного состояния системы с помощью математического моделирования, построения имитационных моделей и проведения сложных расчетов.

Вероятностный метод основан на оценке вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. При этом анализируется разветвленные цепочки событий и отказов оборудования, выбирается подходящий математический аппарат и оценивается полная вероятность аварий, приводящих к чрезвычайной ситуации. Основные ограничения вероятностного анализа безопасности связаны с недостаточностью сведений по функциям распределения параметров, а также недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, применение упрощенных расчетных схем снижает достоверность получаемых оценок риска для тяжелых аварий. В зависимости от имеющейся (используемой) исходной информации на основе вероятностного метода могут быть реализованы различные методики оценки риска, в том числе:

статистическая, когда вероятности определяются по имеющимся статистическим данным, т.е. при наличии представительной выборки данных по частоте возникновения различных причин инициирования аварий;

теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий, когда статистика практически отсутствует;

эвристическая, основанная на использовании субъективных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания. Используется при оценке комплексных рисков от различных опасностей, когда отсутствуют не только статистические данные, но и математические модели (либо модели слишком грубы, т.е. их точность низка) и при невозможности проведения модельных экспериментов.

Множество причин возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций делятся на четыре основные класса:

1) отказы оборудования;

2) отклонения от технологического регламента;

3) ошибки производственного персонала;

4) внешние причины (стихийные бедствия, катастрофы, диверсии и т.д.).

Для каждого из приведенных классов существуют методы, позволяющие или построить сценарий развития аварии или определить частоту ее возникновения.

Для анализа фазы инициирования аварий, вызываемых отказами оборудования, наиболее часто используется метод дерева неполадок. Одним из главных достоинств метода является систематичное, логически обоснованное, построение множества отказов элементов системы, которые могут приводить к аварии. Этот метод требует от исследователя полного понимания функционирования системы и характера возможных отказов ее элементов. Данный метод является методом "обратного осмысливания", т.е. исследователь начинает с аварии или другого нежелательного события (обычно называемого верхним нежелательным событием) и рассматривает события, которые могут приводить к его реализации. Затем исследуются причины возникновения этих событий и т.д., до тех пор, пока не будут выявлены все первичные события, анализ причин возникновения которых не проводится или в силу отсутствия необходимой информации, или из-за нежелания рассматривать слишком громоздкую структуру. Результатом анализа дерева неполадок является перечень комбинаций отказов оборудования. Каждая такая комбинация (их называют минимальными прерывающими совокупностями) является минимальным набором отказов оборудования, одновременная реализация которых приводит к аварии.

Каждый технологический процесс характеризуется некоторым набором переменных процесса, отклонения которых от своих рекомендованных значений могут приводить к непредвиденным химическим реакциям, превышению рабочего давления и/или температуры и, как следствие, к повреждению (разрушению) технологического оборудования. Для оценки устойчивости процесса используют различные методы, одним из которых является метод контрольных карт. Контрольные карты процесса позволяют визуально контролировать соответствующие переменные процесса и определять появление систематических отклонений. Контрольные карты являются достаточно надежным и эффективным методом, позволяющим выявлять отклонения от нормального хода процесса.

Для анализа технологических установок на стадии их проектирования применяется метод изучения опасностей и функционирования. Применение данного метода начинается не с определения видов возможных неполадок, а с изучения системных переменных (переменных процесса) и их отклонений от нормы. Данный метод основан на том, что развивающиеся или уже существующие неполадки проявляются в той или иной мере в отклонениях переменных процесса от обычно наблюдаемого уровня. (Следует отметить схожесть основной идеи метода изучения опасностей и функционирования с идеей метода контрольных карт.) Применение метода начинается с исследования структуры системы и протекающих в ней процессов, и анализа каждого возможного отклонения переменных от нормального значения, а затем выявляются возможные причины и следствия этих отклонений. Результаты исследований для каждого из параметров процесса заносятся в специальные таблицы.

Метод анализа ошибок персонала предназначен для качественной оценки событий, связанных с ошибками персонала. Он также может быть использован для разработки рекомендаций по снижению вероятности таких ошибок. Ошибка персонала - это действие, которое выполняется или не выполняется при некоторых условиях. Это могут быть физические действия (поворот рукоятки) или действия, связанные с умственной деятельностью (диагностика отказов или принятие решения).

Количественные характеристики ошибок персонала получают с помощью метода прогноза частоты ошибок персонала или плана развития последовательности событий. Внешние события могут инициировать аварии на различных объектах. Хотя частота наступления таких событий достаточно мала, они могут приводить к крупномасштабным последствиям. Внешние события могут быть поделены на две категории - природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, высокая температура, грозовые разряды и т.д) и явления, возникающие в результате деятельности людей (авиакатастрофы, падение ракет, деятельность соседних промышленных объектов, диверсии и т.д.). Включение в дерево неполадок внешних причин требует от исследователя не только понимания особенностей функционирования анализируемой системы, но и ее взаимосвязей с другими системами и природными явлениями.

Изложенные методы оценки частот реализации чрезвычайных ситуаций техногенного характера свидетельствуют о трудоемкости построения комплексных показателей риска для населения исследуемой территории.

Для оценки комплексных показателей риска для населения и территории использован методический подход, получивший название "метод дерева событий". Данный метод позволяет проследить возможные аварийные ситуации, возникающие вследствие реализации отказа оборудования или прерывания процесса, которые выступают в качестве исходных событий. В отличие от метода дерева неполадок анализ дерева событий представляет собой "осмысливаемый вперед" процесс, то есть процесс, при котором пользователь начинает с исходного события и рассматривает цепочки последующих событий, приводящих к аварии. Дерево событий предоставляет возможность в строгой форме записывать последовательности событий и определять взаимосвязи между инициирующими и последующими событиями, сочетание которых приводит к аварии. Наиболее важные из них определяются или путем ранжирования, или путем количественного анализа. Метод дерева событий хорошо приспособлен для анализа исходных событий, которые могут приводить к различным эффектам. Каждая ветвь дерева событий представляет собой отдельный эффект (последовательность событий), который является точно определенным множеством функциональных взаимосвязей.

Построение деревьев событий для каждой чрезвычайной ситуации и проведение расчетов с использованием деревьев событий позволяет (на основе построения полей поражающих факторов и проведения оценки последствий) оценить частоты гибели людей и возникновения материального ущерба различного масштаба от всех природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, характерных для региона.

Для оценки возможных последствий террористического воздействия рассматривается наиболее распространенный вариант со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, заложенных в автомобили.

При террористических актах со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, заложенных в автомобили, возможны большие человеческие жертвы и разрушения зданий и сооружений. Для прогнозирования последствий взрыва от террористического характера осуществлено определение безопасных радиусов удаления от предполагаемого места совершения теракта.

Для зданий и сооружений безопасное расстояние будет определяться минимальным значением избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, способным привести к разрушению.

Для людей, находящихся вне зданий безопасное расстояние будет определяться радиусом разлета осколков, обладающих энергией, достаточной для поражения человека, и минимальным значением избыточного давления, способным привести к поражению. В расчетах принималось, что для усиления поражающего действия возможно использование небольших металлических предметов (болтов, гаек, гвоздей и т.д.).

Значения избыточного давления во фронте воздушной ударной волны на различных расстояниях от центра взрыва определялись по экспериментальной формуле Садовского для наземного взрыва:

ΔРф=14

где q – масса заряда ВВ, кг;

R – расстояние от центра взрыва, м.

Для проведения расчетов применительно ко всем взрывчатым веществам кроме тротила необходимо учитывать коэффициент эффективности ВВ.

кэф=

где Em – удельная энергия взрывчатого превращения тротила, Дж/кг;

Евв – удельная энергия взрывчатого превращения конкретного ВВ, Дж/кг.

Данный коэффициент позволяет привести массу любого ВВ к эквивалентной массе тротила:

qэкв = qвв · кэф

Коэффициент эффективности для наиболее распространенных конденсированных ВВ приведен в следующей таблице 41.

Таблица 41. Значения тротиловых эквивалентов для ВВ

| Вид ВВ | Тротил | Тритонал | Гексоген | ТЭН | Аммонал | Порох | ТНРС | Тетрил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кэф | 1 | 1,53 | 1,3 | 1,39 | 0,99 | 0,66 | 0,39 | 1,15 |

Исходными данными для определения радиуса поражения осколками являются масса ВВ, суммарная масса осколков, плотность стали, кинетическая энергия, достаточная для поражения людей (принимается равной 80 Дж).

Для решения рассматриваемой задачи было принято, что часть кузова автомобиля в результате взрыва сформируется в осколки различных размеров и массы. Кроме того, предполагаем, что для формирования осколков машина была начинена мелкими металлическими предметами, масса которых вместе с разрушаемой частью кузова составит 400 кг.

Начальная скорость полета осколков определяется по экспериментальной формуле:

V0 =

где В – коэффициент, учитывающий отношения массы заряда к массе осколков;

Ев – энергия взрыва, Дж/кг.

В =

где Мвв – масса ВВ;

Мос – суммарная масса осколков.

V0 = =1025, м/с

При разрыве корпуса автомобиля могу образоваться осколки различной массы. Самыми разными осколками могут быть начинены сами заряды. Большинство инженерных боеприпасов иностранного и отечественного производства как наиболее эффективные используют корпуса, образующие при разрушении осколки массой от 1 до 10 грамм. Эти значения, как наиболее неблагоприятные с точки зрения безопасности были приняты для расчетов.

Скорость, при которой сохраняется поражающее действие, для осколков с разной массой будет различной. Указанная скорость для осколков массой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 г была определена по следующим зависимостям:

Vпор = , м/с;

| m=1г | Vпор ==400 м/с; |
| --- | --- |
| m=2г | Vпор = =283 м/с; |
| m=3г | Vпор = =231 м/с; |
| m=4г | Vпор = =200 м/с; |
| m=5г | Vпор = =179 м/с; |
| m=6г | Vпор = =163 м/с; |
| m=7г | Vпор = =151 м/с; |
| m=8г | Vпор = =141 м/с; |
| m=9г | Vпор = =133 м/с; |
| m=10г | Vпор = =126 м/с |

Для определения дальности поражающего действия осколка определен приведенный диаметр:

| m=1г | d ===0,006 м; |
| --- | --- |
| m=2г | d ==0,0078 м; |
| m=3г | d ==0,009 м; |
| m=4г | d ==0,0099 м; |
| m=5г | d ==0,0106 м; |
| m=6г | d ==0,0113 м; |
| m=7г | d ==0,0119 м; |
| m=8г | d ==0,0125 м; |
| m=9г | d ==0,0130 м; |
| m=10г | d ==0,0135 м |

Возможные радиусы поражения для осколков определяются по следующей формуле:

Rпор=, м

где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принимается равным 1,5;

– плотность воздуха. =1,29 кг/м3;

14.1.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера

14.1.3.1 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах

Оценка последствий осуществлялась путем определения основных параметров, характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях.

Оценка возможных последствий аварии со взрывом котла в помещении котельной

Паровые и водогрейные котлы относятся к аппаратам, работающим при высокой температуре и большом избыточном давлении. Причинами взрыва этих котлов являются либо перегрев стенок котла, либо недостаточное охлаждение внутренних стенок из-за накопления накипи. Причиной взрыва также может быть внезапное разрушение стенок котла от появившихся на них трещин или усталостных образований (при превышении давления внутри котла, против расчетного значения из-за неисправности предохранительных устройств). Очень часто причиной взрыва может быть образование взрывоопасных смесей в топочном пространстве котла и в газоходах.

Большой водяной объем котлов делает их опасными в случае взрыва. Под взрывом следует понимать такой случай нарушения целости стенки парового котла (разрыв жаровой трубы, огневой камеры или корпуса), при котором происходит мгновенное выравнивание давления внутри котла с внешним атмосферным давлением. При взрыве давление внутри котла снижается до атмосферного, а вся заключающаяся в воде теплота пойдет на мгновенное превращение части котловой воды в пар. Образование большого количества пара влечет за собой дальнейшее мгновенное разрушение котла, что может привести к гибели людей и разрушению конструкций здания.

Силу взрыва можно представить себе из рассмотрения следующего примера: при взрыве котла, вследствие падения давления до атмосферного, каждым килограммом воды высвобождается количество тепла, равное

Q = i — 100 ккал/кг,

где i—теплосодержание кипящей воды при котельном давлении в ккал/кг 100 ккал/кг - то же при атмосферном давлении.

Это тепло Q при давлении 13—15 атм. составит около 100 ккал/кг. Для испарения же 1 кг воды, нагретой до 100°С, при атмосферном давлении необходимо затратить 540 ккал/кг. Таким образом, тепло, высвобождающееся примерно 5,5 кг воды, достаточно для образования 1 кг пара, объем которого будет почти в 1700 раз больше объема 1 кг воды. Очевидно, чем больше запас воды в котле, тем больше получится пара и тем больше будет сила взрыва.

Для исследуемого помещения количество образованного в результате аварийной ситуации с разрушением котла составит:

M п к = M в к / 5,5

где,  M п к- масса пара образующегося в результате аварийной ситуации с разрушением котла, кг.

M в к- масса воды в котле, кг.

Объем истекающего из котла пара составит:

Vп = M п к×1700 / 1000, м3

Избыточное давление создаваемое внутри помещения котельной в результате аварийной ситуации с разрушением котла составит:

Рк = (Vп +Vк *0,8) / Vк*0,8 - 1, атм.

Vк – объем котельной;

0,8 - коэффициент, учитывающий объем производственного оборудования в котельной

Рк – давление создаваемое внутри помещения котельной в результате аварийной ситуации с разрушением котла.

| Исходные данные: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расчетное max давление в котле | Рк | = | 10 | бар. |
| масса воды в котле | M в к | = | 452 | кг. |
| объем котельной | Vк | = | 500 | м3. |
| высота котельной | Hк | = | 5,15 | м. |
| Результаты расчетов: |  |  |  |  |
| Масса пара образующегося в результате аварийной ситуации с разрушением котла: |  |  |  |  |
| M п к = M в к / 5,5 |  | = | 82,18 | кг. |
| Объем истекающего из котла пара составит: |  |  |  |  |
| Vп = M п к×1700 / 1000 |  | = | 139,709 | м3. |
| Избыточное давление создаваемое внутри помещения котельной в результате аварийной ситуации с разрушением котла составит: |  |  |  |  |
| DРк = (Vп +Vк *0,8) / Vк*0,8 – 1 |  | = | 0,35 | атм. |
| Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения. |  |  |  |  |
| глубина зоны полных разрушений |  | = | 3,0 | м. |
| глубина зоны тяжелых повреждений |  | = | 3,7 | м. |
| глубина зоны средних разрушений |  | = | 7,1 | м. |
| глубина зоны слабых разрушений |  | = | 11,6 | м. |
| глубина зоны растекления |  | = | 27,8 | м. |
| Определение глубины действия поражающих факторов на человека. |  |  |  |  |
| глубина зоны безвозвратных потерь |  | = | 3,0 | м. |
| глубина зоны тяжелого поражения |  | = | 4,1 | м. |
| глубина зоны среднего поражения |  | = | 5,6 | м. |
| глубина зоны легкого поражения |  | = | 8,9 | м. |
| безопасное расстояние |  | = | 22,2 | м. |
| Вывод: |  |  |  |  |
| В результате аварийной ситуации с разрушением котла в помещении котельной может образоваться избыточное давление способное привести к смертельному поражению персонала котельной (в случае нахождения людей в помещении), а также к разрушению элементов конструкции здания котельной. |  |  |  |  |
| Учитывая, что легкосбрасываемые конструкции (оконные проемы и дверь) способны выдержать избыточное давление только 3 КПа, основное направление ударной волны будет направлено через проемы от легкосбрасываемых конструкций . Разрушение легкосбрасываемых конструкций приведет к резкому снижению избыточного давления и остальные элементы конструкции пострадать не должны. |  |  |  |  |

Оценка возможных последствий аварии с участием природного газа на газорегуляторных пунктах и котельных.

Аварийный процесс может развиваться по одному из следующих сценариев:

- загазованность помещения;

- утечка газа в помещение при мгновенном воспламенении;

- пожар;

- утечка газа в помещение, образование взрывоопасной смеси, при наличии источника воспламенения – взрыв;

- повышение давления в газопроводе низкого давления при нарушении работы газорегуляторного пункта (ГРП), приводящее к загазованности помещения с последующим возможным взрывом.

При этом осредненная частота возникновения аварии составляет примерно 5*10-4 на ГРП в год.

Основные причины аварий и несчастных случаев:

- некачественное обслуживание газового оборудования;

- отсутствие или неисправность приборов контроля;

- нарушение трудовой дисциплины;

- отсутствие средств индивидуальной защиты;

- стихийные бедствия и подвижки грунта;

- отказ или отсутствие аварийно предохранительной сигнализации;

- отсутствие системы очистки газа.

С учетом основных причин происшествий проведена оценка вероятности возникновения аварий с помощью метода «дерева отказов».

Так, вероятность воспламенения газовоздушной смеси в помещении ГРС (ГРП) составила 2,8*10-5 1/год, вероятность взрыва в жилых домах – 1,3*10-6 1/год. При этом маловероятно, чтобы при аварии на объектах систем газораспределения пострадало более одного человека. Ожидаемая вероятность травмирования персонала, согласно экспертным оценкам, не превысит значения 10-7 1/год.

При определении зон действия основных поражающих факторов при авариях на ГРС (ГРП), сопровождающихся воспламенением утечки, зона действия поражающих факторов определяется объемом выброшенного газа, размером помещения и наличием естественной вентиляции (открытые двери). При наличии загазованности в помещении, превышающей предельно-допустимую концентрацию, теоретически возможны случаи отравлений, однако таких инцидентов при анализе реальных аварий не обнаружено.

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вещества: |  |  | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем помещения |  |  |  |  |  |  |  | 49,7 | м3 |  |  |  |  |  |
| Стихиометрическая концентрация газа в % по объему |  |  |  |  |  |  |  | 9,45 |  |  |  |  |  |  |
| Класс вещества по степени чувствительности к возбуждению взрывных процессов: |  |  |  |  |  |  |  | 4 | класс |  |  |  |  |  |
| Характер загроможденности окружающего пространства: |  |  |  | класс I - наличие длинных труб, полостей, каверн, заполненных горючей смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная теплота сгорания горючего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | Мдж/кг |  |  |  |
| Расположение облака сгорания |  |  |  |  |  |  | на поверхности земли |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса горючего вещества, содержащегося в облаке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 |  | кг. |  |
| Расстояние от центра облака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | м. |  |
| Результаты расчетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим сгорания облака: |  |  | класс 3 - дефлаграция, скорость фронта пламени 200 - 300 м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное ибыточное давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,9 |  | КПа |  |
| Импульс фазы сжатия воздушной волны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | КПа*с |  |
| Параметры зон повреждения зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика зоны поражения |  |  |  |  |  | Глубина зоны, м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона тяжелых повреждений |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона средних повреждений |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона слабых разрушений |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона растекления |  |  |  |  |  | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.
Зоны разрушений зданий и сооружений:

а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;

б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;

в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала;

г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-мирование персонала;
             д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления.

| Параметры зон поражения человека |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м. |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 3,4 |
| Зона тяжелого поражения | 0,5<Рпор<0,99 | 4,6 |
| Зона среднего поражения | 0,33<Рпор<0,5 | 6,2 |
| Зона легкого поражения | 0,01<Рпор<0,33 | 10,0 |
| Зона безопасности | Рпор<0,01 | 24,9 |

Примечание.

Зоны поражения человека:

- нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном дав-лении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2)

- легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами.

- средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей.

- тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.;

Выводы:

При авариях, сопровождающихся взрывом в помещении ГРП, котельной зона действия поражающих факторов пожара или взрыва ограничена размерами помещения.

Элементы конструкции могут получить тяжелые повреждения.

Персонал, находящийся в помещении может получить смертельное поражение.

Возможные последствия аварий не окажут существенного влияния на жизнедеятельность проектируемой территории

Оценка возможных последствий аварии с участием Дизельного топлива на складах ГСМ ДЭС.

Учитывая, что условия хранения и объемы хранимого ЛВЖ, наиболее тяжелые последствия возможной ЧС будут формироваться при перекачке дизельного топлива из заправщика на склад ГСМ.

| Расчет последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип вещества: |  |  |  | Легко воспламеняющаяся жидкость |  |  |  |  |
| Наименование вещества: |  |  |  | Дизельное топливо |  |  |  |  |
| Объем емкости хранения, м3: |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Степень заполнения емкости: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Молярная масса вещества, кг/кмоль: |  |  |  | 170 |  |  |  |  |
| Стихиометрическая концентрация газа в % по объему |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Плотность вещества, т/м3 |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |
| Характеристика места расположения: |  |  |  | Ровная |  |  |  |  |
| коэффициент разлива |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Коэффициент участия продукта во взрыве: |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, оС более |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Скорость ветра, м/с менее |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Результаты расчетов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес возможного разлития |  |  |  |  |  | = | 20,16 | т |
| Объем облака ТВС (ГВС) |  |  |  |  |  | = | 27537 | м3 |
| Площадь зоны разлития: |  |  |  |  |  | = | 120 | м2 |
| Радиус возможного разлития |  |  |  |  |  | = | 6,2 | м |
| Зона действия детонационной волны |  |  |  |  |  | = | 23,6 | м |
| Параметры зон поражения человека |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика зоны поражения |  |  |  | Вероятность смертельного поражения человека, Рпор |  |  | Глубина зоны, м. |  |
| Зона безусловного поражения |  |  |  | Рпор>0,5 |  |  | 5,9 |  |
| Зона тяжелого поражения |  |  |  | 0,5>Рпор>0,1 |  |  | 17,8 |  |
| Зона среднего поражения |  |  |  | 0,1>Рпор>0,03 |  |  | 29,7 |  |
| Зона легкого поражения |  |  |  | нет |  |  | 47,6 |  |
| Зона безопасности |  |  |  | нет |  |  | 118,9 |  |
| Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2) - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры зон повреждения зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика зоны поражения |  |  |  | Глубина зоны, м. |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений |  |  |  | 5,9 |  |  |  |  |
| Зона сильных повреждений |  |  |  | 19,8 |  |  |  |  |
| Зона средних повреждений |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  |
| Зона слабых разрушений |  |  |  | 61,9 |  |  |  |  |
| Зона растекления |  |  |  | 148,7 |  |  |  |  |
| Примечание. Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала; г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-мирование персонала; д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение степени опасности ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятное количество погибших |  |  |  |  | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество тяжелых поражений |  |  |  |  | = | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество средних поражений |  |  |  |  | = | 2 | чел. |  |
| Вероятный ущерб |  |  |  |  | = | 1,14 | млн. руб. |  |
| Частота реализации опасности |  |  |  |  | = | 7,21E-08 | год-1 |  |
| Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина зоны, м |  | Риск гибели человека, год-1 |  | Категория зоны риска |  |  |  |  |
| Граница объекта |  | 7,21E-08 |  | Зона приемлемого риска |  |  |  |  |
| 6 | м. | 3,61E-08 |  | Зона приемлемого риска |  |  |  |  |
| 18 | м. | 7,21E-09 |  | Зона приемлемого риска |  |  |  |  |
| 30 | м. | 2,16E-09 |  | Зона приемлемого риска |  |  |  |  |
| Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайная ситуация муниципального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.1.3.2 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на транспорте и транспортных коммуникациях

Расчеты возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями при транспортировке опасных веществ, проводились исходя из максимальных возможных объемов, а также из расчета, что авария происходит в месте маршрута транспортного средства с наибольшей плотностью населения.

Объект исследования: газопровод – авария с участием природного газа.

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вещества: |  |  | Газ природный |  |  |  |  |  |
| Класс вещества по степени чувствительности к возбуждению взрывных процессов: |  |  |  |  | 2 | класс |  |  |
| Характер загроможденности окружающего пространства: |  |  | класс IV - слабое загромождение и свободное пространство |  |  |  |  |  |
| Режим сгорания облака: |  |  | класс 4 - дефлаграция, скорость фронта пламени 150 - 200 м/с |  |  |  |  |  |
| Удельная теплота сгорания горючего вещества |  |  |  |  |  | 44 | Мдж/кг |  |
| Расположение облака сгорания |  |  |  |  | на поверхности земли |  |  |  |
| Масса горючего вещества, содержащегося в облаке |  |  |  |  |  |  | 30 | кг. |
| Результаты расчетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим сгорания облака: |  |  | класс 4 - дефлаграция, скорость фронта пламени 150 - 200 м/с |  |  |  |  |  |
| Максимальное ибыточное давление |  |  |  |  |  |  | 35,7 | КПа |
| Импульс фазы сжатия воздушной волны |  |  |  |  |  |  | 0,5 | КПа*с |
| Определение глубины действия поражающих факторов на здания и сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| глубина зоны полных разрушений |  |  |  | = | 5,4 | м. |  |  |
| глубина зоны тяжелых повреждений |  |  |  | = | 6,7 | м. |  |  |
| глубина зоны средних разрушений |  |  |  | = | 12,8 | м. |  |  |
| глубина зоны слабых разрушений |  |  |  | = | 20,8 | м. |  |  |
| глубина зоны растекления |  |  |  | = | 50,0 | м. |  |  |
| Определение глубины действия поражающих факторов на человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| глубина зоны безвозвратных потерь |  |  |  | = | 5,4 | м. |  |  |
| глубина зоны тяжелого поражения |  |  |  | = | 7,3 | м. |  |  |
| глубина зоны среднего поражения |  |  |  | = | 10,0 | м. |  |  |
| глубина зоны легкого поражения |  |  |  | = | 16,0 | м. |  |  |
| безопасное расстояние |  |  |  | = | 40,0 | м. |  |  |

| Определение степени опасности ЧС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| частота реализации опасности |  |  |  | = | 3,17E-05 | год-1 |  |  |
| социальный ущерб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возможное число погибших |  |  |  | = | 1 | чел. |  |  |
| возможное число пострадавших |  |  |  | = | 2 | чел. |  |  |
| возможный финансовый ущерб |  |  |  | = | 2,739 | млн. руб. |  |  |
| Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина зоны, м |  | Риск гибели человека, год-1 |  | Категория зоны риска |  |  |  |  |
| 5,4 | м. | 1,59E-05 |  | Зона жесткого контроля |  |  |  |  |
| 7,3 | м. | 3,17E-06 |  | Зона приемлемого риска |  |  |  |  |
| 10 | м. | 9,52E-07 |  | Зона приемлемого риска |  |  |  |  |
| 8. Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайная ситуация муниципального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объект исследования: автотранспорт – авария с участием ЛВЖ.

| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип вещества: |  |  |  | Легко воспламеняющаяся жидкость |  |  |  |  |  |
| Наименование вещества: |  |  |  | Дизельное топливо |  |  |  |  |  |
| Объем емкости хранения, м3: |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| Степень заполнения емкости: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Молярная масса вещества, кг/кмоль: |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
| Стихиометрическая концентрация газа в % по объему |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Плотность вещества, т/м3 |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
| Характеристика места расположения: |  |  |  | Ровная |  |  |  |  |  |
| коэффициент разлива |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент участия продукта во взрыве: |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, оС более |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Скорость ветра, м/с менее |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Результаты расчетов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес возможного разлития |  |  |  |  |  |  | = | 20,16 | т |
| Объем облака ТВС (ГВС) |  |  |  |  |  |  | = | 27537 | м3 |
| Площадь зоны разлития: |  |  |  |  |  |  | = | 120 | м2 |
| Радиус возможного разлития |  |  |  |  |  |  | = | 6,2 | м |
| Зона действия детонационной волны |  |  |  |  |  |  | = | 23,6 | м |
| Параметры зон поражения человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика зоны поражения |  |  |  | Вероятность смертельного поражения человека, Рпор |  |  |  | Глубина зоны, м. |  |
| Зона безусловного поражения |  |  |  | Рпор>0,5 |  |  |  | 5,9 |  |
| Зона тяжелого поражения |  |  |  | 0,5>Рпор>0,1 |  |  |  | 17,8 |  |
| Зона среднего поражения |  |  |  | 0,1>Рпор>0,03 |  |  |  | 29,7 |  |
| Зона легкого поражения |  |  |  | нет |  |  |  | 47,6 |  |
| Зона безопасности |  |  |  | нет |  |  |  | 118,9 |  |
| Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2) - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровождаются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры зон повреждения зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика зоны поражения |  |  |  | Глубина зоны, м. |  |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений |  |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |
| Зона сильных повреждений |  |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  |
| Зона средних повреждений |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |
| Зона слабых разрушений |  |  |  | 61,9 |  |  |  |  |  |
| Зона растекления |  |  |  | 148,7 |  |  |  |  |  |
| Примечание. Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; б) ΔРф=70 кПа – сильные повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала; г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, трав-мирование персонала; д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение степени опасности ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятное количество погибших |  |  |  |  | = |  | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество тяжелых поражений |  |  |  |  | = |  | 0 | чел. |  |
| Вероятное количество средних поражений |  |  |  |  | = |  | 2 | чел. |  |
| Вероятный ущерб |  |  |  |  | = |  | 1,14 | млн. руб. |  |
| Частота реализации опасности |  |  |  |  | = |  | 7,21E-08 | год-1 |  |
| Зонирование территории по степени опасности ЧС. (СП 11-112-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина зоны, м |  | Риск гибели человека, год-1 |  | Категория зоны риска |  |  |  |  |  |
| Граница объекта |  | 7,21E-08 |  | Зона приемлемого риска |  |  |  |  |  |
| 6 | м. | 3,61E-08 |  | Зона приемлемого риска |  |  |  |  |  |
| 18 | м. | 7,21E-09 |  | Зона приемлемого риска |  |  |  |  |  |
| 30 | м. | 2,16E-09 |  | Зона приемлемого риска |  |  |  |  |  |
| Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайная ситуация муниципального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.1.3.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций в результате террористического воздействия

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип вещества: |  |  | Взрывчатое вещество |  |  |  |  |  |
| Наименование вещества: |  |  | Тринитротолуол |  |  |  |  |  |
| Количество вещества, кг: |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определение параметров зоны поражения человека взрывной ударной волной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика зоны поражения |  |  |  | Вероятность поражения человека, Рпор |  |  | Глубина зоны, м. |  |
| Зона безусловного поражения |  |  |  | Рпор>0,99 |  |  | 2,03 |  |
| Зона тяжелого поражения |  |  |  | 0,5<Рпор<0,99 |  |  | 2,43 |  |
| Зона среднего поражения |  |  |  | 0,33<Рпор<0,5 |  |  | 2,82 |  |
| Зона легкого поражения |  |  |  | 0,01<Рпор<0,33 |  |  | 3,64 |  |
| Зона безопасности |  |  |  | Рпор<0,01 |  |  | 6,25 |  |
| Примечание. Зоны поражения человека: - нижний порог поражения – зона безопасности для человека при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф < 5 кПа (0,05 кгс/см2) - легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф = 20-40 кПа (0,2-0,4 кгс/см2 ) и характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами. - средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ΔРф≈ 40-60 кПа (0,4-0,6 кгс/см2 ) и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей. - тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ΔРф≈ 60-100 кПа (0,6-1,0 кгс/см2 ) и ΔРф > 100 кПа (1,0 кгс/см2 ) и сопровож-даются травмами мозга с длительной потерей сознания, повреждением внутренних орга-нов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Определение параметров зон повреждения зданий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика зоны поражения |  |  |  | Глубина зоны, м. |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  |
| Зона сильных повреждений |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  |
| Зона средних повреждений |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  |
| Зона слабых разрушений |  |  |  | 4,17 |  |  |  |  |
| Зона растекления |  |  |  | 9,26 |  |  |  |  |
| Примечание. Зоны разрушений зданий и сооружений: а) ΔРф≥100 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала; б) ΔРф=70 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала; в) ΔРф=28 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение персонала; г) ΔРф=14 кПа – разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, травмирование персонала; д) ΔРф≤2 кПа – частичное разрушение остекления. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Определение параметров зон поражения осколками:

Расчетные возможные радиусы поражения для осколков следующие:

Rпор=, м

где Сx – коэффициент сопротивления воздуха, принимается равным 1,5;

– плотность воздуха 1,29 кг/м3.

Радиусы поражения осколков

| Моск, гр. | Rпор, м |
| --- | --- |
| 1 | 31,5 |
| 2 | 62,1 |
| 3 | 72,6 |
| 4 | 87,6 |
| 5 | 100,8 |
| 6 | 112,8 |
| 7 | 123,7 |
| 8 | 133 |
| 9 | 143,5 |
| 10 | 152,2 |

Вывод.

Из приведенных расчетов видно, что осколки массой 10 г обладают поражающей способностью на расстоянии до 152,2 метров, следовательно, зона с радиусом 152,2 м будет являться зоной сплошного поражения персонала (населения), находящегося вблизи стоянки легкового автомобиля.

Безопасное расстояние для зданий и сооружений для рассматриваемого варианта воздействия может быть принято 10 метрам.

Количество пострадавших может составить до 120 человек.

Количество погибших может составить от 5 до 20 человек.

Материальный ущерб может достигнуть 10 млн. руб.

Возможные типы взрывных устройств и предметы, в которых они могут располагаться, а также безопасное расстояние при обнаружении подозрительных предметов приведены в следующей таблице 42.

Таблица 42. Типы взрывных устройств

| Тип взрывного устройства или предмет (машина), где взрывное устройство размещено | Безопасное расстояние от взрывного устройства, Rбез, м |
| --- | --- |
| Граната РГД-5 | не менее 50 |
| Граната Ф-1 | не менее 200 |
| Тротиловая шашка массой 200 граммов | 45 |
| Тротиловая шашка массой 400 граммов | 55 |
| Пивная банка 0,33 литра | 60 |
| Мина МОН-50 | 85 |
| Чемодан (кейс) | 230 |
| Дорожный чемодан | 350 |
| Автомобиль типа «Жигули» | 460 |
| Автомобиль типа «Волга» | 580 |
| Микроавтобус | 920 |
| Грузовая автомашина (фургон) | 1240 |

Оценка возможных последствий проведения террористических актов

Потенциальные объекты проведения террористических актов можно ранжировать по следующим характеристикам:

А. Доступность объекта для совершения теракта.

1. Ограничений в доступе нет. Службы, отвечающие за общий порядок на объекте, отсутствуют.

2. Ограничений доступа нет. На объекте существуют службы, отвечающие за общий порядок.

3. Доступ на объект ограничен.

4. Объект находится под военизированной охраной.

Б. Технические средства, необходимые для осуществления теракта.

1. Общевойсковое оружие или до 1-го кг взрывчатых веществ.

2. Свыше 1-го кг взрывчатых веществ.

3. Транспортные средства, вооружение и значительное количество взрывчатых веществ.

4. Радиационно, химически и биологически опасные вещества.

5. Специальная техника или уникальное, не находящееся на вооружении войск министерств внутренних дел и обороны, оружие.

В. Необходимый уровень квалификации для осуществления теракта.

1. Навыки обращения с огнестрельным оружием или минимальные знания по осуществлению взрывных работ.

2. Опыт проведения взрывных работ, умение оценить направленность и разрушительную способность взрыва.

3. Знание специфики функционирования объекта теракта, владение навыками и умениями обращения со спецсредствами или опасными спецвеществами.

Г. Периодичность повторения условий, при которых теракт может принести максимальный ущерб.

1. Постоянно.

2. Ежедневно в часы «пик».

3. Несколько раз в месяц.

4. Несколько раз в год.

5. Условия уникальны и могут быть повторены только раз в несколько лет.

Д. Последствия осуществленного на объекте теракта.

1. Несколько десятков пострадавших, локальные разрушения, нанесен незначительный (в масштабах края) экономический ущерб.

2. Число пострадавших порядка сотни человек, площадь разрушения или заражения местности составляет несколько квадратных километров, на несколько дней парализована нормальная жизнь края, нанесен существенный экономический ущерб.

3. Число пострадавших – несколько сотен человек, площадь разрушения или заражения местности составляет несколько десятков квадратных километров, нарушена инфраструктура, на восстановление которой потребуется несколько недель или привлечение федеральных сил и средств, нанесен экономический ущерб, сопоставимый с бюджетом края.

4. Число пострадавших – несколько тысяч человек, площадь разрушения или заражения местности составляет несколько сот квадратных километров, последствия выходят за рамки края и являются трагедией общегосударственного масштаба.

Типовой перечень критических «точек»

с указанием возможных последствий (графа «Д»).

| Наименование объекта | Характеристики объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д |
| Трубопроводы и скважины питьевой воды | 2 | 1 или 4 | 1 или 3 | 1 | 1 или 2 |
| Водоочистные сооружения | 3 | 1 или 4 | 1 или 3 | 1 | 1 или 2 |
| Места проведения досуга | 2 | 1-3 | 1-3 | 4 | 1 или 2 |
| Автомобильные дороги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 или 2 |

14.2 Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного характера

14.2.1 Источники ЧС природного характера

Опасное природное явление - событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Многолетними наблюдениями за природными явлениями на исследуемой территории отмечены ситуации, которые создавали угрозу жизни людей и животных, приносили материальный ущерб хозяйству, а в ряде случаев приводили к человеческим жертвам, гибели животных и уничтожению материальных ценностей.

Характерными для исследуемой территории являются:

опасные геологические процессы;

опасные гидрологические явления и процессы;

опасные метеорологические явления и процессы;

природные пожары.

14.2.1.1 Опасные геологические процессы

На участке проектирования были выявлены следующие опасные геологические процессы (ОПГ):

Осыпи - явление, наблюдаемое в откосах выемок, в случаях подрезки склонов при прокладке инженерных сетей и дорог. Действующие осыпи наблюдаются преимущественно на южном и юго-восточном склонах холмистой территории участка. Наибольшие подвижки осыпей наблюдаются в период дождей и схода снега.

Дефлюкция (крип) –процесс смещения рыхлого покрова вниз по склону – охватывает локальные участки склонов, покрытые относительно редкой лесной растительностью, или полностью лишенные её. Смещение вниз по склону происходит под воздействием периодического изменения объема суглинистых и супесчаных масс грунтов, которые вызываются колебаниями температуры, а также попеременным промерзанием и оттаиванием, усыханием и замачиванием грунтов. Крип развит в северо-западной и западной частях участка на склонах холмов и на склонах долины ручья. Мощность слоёв, подверженных крипу, обычно не превышает 0,5 м. Скорость развития крипа, как правило, составляет до нескольких сантиметров в год. На залесённых участках крип сопровождается саблевидным («пьяным») лесом.

Линейная эрозия. Эрозионные процессы на исследованной территории проявляются относительно интенсивно, что обусловлено литологией пород, климатическими условиями и техногенным воздействием. Относительно большие уклоны рельефа (склоны холмов), частые и продолжительные осадки, деятельность ручья, способствуют развитию линейной эрозии. В результате деятельности ручья, вдоль его долины наблюдается линейная эрозия. Промоины развиты на площадях залегания пылеватых и песчанистых супесей и пылеватых песков, а также на участках со слабоуплотнёнными техногенными грунтами. Активизация эрозионных процессов связана с активной хозяйственной деятельностью на склонах долины ручья (прокладка инженерных коммуникаций, дорог и др.). Под воздействием временных водотоков эрозии подвергается бровка подрезанных склонов.

Площадная эрозия. Площадная эрозия верхних слоев разреза имеет слабое распространение в связи с практически  повсеместной залесённостью и задернованностью склонов. Площадной эрозии подвергаются:

почвенно-растительный слой (в местах сведения растительного покрова);

техногенные грунты, представленные супесями и пылеватыми песками;

озерно-ледниковые отложения, представленные пылеватыми и песчанистыми супесями, а также пылеватыми песками.

Площадной эрозии подвержены грунты на участках с искусственными обнажениями. Данный процесс в масштабах, существующих на момент проведения изысканий, не представляют угрозы для проектируемых сооружений. Однако, в период строительства (земляные работы, сброс поверхностных вод на рельеф) процесс может активизироваться.

Процессы морозного пучения.

Землетрясения

В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, сейсмичность участка составляет 5 баллов (СП 14.13330.2011).

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20 – 30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов.

14.2.1.2 Опасные гидрологические явления и процессы

Процессы подтопления невыдержанного характера - сезонная «верховодка», формирующаяся в интервале глубин 0,5-2,0 м и вызванная литологическим составом грунтов, климатическими факторами. Временный горизонт типа «верховодка» формируется сезонно в периоды паводка, таяния снега, обильных или продолжительных осадков. В низинных участках в периоды интенсивного снеготаяния и продолжительных дождей возникает сезонное подтопление территории.

Часть территории подвержена затоплению 1% обеспеченности.

14.2.1.3 Опасные метеорологические явления и процессы

Район находится под воздействием морских атлантических и континентальных воздушных масс умеренных широт, частых вторжений арктического воздуха и активной циклонической деятельности, формирующих климат, близкий к морскому. Его основными особенностями являются высокая влажность воздуха, умеренно теплое и влажное лето и довольно продолжительная умеренно холодная зима с частыми оттепелями.

Скорость ветра, возможная 1 раз в 50 лет (Ленинград ГМО) до 25-30 м/с.

Число дней с осадками 30 мм - 1 в год с продолжительностью до 24 часов.

Суточный максимум осадков 76 мм.

Абсолютный максимум температуры вохдуха - +330С.

Абсолютный минимум температуры вохдуха - -400С.

Последствиями комплекса неблагоприятных метеорологических явлений может явиться:

- разрушение ветхих построек и незаконченных объектов строительства,

- повреждение линий электропередач и связи,

- обрушение баннеров, слабоукрепленных конструкций, повал деревьев,

- затруднения в работе наземного и воздушного транспорта,

- подтопление территорий.

14.2.1.4 Природные пожары

Природные пожары – это неконтролируемые горения растительности, стихийно распространяющиеся по территории.

Участок, предоставленный в аренду ЗАО «Компания «Колос» состоит на государ-ственном кадастровом учете.

Кадастровый номер участка: 47:00:0000000:1 (учетный номер части 1144).

Согласно письму Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № kpr-01-669/17-0-1 от 17.01.2017 ранее указанный в Договоре аренды № 4/Р-2015-10 от 29.10.2015 лесной участок с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 (учетный номер части 23) явля-ется тем же самым лесным участком, что и лесной участок с кадастровым номером 47:00:0000000:1 (учетный номер части 1144) по Дополнительному соглашению к договору аренды от 17.01.2017.

Перечень переданных в аренду (пользование) лесных кварталов,

лесотаксационных выделов

| Наименование лесничества, участкового лесничества | Номера лесных кварталов, лесотаксационных выделов | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Приозерское (Всеволожское) лесничество Кавголовское участковое лесничество | Квартал 132 выдел 13 части выделов 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 | 2,3 0,580 0,280 0,700 0,330 0,270 1,173 0,930 0,1 0,027 0,310 |
| Всего |  | 7,0 |

Таксационная характеристика  лесных насаждений на лесном участке

| Преобладающая порода | Площадь, га | Средние таксационные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Возраст, лет | Класс бонитета | Относительная полнота | Запас насаждений на 1 га, м3 |  | Средний прирост - по запасу на 1 га покрытых лесной растительностью, м3 |  | Состав насаждения |
|  |  |  |  |  | покрытых лесной растительностью | спелых и перестойных |  |  |  |
| Защитные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйство - хвойное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 2,913 | 71 | 2,2 | 0,78 | 245 | - | 3,5 | 9С1Е+Б |  |
| Ель | 1,78 | 77 | 2 | 0,70 | 222 | - | 2,9 | 5Е3С1Олс1Б |  |
| Итого хвойных | 4,693 | 74 | 2,1 | 0,75 | 236 | - | 3,2 | 7С2Е1Б+Олс |  |
| Хозяйство – мягколиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ольха серая | 1,87 | 34 | 2,8 | 0,58 | 110 | - | 3,3 | 4Олс3Б2Е1Р+Ос+С |  |
| Итого мягколиственных | 1,87 | 34 | 2,8 | 0,58 | 110 | - | 3,3 | 4Олс3Б2Е1Р+ Ос+Ивд+С |  |
| Всего | 6,563 | 63 | 2,3 | 0,7 | 203 | - | 3,2 | 5С3Е1Б1Олс+ Ос+Р+Ивд |  |

Насаждения предоставленного в аренду лесного участка на 72 % представлены хвой-ными и на 28 % мягколиственными насаждениями. Cредний класс бонитета- 2,3, средний возраст насаждений - 63 года.

Территория парка характеризуется высоким классом пожарной опасности, что обусловлено интенсивной посещаемостью территории парка населением и отдыхающими, наличием сравнительно развитой дорожно-тропиночной сети обуславливают необходимость усиления и совершенствование охраны лесов от пожаров.

Возможные последствия природных пожаров

Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на естественные и антропогенные. Основная причина возникновения лесных пожаров — деятельность человека, на сегодняшний день доля естественных пожаров (от молний) составляет около 7—8 %. Размеры пожаров делают возможным их визуальное наблюдение даже из космоса.

Наиболее распространенными из естественных причин лесных пожаров на Земле обычно являются молнии.

В молодых лесах, в которых много зелени, вероятность возгорания от молнии существенно ниже, чем в лесах возрастных, где много сухих и больных деревьев.

В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на низовые, верховые и подземные.

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 0,25—5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. Температура горения около 700 °C (иногда выше).

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, может охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и подрост. Скорость распространения от 5—70 км/ч. Температура от 900 °C до 1200 °C. Развиваются они обычно при засушливой ветреной погоде из низового пожара в насаждениях с низко опущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте. Верховой пожар — это обычно завершающаяся стадия пожара. Область распространения яйцевидно-вытянутая.

Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием торфа, которое становится возможным в результате осушения болот. Распространяются со скоростью до 1 км в сутки. Могут быть малозаметны и распространяться на глубину до нескольких метров, вследствие чего представляют дополнительную опасность и крайне плохо поддаются тушению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой)[4]. Для тушения таких пожаров необходима предварительная разведка.

Опасность любого вида лесного пожара состоит в выгорании кислорода, задымлении значительных территорий, высокой температуре. Главный ущерб – уничтожение растительности и фауны, нарушение экологического баланса, непосредственная опасность для жителей поселков и предприятий, находящихся вблизи от лесных массивов, нарушение движения автомобильного, речного, железнодорожного транспорта, другой инфраструктуры регионов, ухудшение здоровья человека. Последствия пожаров могут быть еще более серьезными, когда гибнут люди. Тушение лесных пожаров необходимо проводить незамедлительно и эффективно, чтобы ущерб был минимален.

Поскольку пожары, особенно длительные, значительно изменяют состав воздушной среды, существует опасение об их вреде для здоровья людей, а именно: возможен вред для органов дыхания и для системы кровообращения.

14.2.2 Описание применяемых методов оценки последствий опасных природных явлений

Методика оценки последствий воздействий опасных природных явлений принята по материалам учебного пособия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» издание ГУП «Облиздат» г. Калуга 2001 г., разработанной при участи Министерства по РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

При опасном природном явлении – частота наступления чрезвычайной ситуации с гибелью человека составляет:

Для определения степени риска ЧС применен метод укрупненных показателей, использующий статистические данные экономического развития региона и плотности расселения населения.

В составе вероятного вреда учтен социальный ущерб и реальный ущерб объектам инфраструктуры и промышленности.

Методом экспертных оценок проводилось соотнесение степени поражения территории  опасным природным явлением со степенью опасности с разбиением на следующие зоны:

- зона неприемлемого риска  с величиной комплексного риска 1 - 1,0*10-3;

- зона жесткого контроля с величиной комплексного риска 1,00*10-3 - 1,00*10-5;

- зона приемлемого риска  с величиной комплексного риска менее 1,0*10-5.

Последствия землетрясений

При расчетах возможных последствий землетрясений использована методика прогнозирования последствий землетрясений, разработанная Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС), Москва 2000 г.

Методика предназначена для прогнозирования последствий сильных землетрясений в пределах территории, подвергшейся сейсмическому воздействию.

Методика позволяет определить:

количество человек, получивших смертельное поражение, а также число раненых;

количество человек, оставшихся без крова;

количество зданий, получивших обвалы, частичные разрушения, тяжелые, умеренные и легкие повреждения (5, 4, 3, 2 и 1 степени повреждения);

количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС);

пожарную обстановку.

В методике применяется вероятностный подход при определении потерь людей и объемов разрушений.

Вероятностный подход обусловлен тем, что ситуация, в которой могут оказаться люди, носит ярко выраженный случайный характер. Невозможно достоверно определить интенсивность землетрясения в районе расположения каждого конкретного здания. Эта интенсивность с разной вероятностью может принимать значения от небольших величин до девяти и более баллов.

Последствия сильных ветров

При расчетах возможных последствий ураганов и бурь использована методика оценки последствий ураганов, разработанная Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС), Москва 1994 г.

Методика позволяет решать следующие задачи:

оценка и прогнозирование разрушений зданий и сооружений на территории населенных пунктов;

определение характеристик разрушений;

оценка и прогнозирование потерь населения в разрушенных зданиях.

За основное воздействие на здание и сооружения принимается скоростной напор воздушного потока и продолжительность его воздействия. В качестве обобщенной характеристики воздействия принимается скорость ветра или его сила (в баллах) по шкале Бофорта.

Степень разрушения зданий и сооружений определяется превышением фактической скорости над расчетной в месте их расположения. Под расчетной скоростью ветра понимается максимальная скорость ветра, при которой здания и сооружения не получают разрушений.

При выборе типа наземного здания используется следующая классификация зданий по этажности:

малоэтажные (до 4-х этажей);

многоэтажные (от 5 до 8 этажей);

повышенной этажности (от 9 до 25 этажей);

высотные (более 25 этажей).

На основании данных о застройке исследуемой территории и с учетом параметров и частоты возникновения опасного природного явления выполняется оценка степеней разрушений зданий и сооружений.

Принимаются следующие возможные степени разрушения:

| слабая | - | разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах; откалывание штукатурки; падение кровельных черепиц; трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей; |
| --- | --- | --- |
| средняя | - | разрушение перегородок, кровли, части сооружения, большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах; |
| сильная | - | значительные деформации несущих конструкций, сквозные трещины и проломы в стенах, обрушения части стен и перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних этажей. |
| полная | - | полное разрушение несущих конструкций приводящее к обрушению здания. Здание восстановлению не подлежит. |

Разрушение и повреждение зданий в полной мере характеризуется законами разрушения. Под законами разрушения зданий понимают зависимость между вероятностью повреждения зданий и скоростью ветра. Законы получены на основе анализа статистических материалов по повреждению и разрушению жилых, общественных и промышленных зданий от воздействия ветра разной интенсивности.

Математическое ожидание количества зданий со степенью повреждения d определяется по формуле:

где Vi — численность зданий i-го типа в городе;

n — число типов рассматриваемых зданий;

СVi — вероятности повреждения зданий i-го типа, полученные на основании анализа законов разрушения зданий.

Учитывается, что скоростной напор воздушного потока и продолжительность его воздействия в различных частях застройки будет различна.

Согласно сведениям, представленным в учебном издании Тамбовского государственного технического университета «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» (Тамбов Издательство ТГТУ 2003) скорость ветра по отношению к загородным условиям снижается в зависимость от плотности застройки:

в застройке плотностью до 20 % – на 20 %;

плотностью от 20 до 30 % – на 20…50 %;

плотностью более 30 % более чем на 50 %.

Примечание: под плотностью застройки понимается отношение площади, занятой зданиями, к общей площади рассматриваемой территории.

В качестве поражающих факторов рассматриваются обломки зданий и сооружений. Для определения математического ожидания потерь населения используется закон поражения людей. Под законом поражения людей понимается зависимость между вероятностью поражения людей и интенсивностью явления.

Математическое ожидание потерь людей в населенных пунктах определяется по формуле

где R — вероятность размещения людей в зданиях;

n – число типов рассматриваемых зданий;

Ni — численность людей в зданиях i-ого типа, чел.;

CNi — вероятность поражения людей в зданиях i-ого типа, полученная на основании анализа законов поражения людей.

M(Nj) – математическое ожидание потерь j–ой степени (общих, безвозвратных).

Значения R принимаются на основе обработки статистических материалов. В качестве средних показателей могут быть приняты значения:

с 23 до 7 часов			R = 1;

с 7  до 9 часов			R = 0,6;

с 9 до 18 часов			R = 0,7;

с 18 до 20 часов			R = 0,65;

с 20 до 23 часов			R = 0,9.

В зависимости от степени разрушения зданий определяются возможные потери населения:

| Структура потерь, % | Степени разрушения зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная | Полная |
| Общие | 5 | 30 | 60 | 100 |
| Безвозвратные | 0 | 8 | 15 | 60 |
| Санитарные | 5 | 22 | 45 | 40 |

Количество аварий на коммунально-энергетических системах (КЭС) определяются из условия, что на 1 км2 разрушенной части города приходится 6 – 8 аварий

Эти данные получены на основании анализа последствий.

Общее количество аварий на КЭС распределяют:

на системы теплоснабжения – 15 %;

электроснабжения, водоснабжения и канализации – по 20 %;

газоснабжения – 25 %.

Причины, вызывающие повреждения КЭС связанны с разрушением вводов в наземные здания и сооружения, а также повреждения элементов КЭС обломками зданий.

Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и канализационных коллекторов и ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Число очагов пожаров определяется масштабами разрушений. Анализ последствий показывает, что в среднем в половине числа зданий, получивших полные и сильные разрушения, возможно возникновение пожаров.

Последствия наводнений

При расчетах возможных последствий наводнений использована «Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» утвержденная приказом МЧС РФ и Госгортехнадзора РФ от 15.08.03 № 482/175а. (РД 03-626-03)

Для определения возможных последствий наводнений выполняются следующие действия:

разбивка общей площади затопления на зоны сильного, среднего и слабого воздействия с выделением по каждой зоне: земель, занятых населенными пунктами или промышленными объектами; земель сельскохозяйственного назначения; земель, занятых естественными природными ландшафтами;

составление перечня затронутых населенных пунктов и сбор сведений о количестве проживающего в них населения, характере жилых строений и размерах приусадебных участков;

определение участков затрагиваемых транспортных коммуникаций и линий связи;

выявление прочих специфических объектов.

Отнесение территории к той или иной зоне воздействия производится по критериям, представленным в следующей таблице 43:

Таблица 43. Критерии отнесения территории к той или иной зоне воздействия

| Тип зданий | Сильные разрушения |  |  | Средние разрушения |  |  | Слабые разрушения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H, м | V, м/с | T, час | H, м | V, м/с | T, час | H, м | V, м/с | T, час |
| Кирпичные мало-этажные здания (1-3) этажи | 4 | 2,5 | 170 | 3 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 |
| Промышленные здания с легким металлическим каркасом | 5 | 2,5 | 170 | 3,5 | 2 | 100 | 2 | 1,5 | 50 |
| Кирпичные и панельные дома средней этаж-ности (4 этажа и более) | 6 | 3 | 240 | 4 | 2,5 | 170 | 2,5 | 1,5 | 100 |
| Промышленные здания с тяжелым металлическим или железобетон-ным каркасом (стены из карамзитобетон-ных панелей) | 7,5 | 4 | 240 | 6 | 3 | 170 | 3 | 1,5 | 100 |
| Бетонные и железобетонные здания анти-сейсмической конструкции | 12 | 4 | - | 9 | 3 | 240 | 4 | 1,5 | 170 |

Примечание: (Н — глубина затопления, V — скорость течения, Т — продолжительность затопления)

Степень разрушения (утраты остаточной балансовой стоимости) по зонам принята следующая:

• зона сильных разрушений - К1 = 0,7;
• зона средних разрушений - К2= 0,3;

• зона слабых разрушений  - К3 = 0,1.

Отнесение территории к той или иной зоне разрушений производится, если хотя бы один из критериев превосходит указанные значения.

Оценка возможных потерь производится в процентах от численности населения, проживающего в различных зонах. Необходимые для расчета данные помещены в следующей таблице 44:

Таблица 44. Данные для расчета возможных потерь

| Зона воздействия | Общие потери (%) |  | Из общего числа потерь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Днем | Ночью | Безвозвратные (%) |  | Возвратные (%) |  |
|  |  |  | Днем | Ночью | Днем | Ночью |
| зона сильного воздействия | 13 | 25 | 10 | 20 | 90 | 80 |
| зона среднего воздействия | 5 | 15 | 7 | 15 | 93 | 85 |
| зона слабого воздействия | 2 | 10 | 5 | 10 | 95 | 90 |

При этом рассматривается наиболее опасный вариант развития событий – ночь.

Последствия природных пожаров

В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на низовые, верховые и подземные.

Низовой пожар

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 0,25-5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. Температура горения около 700 °C (иногда выше).

Низовые пожары бывают беглые и устойчивые.

При беглом низовом пожаре сгорает верхняя часть напочвенного покрова, подрост и подлесок. Такой пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с повышенной влажностью, поэтому часть площади остается незатронутой огнем. Беглые пожары в основном происходят весной, когда просыхает лишь самый верхний слой мелких горючих материалов.

Устойчивые низовые пожары распространяются медленно, при этом полностью выгорает живой и мертвый напочвенный покров, сильно обгорают корни и кора деревьев, полностью сгорают подрост и подлесок. Устойчивые пожары возникают преимущественно с середины лета.

Верховой пожар

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, может охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и подрост. Скорость распространения от 5-70 км/ч. Температура от 900 °C до 1200 °C. Развиваются они обычно при засушливой ветреной погоде из низового пожара в насаждениях с низко опущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте. Верховой пожар — это обычно завершающаяся стадия пожара. Область распространения яйцевидно-вытянутая.

Верховые пожары, как и низовые, могут быть беглыми (ураганными) и устойчивыми (повальными).

Ураганный пожар распространяется со скоростью от 7 до 70 км/ч. Возникают при сильном ветре. Опасны высокой скоростью распространения.

При повальном верховом пожаре огонь движется сплошной стеной от надпочвенного покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. При повальном пожаре лес выгорает полностью.

При верховых пожарах образуется большая масса искр из горящих ветвей и хвои, летящих перед фронтом огня и создающих низовые пожары за несколько десятков, а в случае ураганного пожара иногда за несколько сотен метров от основного очага.

Подземный пожар

Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием торфа, которое становится возможным в результате осушения болот. Распространяются со скоростью до 1 км в сутки. Могут быть малозаметны и распространяться на глубину до нескольких метров, вследствие чего представляют дополнительную опасность и крайне плохо поддаются тушению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой). Для тушения таких пожаров необходима предварительная разведка.

Классификация лесных пожаров по силе

В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары подразделяются на низовые, верховые и почвенные.

По скорости распространения огня низовые и верховые пожары делятся на устойчивые и беглые. Скорость распространения:

- слабого низового пожара не превышает 1 м/мин (Высота слабого низового пожара до 0,5 м);

- среднего от 1 м/мин до 3 м/мин (Высота среднего — до 1,5 м);

- сильного свыше 3 м/мин. (Высота сильного — свыше 1,5 м);

Верховой пожар, скорость распространения:

- слабый до 3 м/мин,

- средний до 100 м/мин,

- сильный свыше 100 м/мин.

Сила почвенного пожара определяется по глубине выгорания:

- слабым почвенным (подземным) пожаром считается такой, у которого глубина прогорания не превышает 25 см,

- средним — 25-50 см,

- сильным — более 50 см.

Оценка по площади:

- загорание — огнём охвачено 0,1-2 гектара;

- малый — 2-20 га;

- средний — 20-200 га;

- крупный — 200—2000 га;

- катастрофический — более 2000 га.

Средняя продолжительность лесных крупных пожаров 10-15 суток при выгорающей площади — 450—500 гектаров.

14.2.3 Результаты оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного характера

14.2.3.1 Результаты оценки последствий опасных геологических процессов

Землетрясения

В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, сейсмичность участка составляет 5 баллов (СП 14.13330.2011).

Расчет возможных последствий землетрясений

Возможные степени разрушений определяются интенсивностью землетрясения силой до 7 баллов, при котором будут гарантированно присутствовать средние степени разрушения со значением среднеквадратического отклонения равному 0,4. Следовательно, следует ожидать, что при частоте опасного явления 10-7 последствия могут не определяться, как для явлений с безопасными показателями риска (значение меньше 10-6). При интенсивности меньше 6 баллов частота явления возрастает, а вероятность возможных последствий для населения, в том числе, показатели ущерба снижаются и стремятся к нулю.

Таким образом, опасное по своим последствиям явление – землетрясение не актуально по показателям индивидуального, социального риска и ожидаемых размеров ущерба. В дальнейшем данные по этому опасному явлению не учитываются.

Последствия остальных опасных геологических процессов могут сформировать чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой количество пострадавших может составить до 10 человек либо размер материального ущерба составляет до 0,1 млн. рублей.

Показатель степени риска для населения составляет 1,0*10-6 год-1.

14.2.3.2 Результаты оценки последствий опасных гидрологических явлений и процессов

Процессы подтопления невыдержанного характера - сезонная «верховодка», формирующаяся в интервале глубин 0,5-2,0 м и вызванная литологическим составом грунтов, климатическими факторами.

Часть территории подвержена затоплению 1% обеспеченности.

Оценка степени риска ЧС.

- площадь зоны вероятной ЧС для исследуемой территории составляет до 4 га2;

- численность населения в зоне вероятной ЧС может составить до 100 чел.;

- частота проявления составляет до 1 раза в год.

Последствия могут сформировать чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой количество пострадавших может составить до 10 человек либо размер материального ущерба составляет до 0,1 млн. рублей.

Показатель степени риска для населения составляет 1,0*10-6 год-1.

14.2.3.3 Результаты оценки последствий опасных метеорологических явлений и процессов

Сильные ветра

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество жителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 4980 |  | чел. |
| Площадь территории |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | км2. |
| Площадь жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  | км2. |
| Площадь жилой застройки занятая строениями |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0287 |  | км2. |
| Площадь производственной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  | км2. |
| Расчетная скорость ветра |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 - 30 |  | м/с |
| Возможная частота проявления, 1 раз в |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | лет. |
| Типы жилых зданий |  |  | Количество жилых зданий, шт. |  |  |  |  |  | Количество проживающего населения, чел. |  |  |
| Малоэтажные (до 4-х этажей) |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |
| Результаты расчетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика разрушений зданий, сооружений и оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень разрушения |  |  |
| Промышленные здания с легким металлическим каркасом и здания бескаркасной конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | слабая |  |  |
| Кирпичные малоэтажные здания |  |  |  |  |  |  |  |  | средняя |  |  |
| Кирпичные многоэтажные здания |  |  |  |  |  |  |  |  | средняя |  |  |
| Административные многоэтажные здания и здания с металлическим и железобетонным каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  | слабая |  |  |
| Крупнопанельные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  | слабая |  |  |
| Складские кирпичные здания |  |  |  |  |  |  |  |  | слабая |  |  |
| Легкие склады - навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей |  |  |  |  |  |  |  |  | средняя |  |  |
| Склады - навесы из железобетонных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  | слабая |  |  |
| Трансформаторные подстанции закрытого типа |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Водонапорные башни кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Водонапорные башни стальные |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Резервуары наземные, металлические |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Резервуары частично заглубленные |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Газгольдеры |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Градирни прямоугольные вентиляторные с железобетонным или стальным каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  | средняя |  |  |
| Градирни цилиндрические вентиляторные из монолитного или сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |  |  | средняя |  |  |
| Насосные станции наземные кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  | слабая |  |  |
| Насосные станции наземные железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |  | слабая |  |  |
| Насосные станции полузаглубленные железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Ректификационные колонны |  |  |  |  |  |  |  |  | слабая |  |  |
| Открытое распределительное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | средняя |  |  |
| Крановое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Контрольно-измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  | средняя |  |  |
| Трубопроводы наземные |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Трубопроводы на металлических или железобетонных эстакадах |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Кабельные наземные линии |  |  |  |  |  |  |  |  | слабая |  |  |
| Воздушные линии низкого напряжении |  |  |  |  |  |  |  |  | слабая |  |  |
| Кабельные наземные линии связи |  |  |  |  |  |  |  |  | средняя |  |  |
| Характеристика повреждения жилых зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное разрушение - |  |  | 0 | зданий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сильное разрушение - |  |  | 0 | зданий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее разрушение - |  |  | 2 | зданий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика повреждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  разрушение перегородок, кровли, части сооружения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  большие и глубокие трещины в стенах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  падение дымовых труб; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  разрушение оконных и дверных заполнений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  появление трещин в стенах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для ликвидации повреждения необходим капитальный ремонт здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слабое разрушение - |  |  | 19 | зданий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика повреждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  небольшие трещины в стенах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  откалывание штукатурки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  падение кровельных черепиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для ликвидации повреждения необходим косметический ремонт здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика степени поражения людей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозвратные потери |  |  |  |  |  |  | 4 |  | чел. |  |  |
| Санитарные потери |  |  |  |  |  |  | 24 |  | чел. |  |  |
| Общие потери |  |  |  |  |  |  | 28 |  | чел. |  |  |
| Число пострадавших без крова |  |  |  |  |  |  | 0 |  | чел. |  |  |
| Характеристика инженерной обстановки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрушено жилых зданий |  |  |  |  |  |  | 0 |  | зданий. |  |  |
| Требуется капитальный ремонт жилых зданий |  |  |  |  |  |  | 2 |  | зданий. |  |  |
| Требуется косметический ремонт жилых зданий |  |  |  |  |  |  | 19 |  | зданий. |  |  |
| Площадь разрушенной части поселения |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | км2. |  |  |
| Протяженность заваленных улиц и проездов |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | км. |  |  |
| Количество аварий на КЭС |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ед. |  |  |
| Число очагов пожаров |  |  |  |  |  |  | 0 |  | ед. |  |  |
| Оценка степени риска ЧС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - риск проявления природного явления |  |  |  |  |  | 2,00E-02 |  |  | год-1 |  |  |
| - риск формирования ЧС |  |  |  |  |  | 1,60E-04 |  |  | год-1 |  |  |
| - риск ущерба |  |  |  |  |  | 25,66 |  |  | млн. руб./ЧС |  |  |
| Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайная ситуация регионального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.2.3.4 Результаты оценки последствий природных пожаров

Территория парка характеризуется высоким классом пожарной опасности, что обусловлено интенсивной посещаемостью территории парка населением и отдыхающими, наличием сравнительно развитой дорожно-тропиночной сети обуславливают необходимость усиления и совершенствование охраны лесов от пожаров.

Согласно Классификации территория парка характеризуется 4 классом природной пожарной опасности, объектами загорания являются: места сплошных рубок таволговых и долгомошниковых типов (особенно захламленные); сосняки, лиственничники и лесные насаждения лиственных древесных пород в условиях травяных типов леса; сосняки и ельники сложные, липняковые, лещиновые, дубняковые; ельники-черничники;  сосняки сфагновые  и  долгомошники; кедровники приручейные и сфагновые; березняки-брусничники, кисличники, черничники и сфагновые; осинники - кисличники и черничники, мари.

Возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов; в осталь-ных типах леса и на  долгомошниковых вырубках - в периоды летнего максимума.

На арендуемом лесном участке ельники-кисличники занимают 1,2 га (18%), ельники-черничники – 0,58 га (9%) , сосняки долгомошные осушенные и черничники влажные осу-шенные – 3,0 га (45%),  ольшатники всех типов 1,783 га (28%), таким образом, возникнове-ние пожаров наиболее вероятно в период летнего максимума. Нелесные земли составляют 0,378 га (5%).

Для прогнозирования и оценки медицинских последствий использована методика прогнозирования и оценки медицинских последствий аварий на взрыво- и пожароопасных объектах разработанная специалистами ВНИИ ГОЧС в 1993 году.

Настоящая методика позволяет заблаговременно и оперативно прогнозировать и оценивать медицинские последствия аварий пожаров огневой загрузки.

В результате оценки определяется количество смертельных исходов, поражений среднетяжелой и легкой степеней тяжести.

При этом приняты следующие допущения и предпосылки:

территория зон поражения различной степени тяжести аппроксимируется кругами;

медицинские последствия аварий пропорциональны площади зоны рассматриваемой степени тяжести поражения;

все население, попадающее в ту или иную зону, получает поражения соответствующей степени тяжести.

При пожарах огневой загрузки и разлития количество токсических пораженных равно количеству термических пораженных.

Интенсивность горения твердых материалов зависит от места возникновения пожара (в помещении или на открытой площадке), удельной горючей, загрузки, ее физико-химических параметров и общего количества, характера размещения, характера тепло- и массопереноса при пожаре, метеорологических условий (особенно температуры окружающей среды и скорости ветра), ситуационных условий развития пожара в динамике (особенно времени свободного горения), плотности застройки, архитектурных и строительных особенностей зданий и сооружений, в которых появился очаг пожара, так и  соседних.

Линейная скорость распространения пламени, особенно в начальной стадии не высока (обычно - 1-3 м/с, если горят синтетические материалы - 3-5 м/с).

Начальная стадия пожара сопровождается выделением тепла, продуктов неполного и полного сгорания в виде дыма, снижением концентрации кислорода, потерей видимости и другими факторами, не представляющими опасности для строительных конструкций, инженерного и технологического оборудования, которые не могут стать причиной гибели и травм людей. Начальная стадия пожара в зданиях и сооружениях длится в среднем 32,5 мин. За это время пожар развивается. Увеличиваются задымление, площадь горения - в среднем до 200 м2,  температура - до 1000˚ С (она зависит от вида огневой загрузки).

Затем пожар захватывает всю горючую загрузку  (с равномерным охватом пламенем загрузки или "вспышкой" - скачкообразным увеличением площади горения до всей площади, занимаемой сгораемыми материалами). Если не будут приняты меры по локализации и тушению пожара, он будет продолжаться до тех пор, пока не выгорят все горючие вещества и материалы.

| Расчет медицинских последствий пожара огневой загрузки. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |
| Вид территории: |  |  |
| 1 | лесное поселение с деревянными строениями; |  |
| Yк - | среднестатистическая величина ущерба, наносимого пожаром предприятию в начальный момент, у.е.; | 730 |
| а - | величина, на которую возрастает ущерб при увеличении времени свободного горения на 1 минуту, у.е. /мин.; | 22 |
| tсв - | время свободного развития пожара, мин.; | 15 |
| b - | величина, на которую увеличивается ущерб при увеличении времени тушения на 1 минуту, у.е./мин.; | 9 |
| tт - | время тушения пожара, мин.; | 83 |
| с - | величина, на которую увеличивается ущерб при увеличении, начальной площади горения на 1 м2, у.е./м2, | 5 |
| ρ н - | нормативная плотность населения (среднестатистическая), чел/км2; | 4000 |
| β - | категория зданий и сооружений (безразмерная величина); | 2 |
| S β - | среднестатистическая начальная площадь пожара в здании или на производственной площадке, м2. | 21 |
| η β - | количество зданий β-ой категории, шт.; | 60 |
| ρ пр - | средняя плотность населения территории), чел./км2; | 3000 |
| Результаты расчетов: |  |  |
| So - | начальная площадь пожара к моменту прибытия пожарных, м2; | 1260 |
| Y - | комплексный показатель ущерба от пожара (условные единицы) | 8107 |
| Nсм - | количество смертельных исходов среди персонала и населения, чел.; | 0 |
| Nт˚,ср - | количество людей, получивших термические поражения средней и более степеней тяжести среди персонала и населения, чел.; | 1 |
| Nтт,ср - | количество людей, получивших токсические поражения средней и более степеней тяжести среди персонала и населения, чел.; | 1 |
| Nп° - | количество людей, получивших термические поражения легкой степени тяжести среди персонала и населения, чел.; | 10 |
| Nпт - | количество людей, получивших токсические поражения легкой степени тяжести среди персонала и населения, чел.; | 10 |
| Nсан - | санитарные потери среди производственного персонала и населения, чел.; | 22 |
| Nоб - | общие потери среди персонала и населения, чел. | 23 |

Оценка степени риска ЧС.

- площадь зоны вероятной ЧС для исследуемой территории при природных пожарах составляет до 1260 м2;

- численность населения в зоне вероятной ЧС может составить до 600 чел.;

- частота проявления составляет до 1 раза в 10 лет.

Последствия могут сформировать чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой количество пострадавших может составить до 50 человек либо размер материального ущерба составляет до 5 млн. рублей.

Показатель степени риска для населения составляет 1,6*10-5 год-1.

14.2.3.5 Общая оценка сложности природных условий

Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опасным природным явлениям позволил сформировать основные характеристики опасных природных явлений, которые представлены в следующей таблице 45:

Таблица 45. Анализ имеющихся статистических данных по наиболее опасным природным явлениям

| Виды опасных природных явлений | Частота природного явления год | Вероятность ЧС, год-1 | Характер ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы | 1 | 1,00E-06 | Локальный |
| Опасные гидрологические явления и процессы | 1 | 1,00E-06 | Локальный |
| Опасные метеорологические явления и процессы | 2,00E-02 | 1,60E-04 | Региональный |
| Природные пожары | 0,1 | 1,60E-05 | Межмуниципальный |

Выводы:

Согласно критериям оценки сложности природных условий (СНиП 22-01-95) проектируемая территория относится к категории территории с простыми природными условиями, а опасность природных процессов оценивается как «умеренно опасные».

14.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - ГОСТ Р 22.0.04-95 - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

В качестве источников природных ЧС рассматриваются:

- эпидемии;

- эпизоотии;

- эпифитотии.

Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное. (ГОСТ Р 22.0.04-95)

Эпидемиологическая обстановка в целом оценивается как благополучная со среднегодовым показателем инфекционной заболеваемости 22081,2 на сто тысяч населения.

В структуре инфекционных и паразитарных болезней около 90% составили острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп.

В структуре инфекционных болезней без гриппа и прочих ОРВИ наибольший удельный вес, 24,9%, составили кишечные инфекции. Доля воздушно-капельных инфекций составила 27,7%, из них инфекции, управляемые средствами специфической профилактики – лишь 0,02%. Удельный вес социально обусловленных инфекций – 7,3 %, паразитарных болезней, включая педикулёз – 10,3%, зооантропонозов и природноочаговых инфекций – 0,4%, прочих нозологий – 14,3%.

Туберкулез

По данным формы 2 федерального статистического наблюдения Ленинградской области на 100 тыс. населения 47,4 больных туберкулёзом.

Уровень заболеваемости туберкулезом среди подростков 15-17 лет составил 14,7 на 100 тыс. детей данной возрастной группы. Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания бациллярные формы составили 31,4%. Показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза составил 14,9 на 100 тыс. населени.

ВИЧ инфекция.

В настоящее время в Ленинградской области эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается сложной. За период наблюдения с 1987 года нарастающим итогом зарегистрировано 19759 ВИЧ-инфицированных граждан на территории Ленинградской области. Показатель пораженности на 31 декабря 2016 г. составил 1154,7 на 100 тыс.населения (в 2015 г. – 1091).

Инфекции, передаваемые половым путем

Случаи заболевания сифилисом регистрируются во всех районах Ленинградской области. Заболеваемость сифилисом в последние десять лет имеет тенденцию к снижению. В 2016 г. в Ленинградской области зарегистрировано 108 случаев, показатель на 100 тыс. населения – 6,32 (в 2015 г.- 7,99; 2014 г. – 12,77; в 2013 г.- 15,79). Среди детей до 17 лет случаев не зарегистрировано (в 2015 г. – 1,32; 2014 г. – 2,21; в 2013 г. – 1,76).

Показатель заболеваемости сифилисом по Ленинградской области ниже среднероссийских – на 69,1% и СЗФО на 63,8%. В общей структуре заболевших городские жители составляют 42,0 %.

Гонорея

Показатели заболеваемости гонореей по Ленинградской области ниже среднероссийских на 78,6% и СЗФО - 76,0%. У детей до 17 лет случаев заболеваний не зарегистрировано.

Псевдотуберкулез

В 2016 году заболеваемость псевдотуберкулезом в Ленинградской области в сравнении с 2015 годом снизилась на 32,8% и составила 0,41 против 0,61 на 100 тыс. населения. Это в 2,7 раза ниже, чем в СЗФО (1,1) и на 18% ниже средних показателей заболеваемости по РФ (РФ - 0,5). Всего зарегистрировано 7 случаев заболеваний псевдотуберкулезом против 10 в 2015 году и 15 - в 2014 году.

Среди детей до 17 лет зарегистрировано 6 случаев (2,2 на 100 тыс.) против 9 в2015 году (3,97 на 100 тыс.), что ниже средних многолетних показателей, показателя по СЗФО в 2,7 раза, но на 29% выше показателя по РФ (РФ - 1,71).

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов. (ГОСТ Р 22.0.04-95)

Бешенство

В Ленинградской области сохраняется благополучная эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация по бешенству, случаи заболеваний среди людей и животных с 1987 года не регистрируются, однако остается угроза заноса возбудителя с сопредельных территорий (Псковская, Новгородская и Вологодская области) и возникновения эпизоотии бешенства с последующим заражением людей.

В 2016 году число пострадавших от нападений животных в Ленинградской области по сравнению с 2015 годом снизилось на 9%. Всего пострадало 2777 человек.

Показатель обращаемости лиц, пострадавших от укусов животных на 100 тыс. населения снизился на 9% и составил 162,6 против 178,7 в 2015 году, что на 21,6% ниже, чем по СЗФО (206,5) и на 37,6%, чем по РФ (260,6), а также ниже среднегомноголетнего уровня на 10% (180,5).

Число пострадавших детей снизилось на 6 %, дети до 17 лет, как и в 2015 году, составили 26,6% от общего числа пострадавших.

От укусов диких животных пострадали 25 человек, в т.ч. 5 детей до 17 лет. Удельный вес пострадавших от укусов диких животных составил 0,9% (2015 г. - 1,18%).

Лептоспироз

На территории области продолжаются локальные эпизоотии лептоспироза, о чем свидетельствуют результаты зоолого-эпизоотического мониторинга природных очагов.

Случаи заболеваний были зарегистрированы в 2-х районах области: Лужском (2 сл.) и Приозерском (2 сл.); в 2015 г. в Тихвинском (1 сл.), Лужском (4 сл.).

Бруцеллез

В 2016 г. впервые с 2011 г. зарегистрирован семейный очаг бруцеллеза в Кировском районе с числом пострадавших 3 взрослых. Фактором передачи послужило сырое молоко мелкого рогатого скота (козы), приобретенного без документов ветеринарного контроля.

Туляремия

На территории Ленинградской области продолжаются локальные эпизоотии туляремии среди мелких млекопитающих и грызунов. Основными носителями возбудителя туляремии в 2016 году на территории Ленинградской области являлись лесная и полевая мышь, рыжая и темная полевка.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)

Заболеваемость геморрагической лихорадкой составила 0,41 на 100 тыс.населения против 1,15, что ниже среднего многолетнего уровня на 52,9%, на 90% ниже, чем по РФ и на 69,2%, чем по СЗФО.

Заражение ГЛПС чаще всего происходило на дачных участках, при уборке в доме и нежилых подсобных помещениях, а также вследствие употребления в пищу загрязненной грызунами пищи и воды.

Клещевой вирусный энцефалит

В 2016 году было зарегистрировано 35 случаев клещевого энцефалита против 41 в 2015 году, в т.ч. 6 - у детей до 17 лет против 1.

Показатель заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом за 2016 год в сравнении с 2015 годом снизился на 17,3% и составил 2,05 против 0,44 на 100 тыс. населения и превысил средний многолетний показатель по области на 6%, по Северо-Западному федеральному округу - на 11%, по Российской Федерации - на 47%.

Среди детей до 17 лет заболеваемость КВЭ выросла в 5 раз и составила 2,2 против 0,44 на 100 тыс. контингента, что выше среднего многолетнего показателя по области на 33%, по Северо-Западному федеральному округу - на 18%, по Российской Федерации в 2,2 раза..

Иксодовый клещевой боррелиоз

Показатель заболеваемости в 2016 году в сравнении с 2015 годом снизился на 22% и составил 3,45 против 4,42 на 100 тыс. населения, что ниже среднего многолетнего показателя на 47,6%, среднероссийского - на 17,5% и по СЗФО - на 38,4%.

Среди детей до 17 лет зарегистрировано 7 случаев заболеваний против 4,  показатель заболеваемости составил 2,57 против 1,76, что ниже среднего многолетнего показателя на 34,3%, но выше показателя по РФ на 7%

Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений. (ГОСТ Р 22.0.04-95)

Санитарное состояние насаждений арендуемого участка удовлетворительное. Дей-ствующих очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на тер-ритории лесного участка нет. Дополнительные сведения о наличии очагов вредных организ-мов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса могут быть получены только по результатам лесопатологических обследований, проведенных на основании Правил санитар-ной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 г. № 414 и Порядка проведения лесопатологических обследований, утвержденного приказом Минприроды России от 16.09.2016 № 480.

15. Возможные последствия воздействия современных средств поражения

15.1 Анализ возможности применения современных средств поражения

15.1.1 Военная доктрина Российской Федерации

Военная доктрина Российской Федерации утв. Президентом РФ N Пр-2976 от 25 декабря 2014 г.

Военная доктрина Российской Федерации представляет собой систему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации.

I. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации

9. Мировое развитие на современном этапе характеризуется усилением глобальной конкуренции, напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия, соперничеством ценностных ориентиров и моделей развития, неустойчивостью процессов экономического и политического развития на глобальном и региональном уровнях на фоне общего осложнения международных отношений. Происходит поэтапное перераспределение влияния в пользу новых центров экономического роста и политического притяжения.

10. Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. Сохраняются тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Российской Федерацией. Существующая архитектура (система) международной безопасности не обеспечивает равной безопасности всех государств.

11. Наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против Российской Федерации крупномасштабной войны, на ряде направлений военные опасности для Российской Федерации усиливаются.

12. Основные внешние военные опасности:

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран - членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;

б) дестабилизация обстановки в отдельных государствах и регионах и подрыв глобальной и региональной стабильности;

в) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств (групп государств) на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том числе для политического и военного давления на Российскую Федерацию;

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции "глобального удара", намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

д) территориальные претензии к Российской Федерации и ее союзникам, вмешательство в их внутренние дела;

е) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий;

ж) нарушение отдельными государствами международных договоренностей, а также несоблюдение ранее заключенных международных договоров в области запрещения, ограничения и сокращения вооружений;

з) применение военной силы на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками, в нарушение Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и других норм международного права;

и) наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных конфликтов на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками;

к) растущая угроза глобального экстремизма (терроризма) и его новых проявлений в условиях недостаточно эффективного международного антитеррористического сотрудничества, реальная угроза проведения терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ, расширение масштабов транснациональной организованной преступности, прежде всего незаконного оборота оружия и наркотиков;

л) наличие (возникновение) очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности, деятельность международных вооруженных радикальных группировок, иностранных частных военных компаний в районах, прилегающих к государственной границе Российской Федерации и границам ее союзников, а также наличие территориальных противоречий, рост сепаратизма и экстремизма в отдельных регионах мира;

м) использование информационных и коммуникационных технологий в военно-политических целях для осуществления действий, противоречащих международному праву, направленных против суверенитета, политической независимости, территориальной целостности государств и представляющих угрозу международному миру, безопасности, глобальной и региональной стабильности;

н) установление в государствах, сопредельных с Российской Федерацией, режимов, в том числе в результате свержения легитимных органов государственной власти, политика которых угрожает интересам Российской Федерации;

о) подрывная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств и их коалиций против Российской Федерации.

13. Основные внутренние военные опасности:

а) деятельность, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, дезорганизацию функционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации;

б) деятельность террористических организаций и отдельных лиц, направленная на подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации;

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

г) провоцирование межнациональной и социальной напряженности, экстремизма, разжигание этнической и религиозной ненависти либо вражды.

14. Основные военные угрозы:

а) резкое обострение военно-политической обстановки (межгосударственных отношений) и создание условий для применения военной силы;

б) воспрепятствование работе систем государственного и военного управления Российской Федерации, нарушение функционирования ее стратегических ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной, химической, фармацевтической и медицинской промышленности и других потенциально опасных объектов;

в) создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их деятельность на территории Российской Федерации или на территориях ее союзников;

г) демонстрация военной силы в ходе проведения учений на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками;

д) активизация деятельности вооруженных сил отдельных государств (групп государств) с проведением частичной или общей мобилизации, переводом органов государственного и военного управления этих государств на работу в условиях военного времени.

15.1.2 Вероятные средства поражения

Оружие массового поражения

Развитие исследований в области разработки оружия массового поражения привело к существенному повышению опасности войны для всего мира.

Оружие массового поражения - оружие крайне большой поражающей способности, предназначенное для нанесения массовых потерь или разрушений на относительно больших пространствах и площадях.

Такими возможностями обладают, и, следовательно, могут считаться оружием массового поражения (ОМП) в частности следующие виды оружия:

- химическое оружие,

- биологическое оружие,

- ядерное оружие

ОМП характеризуются большой поражающей способностью и большой площадью (большим пространством) поражения. Этими признаками также обладают и потому могут быть отнесены к ОМП многие другие виды обычного — неядерного — оружия, и традиционно ОМП не считающиеся. Таковыми в частности являются:

- РСЗО в режиме залпового огня по площадям,

- обычные авиабомбы при ковровом бомбометании (бомбометании по площадям),

- артиллерия, ведущая огонь по площадям.

Особенность этих видов оружия в том, что они могут быть использованы как в качестве ОМП (артиллерийский и залповый ракетный обстрел по площадям, ковровое бомбометание), так и в качестве оружия точечного поражения. Объектами воздействия могут являться как сами люди или иные живые существа (разумные или неразумные), конструкции, так и природная среда обитания: плодородные почвы, местность (в целях сковывания противника).

Поражающие факторы ОМП всегда имеют как мгновенное действие, так и более или менее протяжённое во времени. Характерные примеры поражающих факторов мгновенного действия:

- ударная волна,

- сильная световая вспышка (сильное световое излучение),

- потоки высокоэнергичных частиц,

- электромагнитный импульс,

- искусственное цунами,

- искусственные подземные толчки.

Характерные примеры долговременных поражающих факторов:

- загрязнение местности продуктами ядерного взрыва и вызванное этим резкое повышение местного радиационного фона,

- химическое загрязнение.

Долговременные поражающие факторы многих современных видов ОМП как правило являются побочными эффектами их применения. (Яркий пример: заражение местности продуктами ядерного взрыва.)

Некоторые примеры поражающих факторов ОМП.

Поражающие факторы ядерного взрыва:

-  ударная и сейсмическая волны,

- световое излучение ядерного взрыва,

- интенсивный поток высокоэнергичных частиц, рентген- и γ-излучения — проникающая радиация,

- электромагнитный импульс,

- загрязнение продуктами ЯВ.

Поражающие факторы химического оружия:

- собственно, отравляющее вещество в различных видах (газы, аэрозоли, на поверхности предметов),

- химическое загрязнение воздуха, воды и почвы;

Продолжительность действия изменяется в зависимости от вида отравляющего вещества и погодных условий.

Поражающие факторы микробиологического оружия - возбудители опасных для жизни и здровья людей (или др. живых существ) болезней (в аэрозолях, на поверхности предметов). Продолжительность может меняться в зависимости от биологии микроба-возбудителя болезни и внешних условий от нескольких часов или дней до десятков лет (естественные очаги сибирской язвы существуют как минимум десятилетиями).

Гипотетические и перспективные виды оружия массового поражения

Возможные перспективные виды ОМП:

- инфразвуковое оружие;

- радиологическое оружие (в СССР для ракеты Р-2 были созданы радиологические боевые части «Герань», но нет сведений об их фактическом принятии на вооружение);

- геофизическое оружие (тектоническое оружие, в ходе Второй Мировой в Новой Зеландии разрабатывался Проект Seal, имевший целью создание искусственного цунами);

- климатическое оружие;

- аннигиляционное оружие (бомба из антиматерии, ускоритель античастиц);

- гамма-лазер;

- орбитальная пушка.

Гипотетические виды ОМП:

- генетическое оружие;

- сверхрадиочастотное оружие.

Средства применения ядерного оружия:

- межконтинентальные и баллистические ракеты,

- крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования средней и большой дальности,

- авиационные и глубинные бомбы,

- торпеды,

- артиллерийские снаряды.

Основным средством нанесения ядерных ударов служат ракеты.

Средством доставки ядерного оружия могут быть артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня типа "Град", "Ураган", "Смерч", которые пока не оснащены, но могут быть оснащены ядерным оружием. Могут быть оснащены даже дирижабли и аэростаты, которые тоже способны доставлять ядерное оружие. Но на настоящее время все эти средства считаются не очень серьезными для доставки ядерного оружия.

Средствами применения химического оружия являются:

артиллерийские химические снаряды и мины, авиационные химические бомбы и кассеты, крылатые ракеты средней дальности, химические фугасы, ядовито-дымные шашки, химические гранаты и патроны, реактивные снаряды к пусковым установкам, УРС класса Земля-Земля, Воздух-Земля.

Поражение живой силы может также быть выполнено путем массированных обстрелов химическими боеприпасами, особенно с помощью многоствольных реактивных установок.

Для боевого применения ОВ могут переводиться в парообразное, аэрозольное и капельно-жидкое состояние.

Средства применения биологического оружия, как правило, являются:

- авиационные бомбы;

- артиллерийские мины и снаряды;

- пакеты, мешки, коробки, контейнеры, сбрасываемые с самолетов;

Средствами доставки биологического о могут быть:

- аэростаты, рассеивающие насекомых в воздухе, а также специальные генераторы;

- межконтинентальные (дальность полета до 12 тыс. км), баллистические ракеты средней (от 500 до 5 тыс. км) и малой (менее 500 км) дальности;

- крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования различных дальностей;

- стратегическая и тактическая авиация;

- артиллерия;

Современные обычные средства поражения

К современным обычным средствам поражения относится высокоточное оружие.

Высокоточное оружие (ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100÷130 км, стратегических - 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны.

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически, радиационно и других потенциально опасных объектов - вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных сил всех экономически развитых стран мира.

Технические средства противодействия системам наведения ВТО потребуется устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при возникновении военной угрозы.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. Для определения эффективности мероприятий по защите населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки при применении обычных средств поражения.

15.1.3 Выводы из анализа

Исходя из оценки назначения и места расположения, проектируемая территория может подвергнуться воздействию:

- обычными средствами поражения (высокоточное оружие) применяемое противником в целях поражения объектов экономики и военного назначения;

- террористическому (применение взрывчатых материалов для поражения населения и объектов экономики и дестабилизации обстановки).

Для снижения воздействия поражающих факторов оружия заблаговременно, в мирное время необходима разработка и проведение инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период.

15.2 Оценка возможных последствий воздействия средств массового поражения

15.2.1 Описание применяемых методов оценки возможных последствий воздействия средств массового поражения

Методика оценки возможных последствий воздействия средств массового поражения принята по материалам учебного пособия «Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» издание Академии гражданской защиты, Институт развития МЧС России, г. Новогорск 2004 г., разработанного при участи Министерства по РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Методика оценки возможных последствий

воздействия обычных средств поражения

При массированном воздействии противником обычными средствами поражения (ОСП) образуются очаги поражения (территория, в пределах которой могут возникнуть массовые поражения людей, большие по масштабам разрушения зданий и сооружений).

В отличие от очага ядерного поражения этот очаг носит не сплошной, а местный (локальный) характер. При воздействии противником ОСП по городам очаги поражения могут возникать на важных объектах экономики (ОЭ), а также в пределах жилой зоны. При этом воздействие будет осуществляться выборочно, в первую очередь будут поражаться пожаро-, взрыво-, химически- и радиационно-опасные и другие стратегические объекты.

Очаги поражения от ОСП подразделяют на простые и сложные (комбинированные). Простые характеризуются одновременным применением только фугасных, осколочных и зажигательных боеприпасов. Сложные - одновременным применением различных типов боеприпасов и ракет.

Воздействие боеприпасов на людей, здания и ЗС подразделяется на прямое и косвенное. Прямое воздействие характеризуется непосредственным воздействием следующих поражающих факторов: ударное или пробивное действие; действие взрывной и воздушной ударной волны (ВУВ); осколочное и огневое действие.

Ударное действие характерно для всех типов боеприпасов, но наибольшую опасность представляют специально созданные для поражения этим поражающим фактором бронебойные и бетонобойные боеприпасы.

Действием взрывной волны характеризуются фугасные боеприпасы и боеприпасы объемного взрыва. Взрывная волна вызывает разрушения и выброс материалов среды за счет выделения большого количества нагретых газов с температурой до 5000°С и давлением до 20000 кгс/см2. Действие ВУВ также характерно для боеприпасов объемного взрыва и фугасных боеприпасов. Воздушная ударная волна вызывает разрушения за счет движения воздуха. Длительность действия этой волны в 10 и более раз меньше длительности действий ВУВ ядерного взрыва. Поэтому разрушающие действия ВУВ от взрыва обычного боеприпаса значительно меньше, чем действие ВУВ ядерного взрыва. При воздействии боеприпасов объемного взрыва здания, ЗС могут быть разрушены в результате действия ВУВ, а также затекания волны во входы, каналы воздухоснабжения с последующим воздействием на их конструкции.

Осколочные поражения и огневое воздействие возникают от взрыва всех типов боеприпасов, но наибольшую опасность поражения этим факторам представляют специальные, осколочные и зажигательные боеприпасы. Показателями зажигательных средств являются время горения (от 5 до 15 мин.) и температура горения (от 1200 до 3000°С). Показателями осколочных боеприпасов являются плотность осколков и дальность их разлета.

Основными поражающими факторами при косвенном воздействии являются: пожары; загазованность; катастрофическое затопление территории и мест проведения инженерно-спасательных работ фекалиями и водой; заражение территорий АХОВ.

Разрушение зданий и ЗС в очаге поражения ОСП возможно, как при прямом попадании, так и при взрыве вблизи них. Разрушения больших зданий (как по размерам в плане, так и по высоте) ОСП будет носить, как правило, локальный характер. При этом часть здания может быть полностью разрушена, в то же время оставшаяся часть может не иметь каких-либо серьезных повреждений.

Принято считать, что здания и защитные сооружения (ЗС) могут получить полное, сильное, среднее и слабое разрушения. Полное разрушение характеризуется разрушением и обрушением от 50 до 100% объема зданий ЗС, сильное - разрушением от 30 до 50% объема зданий ЗС, среднее - до 30%, при этом подвалы сохраняются, часть помещений здания пригодна для использования. Слабое разрушение характеризуется разрушением второстепенных элементов здания (оконных, дверных заполнений и перегородок), при этом здание после небольшого ремонта может быть использовано.

Защитные сооружения могут так же разрушаться, как при прямом попадании боеприпаса, так и при взрыве боеприпасов вблизи них. Встроенные ЗС при прямом попадании боеприпаса в здание разрушаются при условии, если взрыв произошел на поверхности перекрытия ЗС, то есть при пробивании боеприпасом всех междуэтажных перекрытий здания. Отдельно стоящее ЗС при прямом попадании боеприпаса будет разрушено.

Поражающее действие ОСП на промышленные и жилые зоны оценивается степенью поражения этих зон. При этом под промышленной и жилой зоной следует понимать отдельные ОЭ или жилые массивы. Степень поражения зоны обычными средствами поражения Досп определяется как отношение площади промышленной или жилой зоны "Sр", оказавшейся в пределах полных и сильных разрушений застройки, к площади застройки рассматриваемой зоны "Sз":

- для ОЭ;  - для жилой зоны,

где Sp=  - площадь разрушения;

(Rp) - радиус разрушения

- площадь застройки (Sоб - площадь ОЭ; ρ - плотность застройки);

Sж - площадь жилой зоны.

В зависимости от величины степени поражения при ОСП (Досп) считают, что промышленная и жилая зоны могут получить четыре степени разрушения: слабую, среднюю, сильную и полную. Исходя из этих условий и оцениваются показатели обстановки на ОЭ или в конкретной жилой зоне.

Характер разрушения промышленной и жилой зоны в зависимости от степени поражения Досп можно определить по следующей таблице 46:

Таблица 46. Характер разрушения промышленной и жилой зоны

| Степень поражения | Степень разрушения | Плотность бомбометания, т/км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ бомбометания |  | Высокоточное оружие |
|  |  | площадное | прицельное |  |
| менее 0,2 | слабая | 10 | 5 | 4 |
| 0,2 < Досп< 0,5 | средняя | 20 | 15 | 12 |
| 0,5 ≤ Досп < 0,8 | сильная | 40 | 30 | 18 |
| Досп ≥ 0,8 | полная | 80 | 50 | 40 |

Для оценки инженерной обстановки на этапе предварительной оценки обстановки принимаются предпосылки: варианты загрузки средств доставки с учетом наиболее эффективного воздействия противником по ОЭ; бомбометание по ОЭ осуществляется прицельно по наиболее важным элементам; по жилой зоне бомбометание производится как по площадной цели; поражение категорированных ОЭ осуществляется высокоточным оружием; к моменту нападения противника все ЗС приведены в готовность и заполнены по нормам.

При оценке возможной инженерной обстановки на ОЭ или в жилой зоне оценивается: количество разрушенных и заваленных ЗС; протяженность завалов на внутризаводских проездах и на маршрутах ввода сил; количество аварий на КЭС; объем завалов, подлежащих разборке для извлечения из-под них пострадавших; количество участков в застройке, подлежащих обрушению; трудоемкость выполнения инженерно-спасательных работ; численность личного состава для проведения данных работ и потребное количество инженерной техники.

Количество заваленных ЗС определяют по формуле

Nз=Nзс . С , ед.,

где Nзс - количество защитных сооружений, ед.;

С - коэффициент, равный относительной доле ЗС, заваленных при воздействии Nзс противника, от общего числа рассматриваемых ЗС на ОЭ и принимаемый по следующей таблице 47:

Таблица 47. Значения коэффициента «С» для защитных сооруженийна объектах экономики

| Степень разрушения ОЭ | Величина коэффициента «С» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для убежищ | для укрытий | для маршрутов ввода сил | для КЭС |
| Слабая | 0,1 | 0,2 | - | - |
| Средняя | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 4 |
| Сильная | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 6 |
| Полная | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 12 |

Количество разрушенных убежищ принимают в 5 раз меньше количества заваленных, а разрушенных укрытий в 4 раза меньше количества заваленных укрытий.

Протяженность заваленных внутри объектовых проездов (Lз, км) и количество аварий на КЭС (Nав, ед.) принимают в зависимости от площади объекта и степени его разрушения

Lз(Nав)= Sоэ . С, км (ед.),

где Sоэ - площадь ОЭ, км2;

Ориентировочно принимают, что пятую часть от заваленных проездов придется устраивать разравниванием поверху.

Общее количество аварий на КЭС можно распределить: на системах теплоснабжения - 15%; электроснабжения, канализации и водоснабжения по 20% и газоснабжения 25%.

Количество заваленных ЗС () в жилой зоне определяют в зависимости от количества ЗС (Nзс) и степени поражения по формуле:

, ед.,

где ;Кn - коэффициент пересчета, равный Кп =;

Досп - реальная степень поражения при действии ОСП (на первом этапе прогнозирования Досп принимают равным 0,3 и 0,7).

С - коэффициент, принимаемый по следующей таблице 48:

Таблица 48. Значение коэффициента «С» для жилой зоны (в долях)

| Показатели инженерной обстановки | Коэффициент «С» |
| --- | --- |
| Количество заваленных убежищ | 0,35 |
| Количество заваленных укрытий | 0,7 |
| Протяженность завалов на маршрутах | 0,18 |
| Количество аварий на КЭС | 1,4 |
| Примечание. Значение "С" соответствует степени поражения жилой зоны города Досп = 0,7. |  |

Протяженность завалов на маршрутах ввода сил по ликвидации ЧС (Lз, км) и количество аварий на КЭС (Nав, ед.) оценивают в зависимости от площади рассматриваемой жилой зоны и степени ее поражения:

Lз(Nав)= Sжз . С . Кn , км (ед.),

где Sжз - площадь жилой зоны, км2;

Распределение общего количества аварий по видам то же, что и для аварий для КЭС объектов экономики.

Анализ возможной инженерной обстановки в случае нанесения противником по ОЭ или жилой зоне удара ОСП показывает, что инженерно-спасательные работы в этом случае включают: вскрытие заваленных ЗС и подача в них воздуха; проделывание проездов в завалах; разборка завалов для извлечения пострадавших; ликвидация аварий на КЭС; обрушение конструкций зданий в районе проведения работ.

Трудоемкость выполнения этих работ оперативно можно определить по формулам:

, чел.-ч или , маш.-ч,

где ;  - суммарная трудоемкость задач, соответственно по личному составу и технике;

Vi - объем i-й задачи;

Ti - трудоемкость i-й задачи на единицу объема.

Потребное количество личного состава и инженерной техники определяется в зависимости от сроков и условий выполнения задачи по формулам:

, чел. или , ед.,

где п - количество смен в сутки;

t - время выполнения задачи;

Кусл - коэффициент условий выполнения задач

Кусл=Кt . Кзар . Кв.г.…Кn.;

Кt, Кзар, Кв.г.…Кn - коэффициенты, зависящие от времени суток, зараженности местности, времени года и т.д.; обычно их значения задаются нормативами;

КТ.Г. - коэффициент технической готовности, принимается равным 0,85 - 0,9 в зависимости от состояния техники.

Определение потерь населения на ОЭ и жилой зоны с оценкой количества пострадавших, оказавшихся в завалах, проводится по математическому ожиданию потерь населения на ОЭ и жилой зоны.

Математическое ожидание потерь может быть определено по формуле:

, чел.,

где Ni - численность населения по i-му варианту защищенности;

п - число i-х степеней защиты;

Сi - коэффициент потерь, равный вероятности поражения укрываемых (в долях) по i-му варианту защищенности при заданной степени поражения жилой зоны, определяемой по следующим таблицам 49-50:

Таблица 49. Значение коэффициента потерь « Сi » для жилой зоны

| Степень поражения жилой зоны | Защищенность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | незащищено |  | в убежищах |  | в укрытиях |  |
|  | Виды потерь |  |  |  |  |  |
|  | общ. | сан. | общ. | сан. | общ. | сан. |
| 0,1 | 4 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| 0,2 | 8 | 6 | 0,7 | 0,5 | 1.0 | 0,75 |
| 0,3 | 10 | 7,5 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,0 |
| 0,4 | 12 | 9 | 1,5 | 1,0 | 2 | 1,5 |
| 0,5 | 16' | 12 | 1,8 | 1,2 | 5 | 3,5 |
| 0.6 | 28 | 21 | 2,5 | 1,6 | 10 | 7 |
| 0,7 | 40 | 30 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 0,8 | 80 | 60 | 7 | 4,5 | 20 | 15 |
| 0,9 | 90 | 65 | 10 | 7 | 25 | 18 |
| 1,0 | 100 | 70 | 15 | 10 | 30 | 20 |

Таблица 50. Значение коэффициента потерь «Сi» для объекта экономики

| Степень разрушения ОЭ | Защищенность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | незащищено |  | в убежищах |  | в укрытиях |  |
|  | Виды потерь |  |  |  |  |  |
|  | общ. | сан. | общ. | сан. | общ. | сан. |
| Слабая | 8 | 3 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,4 |
| Средняя | 12 | 4 | 1 | 0,3 | 3,5 | 1 |
| Сильная | 80 | 25 | 2,5 | 0,8 | 30 | 10 |
| Полная | 100 | 30 | 7 | 2,5 | 40 | 15 |

Количество заваленных людей принимают равным 10% от санитарных потерь незащищенного населения и 4% от санитарных потерь защищенного населения.

Расчеты по определению количества заваленных людей (Nзав) и трудоемкости по их откопке (W) можно провести по формулам:

, чел.; или , чел.-ч,

где Nзав – количество заваленных людей, чел.;

- санитарные потери незащищенных людей, чел.;

- санитарные потери защищенных людей, чел.;

W – трудоемкость на откопку людей, чел.-ч;

Ti – трудоемкость на одного человека, чел.-ч.

15.2.2 Результаты оценки возможных последствий воздействия средств массового поражения

Результаты оценки возможных последствий

воздействия обычных средств поражения

| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Досп - степень поражения при действии ОСП |  |  |  |  | = | 0,2 | (слабая) |  |
| Sоэ - площадь объектов экономики, км2. |  |  |  |  | = | 0,009 | км2. |  |
| Количество ЗС на объектах экономики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | убежищ, ед. |  |  |  | = | - | ед. |  |
| - | укрытий (подвалов), ед. |  |  |  | = | - | ед. |  |
| Вместимость ЗС на объектах экономики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | убежищ, чел. |  |  |  | = | - | чел. |  |
| - | укрытий (подвалов), чел. |  |  |  | = | - | чел. |  |
| Количество НРС на объектах экономики, чел. |  |  |  |  | = | 100 | чел. |  |
| Sжз - площадь жилой зоны, км2. |  |  |  |  | = | 0,16 | км2. |  |
| Результаты расчетов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность заваленных внутри объектовых проездов (Lз, км) |  |  |  |  | = | 0,001 | км. |  |
| Количество аварий на КЭС (Nав, ед.) |  |  |  |  | = | 0 | ед. |  |
| Защищенность населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | в убежищах, чел. |  |  |  | = | 0 | чел. |  |
| - | в укрытиях (подвалах), чел. |  |  |  | = | 0 | чел. |  |
| - | незащищено, чел. |  |  |  | = | 100 | чел. |  |
| Возможные людские потери: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | общие, чел. |  |  |  | = | 8 | чел. |  |
| - | санитарные, чел. |  |  |  | = | 3 | чел. |  |
| Количество заваленных людей, чел. |  |  |  |  | = | 3 | чел. |  |
| Объем инженерно-спасательных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ |  |  |  | Техника, ед.*час. |  | Личный состав, чел*час. |  |  |
| Вскрытие заваленных ЗС. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ликвидация аварий на КЭС. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Проделывание проездов в завалах. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Откопка пострадавших из-под завалов. |  |  |  | - |  | 36 |  |  |
| Суммарная трудоемкость задач |  |  |  | 0 |  | 36 |  |  |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность завалов на маршрутах ввода сил ликвидации ЧС (Lз, км) |  |  |  |  | = | 0,008 | км. |  |
| Количество аварий на КЭС (Nав, ед.) |  |  |  |  | = | 0 | ед. |  |
| Объем инженерно-спасательных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ |  |  |  | Техника, ед.*час. |  | Личный состав, чел*час. |  |  |
| Вскрытие заваленных ЗС. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ликвидация аварий на КЭС. |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |
| Проделывание проездов в завалах. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Откопка пострадавших из-под завалов. |  |  |  | - |  | 0 |  |  |
| Суммарная трудоемкость задач |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |
|  | Обобщенные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество заваленных ЗС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | убежищ, ед. |  |  |  | = | 0 | ед. |  |
| - | укрытий (подвалов), ед. |  |  |  | = | 0 | ед. |  |
| Количество разрушенных ЗС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | убежищ, ед. |  |  |  | = | 0 | ед. |  |
| - | укрытий (подвалов), ед. |  |  |  | = | 0 | ед. |  |
| Протяженность завалов на маршрутах ввода сил ликвидации ЧС (Lз, км) |  |  |  |  | = | 0 | км. |  |
| Количество аварий на КЭС (Nав, ед.) |  |  |  |  | = | 0 | ед. |  |
| Защищенность населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | в убежищах, чел. |  |  |  | = | 0 | чел. |  |
| - | в укрытиях (подвалах), чел. |  |  |  | = | 0 | чел. |  |
| - | незащищено, чел. |  |  |  | = | 100 | чел. |  |
| Возможные людские потери: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | общие, чел. |  |  |  | = | 8 | чел. |  |
| - | санитарные, чел. |  |  |  | = | 3 | чел. |  |
| Количество заваленных людей, чел. |  |  |  |  | = | 3 | чел. |  |
| Объем инженерно-спасательных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ |  |  |  | Техника, ед.*час. |  | Личный состав, чел*час. |  |  |
| Вскрытие заваленных ЗС. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ликвидация аварий на КЭС. |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |
| Проделывание проездов в завалах. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Откопка пострадавших из-под завалов. |  |  |  | - |  | 36 |  |  |
| Суммарная трудоемкость задач |  |  |  | 0 |  | 40 |  |  |
| Вывод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При воздействии обычными средствами поражения, на исследуемой территории может сложиться инженерная обстановка, характеризующаяся разрушениями зданий и сооружений (в том числе защитных), образованием завалов на дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможные людские потери составят: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | общие |  |  |  | - | 8 | чел. |  |
| - | санитарные |  |  |  | - | 3 | чел. |  |
| Трудоемкость проведения инженерно-спасательных работ составит: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | техники |  |  |  | - | 0 | ед.*час. |  |
| - | личного состава |  |  |  | - | 40 | чел*час. |  |

16. Результаты Анализа основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на исследуемой территории

16.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории

Основными источниками поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению населения исследуемой территории являются:

потенциально опасные объекты, использующие в своем обращении пожаровзрывоопасные вещества;

возможные последствия аварий при птранспортировке опасных веществ;

возможные последствия террористических актов;

установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод);

природные опасности в виде сильного ветра силой до 30 м/с.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

при авариях на пожаровзрывоопасных объектах

| Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Зона санитарных потерь (м.) | Вероятность ЧС, год-1 | Погибших (чел.) | Пострадавших (чел.) | Ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ГРП | природный газ | 8 | 2,80E-05 | 1 | 1 | 2,76 |
| Склад ГСМ ДЭС | дизельное топливо | 30 | 7,21E-08 | - | 2 | 1,14 |

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

на транспорте и транспортных коммуникациях

| Вид транспорта | Наименование опасного вещества | Зона санитарных потерь (м.) | Вероятность ЧС, год-1 | Погибших (чел.) | Пострадавших (чел.) | Ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод | Природный газ | 10 | 3,17E-05 | 1 | 2 | 2,739 |
| Автотранспорт | Дизельное топливо | 30 | 7,21E-08 | - | 2 | 1,14 |

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

при проявлении опасных природных явлений

| Виды опасных природных явлений | Частота природного явления год | Вероятность ЧС, год-1 | Характер ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы | 1 | 1,00E-06 | Локальный |
| Опасные гидрологические явления и процессы | 1 | 1,00E-06 | Локальный |
| Опасные метеорологические явления и процессы | 2,00E-02 | 1,60E-04 | Региональный |
| Природные пожары | 0,1 | 1,60E-05 | Межмуниципальный |

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

террористического характера

К основным факторам террористического характера на исследуемой территории относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей, похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

коммунально-бытового и жилищного характера

На территории расположены:

- электросети;

- трансформаторные подстанции;

- канализационные сети;

- канализационные насосные станции;

- водопроводные сети;

- насосные станции водопровода;

- водозаборы;

- теплосети;

- и другие сооружения и коммуникации, играющие существенную роль в жизнедеятельности поселения.

К основным причинам риска возникновения чрезвычайных ситуаций коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей фильтрации;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Санитарное состояние насаждений арендуемого участка удовлетворительное. Действующих очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на территории лесного участка нет. Дополнительные сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса могут быть получены только по результатам лесопатологических обследований, проведенных на основании Правил санитар-ной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 г. № 414 и Порядка проведения лесопатологических обследований, утвержденного приказом Минприроды России от 16.09.2016 № 480.

Сохраняется вероятность возникновения случаев эпидемических вспышек острых кишечных инфекций (Источник – завоз и несанкционированная продажа некачественных овощей и фруктов, нарушение санитарно-гигиенических норм).

Существует вероятность выявления завозных случаев опасных инфекционных заболеваний (Источник – активизация посещения гражданами РФ стран тропического региона).

Ссуществует возможность возникновения случаев заболеваний африканской чумой свиней и бешенством животных на территории Ленинградской области (Источник – попадание вируса с территории других субъектов РФ).

Существует вероятность выявления случаев клещевого энцефалита (Источник - активизация жизнедеятельности клещей).

16.2 Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории

Зонирование исследуемой территории по степени опасности проведено на основе общей картины влияния всех негативных факторов в границах территории выявленной оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления негативных последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный интервал времени (1 год).

Результаты оценки комплексного риска возможного поражения при ЧС техногенного и природного характера на территории представлены на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Необходимо учитывать, что вся исследуемая территория согласно критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 проектируемая территория относится к категории территории с простыми природными условиями, а опасность природных процессов оценивается как «умеренно опасные».

ВНИМАНИЕ!

По возможному проявлению опасных природных явлений в виде сильного ветра вся территория отнесена к зоне жесткого контроля.

Учитывая выше сказанное, риск формирования ЧС в результате этих опасных природных явлений для определения комплексного риска в дальнейшем не учитывался.

С учетом выше сказанного, анализ проведенных исследований и полученных результатов расчетов показывает, что территорию по степени опасности реализации чрезвычайных ситуаций можно разбить на следующие зоны (см. приложение 1):

- зона жесткого контроля с величиной комплексного риска 1,00*10-3 - 1,00*10-5;

- зона приемлемого риска с величиной комплексного риска менее 1,0*10-5.

Основные факторы формирования зон жесткого контроля

Сильные ветра

| - риск проявления природного явления | 2,00E-02 |  | год-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - риск формирования ЧС | 1,60E-04 |  | год-1 |  |
| - риск ущерба | 25,66 |  | млн. руб./ЧС |  |
| Характер ЧС (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304) |  |  |  |
| Чрезвычайная ситуация регионального характера |  |  |  |

Природные пожары

- площадь зоны вероятной ЧС для исследуемой территории при природных пожарах составляет до 1260 м2;

- численность населения в зоне вероятной ЧС может составить до 600 чел.;

- частота проявления составляет до 1 раза в 10 лет.

Последствия могут сформировать чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой количество пострадавших может составить до 50 человек либо размер материального ущерба составляет до 5 млн. рублей.

Показатель степени риска для населения составляет 1,6*10-5 год-1.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

при авариях на потенциально опасных объектах

| Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Зона санитарных потерь (м.) | Вероятность ЧС, год-1 | Погибших (чел.) | Пострадавших (чел.) | Ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ГРП | природный газ | 8 | 2,80E-05 | 1 | 1 | 2,76 |

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

на транспорте и транспортных коммуникациях

| Вид транспорта | Вид опасного вещества | Глубина зоны санитарных потерь (м) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод | Природный газ | 10 | 3,17E-05 | 1 | 2 | 2,739 |

Вывод:

Указанные выше опасные процессы формируют зоны жесткого контроля и необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Основные факторы формирования зон приемлемого риска чрезвычайных ситуаций

Опасные геологические и гидрологические явления и процессы

Последствия могут сформировать чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой количество пострадавших может составить до 50 человек либо размер материального ущерба составляет до 5 млн. рублей.

Показатель степени риска для населения составляет 1,6*10-5 год-1.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

при авариях на потенциально опасных объектах

| Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Зона санитарных потерь (м.) | Вероятность ЧС, год-1 | Погибших (чел.) | Пострадавших (чел.) | Ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад ГСМ ДЭС | дизельное топливо | 30 | 7,21E-08 | - | 2 | 1,14 |

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

на транспорте и транспортных коммуникациях

| Вид транспорта | Вид опасного вещества | Глубина зоны санитарных потерь (м.) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автотранспорт | Дизельное топливо | 30 | 7,21E-08 | - | 2 | 1,14 |

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории может возникнуть в случае аварий на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Вывод:

Указанные выше зоны возможного поражения от техногенных ЧС формируют зоны приемлемого риска и нет необходимости в мероприятиях по снижению риска с учетом постоянного выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности персонала предприятия и населения муниципального образования определенных нормативными документами по техническому регулированию.

16.3 Зоны возможной опасности

16.3.1 Методология определения зон возможной опасности

Согласно п.4.4 свода правил СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. N 705/пр.) «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зоне возможных разрушений и возможных сильных разрушений, зоне возможного радиоактивного загрязнения, зоне возможного катастрофического затопления, зоне возможного химического заражения, зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), а также с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций, а также входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне».

Согласно приложения А СП 165.1325800.2014:

Границы зон возможных сильных разрушений при воздействии обычных средств поражения:

- границы проектной застройки организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, но не являющихся взрывоопасными и примыкающая к ним санитарно-защитная зона;

- границы принимаются максимальными из границ зоны возможных сильных разрушений организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и являющихся взрывоопасными при воздействии обычных средств поражения или границ, полученных в результате применения расчетных методов, основанных на оценках тротилового эквивалента, энергозапаса и т.п.;

- границы проектной застройки атомных станций и примыкающая к ним санитарно-защитная зона;

- границы проектной застройки объектов использования атомной энергии (за исключением атомных станций), отнесенных к категориям по гражданской обороне, но не являющиеся взрывоопасными и примыкающая к ним санитарно-защитная зона;

- границы для объектов использования атомной энергии (за исключением атомных станций), отнесенных к категориям по гражданской обороне, и являющихся взрывоопасными, которые принимаются максимальными из границ зоны возможных сильных разрушений при воздействии обычных средств поражения или границ, определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными документами в области использования атомной энергии.

Границы зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения:

- границы селитебной и производственной территории городского поселения (города).

Границы зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий:

- границы последствий аварий на объектах, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, но являющихся взрывоопасными, которые определяются с применением расчетных методов, основанных на оценках тротилового эквивалента, энергозапаса и т.п.;

- границы последствий аварий на объектах использования атомной энергии (за исключением атомных станций), не отнесенных к категориям по гражданской обороне, но являющихся взрывоопасными, которые в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными документами в области использования атомной энергии.

Границы зон возможного радиоактивного загрязнения:

- границы зоны возможных сильных разрушений атомных станций установленной мощностью до 4 ГВт включительно и прилегающая к этой зоне полоса территории шириной 20 км;

- границы зоны возможных сильных разрушений атомных станций установленной мощностью более 4 ГВт и прилегающая к этой зоне полоса территории шириной 40 км;

- границы проектной застройки объектов использования атомной энергии (за исключением атомных станций), и примыкающая к ним санитарно-защитная зона.

Согласно п4.11 СП 165.1325800.2014:

Зона возможного химического заражения - территория, в пределах которой в результате повреждения или разрушения емкостей (технологического оборудования) с аварийно химически опасными веществами возможно распространение этих веществ в концентрациях или количествах, создающих угрозу для жизни и здоровья людей.

Расчет глубины зоны возможного химического заражения при разрушении химически опасного объекта в результате воздействия обычных средств поражения и крупномасштабных чрезвычайных ситуаций проведен по приложениям Б и В СП 165.1325800.2014.

Принимаемые допущения:

- применены данные на одновременный выброс суммарного запаса АХОВ на объекте;

- емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью;

- обваловка емкостей с АХОВ разрушена взрывным воздействием обычных средств поражения. Толщина слоя свободно разлившихся АХОВ - 0,05 м;

- степень вертикальной устойчивости атмосферы - изотермия, скорость ветра - 3 м/с, температура воздуха 200С;

- прогноз обстановки осуществляется на 4 ч с момента нанесения удара по объекту.

Зона возможного химического заражения облаком АХОВ на карте ограничена окружностью с радиусом, равным глубине зоны возможного химического заражения Г.

Согласно п4.12 СП 165.1325800.2014:

Зона возможного катастрофического затопления – территория, которая в результате повреждения или разрушения гидротехнических сооружений или в результате стихийного бедствия может быть покрыта водой с глубиной затопления более 1,5 м, и в пределах которой возможны гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или разрушение зданий (сооружений), других материальных ценностей, а также ущерб окружающей природной среде.

Отметки максимальных уровней и другие параметры волны прорыва следует определять для сооружений напорного фронта при нормальном подпорном уровне воды в водохранилище и среднемноголетнем меженном уровне реки в нижнем бьефе, а также для условий сниженного подпорного уровня с учетом возможной форсированной сработки водохранилища при введении военного положения.

16.3.2 Результаты определения зон возможной опасности

Зоны возможных сильных разрушений

| Наименование объекта | Место расположения объекта (адрес) | Пож ВО, РО | ГО | Зона сильных разрушений, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод | территория Охта-парка | + | - | 5,4 |
| Маршруты подвоза ЛВЖ | территория Охта-парка | + | - | 19,8 |

17. Основные показатели по ИТМ ГО ЧС

17.1 Концепция системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС) на территории создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Координационным органом единой системы на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления.

Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются:

а) разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы;

в) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решениями Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Постоянно действующими органами управления единой системы являются:

на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления;

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

Постоянно действующие органы управления единой системы создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления единой системы определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления.

Органами повседневного управления единой системы являются:

единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К силам и средствам единой системы относятся специально подготовленные силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Состав сил и средств единой системы определяется Правительством Российской Федерации.

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и регионального характера в порядке, установленном федеральным законом.

В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Перечень сил постоянной готовности территориальных подсистем утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территориях муниципальных образований осуществляют органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления.

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;

по решению федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления единой системы.

Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.

Силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации, включая территориальные органы, применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подготовка работников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления единой системы, организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:

резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе государственного материального резерва;

резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти;

резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и организациями.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.

Управление единой системой осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой системы и населения.

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение использования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы единой системы функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям, которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил единой системы может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой системы, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;

оповещение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках единой системы осуществляется на основе плана гражданской обороны.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 и включает следующие позиции:

спасение населения, которое включает его эвакуацию и рассредоточение, обеспечение защитными сооружениями ГО наибольшей работающей смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и соединений ГО;

повышение устойчивости функционирования проектируемых районов в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво- и пожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

размещение и развитие средств связи и оповещения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:

локальной - силами и средствами организации;

муниципальной - силами и средствами органов местного самоуправления;

межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

межрегиональной и федеральной - силами и средствами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Каждый уровень городского звена РСЧС имеет координирующие и постоянно действующие органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС (управления, штабы, отделы по делам ГОЧС), органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материально-технических ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

17.2 Силы и средства ГОЧС

Для решения задач ГОЧС, реализуемых на проектируемой территории, создаются силы ГОЧС. Силами ГОЧС, предназначенными для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и всестороннего обеспечения мероприятий ГОЧС являются аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования.

По решению руководителей организаций создаются аварийно-спасательные службы: убежищ и укрытий, медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, оповещения и связи, автотранспортная, торговли и питания и другие аварийно-спасательные службы.

Аварийно-спасательная служба - это совокупность органов управления, сил и средств ГОЧС, предназначенных для всестороннего обеспечения мероприятий по гражданской обороне и действий аварийно-спасательных формирований, а также выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов.

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования на территории создаются:

на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования;

на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные формирования, общественные аварийно-спасательные формирования.

Состав и структуру аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований определяют создающие их органы, организации и общественные объединения исходя из характера и объема выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны задач, а также наличия соответствующей базы для их создания.

Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования создаются в организациях - по решению руководителя организации.

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями из числа своих работников в обязательном порядке, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, или по решению администраций организаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В состав аварийно-спасательных служб входят органы управления служб, аварийно-спасательные формирования и иные формирования, обеспечивающие решение стоящих перед аварийно-спасательными службами задач.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны осуществляют органы управления гражданской обороной.

Вид, количество, оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований, порядок их привлечения для аварийно-спасательных и других неотложных работ определяются с учетом особенностей производственной деятельности организаций в мирное и военное время, наличия людских ресурсов, специальной техники и имущества, запасов материально-технических средств, а также объема и характера задач, возлагаемых на формирования в соответствии с планами гражданской обороны, защиты населения. Вид, количество и порядок применения аварийно-спасательных формирований определяется руководителем гражданской обороны по представлению органа управления гражданской обороной.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в военное время в соответствии с планами гражданской обороны создается группировка сил гражданской обороны в составе аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.

Участие добровольных организаций аттестованных спасателей в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществляется под руководством органов управления гражданской обороны.

17.3 Система оповещения и управления ГОЧС

Оповещение органов управления и населения района при угрозе и возникновении ЧС организовано. в соответствии с распоряжением Главы администрации района.

17.4 Организация укрытия населения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»:

Убежища создаются:

для работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

для работников объектов использования атомной энергии, особо радиационно опасных и ядерно опасных производственных объектов и организаций, обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих объектов и организаций.

Противорадиационные укрытия создаются

для населения и работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений.

Укрытия создаются:

для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений;

для работников дежурной смены и линейного персонала организаций, расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их медицинского персонала.

Не занятое в производственной сфере население на проектируемой территории до периода эвакуации, а также в случае ЧС мирного времени подлежит укрытию в противорадиационных укрытиях.

Подземные горные выработки пригодные для защиты людей, размещения объектов, производств, складов и баз отсутствуют.

Существующих ЗС ГО нет.

17.5 Организация эвакуации населения

Население на проектируемой территории, а также персонал объектов производственно-го и не производственного назначения не подлежит эвакуации в особый период.

В целях создания условий безопасности и жизнедеятельности пострадавшего в чрезвы-чайных условиях населения в гостиничных комплексах создаются пункты временного разме-щения эвакуируемого населения.

18. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению его населения в военное время и в чс техногенного и природного характера

Мероприятия по инженерной защите населения (ИЗН) направлены на максимально возможное снижение ущерба, потерь и проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по ИЗН проводятся с учетом экономических, природных и других характерных особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС; объем и содержание мероприятий по ИЗН определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Комплекс инженерно-технических и других специальных мероприятий по ИЗН в ЧС мирного и военного времени может включать следующие основные группы:

- создание и совершенствование систем оповещения и информации населения о режимах использования ЗС ГО, поведения и действий в них при ЧС мирного и военного времени;

- накопление фонда убежищ и ПРУ за счет приспособления подвалов и заглубленных помещений, метрополитенов, подземных горных выработок (ПГВ), пещер и подземных полостей, а также организация укрытия населения;

- накопление и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), материалов для нейтрализации и дегазации АХОВ, герметизация помещений в жилых и производственных зданиях, находящихся в опасных зонах;

- введение особых режимов защиты и поведения людей на зараженных территориях вблизи ЗС ГО; подготовка транспорта и маршрутов эвакуации населения ЭН из категорированных городов (КГ) и опасных зон, организация их вывоза, размещения, ИЗН и жизнеобеспечения в районах размещения с использованием зданий и инженерных сооружений (ИС);

- обучение населения способам ИЗН, оказанию само- и взаимопомощи, проведению дегазации и обеззараживанию продуктов питания и воды.

18.1 Мероприятия по инженерной защите от опасных природных процессов

Рассматриваемая территория в настоящее время используется преимущественно в спортивно-рекреационных целях. На большинстве территории рассматриваемого участка проектирования расположены существующие объекты горнолыжного курорта «Охта-парк»: горнолыжные трассы, подъемники, здания проката инвентаря и подсобных помещений, ресторан, парковка, коттеджи, банный комплекс, бассейный комплекс и т.д.

На момент выполнения настоящей документации на участке проектирования выполнены работы по вертикальной планировке и инженерной подготовке при создании объектов горнолыжной инфраструктуры - горнолыжных трасс, подъемников, а также при строительстве иных объектов - зданий, проездов по территории и т.д.

Осуществлены работы по профилированию горнолыжных склонов, созданию насыпи до абсолютных отметок +85 м, по формированию площадок высадки с канатных дорог, по разработке мероприятий по инженерной защите сооружений, укреплению склонов, подсыпке заболоченных участков, обеспечению отвода поверхностных и верховых грунтовых вод, организации поверхностного стока, в том числе вдоль автодорог, поддержанию задернованности склонов, а также, при необходимости, стабилизации склонов с использованием полимерных геосетей.

В настоящем проекте предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории при размещении проектируемых внутренних проездов в границах территории проектирования: вертикальная планировка, отвод поверхностного стока, защита от затопления в паводки на р. Охте.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка выполняется с целью изменения существующего рельефа при осуществлении работ по выемке/насыпи грунта.

Проектные работы по вертикальной планировке при проектировании автомобильных дорог выполняются с целью обеспечения безопасного движения автомобильного транспорта путём придания земляному полотну допустимых продольных уклонов.

В материалах по обоснованию, в разделе «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» на чертеже «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» существующие и проектные отметки рельефа указаны по оси трассы проектных автодорог в местах перелома продольного профиля, а также в характерных точках рельефа местности.

Существующие отметки при вертикальной планировке определены путем интерполяции между горизонталями на топографической основе масштаба 1: 2000.

Проектируемые продольные уклоны приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» (СП 34.13330.2010). Сопряжение земляного полотна с существующим рельефом осуществляется с помощью откосов.

На рассматриваемой территории работы по выемке/насыпи грунта выполняются также при размещении зданий, сооружений, трассировке инженерных коммуникаций.

Потребность в объемах грунтов, необходимых для проведения земляных работ, определяется при разработке проектной документации при составлении баланса земляных работ.

Отвод поверхностного стока

Отвод поверхностного стока – мероприятие инженерной подготовки, способствующее предотвращению возможности повышения уровня грунтовых вод и подтопления территории в зоне размещения внутренних проездов.

Отвод поверхностного стока от земляного полотна автодорог предусматривается открытой системой дождевой канализации, состоящей из водоотводных канав. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6м. Заложение одернованных откосов - 1:1,5.

Для соответствия нормативным требованиям сточные воды подлежат очистке на локальных очистных сооружениях поверхностного стока, в качестве которых предлагаются траншеи-поглотители, выполняющие фильтрационную и сорбционную функции. Очищенная вода может быть использована для полива территории.

Защита от затопления

Уровни воды на р. Охта повышаются с наступлением весенних и осенних паводков.

Сведения по расчетным створам наблюдения (морфостворам), расчетным характерным уровням воды на р. Охта в створах приведен в материалах инженерно-гидрометеорологических изысканий (Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий по «Объекту регионального значения туристско-рекреационной зоны «Охта-парк»»).

Расчетные максимальные уровни воды на р. Охта в паводки 1%-ой обеспеченности в границах территории проектирования составляют:

- в верхней части р. Охта в морфостворе №1 – 24,66 м БС;

- в средней части р. Охта в морфостворе №2 – 24,22 м БС;

- в нижней части р. Охта в морфостворе №3 – 23,39 м БС.

В графических материалах проекта планировки линия затопления приведена по расчетным отметкам максимальных уровней воды в р. Охте в паводок 1%-ой обеспеченности с учётом уклона водной поверхности.

Территория проектирования частично расположена в зоне затопления в паводки 1%-ой обеспеченности на р. Охта.

В соответствии со ст.67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ (в действующей редакции от 28.12.2013):

«1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются».

С целью предотвращения негативного воздействия вод проектом намечаются мероприятия по инженерной подготовке территории:

искусственное повышение отметок рельефа – подсыпка грунтом территории под размещение проектируемых зданий, попадающих в затапливаемую зону, до расчетных незатопляемых планировочных отметок.

В соответствии с СП 104.13330. 2016 «СНИП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления» при разработке мероприятий для защиты от затопления, подтопления за расчетный уровень высоких вод для застроенной или подлежащей к застройке территории принимается уровень паводка 1%-ой обеспеченности (вероятность превышения уровня - раз в 100 лет).

Превышение отметки поверхности защитных сооружений над расчетным уровнем принимается с запасом 0,5м (СП 38.13330.2012 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*).

Таким образом, отметка рельефа при подсыпке территории под размещение проектируемых зданий намечается до незатопляемых отметок в паводок 1%-ой обеспеченности с учетом запаса 0,5м.

Высота подсыпки территории под размещение здания в юго-восточной части территории проектирования составит до 3,1 метров в самой пониженной зоне (с учетом наличия изрытого участка на рельефе); под размещение зданий в южной части – до 1,1 метров в самой пониженной зоне.

Мероприятия по защите от затопления также можно отнести к мероприятиям по вертикальной планировке территории.

Мероприятия по инженерной подготовке являются также мероприятиями по инженерной защите территории. Организация поверхностного стока является мероприятием по защите от негативного воздействия грунтовых и дождевых вод - переувлажнения и размыва земляного полотна автодороги. Вертикальная планировка обеспечивает безопасное движение автомобильного транспорта. Подсыпка грунтом территории под размещение проектируемых зданий, попадающих в затапливаемую зону, до незатопляемых отметок обеспечивает защиту от затопления.

18.2. Система оповещения

Требования к организации проектирования и эксплуатации

Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений статьи 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению, как правило, из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами, а в случае их отсутствия - должностными лицами уполномоченных на это организаций.

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача с целью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

По решению постоянно действующих органов управления РСЧС в целях оповещения допускаются передачи информации и сигналов оповещения с рабочих мест дежурного персонала организаций связи, операторов связи, радиовещательных и телевизионных передающих станций.

Системы оповещения должны удовлетворять следующим требованиям:

При автоматическом способе передачи время прохождения сигналов на направлении оповещения не должно быть более:

-в системе - 80 с с вероятностью 0,95;

- в федеральном звене - 30 с с вероятностью 0,95;

- в межрегиональном звене - 30 с с вероятностью 0,95;

- в региональном (территориальном) звене - 12 с с вероятностью 0,95;

- в местном звене - 8 с с вероятностью 0,95;

- при автоматизированном способе передачи информации допустимое время на прием, обработку и передачу сигналов оповещения и управления не должно превышать        60 с с вероятностью 0,95 в каждом звене оповещения.

Вероятность ошибки при приеме сигналов на направлении оповещения не должна превышать:

- 10-3 -  в системе –;

- 10-6 -в федеральном звене -;

- 10-5 - в межрегиональном звене –;

- 10-4 - в региональном (территориальном) звене -.

Разборчивость слов при передаче информации должна быть не менее 93 % в каждом звене оповещения.

Система оповещения должна обеспечивать передачу сообщений и сигналов в подчиненные органы управления и силы гражданской обороны при всех воздействующих факторах военного времени с вероятностью не ниже 0,95 для федерального и межрегионального звеньев управления, 0,9 - для регионального звена управления и 0,85 - для муниципального и объектового звеньев управления.

Коэффициент готовности, характеризующий способность системы оповещения немедленно приступить к передаче сигналов и информации оповещения органам управления и силам гражданской обороны в любой обстановке, в целом должен быть не менее 0,994, в федеральном звене - 0,99999; в межрегиональном звене - 0,9999; в региональном (территориальном звене) -0,999; в местном звене - 0,995.

Достоверность приема речевой информации должна соответствовать второму классу качества:

1) слоговая разборчивость - не хуже 75 %;

2) словесная разборчивость - не хуже 97 .

Надежность системы оповещения должна составлять не менее 12 лет непрерывной работы.

Управляемость системой оповещения должна обеспечивать изменение своего состояния в заданных пределах при воздействиях на нее органов управления связью и оповещения в соответствии с изменениями обстановки в условиях военного времени.

Требования по надежности и ее составляющим - безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости:

- средняя наработка на отказ изделия должна составлять не менее 10 000 ч;

- среднее время восстановления работоспособного состояния средства связи и оповещения - не более 30 мин с учетом замены неисправного блока и без учета времени на доставку;

- средний срок сохраняемости средств связи и оповещения - не менее 12 лет при хранении его в условиях отапливаемых и неотапливаемых хранилищ с температурой воздуха от минус 40оC до плюс 40оC и относительной влажностью воздуха - 80 %;

- средний срок службы составных частей средств связи и оповещения до списания - не менее 12 лет;

- средний ресурс составных частей средства связи и оповещения до первого капитального ремонта - не менее 10 000 ч.

Требования к транспортабельности для подвижных технических средств оповещения:

подвижные подсистемы системы оповещения населения должны размещать на транспортных средствах повышенной готовности и проходимости.

Электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания.

Сети вещания операторов связи должны обеспечивать централизованную передачу населению сигналов оповещения и информации, формируемых комплексами технических средств оповещения.

Проектирование локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах, объектовых систем оповещения, а также систем оповещения городских и сельских поселений и их техническое сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения на основе сети проводного радиовещания следует осуществлять в соответствии с СП 133.13330.

Для осуществления приема, обработки и передачи аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения создаются специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей (далее – специализированные технические средства).

Специализированные технические средства должны удовлетворять следующим требованиям.

Специализированные технические средства не должны:

- влиять на безопасность дорожного движения;

- ограничивать видимость как в направлении движения, так и боковую (в том числе ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения или мешать их восприятию участниками дорожного движения);

- снижать прочность, устойчивость и надежность конструкций, зданий и сооружений, на которых они размещены;

- создавать помехи для прохода пешеходов и механизированной уборки дорог;

- быть устанавлены в местах, где их размещение и эксплуатация может наносить ущерб природному комплексу, иметь сходство по внешнему виду, изображению, звуковому эффекту с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, создавать впечатление нахождения на дороге пешеходов, транспортных средств, животных, других предметов.

Специализированные технические средства, располагаемые внутри помещений, должны устанавливаться в местах наибольшего пребывания людей (залы ожидания, вестибюли, основные входы и выходы из помещений и т.п.) в соответствии с СП 133.13330 и СП 134.13330.

Специализированные технические средства, располагаемые вне помещений, не должны размещаться:

- на одной опоре с дорожными знаками, светофорами, в створе и в одном сечении с ними;

- на аварийно-опасных участках дорог, железнодорожных переездах, мостовых сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а также на расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов и менее 50 м - в населенных пунктах;

- на участках дорог с высотой насыпи земляного полотна более 2 м;

- над проезжей частью;

- на дорожных ограждениях;

- на деревьях, скалах и других природных объектах;

- на участках дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне населенных пунктов и менее 150 м - в населенных пунктах;

- ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств;

- на пешеходных переходах и пересечениях автомобильных дорог на одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных пунктов и менее 50 м - в населенных пунктах;

- сбоку от дороги на расстоянии менее 10 м от бровки земляного полотна дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и менее 5 м - в населенных пунктах.

При размещении специализированных технических средств на разделительной полосе расстояние от края конструкции или опоры до края проезжей части должно составлять не менее 2,5 м.

Специализированные технические средства должны оснащаться:

- системой пожаротушения и системой аварийного отключения от электропитания;

- табло с указанием (идентификацией) эксплуатирующей организации.

Опоры отдельно стоящих специализированных технических средств должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость при ветровой нагрузке и эксплуатации.

Фундаменты отдельно стоящих специализированных технических средств не должны выступать над уровнем земли или тротуара. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение фундаментов без заглубления при наличии бортового камня или дорожных ограждений.

Проектные решения

В целях обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения предлагается:

Присоединение объектовой системы оповещения к РАСЦО ЛО (зона ответственности – ГКУ «Объект №58») по каналу связи с точкой присоединения по цифровому IP-VPN каналу с использованием усилительного оборудования блока РТС-2000 ОК и коммутатора MikroTik.

Организация доведения информации оповещения с нескольких территориально разнесенных пунктов управления;

размещение используемых в интересах оповещения центров (студий) радиовещания, средств связи и аппаратуры оповещения на запасных пунктах управления;

создание органами местного самоуправления запасов мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения (в соответствии с положениями статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

установка на объектах телерадиовещания специальной аппаратуры для ввода сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания;

установка дополнительных средств доведения до населения условного сигнала «Внимание всем!», которыми являются электрические сирены, с таким расчетом, чтобы обеспечить её сплошное звукопокрытие.

На проектируемой территории предусматривается создание системы оповещения населения о возможных ЧС.

Для оповещения проживающих по сигналам оповещения ГО и при ЧС предусматривается:

установка теле- радиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, и местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей;

установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне служебных зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель;

установку сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с дистанционным включением подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения.

Предлагаемые места размещения электросирен системы оповещения представлены в Приложении 1.

Оповещение населения поселения о ЧС должно осуществляться по территориальной системе оповещения (включением сирен) – сигнал «Внимание всем!». Речевая информация передается населению при возникновении чрезвычайных ситуаций с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Информация о чрезвычайных ситуациях доводится со следующими временными характеристиками:

экстренное уведомление и оповещение о прогнозе и факте чрезвычайных ситуаций регионального и местного масштаба – незамедлительно вне зависимости от времени суток;

срочная информация о развитии при чрезвычайных ситуациях и о ходе работ по их ликвидации – на позднее двух часов с момента уведомления о событии, последующие донесения с периодичностью не более четырех часов;

обобщенная информация о событиях за сутки при ведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций к 16 часам каждых суток.

При получении предупредительного сигнала постоянному и временному населению необходимо включить радиоприемник (телевизор) - на местной волне для прослушивания содержания экстренного сообщения. Прослушав сообщение, немедленно действовать согласно полученным указаниям.

Планом оповещения населения о ЧС, возможен вариант доведения сигналов с использованием автотранспорта, оснащенного громкоговорящими радиоустановками.

Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:

федеральной системы оповещения - МЧС России;

межрегиональной системы оповещения - соответствующим региональным центром МЧС России;

региональной системы оповещения - органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;

муниципальной системы оповещения - соответствующим органом местного самоуправления;

локальной системы оповещения - руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект;

Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения осуществляются дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления РСЧС, дежурными службами организаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения.

Оповещение о пожаре в зданиях

Оповещение о пожаре в жилых, общественных и производственных зданиях осуществляется в соответствии с НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях». Способ оповещения (технические средства или организационные меры) определяется в зависимости от назначения здания, его объемно-планировочного и конструктивного решения.

Оповещение людей о пожаре должно осуществляться:

подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Для оповещения подразделений пожарной охраны в телефонных сетях установлен единый номер – «01», а также в Спасательную службу ГО.

Оповещение об авариях на сетях электро-, водо-, тепло-, газоснабжения

Оповещение об авариях на сетях электро-, водо-, тепло-, газоснабжения осуществляется первым заметившим по телефону «01».

Оповещение о террористических актах

В случае несанкционированного нападения на проектируемые объекты курортной территории вооруженных лиц, взрыва, служба охраны (обслуживающий персонал) или первый заметивший по имеющимся каналам связи передают тревожное сообщение:

- В Единую службу спасения.

- В спасательную службу.

- Оперативному дежурному ОВД.

- В территориальный отдел ФСБ.

18.3. Объекты гражданской обороны

18.3.1. Защитные сооружения гражданской обороны

18.3.1.1. Требования к организации проектирования и эксплуатации

Для осуществления укрытия людей в военное время и, при необходимости, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера следует предусматривать необходимое количество защитных сооружений гражданской обороны (далее - защитные сооружения).

Защитные сооружения подразделяют на:

- убежища;

- противорадиационные укрытия;

- укрытия.

Защиту наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, следует предусматривать в убежищах.

В зоне возможного радиоактивного загрязнения, за пределами зон возможных разрушений и возможных сильных разрушений защиту всех категорий населения следует предусматривать в противорадиационных укрытиях.

Следует предусматривать в укрытиях защиту работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зоне возможных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, но не отнесенных к категориям по гражданской обороне; работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне; населения городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, в том числе нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их медицинского персонала.

Защитные сооружения для наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, следует располагать на территории этих объектов или в пределах их санитарно-защитной зоны, для остального населения - на  селитебной территории.

Для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, радиус сбора укрываемых следует принимать не более 500 м, а для иных территорий -  не более 1000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

Защитные сооружения следует приводить в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 24 ч. Защитные сооружения в зонах возможного радиоактивного загрязнения и возможного химического заражения должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Предусмотренные проектной документацией защитные сооружения, входящие в состав химически опасных объектов необходимо включать в состав пусковых комплексов или объектов первой очереди строительства.

Накопление необходимого количества защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

- строительства защитных сооружений;

- сохранения защитных свойств и поддержания в исправности систем жизнеобеспечения  существующих защитных сооружений, и обеспечения их готовности к приему укрываемых;

- приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

- приспособления для защиты населения подземных горных выработок, естественных пещер и других подземных полостей;

- приспособления в мирное время метрополитенов для укрытия населения с учетом опасностей мирного и военного времени, наличия защитных сооружений и планируемых мероприятий по гражданской обороне и защите населения;

- приобретения и монтажа герметичных камер-убежищ;

- приспособления под защитные сооружения помещений в подвальных помещениях,  цокольных и надземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

В мирное время защитные сооружения в установленном порядке могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии с СП 88.13330 и национальными стандартами в области гражданской обороны.

При проектировании защитных сооружений в части противопожарных требований надлежит руководствоваться положениями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в зависимости от назначения сооружения в мирное время, а также требованиями соответствующих нормативных документов по пожарной безопасности.

Защитные сооружения следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны. Укрываемые, проживающие и (или) работающие в пределах радиуса сбора, приписываются к данным сооружениям.

На объектах с численностью наибольшей работающей смены 600 чел и более, а также в населенных пунктах в одном из защитных сооружений следует предусматривать помещение для организации пункта управления объекта или, соответственно, города (муниципального района города), оснащенного вычислительной техникой, средствами связи, оповещения, сбора информации об обстановке.

При организации защиты нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала учреждений здравоохранения в противорадиационных укрытиях или укрытиях численность нетранспортабельных больных следует принимать не менее 10 % от общей проектной вместимости учреждений здравоохранения в мирное время.

В зонах возможного радиоактивного загрязнения защита больных, медицинского и обслуживающего персонала учреждений здравоохранения (в том числе лечебных учреждений, разворачиваемых в военное время), располагающихся за пределами зон возможных разрушений, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях, которые следует проектировать на полный численный состав учреждений по условиям их функционирования в мирное время.

В защитных сооружениях учреждений здравоохранения, действующих в мирное время и имеющих в своем составе коечный фонд, и лечебных учреждений, развертываемых в военное время, кроме основных помещений для укрытия больных, медицинского и обслуживающего персонала следует предусматривать основные функциональные помещения, обеспечивающие проведение лечебного процесса.

Защиту работников наибольших работающих смен организаций по добыче полезных ископаемых следует предусматривать, как правило, в защитных сооружениях, размещаемых в подземных горных выработках шахт и рудников.

Строителей, других рабочих и служащих, участвующих в строительстве новых, в расширении или реконструкции действующих объектов, расположенных в зоне возможных разрушений и зоне возможных сильных разрушений, укрывают в защитных сооружениях, предусматриваемых для защиты наибольшей работающей смены этих объектов.

В случае возведения объектов в зонах возможного радиоактивного загрязнения за пределами зон возможных разрушений указанную категорию населения укрывают в противорадиационных укрытиях по месту работы, жительства или эвакуации.

При численности наибольшей работающей смены в организациях 50 человек и менее допускается строительство защитных сооружений, обеспечивающих укрытие наибольшей работающей смены групп организаций.

Не менее 30 % основных пожарных автомобилей дежурных смен гарнизонов пожарной охраны территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и дежурных смен караулов пожарных частей по охране объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне, следует укрывать совместно с боевыми расчетами указанных пожарных автомобилей в защитных сооружениях для пожарной техники.

Защитные сооружения для пожарной техники по степени защиты должны соответствовать степени защиты защитных сооружений для населения, установленных Сводом правил СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне".

При реконструкции и эксплуатации существующих защитных сооружений не допускается снижение требований нормативных правовых актов и нормативных документов, в соответствии с которыми эти сооружения были запроектированы.

Убежища

Убежища, в зависимости от места их размещения, должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, боевых отравляющих веществ, а также при необходимости от аварийно химически опасных веществ, радиоактивных веществ при разрушении ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Все убежища (кроме, расположенных  в пределах границ проектной застройки атомных станций, сооружений и комплексов с промышленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами; других содержащих ядерные материалы сооружений, комплексов, установок для производства, использования, переработки ядерного топлива и ядерных материалов (далее - объекты использования атомной энергии), а также в метрополитенах) должны иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями, равную 1000, и обеспечивать защиту от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, равного  100 кПа (1 кгс/см2).

При разработке проектной документации на объекты организаций, подлежащих отнесению к категории по гражданской обороне, следует предусматривать строительство убежищ, предназначенных для укрытия наибольшей работающей смены указанных объектов.

Для действующих объектов организаций, отнесенных к первой или второй категории по гражданской обороне, на которых отсутствуют убежища, укрытие наибольшей работающей смены должно быть предусмотрено в быстровозводимых убежищах, строящихся на указанных объектах в период нарастания угрозы до объявления мобилизации и в период мобилизации.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток, за исключением систем жизнеобеспечения убежищ, располагаемых в районе размещения объектов использования атомной энергии.

Воздухоснабжение убежищ должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим).

В убежищах, расположенных в местах возможной опасной загазованности воздуха продуктами горения, в зонах возможного химического заражения, следует предусматривать режим полной или частичной изоляции (3-й режим).

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых, как правило, в зданиях наименьшей этажности, при этом должны предусматриваться технические решения для обеспечения возможности выхода укрываемых из убежища в условиях заваливания прилегающей территории обломками разрушенных наземных зданий и сооружений.

Противорадиационные укрытия

Системы жизнеобеспечения противорадиационных укрытий должны быть рассчитаны на двухсуточное пребывание укрываемых.

Воздухоснабжение противорадиационных укрытий должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим).

Укрытия

Укрытия должны обеспечивать защиту:

- наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зоне возможных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, но не отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, расположенных вне зоны возможных сильных разрушений и обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне;

- населения городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, в том числе нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их медицинского персонала от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Воздухоснабжение укрытий должно осуществляться по режиму чистой вентиляции (1-й режим).

Системы жизнеобеспечения укрытий должны быть рассчитаны на односуточное пребывание укрываемых.

В том случае, если укрытие расположено одновременно в зоне возможных разрушений и зоне возможного радиоактивного загрязнения, должна быть предусмотрена дополнительная защита ограждающих его конструкций от проникающей радиации со степенью ослабления радиации внешнего воздействия, равной 500, а системы жизнеобеспечения укрытия должны быть рассчитаны на двухсуточное пребывание укрываемых.

Укрытия, расположенные в зоне возможных разрушений, должны обеспечивать защиту от воздействия избыточного давления по фронте воздушной ударной волны, равного 50 кПа (0,5 кгс/см2).

Наращивание фонда укрытий осуществляется за счет планирования в мирное время и строительства в период мобилизации и военное время быстровозводимых укрытий, приспособлений для укрытий подвальных, цокольных и первых этажей существующих зданий и сооружений различного назначения, а также подземных пространств городов.

18.3.1.2. Проектные решения

Проектируемая территория согласно СП 165.1325800.2014 не является зоной осуществления укрытия людей в военное время и, при необходимости, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Не занятое в производственной сфере население на проектируемой территории до периода эвакуации, а также в случае ЧС мирного времени к укрытию не планируется.

Защиту населения парка в случае необходимости предлагается осуществлять в быстровозводимых убежищах, возводимых в период нарастания угрозы.

18.3.2. Объекты коммунально-бытового назначения, приспосабливаемые для санитарной обработки людей, специальной обработки населения и специальной обработки техники

Основными мероприятиями, осуществляемыми с целью проведения  санитарной обработки населения и специальной обработки техники, являются:

- создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

- создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения и специальной обработки техники, а также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения и специальной обработке техники.

В границах зоны возможного радиоактивного загрязнения или возможного химического заражения для санитарной обработки населения, обеззараживания одежды и специальной обработки (обеззараживания) техники (подвижного состава автотранспорта), подвергшихся в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях радиоактивному загрязнению и (или) химическому заражению, должны приспосабливаться следующие вновь строящиеся, реконструируемые или технически перевооружаемые объекты коммунально-бытового назначения, независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности, которые по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации признаны продолжающими работу в военное время и (или) имеющие мобилизационное задание (заказ) и (или) обеспечивающие жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне:

- для санитарной обработки населения - банно-прачечные комбинаты и спортивно-оздоровительные комплексы;

- для обеззараживания одежды - предприятия стирки и химической чистки белья (одежды);

- для специальной обработки (обеззараживания) техники (подвижного состава автотранспорта) - посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта.

Приспособление должно осуществляться в соответствии с СП 94.13330.

На данные объекты коммунально-бытового назначения должны быть разработаны проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

В этих проектах следует выделять два этапа:

1-й этап—подготовительные мероприятия, подлежащие выполнению заблаговременно, в ходе строительства новых и реконструкции существующих объектов, а также при различных видах ремонта действующих объектов. В этот этап необходимо включать наиболее трудоемкие строительно-монтажные работы, обеспечивающие перевод объектов в течение 24 ч на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, но не затрудняющие их работу в режиме мирного времени;

2-й этап — мероприятия по переводу объектов на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, осуществляемые в особый период. В этот этап следует включать мероприятия, выполнение которых на 1-м этапе нецелесообразно.

При проектировании приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, подвергшихся заражению (загрязнению) РВ, ОВ и БС, необходимо предусматривать круглосуточную непрерывную работу этих объектов и поточность обработки, не допускающую пересечения загрязненных потоков людей, одежды, подвижного состава автотранспорта с потоками, прошедшими соответствующую обработку.

Пропускную способность бани или душевой в режиме санитарной обработки людей, производственную мощность прачечной или фабрики химической чистки в режиме специальной обработки одежды, а также пропускную способность участка по специальной обработке подвижного состава автотранспорта следует определять в соответствии с требованиями Норм проектирования приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

18.3.3. Специализированные складские здания (помещениям) для хранения имущества гражданской обороны

Хранение имущества гражданской обороны должно осуществляться в специализированных складских зданиях (помещениях) (далее – склады) для обеспечения его количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также обеспечения постоянной готовности к быстрой выдаче по предназначению.

Склады для хранения имущества гражданской обороны по своему устройству, планировке, техническому состоянию и оснащению должны обеспечивать сохранность находящихся в них материальных ценностей, их прием и отпуск в установленные сроки.

По номенклатуре хранимого имущества склады классифицируются на универсальные и специализированные. Универсальные склады предназначены для размещения различных видов материальных ценностей, специализированные – одного или нескольких видов, подлежащих хранению в строго определенных условиях.

Склады должны размещаться в непосредственной близости от подъездных путей, источников электроэнергии и водоснабжения и оборудоваться с таким расчетом, чтобы обеспечить:

- поддержание условий и режимов хранения, приема и отпуска,  установленных нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе документами по стандартизации в области гражданской обороны, и эксплуатационной документацией на конкретные виды материальных ресурсов;

- пожарную безопасность в соответствии с действующими требованиями;

- применение средств механизации для приема и отпуска материальных ресурсов;

- подъезды для автомобильного и железнодорожного транспорта;

- возможность использования технических средств охраны.

Проектирование, строительство и эксплуатация специализированных складских зданий для хранения имущества гражданской обороны должно осуществляться в соответствии с СП 57.13330.

18.3.4. Маскировочные мероприятия

Подготовка к ведению маскировочных мероприятий на объектах и территориях осуществляется в мирное время заблаговременно, путем разработки планирующих документов, подготовки личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также  накоплением имущества и технических средств, необходимых для их проведения.

К объектам и территориям могут быть применены следующие виды маскировочных мероприятий:

- световая маскировка, скрытие, имитация, а также демонстративные действия – проводятся на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне и в населенных пунктах с расположенными на их территориях организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, предусматривают маскировку объектов организаций и инфраструктуры населенных пунктов при проведении как определенных мероприятий по гражданской обороне, так и с целью обеспечения защиты объектов, продолжающих работу (функционирование) в военное время, если они являются вероятными целями поражения в военное время. Основное предназначение - противодействие их обнаружению, ведению целеуказания и выводу их из строя, а также недопущение срыва сроков выполнения  мероприятий по гражданской обороне;

- комплексная маскировка территорий – проводится в зонах вероятного пролета средств доставки и средств поражения к целям (объектам вероятного поражения), основное предназначение – изменение (скрытие и создание ложных) ориентирных указателей территорий, осуществляется в  целях снижения точности наведения  средств доставки и поражения на цели;

- комплексная маскировка организаций – проводится на территориях организаций, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, прилегающих к ним территориях, а также на территориях организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и предусматривает весь комплекс маскировочных мероприятий, обеспечивающих снижение демаскирующих параметров объектов и прилегающих ориентирных указателей территорий (в оптическом, радиолокационном, тепловом (инфракрасном) спектрах, снижение параметров упругих колебаний и гравитации объектов, а также мероприятий по ввозу или вывозу людей, оборудования и материалов).

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских округах и поселениях, а также на объектах капитального строительства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения  вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен быть осуществлен не более чем за 3 мин.

Маскировка производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и т. д.) допускается  проведением инженерно-технических мероприятий по изменению излучаемого спектра электромагнитных излучений и создания  ложных  огней аналогичной интенсивности во всем спектре электромагнитных излучений. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания маскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала «Воздушная тревога».

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме ложного освещения городской наземный транспорт должен быть остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны быть выключены.

Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих признаков, характерных для работающего оборудования и (или) технических средств (систем) в населенных пунктах и объектах. Скрытие обеспечивается соблюдением маскировочной дисциплины, использованием маскирующих свойств местности, естественных условий и применением специальных приемов, технологий и средств маскировки.

Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной обстановки путем использования макетов сооружений, оборудования и техники на территории объекта и на  расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) современных средств поражения на ложные объекты.

Демонстративные действия – это преднамеренный показ деятельности персонала объектов, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб на оборудованных ложных объектах, направленный на имитацию их функционирования и создание условий для поражения ложных целей.

Комплексная маскировка предусматривает создание автоматизированной системы управления технологическим оборудованием и системами, средствами маскировки, обнаружения и противодействия современным средствам поражения на прикрываемом объекте или территории, обеспечивающее снижение (устранение) демаскирующих параметров объектов и прилегающих ориентирных указателей.

Маскировка железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного и речного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53, а также иных нормативных документов по маскировке (комплексной маскировке), разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Минобороны России

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» светомаскировка проектируемых зданий предусматривается в двух режимах – частичного затемнения «ЧЗ» и полного затемнения «ПЗ». Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах производятся заблаговременно, в мирное время.

Режим «ЧЗ» вводится особым постановлением на весь угрожаемый период и отменяется по минованию угрозы нападения противника.

Режим частичного затемнения не нарушает нормальную производственную деятельность. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения производится по решению начальника Управления МЧС России и не более чем за 16 часов. Основное назначение режима «ЧЗ» заключается в проведении подготовительных мероприятий необходимых для введения режима «ПЗ». Режим «ЧЗ» действует постоянно до введения режима «ПЗ».

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

При введении режимов «ЧЗ» предусматривается:

- снижение уровня наружного освещения путем выключения до половины светильников, при этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников;

- автотранспорт, а также дорожно–транспортные знаки регулирования движения автотранспорта (мирного времени) маскировке не подлежат (п. 9.7 СНиП 2.01.51-90).

В режиме частичного освещения на территории поселения выключение света в помещениях выполняется:

- выключателями в помещениях с нахождением людей;

- выключателями у входов в помещение;

- выключателями на поэтажных щитках;

- в помещениях электрощитовых.

Не отключаются следующие электрические световые потребители:

- освещение входов в общественные здания (гостиницы, пансионаты);

- световые указатели выходов.

При введении режима «ЧЗ» места проведения неотложных наружных и аварийно-спасательных работ должны иметь освещенность от 1 до 20 лк.

Световая маскировка автомобильного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, а также ведомственных инструкций по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами.

Маршруты движения населения к местам укрытия обозначаются указателями в местах, где обеспечивается их хорошая видимость в дневное и ночное время (в том числе при введении различных режимов светомаскировки).

В режиме «ПЗ» в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ на проектируемой территории, а также у входов защитных сооружений и укрытий, в которых в военное время будет укрываться население, необходимо устанавливать стационарное или автономное маскировочное освещение с помощью переносных фонарей. Они должны удовлетворять следующим требованиям:

- переносные осветительные фонари должны создавать освещенность, не превышающую 2 лк при размерах светового пятна на расстоянии 1 м;

- необходимо чтобы весь световой поток был направлен в нижнюю полусферу;

- светильники должны иметь защитный угол не менее 15 градусов, а также крепление, исключающее возможность изменения их положения под воздействием ветра до 40 м/с;

- нельзя допускать, чтобы световой поток падал на стены строений и другие вертикальные поверхности, а также вблизи поверхностей с зеркальным характером отражения;

- должна быть предусмотрена замена защитных колпаков переносных светильников маскировочными приспособлениями (жалюзи).

Кроме рабочего освещения, в местах нахождения людей, необходимо предусмотреть аварийное освещение. Светильники рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения должны питаться от независимых источников. Вместо устройства стационарного аварийного (эвакуационного) освещения допускается применение ручных светильников с аккумуляторами. Выбор вида освещения должен производиться с учетом максимального использования естественного освещения.

Маскировка внутреннего освещения

В режиме «ПЗ» в зданиях проектируемой территории, возможно применение электрического способа маскировки – отключение освещения, как наиболее простой и надежный способ.

В особый период отключение наружного освещения на территории поселения производится из диспетчерских трансформаторных подстанций.

Необходимо исключить возможность включения освещения средствами автоматики. В местах управления наружным освещением должна предусматриваться сигнализация о состоянии наружного освещения – «Включено» или «Отключено».

Управление внутренним и наружным освещением зданий в режиме светомаскировки должно производиться путем отключения рубильников на щитах управления, находящихся в зданиях. В режиме «ПЗ» светильники у входов в здания выключаются по месту обслуживающим персоналом.

В режиме полного затемнения предусматривается:

- полное отключение наружного освещения;

- автотранспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться;

- установка для информации об объектах гражданской обороны световых знаков в соответствии приложением 10 СНиП 2.01.53-84.

Общее маскировочное освещение, работающее в режиме полного затемнения должно удовлетворять следующим светотехническим требованиям:

- весь световой поток светильников должен быть направлен в нижнюю полусферу;

- защитный угол светильников должен составлять не менее 30 градусов;

- попадание прямого светового потока на световые проемы и стены должно быть исключено;

- освещенность поверхностей просматриваемых через световые проемы из верхней полусферы не должна превышать 0,5 лк.

Устройства для световой маскировки проемов зданий и сооружений

Для световой маскировки проемов зданий (окон) применяются раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, а также из светонепроницаемой бумаги; кроме этого применяются фанерные щиты, ставни и экраны из рулонных и листовых материалов, светонепропускающие шторы.

Светомаскировочные устройства для окон должны удовлетворять следующим требования:

- закрывающиеся устройства должны перекрывать оконные проемы и выступать за пределы проема не менее чем на 0,15 м с каждой стороны;

- для штор должны быть предусмотрены вертикальные направляющие;

- ширина штор не должна превышать 6 м.

В случае, когда шторы расположены встык или между ними имеется зазор, должны предусматриваться нащельники шириной не менее 0,4 м.

Для обеспечения световой маскировки окон, на которых невозможна установка штор (балконные окна), их остекление должно быть покрыто светонепроницаемыми красками, согласно рекомендуемого приложения № 9 к СНиП 2.01.53-84, и пленками, если это допускается условиями технологии производства.

Механизмы для приведения в действие светомаскировочных устройств должны быть ручными, при этом прикладываемое усилие не должно превышать 147 Н (15 кгс) на 1 человека.

В мирное время светомаскирующие устройства необходимо хранить в подсобных помещениях зданий.

Контроль качества световой маскировки осуществляется визуально с помощью следующих приборов:

- люксметра типа Ю117 - для измерения освещенности;

- фотометра постоянного излучения переносного типа ФПУ - для измерения яркости;

- фотометра импульсного ФМ-89М - для измерения коэффициента светопропускания.

Контролю подлежат:

- уровни освещенности, создаваемые осветительными установками внутреннего освещения;

- надежность работы светомаскировочных приспособлений на светильниках, зашторивающих устройств;

- время выполнения светомаскировочных мероприятий.

18.4. Рассредоточение, эвакуация, укрытие и расселение населения

18.4.1. Общие положения

В соответствии с требованиями Правил эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы (утверждены и откорректированы постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 303 и от 03.02.2016 № 61:

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных ценностей из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления (далее — зоны эвакуации) и его размещению в безопасных районах.

Безопасный район представляет собой территорию, расположенную вне зон возможных разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления и подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

Эвакуации подлежат:

а) работники расположенных в зонах эвакуации организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в безопасные районы, а также неработающие члены семей указанных работников;

б) нетрудоспособное и не занятое в производстве население;

в) материальные и культурные ценности.

В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и развития военных действий проводится частичная или общая эвакуация.

Частичная эвакуация проводится без нарушения действующих графиков работы транспорта. При этом эвакуируются нетрудоспособное и не занятое в производстве население (лица, обучающиеся в школах-интернатах и образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, совместно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей, воспитанники детских домов, ведомственных детских садов, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с обслуживающим персоналом и членами их семей), материальные и культурные ценности, подлежащие первоочередной эвакуации.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

Эвакуация работников организаций, переносящих производственную деятельность в безопасные районы, рассредоточение работников организаций, а также эвакуация неработающих членов семей указанных работников организуются и проводятся соответствующими должностными лицами организаций.

Эвакуация остального населения организуется по месту жительства должностными лицами соответствующих органов местного самоуправления.

Размещение эвакуируемых

При рассредоточении работники организаций, а также неработающие члены их семей размещаются в ближайших к данным организациям безопасных районах с учетом наличия внутригородских и загородных путей сообщения

При невозможности совместного размещения члены семей указанных работников размещаются в ближайших к этим районам местах проживания.

В исключительных случаях по решению руководителя гражданской обороны муниципального образования разрешается размещать рассредоточиваемых работников организаций и эвакуируемое население на территории данного муниципального образования вне зон эвакуации.

Нетрудоспособное и не занятое в производстве население и лица, не являющиеся членами семей работников организаций, продолжающих производственную деятельность в военное время, размещаются в более отдаленных безопасных районах по сравнению с районами размещения рассредоточиваемых работников.

Сбор и проведение эвакуации

Для планирования, подготовки и проведения эвакуации в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях заблаговременно в мирное время создаются: а) эвакуационные комиссии; б) сборные эвакуационные пункты; в) промежуточные пункты эвакуации; г) группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения; д) эвакоприемные комиссии; е) приемные эвакуационные пункты; ж) администрации пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей на транспорт.

Сборные эвакуационные пункты создаются для сбора и учета эвакуируемого населения и организованной отправки его в безопасные районы. Сборные эвакуационные пункты располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации.

Промежуточные пункты эвакуации создаются в целях: кратковременного размещения населения за пределами зон возможных разрушений в ближайших населенных пунктах безопасных районов, расположенных вблизи железнодорожных, автомобильных и водных путей сообщения и оборудованных противорадиационными и простейшими укрытиями; перерегистрации и проведения при необходимости дозиметрического и химического контроля, обмена одежды и обуви или их специальной обработки, оказания медицинской помощи, санитарной обработки эвакуированного населения и последующей организованной отправки его в места постоянного размещения в безопасных районах.

Группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения, возглавляемые начальниками маршрутов, которые назначаются решениями руководителей соответствующих эвакуационных комиссий, осуществляют: а) организацию и обеспечение движения пеших колонн на маршруте; б) ведение радиационной, химической и инженерной разведки на маршруте; в) оказание медицинской помощи в пути следования; г) организацию охраны общественного порядка.

Приемные эвакуационные пункты создаются для организации приема и учета прибывающих пеших колонн, эвакуационных эшелонов (поездов, судов), автоколонн с эвакуированными населением, материальными и культурными ценностями и последующей их отправки в места постоянного размещения (хранения) в безопасных районах.

Администрации пунктов посадки (высадки), формируемые из руководителей и представителей соответствующих транспортных организаций, создаются в целях: а) обеспечения своевременной подачи специально оборудованных для перевозки людей транспортных средств к местам посадки (высадки); б) организации посадки (высадки) населения на транспортные средства; в) организации погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; г) обеспечения своевременной отправки (прибытия) эвакуационных эшелонов (поездов, судов), автоколонн, их учета и информирования соответствующих эвакуационных комиссий.

Эвакуация населения в безопасные районы осуществляется путем вывоза части населения всеми видами транспорта независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, привлекаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и не занятого воинскими, другими особо важными перевозками по мобилизационным планам, с одновременным выводом остальной части населения пешим порядком.

В соответствии с требованиями Руководства по эвакуации населения в военное время (утверждено Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 31 декабря 1996 года) эвакуация населения планируется и осуществляется комбинированным способом, обеспечивающим в сжатые (короткие) сроки вывоз в безопасные районы части эваконаселения всеми видами имеющегося транспорта независимо от форм собственности, не занятого воинскими и другими особо важными перевозками по мобилизационным планам, с одновременным выводом остальной его части пешим порядком. При этом предусматривается максимальное использование всех возможностей транспорта.

Численность населения, вывозимого транспортом, определяется эвакокомиссиями в зависимости от наличия транспорта, состояния дорожной сети, ее пропускной способности и других местных условий.

В первую очередь транспортом вывозятся:

медицинские учреждения;

население, которое не может передвигаться пешим порядком (беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет);

рабочие и служащие свободных смен объектов, продолжающих работу в военное время в категорированных городах;

сотрудники органов государственного управления, важнейших научно-исследовательских учреждений (НИУ) и конструкторских бюро (КБ).

Остальное население планируется выводить пешим порядком.

Работающие смены объектов, продолжающих производственную деятельность в категорированных городах, с момента начала эвакомероприятий остаются на своих рабочих местах в готовности к укрытию в защитных сооружениях.

Рассредоточение их в загородную зону осуществляется после завершения эвакуации по прибытии свободных (отдыхающих) рабочих смен из безопасных районов.

При планировании эвакуационных перевозок железнодорожным транспортом управления (отделения) железных дорог определяют максимально возможное увеличение длины эвакуационных эшелонов (поездов) до предельно допустимых норм, предусматривают использование максимального количества станций, подъездных путей и мест для посадки и высадки эваконаселения. увеличение зон обращения пригородных поездов, устанавливают (совместно с органами управления ГОЧС) уплотненные нормы посадки людей в вагоны.

При планировании эвакоперевозок автомобильным транспортом предусматривается использование всех технически исправных автомобилей, остающихся после поставки в Вооруженные Силы, независимо от их ведомственной принадлежности, пригодных для перевозки людей: разрабатываются мероприятия по обеспечению автотранспорта двумя сменами водителей и по оборудованию грузовых автомобилей сиденьями для перевозки людей; определяются (совместно с органами управления ГОЧС) уплотненные нормы посадки, согласовывается с органами военного управления порядок использования автомобильных дорог.

Автомобили, предназначенные для выполнения эвакоперевозок. формируются в автоколонны, каждая автоколонна осуществляет перевозки на закрепленном за ней маршруте. Автотранспорт районов загородной зоны используется для вывоза эваконаселения с ППЭ и пунктов высадки к местам его расселения.

Водный транспорт планируется для вывоза эваконаселения из приморских городов и городов, расположенных на судоходных реках, в первую очередь для вывоза рабочих и служащих с членами семей объектов водного транспорта, а также объектов экономики и населения, находящихся вблизи портов (пристаней). Для эвакоперевозок привлекаются пассажирские, промысловые, технические, специальные и вспомогательные суда организаций - владельцев гражданских средств водного транспорта независимо от их ведомственной принадлежности.

На период прекращения навигации перевозки, планируемые водным транспортом, предусматривается осуществлять другими вилами транспорта.

В целях увеличения возможностей водного транспорта предусматриваются максимальное использование оборудованных мест высадки на побережье, установки временных плавучих причалов, организация рейдовой высадки в необорудованных пунктах побережья, своевременное техническое дооборудование судов для массовых людских перевозок.

Воздушный транспорт планируется использовать для вывоза на дальние расстояния оперативных групп министерств (ведомств), а также сотрудников НИУ, КБ, деятельность которых переносится в новые районы, и населения, эвакуируемого в труднодоступные районы.

Легковые автомобили, моторные лодки, катера, находящиеся в личном пользовании граждан, в организованном порядке привлекаются для вывоза членов семей владельцев этого транспорта.

Па период проведения эвакомероприятий планируется круглосуточная работа городского пассажирского транспорта по существующим маршрутам с выделением (при необходимости) дополнительных транспортных средств.

Пешие колонны формируются численностью от 500 до 1000 человек каждая. Для удобства управления колонна разбивается на группы по 50-100 человек в каждой. Во главе группы назначаются старшие.

Старшие обязаны проверять численность наличного состава, не допускать нахождения в группах посторонних лиц, следить за отстающими.

Скорость движения пеших колонн на маршруте должна выдерживаться не менее 3-4 км/час, дистанция между колоннами до 500 метров. Суточный переход, совершаемый колоннами за 10-12 часов движения, составляет порядка 30-40 км.

Через каждые 1-1,5 часа движения на маршруте назначаются малые привалы продолжительностью не более 15-20 минут, а в начале второй половины суточного перехода - большой привал на 1,5-2 часа, как правило, за пределами зон возможных разрушений.

На малых привалах проверяется состав колонн (групп), оказывается медицинская помощь.

На большом привале организуется прием горячей пищи.

Районы малых и больших привалов назначаются по возможности с учетом использования защитных свойств местности (оврагов, балок и т.п.), не допуская скученности колонн.

По сигналу "Воздушная тревога" личный состав пеших колонн укрывается в складках местности или в ближайших защитных сооружениях.

Находящиеся на пути движения пеших колонн районы радиоактивного загрязнения, химического или бактериологического (биологического) заражения по возможности обходят с наветренной стороны, в случаях, когда обхода нет, эти районы преодолевается на повышенных скоростях в средствах индивидуальной защиты.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы (издание Департамента гражданской защиты г. Москва 2005 г.): перевозки населения на расстояние до 100 км выполняются, как правило, автотранспортом, местными и пригородными поездами, воздушными, морскими и речными судами. Перевозки населения на расстояние свыше 100 км – железнодорожным транспортом.

Использование транспортных средств при комбинированном способе эвакуации населения, предусматривает два варианта проведения эвакуации:

первоначальное использование видов транспорта с последующим выводом пешим порядком на конечные пункты эвакуации к местам размещения;

вывод эвакуируемого населения пешим порядком из опасной зоны с последующей посадкой на транспортные средства и вывозом на конечные пункты к местам размещения;

комбинированный способ эвакуации предполагает организацию на сети путей сообщения за границами опасных районов промежуточных пунктов эвакуации.

Работа городского транспорта в ходе эвакуации населения предполагает различные схемы его возможного использования

доставка эвакуируемых от мест жительства до мест размещения;

вывоз эвакуируемого населения из опасной зоны в безопасную.

При расчете возможностей проведения эвакуации железнодорожным транспортом учитываются следующие критерии:

пропускная способность железнодорожных участков маршрутов эвакуации;

наличие пассажирских платформ;

наличие погрузочно-выгрузочных мест;

фактическое наличие сил и средств железнодорожного транспорта.

Пункты посадки на авто- и железнодорожный транспорт оборудуются приставными лестницами или трапами, а на речной транспорт временными причалами.

Посадочные площадки оборудуются из расчета 60 м2 на один автомобиль или автобус.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

при планировании эвакомероприятий

| Норма выделяемой жилой площади в загородной зоне | - | 2,5 | м2. |
| --- | --- | --- | --- |
| В загородной зоне необходимо иметь: | - |  |  |
| - мест в больничной сети | - | 10/1000 | койко-мест/чел. |
| - производительность бань | - | 7/1000 | мест/чел. |
| Для пешей эвакуации: |  |  |  |
| - колонны | - | 500 - 1000 | чел. |
| - дистанция между колоннами | - | до 500 | м. |
| - малый привал через 1 – 1,5 часа движения | - | 10 – 15 | мин. |
| - большой привал в начале второй половины суточного перехода | - | 1 – 1,5 | час. |
| - скорость движения | - | 4 - 5 | км/час. |
| - суточный переход | - | 30 - 40 | км. |
| Нормы посадки: |  |  |  |
| - в вагон электропоезда | - | 200 - 250 | чел. |
| - в пассажирский общий вагон | - | до 150 | чел. |
| - в пассажирский купейный вагон | - | до 100 | чел. |
| - в грузовой 4-х-осный вагон | - | до 100 | чел. |
| - в автобус 25-местный | - | до 40 | чел. |
| - в грузовой автомобиль | - | до 20 | чел. |
| - в самосвал | - | до 15 | чел. |
| Общее время на дорогу на объект и обратно (для рассредоточенных) | - | 4 - 5 | час. |

18.4.2. Проектные предложения по эвакуации населения

Предлагается эвакуируемых доставлять непосредственно к транспортным узлам для перемещения в места постоянного жительства с учетом существующих возможностей внешних транспортных связей проектируемой территории. При этом, основным транспортом считать автомобильный. Способность по отправке эвакуируемых принимается равной до 10 тыс. чел. в день с учетом прекращения приема «отдыхающих» течение до 1-х суток.

В случае необходимости эвакуации населения из зоны ЧС эвакуацию проводить по маршрутам, наиболее защищенным от воздействия поражающих факторов – последствий ЧС (предлагаемые маршруты указаны в приложении 1).

Эвакуацию населения планировать и осуществлять комбинированным способом, обеспечивающим в сжатые (короткие) сроки вывоз в безопасную зону части эваконаселения всеми видами имеющегося транспорта независимо от форм собственности, с одновременным выводом остальной его части пешим порядком. При этом предусматривать максимальное использование всех возможностей транспорта.

Численность населения, вывозимого транспортом, определять эвакокомиссиями в зависимости от наличия транспорта, состояния дорожной сети, ее пропускной способности и других местных условий.

18.5. Антитеррористические мероприятия

18.5.1. Общие положения.

Настоящие рекомендации по инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений объектов подготовлены в соответствии с руководящими документами МВД России РД 78.36.003-2002 [8], ППБ-01-03, другими нормативными актами и определяют порядок и способы оснащения средствами инженерной защиты и охранной сигнализации проектируемых, строящихся и реконструируемых зданий и помещений, а также методы повышения технической защищенности действующих объектов.

Для определения необходимых мер обеспечения инженерной защиты и оснащения средствами охранной сигнализации объектов проводится их обследование с участием подразделения охраны.

По завершении обследования составляется акт, в котором должны быть отражены: функциональные и строительные особенности объекта, характер и условия размещения служебных помещений, наличие в них материальных ценностей, характер обращаемой информации и документов, вид охраны, штатная численность личного состава, количество и дислокация постов, уровень инженерно-технической защиты объекта, необходимые мероприятия по технической укрепленности, предложения по составу систем и комплексов охранной, пожарной и тревожно-вызывной сигнализации.

Средства инженерной защиты и охранной сигнализации объектов, располагающихся в уникальных зданиях, проектируются и согласовываются индивидуально по результатам предпроектного обследования комиссией с участием представителя заказчика, проектной организации и подразделения охраны. При этом допускается отступление от настоящих рекомендаций и применение нестандартных технических решений, не ухудшающих надежность охраны объекта.

По завершении предпроектного обследования составляется акт, в котором отражаются все принятые решения. Конкретные технические решения по такому объекту должны быть согласованы как с подразделением охраны, так и с другими заинтересованными органами Государственного надзора.

Основой обеспечения надежной защиты объектов от преступных посягательств является надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами охранной и тревожной сигнализации.

Системы контроля и управления доступом, охранного телевидения и оповещения применяются для усиления защиты объекта и оперативного реагирования. Применение указанных систем не является обязательным.

Конкретные технические решения по каждому такому объекту должны быть согласованы с Управлением (отделом) вневедомственной охраны при МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

Для оборудования объектов должны использоваться технические средства охраны, включенные в «Перечень технических средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению в (текущем году)». При отсутствии в Перечне технических средств охраны с необходимыми для защиты объекта тактико-техническими характеристиками, допускается, по согласованию с ГУВО МВД России, использовать другие, имеющие российский сертификат соответствия.

Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение объекта системой пожарной сигнализацией, осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Государственной противопожарной службы МЧС России.

Пожарная сигнализация при наличии технической возможности, подключается на отдельные номера пультов централизованного наблюдения.

18.5.2. Классификация объектов

В зависимости от значимости и концентрации материальных, художественных, исторических, культурных и культовых ценностей, размещенных на объекте, последствий от возможных преступных посягательств на них, все объекты, их помещения и территории подразделяются на две группы (категории): А и Б. Ввиду большого разнообразия разнородных объектов в каждой группе, они дополнительно подразделяются на две подгруппы каждая: AI и AII, БI и БII.

Объекты подгрупп AI и AII - это объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, противоправные действия (кража, грабеж, разбой, терроризм и другие) на которых, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации могут привести к крупному, особо крупному экономическому или социальному ущербу государству, обществу, предприятию, экологии или иному владельцу имущества.

Объекты подгрупп БI и БII - это объекты, хищения на которых в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации могут привести к ущербу в размере до 500 минимальных размеров оплаты труда и свыше 500 соответственно.

Каждой подгруппе объектов должен соответствовать определенный класс (степень) защиты конструктивных элементов (ограждающих конструкций и элементов инженерно-технической укрепленности). Класс защиты - комплексная оценка, учитывающая размещение, прочностные характеристики, особенности конструктивных элементов и показывающий степень достаточности обеспечения надлежащей защиты объекта, оборудованного системой охранной сигнализации.

18.5.3. Рекомендации по инженерно-технической укрепленности

Ограждения периметра и отдельных участков территории

Ограждение подразделяется на основное, дополнительное и предупредительное.

Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую территорию, минуя КПП.

Ограждение должно выполняться в виде прямолинейных участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны.

К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся продолжением периметра. Окна первых этажей этих зданий, выходящих на неохраняемую территорию должны оборудоваться металлическими решетками, а при необходимости - и металлическими сетками.

Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также незапираемых дверей, ворот и калиток.

Дополнительное ограждение должно устанавливаться для усиления основного ограждения. Верхнее дополнительное ограждение устанавливается на основное ограждение, если высота последнего не менее 2,5 м. Оно может представлять собой козырек, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты типа «Спираль АRK» или иное устройство. Нижнее дополнительное ограждение для защиты от подкопа должно устанавливаться под основным ограждением с заглублением в грунт не менее 50 см. Оно должно выполняться в виде бетонированного цоколя или сварной решетки из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, с ячейками размерами не более 150x150 мм, сваренной в перекрестиях.

На крышах одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению, следует также устанавливать дополнительное ограждение.

Предупредительное ограждение рекомендуется устанавливать на объектах подгруппы AI. Оно может располагаться как с внешней, так и/или с внутренней стороны основного ограждения. Высота предупредительного ограждения должна быть не менее 1,5 м. На предупредительном ограждении должны размещаться таблички типа: «Не подходить! Запретная зона» и другие.

Предупредительное ограждение должно быть просматриваемым и выполняться из штакетника, металлической сетки, гладкой или колючей проволоки или другого материала.
Для удобства обслуживания технических средств охраны, связи, оповещения и освещения, осмотра местности предупредительное внутреннее ограждение следует разбивать на отдельные участки. На каждом участке должна быть предусмотрена калитка.

При невозможности оборудования уязвимых мест ограждения техническими средствами охраны, необходимо размещать в этих местах посты охраны (постовые «грибки») или проводить другие инженерно-технические и организационные мероприятия по усилению охраны.

При необходимости (оговаривается в техническом задании, акте обследования) вдоль основного ограждения периметра между основным и внутренним предупредительным ограждениями устраивается зона отторжения.

В зоне отторжения размещаются:

- средства охранной сигнализации;

- охранное освещение, охранное телевидение;

- посты охраны (постовые «грибки»);

- средства связи постов и нарядов охраны;

- указательные и предупредительные знаки.

Зона отторжения должна быть тщательно спланирована и расчищена. В ней не должно быть никаких строений и предметов, затрудняющих применение технических средств охраны и действия службы безопасности. Зона отторжения может быть использована для организации охраны объекта с помощью служебных собак. В этом случае зона отторжения должна иметь предупредительное сетчатое или штакетное ограждение высотой не менее 2,5 м. Ширина зоны отторжения, в которой размещаются технические средства охраны периметра, должна превышать ширину их зоны обнаружения.

Для обнаружения следов посторонних лиц при попытке проникновения через охраняемый периметр, следует применять КСП, которая представляет собой полосу разрыхленного и выровненного грунта шириной не менее 3,0 м. При ограниченной зоне отторжения вдоль периметра допускается уменьшение ширины КСП до 1,5 м.

На скальных участках местности КСП создается посредством насыпания песка или разрыхленного грунта. Устройство КСП на заснеженных и песчаных участках местности не требуется.

На КСП не должно быть предметов, способствующих проходу нарушителей и затрудняющих обнаружение их следов.

Ворота, калитки

Ворота устанавливаются на автомобильных и железнодорожных въездах на территорию объекта. По периметру территории охраняемого объекта могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота.

Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении.

Ворота с электроприводом и дистанционным управлением должны оборудоваться устройствами аварийной остановки и открытия вручную на случай неисправности или отключения электропитания.

Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения). Запирающие и блокирующие устройства при закрытом состоянии ворот должны обеспечивать соответствующую устойчивость к разрушающим воздействиям и сохранять работоспособность при повышенной влажности в широком диапазоне температур окружающего воздуха (минус 40 до +50 °С), прямом воздействии воды, снега, града, песка и других факторов.

При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот, следует устанавливать замки гаражного типа или висячие (навесные).

Редко открываемые ворота (запасные или аварийные) со стороны охраняемой территории должны запираться на засовы и висячие (навесные) замки.

Калитку следует запирать на врезной, накладной замок или на засов с висячим замком.

На отдельных участках территории и с внешней стороны ворот на объектах подгруппы AI следует устанавливать специальные устройства для ограничения скорости движения автотранспорта, а на особо важных объектах - противотаранные устройства или использовать шлюзовую систему ворот.

Контрольно-пропускной пункт

Объект, на котором установлен пропускной режим или планируется его введение, должен оборудоваться КПП для прохода людей и проезда транспорта.

КПП должен обеспечивать необходимую пропускную способность прохода людей и проезда транспорта.

В зависимости от категории объекта на КПП рекомендуется предусмотреть:

помещение для хранения и оформления пропусков (карточек);

камеру хранения личных вещей персонала и посетителей объекта;

комнату досмотра;

помещение для сотрудников охраны и размещения технических средств охраны.

Устройства управления механизмами открывания, прохода/проезда, охранным освещением и стационарными средствами досмотра должны размещаться в помещении КПП или на его наружной стене со стороны охраняемой территории. В последнем случае должен исключаться доступ к устройствам управления посторонних лиц.

Для осмотра автотранспорта на КПП должны быть оборудованы смотровые площадки, эстакады, а для осмотра железнодорожного транспорта - вышки с площадками.

Окна КПП и двери должны оборудоваться защитными конструкциями, соответствующего класса защиты. Для контроля подъезжающего транспорта и прибывающих граждан сплошные ворота и входная дверь на территорию объекта должны быть оборудованы смотровыми окошками или «глазками».

Для прохода людей через КПП необходимо предусмотреть коридор, оборудованный турникетами.

Водопропуски, воздушные трубопроводы, подземные коллекторы

Водопропуски сточных или проточных вод, подземные коллекторы (кабельные, канализационные) при диаметре труб или коллектора от 300 до 500 мм, выходящие с территории объектов подгруппы AI должны оборудоваться на выходе с охраняемого объекта металлическими решетками. Решетки должны изготовляться из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки размером не более чем 150x150 мм, сваренных в перекрестиях. В трубах или коллекторах большего диаметра, где есть возможность применения инструмента взлома, необходимо устанавливать решетки, заблокированные охранной сигнализацией на разрушение или открывание.

Воздушные трубопроводы, пересекающие ограждения периметра, должны оборудоваться элементами дополнительного ограждения: козырьком из колючей проволоки или инженерным средством защиты типа «Спираль АКЛ». Инженерное средство защиты "Спираль АКЛ" разворачивается по верху трубопровода или вокруг него.

Стены, перекрытия, перегородки зданий и помещений

Наружные и внутренние стены зданий, перекрытия пола и потолка помещений объектов должны быть труднопреодолимым препятствием для проникновения нарушителей и иметь соответствующий класс защиты от взлома, который достигается правильным выбором строительных материалов для их изготовления.

Усиление стен, перекрытий и перегородок металлическими решетками (сетками) должно производиться по всей площади, устанавливаемыми с внутренней стороны помещения. Решетки (сетки) привариваются к прочно заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм (к закладным деталям из стальной полосы 100x50x6 мм, пристреливаемым четырьмя дюбелями), с шагом не более 500x500 мм. После установки решетки (сетки) должны быть замаскированы штукатуркой или облицовочными панелями.

Допускается, по согласованию с подразделением вневедомственной охраны, установка решетки (сетки) с наружной стороны помещения.

Дверные конструкции

Дверные конструкции должны обеспечивать надежную защиту помещений объекта и обладать достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям.

Входные наружные двери на объект, по возможности, должны открываться наружу. Их следует оборудовать не менее двумя врезными (накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга или одним врезным (накладным) и одним висячим замками.

Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна. Сечение задвижки должно быть не менее 100 мм2, глубина отверстия для нее — не менее 30 мм.

Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов на объект, при отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью.

При невозможности установки дополнительных дверей необходимо входные двери блокировать техническими средствами охраны раннего обнаружения, выдающие тревожное извещение при попытке подбора ключей или взлома двери.

Оконные конструкции

Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства. Стекла должны быть жестко закреплены в пазах.

Оконные конструкции должны обеспечивать надежную защиту помещений объекта и обладать достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям.

Оконные проемы касс предприятий, сейфовых и оружейных комнат, других специальных помещений, требующих повышенных мер защиты, независимо от этажности, в обязательном порядке должны быть оборудованы защитными конструкциями или защитным остеклением.

При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками, их следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами. В отдельных случаях допускается, по согласованию с подразделением вневедомственной охраны, установка решеток с наружной стороны при их обязательной защите техническими средствами охраны.

Если все оконные проемы помещения оборудуются решетками, одна из них делается открывающейся (распашной, раздвижной). Решетка должна запираться с внутренней стороны помещения на замок соответствующего класса защиты или на иное устройство, обеспечивающее надежное запирание решетки и эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях.

Для больших помещений с количеством окон более 5, количество открывающихся решеток определяется условиями быстрой эвакуации людей.

Вентиляционные короба, люки и другие технологические каналы

Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологические каналы и отверстия диаметром более 200 мм, имеющие выход на крышу или в смежные помещения и своим сечением входящие в помещения, где размещаются материальные ценности, должны быть оборудованы на входе в эти помещения металлическими решетками, выполненными из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм с размерами ячейки не более чем 150x150 мм, сваренной в перекрестиях.

Решетка в венткоробах, шахтах, дымоходах со стороны охраняемого помещения должна отстоять от внутренней поверхности стены (перекрытия) не более чем на 100 мм.

Допускается для защиты вентиляционных шахт, коробов и дымоходов использовать фальшрешетки с ячейкой 100x100 мм из металлической трубки с диаметром отверстия не менее 6 мм для протяжки провода шлейфа сигнализации.

Двери погрузо-разгрузочных люков по конструкции и прочности должны быть аналогичны ставням, снаружи запираться на висячие (навесные) замки.

В случае наличия на охраняемых объектах неиспользуемых подвальных помещений, граничащих с помещениями других организаций и собственников, а также арендуемых подвальных помещений, необходимо, при отсутствии двери на выходе из подвального помещения, устанавливать металлическую открывающуюся решетчатую дверь, которая должна закрываться на висячий (навесной) замок.

Запирающие устройства

Двери, ворота, люки, ставни, жалюзи и решетки являются надежной защитой только в том случае, когда на них установлены соответствующие по классу запирающие устройства.

Висячие (навесные) замки следует применять для запирания ворот, чердачных и подвальных дверей, решеток, ставень и других конструкций. Данные замки должны иметь защитные пластины и кожухи.

Ключи от замков на оконных решетках и дверях запасных выходов должны размещаться в непосредственной близости или специально выделенном помещении (в помещениях охраны) в ящиках, шкафах или нишах, заблокированных охранной сигнализацией.

Дополнительные требования к инженерно-технической укрепленности специальных помещений

Помещения для хранения гражданского и служебного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ оборудуются в соответствии с требованиями приказов и нормативных документов МВД России, регулирующих вопросы их хранения.

Помещения охраны следует размещать на первом этаже вблизи от главного входа или на КПП. Стены, входные двери, оконные проемы, запирающие устройства этих помещений должны иметь 3-й класс зашиты.

При необходимости оконные проемы помещений охраны следует оснащать удароустойчивым или пулестойким остеклением. При этом должна быть обеспечена непросматриваемость этих помещений снаружи.

Помещение охраны должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью с органами внутренних дел.

Если помещение охраны удалено от главного входа, то вблизи последнего должен размещаться пост охраны, оборудованный удароустойчивым или пулестойким остеклением.

18.5.4. Технические средства охранной и тревожной сигнализации

Защита периметра территории и открытых площадок

Технические средства охранной сигнализации периметра должны выбираться в зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту, помеховой обстановки, рельефа местности, протяженности и технической укрепленности периметра, типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, зоны отторжения, ее ширины.

Охранная сигнализация периметра объекта проектируется, как правило, однорубежной.

Для усиления охраны, определения направления движения нарушителя, блокировки уязвимых мест следует применять многорубежную охрану.

Технические средства охранной сигнализации периметра могут размещаться на ограждении, зданиях, строениях, сооружениях или в зоне отторжения. Охранные извещатели должны устанавливаться на стенах, специальных столбах или стойках, обеспечивающих отсутствие колебаний, вибраций.

Периметр, с входящими в него воротами и калитками, следует разделять на отдельные охраняемые участки (зоны) с подключением их отдельными шлейфами сигнализации к ППК малой емкости или к пульту внутренней охраны, установленных на КПП или в специально выделенном помещении охраны объекта. Длина участка определяется исходя из тактики охраны, технических характеристик аппаратуры, конфигурации внешнего ограждения, условий прямой видимости и рельефа местности, но не более 200 м для удобства технической эксплуатации и оперативности реагирования.

Основные ворота должны выделяться в самостоятельный участок периметра. Запасные ворота, калитки должны входить в тот участок периметра, на котором они находятся.

В качестве пультов внутренней охраны могут использоваться ППК средней и большой емкости (концентраторы), СПИ, автоматизированные системы передачи извещений (АСПИ) и радиосистемы передачи извещений (РСПИ). Пульты внутренней охраны могут работать как при непосредственном круглосуточном дежурстве персонала на них, так и автономно в режиме «Самоохраны».

Установка охранных извещателей по верху ограждения должна производиться только в случае, если ограждение имеет высоту не менее 2 м.

На КПП, в помещении охраны следует устанавливать технические устройства графического отображения охраняемого периметра (компьютер, световое табло с мнемосхемой охраняемого периметра и другие устройства).

Все оборудование, входящее в систему охранной сигнализации периметра должно иметь защиту от вскрытия.

Защита персонала и посетителей объекта

Для оперативной передачи сообщений на ПЦО и/или в дежурную часть органов внутренних дел о противоправных действиях в отношении персонала или посетителей (например, разбойных нападениях, хулиганских действиях, угрозах) объект должен оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС): механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, педалями, оптико-электронными извещателями и другими устройствами.

Система тревожной сигнализации организуется "без права отключения".

Устройства ТС на объекте должны устанавливаться:

- в хранилищах, кладовых, сейфовых комнатах;

- в помещениях хранения оружия и боеприпасов;

- на рабочих местах кассиров;

- на рабочих местах персонала, производящего операции с наркотическими средствами и психотропными веществами;

- в кабинетах руководства организации и главного бухгалтера;

- у центрального входа и запасных выходах в здание;

- на постах и в помещениях охраны, расположенных в здании, строении, сооружении и на охраняемой территории;

- в коридорах, у дверей и проемов, через которые производится перемещение ценностей;

- на охраняемой территории у центрального входа (въезда) и запасных выходах (выездах);

- в других местах по требованию руководителя (собственника) объекта или по рекомендации сотрудника вневедомственной охраны.

Ручные и ножные устройства ТС должны размещаться в местах, по возможности незаметных для посетителей. Руководители, ответственные лица, собственники объекта совместно с представителем подразделения вневедомственной охраны определяют места скрытой установки кнопок или педалей тревожной сигнализации на рабочих местах сотрудников.

Руководство объекта, сотрудников службы безопасности и охраны следует оснащать мобильными устройствами ТС, работающими по радиоканалу (радиокнопками или радиобрелоками).

Организация передачи информации о срабатывании сигнализации

Передача извещений о срабатывании охранной сигнализации с объекта на ПЦО может осуществляться с ППК малой емкости, внутреннего пульта охраны или устройств оконечных СПИ.

Количество рубежей охранной сигнализации, выводимых на ПЦО отдельными номерами, определяется совместным решением руководства объекта и подразделения вневедомственной охраны исходя из категории объекта, анализа риска и потенциальных угроз объекту, возможностей интеграции и документирования ППК (внутренним пультом охраны или устройством оконечным) поступающей информации, а также порядком организации дежурства персонала охраны на объекте.

При наличии на объекте пульта внутреннего охраны с круглосуточным дежурством собственной службы безопасности или частного охранного предприятия, на ПЦО выводятся:

- один общий сигнал, объединяющий все рубежи охранной сигнализации объекта за исключением рубежей специальных помещений объекта;

- рубежи охранной сигнализации (периметр и объем) специальных помещений.

При этом должна быть обеспечена регистрация всей поступающей информации каждого рубежа охраны помещений на внутреннем пульте охраны.

При наличии на объекте пульта внутреннего охраны с круглосуточным дежурством сотрудников вневедомственной охраны (Микро-ПЦО), все рубежи охранной сигнализации всех помещений объекта (включая и специальные помещения) подключаются на пульт внутренней охраны, обеспечивающий автоматическую регистрацию всей поступающей информации, а с него выводится один общий сигнал на ПЦО.

Извещения охранной и тревожной сигнализации могут передаваться на ПЦО по специально прокладываемым линиям связи, свободным или переключаемым на период охраны телефонным линиям, радиоканалу, занятым телефонным линиям с помощью аппаратуры уплотнения или информаторных СПИ посредством коммутируемого телефонного соединения (метод «автодозвона») с обязательным контролем канала между охраняемым объектом и ПЦО. С охраняемых объектов «автодозвон» должен осуществляться по двум и более телефонным номерам.

Для исключения доступа посторонних лиц к извещателям, ППК, разветвительным коробкам, другой установленной на объекте аппаратуры охраны должны приниматься меры по их маскировке и скрытой установке. Крышки клеммных колодок данных устройств должны быть опломбированы (опечатаны) электромонтером ОПС или инженерно-техническим работником подразделения вневедомственной охраны с указанием фамилии и даты в технической документации объекта.

Распределительные шкафы, предназначенные для кроссировки шлейфов сигнализации, должны закрываться на замок, быть опломбированы и иметь блокировочные (антисаботажные) кнопки, подключенные на отдельные номера пульта внутренней охраны «без права отключения», а при отсутствии пульта внутренней охраны - на ПЦО в составе тревожной сигнализации.

18.5.5. Системы контроля управления доступом

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для:

- обеспечения санкционированного входа в здание и в зоны ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (виганд-карточки, ключи touch-memory и другие устройства), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие устройства), биометрические признаки (отпечатки пальцев, сетчатка глаз и другие признаки);

- предотвращения несанкционированного прохода в помещения и зоны ограниченного доступа объекта.

Согласно ГОСТ Р 51241-08 СКУД должна состоять из:

- устройств преграждающих управляемых (УПУ) в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств;

- устройств ввода идентификационных признаков (УВИП) в составе считывателей и идентификаторов;

- устройств управления (УУ), в составе аппаратных и программных средств.

Считывателями и УПУ следует оборудовать:

- главный и служебные входы;

- КПП;

-помещения, в которых непосредственно сосредоточены материальные ценности;

-помещения руководства;

-другие помещения по решению руководства объекта.

Пропуск сотрудников и посетителей на объект через пункты контроля доступа следует осуществлять:

- в здание и в служебные помещения - по одному признаку;

- входы в зоны ограниченного доступа (хранилища ценностей, сейфовые комнаты, комнаты хранения оружия) - не менее чем по двум признакам идентификации.

СКУД должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- открывание УПУ при считывании идентификационного признака, доступ по которому разрешен в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора СКУД;

- запрет открывания УПУ при считывании идентификационного признака, доступ по которому не разрешен в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал;

- санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в УУ и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа;

- защиту от несанкционированного доступа к программным средствам УУ для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;

- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;

- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;

- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;

- автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через определенное время после считывания разрешенного идентификационного признака;

- выдачу сигнала тревоги (или блокировку УПУ на определенное время) при попытках подбора идентификационных признаков (кода);

- регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;

- автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при отказе связи с УУ.

На объектах, где необходим контроль сохранности предметов, следует устанавливать СКУД, контролирующих несанкционированный вынос данных предметов из охраняемых помещений или зданий по специальным идентификационным меткам.

УПУ с устройствами исполнительными должно обеспечивать:

- частичное или полное перекрытие проема прохода;

- автоматическое и ручное (в аварийных ситуациях) открывание;

- блокирование человека внутри УПУ (для шлюзов, проходных кабин);

- требуемую пропускную способность.

Считыватели УВИП должно обеспечивать:

- считывание идентификационного признака с идентификаторов;

- сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в памяти или базе данных УУ;

- формирование сигнала на открывание УПУ при идентификации пользователя;

- обмен информацией с УУ.

УВИП должны быть защищены от манипулирования путем перебора или подбора идентификационных признаков.

Идентификаторы УВИП должны обеспечить хранение идентификационного признака в течении:

- всего срока эксплуатации - для идентификаторов без встроенных элементов электропитания;

- не менее 3 лет - для идентификаторов со встроенными элементами электропитания.

Конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе не должны приводить к раскрытию применяемых кодов.

УУ должно обеспечивать:

- прием информации от УВИП, ее обработку, отображение в заданном виде и выработку сигналов управления УПУ;

- ведение баз данных сотрудников и посетителей объекта с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие);

- ведение электронного журнала регистрации проходов сотрудников и посетителей через точки доступа;

- приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в точках доступа;

- контроль исправности и состояния УПУ, УВИП и линий связи с ними.

Конструктивно СКУД должны строиться по модульному принципу и обеспечивать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств;

- удобство технического обслуживания и эксплуатации, а также ремонтопригодность;

- исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации.

18.5.6. Системы охранного телевидения

Системы охранного телевидения (СОТ) должны обеспечивать передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта в помещение охраны. Применение охранного телевидения позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место нарушения, направление движения нарушителя и определить оптимальные меры противодействия.

Система охранного телевидения позволяет проводить наблюдение охраняемых зон объекта.

В состав СОТ, согласно ГОСТ Р 51558-2008 входят:

Обязательные устройства для всех СОТ:

- телевизионная камера (ТК);

- видеомонитор;

- источник электропитания, в том числе резервный;

- линии связи.

Дополнительные устройства для конкретных СОТ:

- устройство управления и коммутации видеосигналов;

- обнаружитель движения;

- видеонакопитель.

На объекте ТК следует оборудовать:

- периметр территории;

- КПП;

- главный и служебные входы;

- помещения, коридоры, по которым производится перемещение денежных средств и материальных ценностей;

- помещения, в которых непосредственно сосредоточены материальные ценности, за исключением хранилищ ценностей;

- другие помещения по усмотрению руководства (собственника) объекта или по рекомендации сотрудника подразделения вневедомственной охраны.

В охране объектов должны использоваться системы черно-белого и цветного изображения. Установка той или иной системы зависит от необходимой информативности СОТ, характеристик охраняемого объекта (расположение на местности, освещенность и других признаков) и возможных целей (человек, автомобиль и других целей).

Работа аппаратных средств СОТ должна быть синхронизирована.

ТК, предназначенные для контроля территории объекта или ее периметра, должны размещаться в герметичных термокожухах, имеющих солнцезащитный козырек и должны быть ориентированы на местности под углом к линии горизонта (лучи восходящего и заходящего солнца не должны попадать в объектив ТК). Размещение ТК должно препятствовать их умышленному повреждению.

В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности ТК, объект (зона объекта) должен оборудоваться охранным освещением видимого или инфракрасного диапазона. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора ТК. При использовании СОТ цветного изображения применение инфракрасного освещения недопустимо.

Для наблюдения с помощью одной ТК больших территорий объекта рекомендуется применять объективы с переменным фокусным расстоянием и поворотные устройства с дистанционным управлением.

В помещениях объекта следует использовать ТК с электронным затвором, укомплектованные объективом с ручной регулировкой диафрагмы. Вне помещений объекта (на улице) следует комплектовать ТК объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.

Для отображения поступающей с ТК информации должны применяться специальные мониторы, способные работать круглосуточно в течение длительного времени с неподвижным изображением.

В СОТ следует использовать обнаружители движения, которые превращают ТК в охранный извещатель, выдающий сигнал тревоги на внутренний пульт охраны объекта или ПЦО при появлении в ноле зрения ТК движущейся цели.

При необходимости записи телевизионных изображений должны применяться видеонакопители: специальные видеомагнитофоны (СВМ) с длительным временем записи или цифровые видеонакопители информации.

Время записи СВМ должно быть не более 24 часов на 3-х часовую видеокассету. Использование СВМ с большим временем записи допускается только при обеспечении автоматического перевода его, в случае поступлении извещения о тревоге, в режим записи в реальном времени. Извещение о тревоге может поступать на видеомагнитофон от обнаружителя движения или других систем безопасности объекта (охранной, пожарной, тревожной сигнализации и других).

Для записи изображения от многих ТК на один видеонакопитель необходимо использовать мультиплексоры.

Время реагирования СОТ на сигнал извещения о тревоге должно быть не более времени, достаточного на преодоление нарушителем, двигающимся со скоростью 3 м/с, половины зоны наблюдения ТК по ширине, в любом месте зоны.

Допускается использовать системы с большим временем реагирования при наличии функции отката изображения.

В качестве устройств управления и коммутации видеосигналов, поступающих с телевизионных камер, следует использовать последовательные переключатели, квадраторы, матричные коммутаторы. Они должны обеспечивать последовательное или полиэкранное воспроизведение изображений от всех ТК.

Устройства управления и коммутации должны обеспечивать приоритетнее автоматическое отображение на экране мониторов зон, откуда поступило извещение о тревоге.

Конструктивно СОТ должны строиться по модульному принципу и обеспечивать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств;

- удобство технического обслуживания и эксплуатации, а также ремонтопригодность;

- исключение несанкционированного доступа к элементам управления;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации.

18.5.7. Система оповещения

Система оповещения на охраняемом объекте и его территории создается для оперативного информирования людей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий.

На объекте должен быть разработан план оповещения, который в общем случае включает в себя:

- схему вызова сотрудников, должностными обязанностями которых предусмотрено участие в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;

- инструкции, регламентирующие действия сотрудников при внештатных ситуациях;

- планы эвакуации;

- систему сигналов оповещения.

Оповещение людей, находящихся на объекте, должно осуществляться с помощью технических средств, которые должны обеспечивать:

- подачу звуковых и/или световых сигналов (система звукопокрытия) в здания и помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Эвакуация людей по сигналам оповещения должна сопровождаться:

- включением аварийного освещения;

- передачей специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и другие местах);

- включением световых указателей направления и путей эвакуации;

- дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).

Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

На охраняемой территории следует применять рупорные громкоговорители (система звукопокрытия). Они могут устанавливаться на опорах освещения, стенах зданий и других конструкциях.

Правильность расстановки и количество громкоговорителей на территории определяется расчетом и уточняется на месте экспериментальным путем на разборчивость передаваемых речевых сообщений, но не менее одного 10-ваттного громкоговорителя на каждый участок территории.

Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных соединений.

Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта.

Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения охраны, диспетчерской или другого специального помещения.

18.5.8. Система охранного освещения

Периметр территории, здания охраняемого объекта должен быть оборудован системой охранного освещения согласно ГОСТ 12.1.046-85.

Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия видимости ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения, тропы наряда (путей обхода).

В состав охранного освещения должны входить:

- осветительные приборы;

- кабельные и проводные сети;

- аппаратура управления.

Система охранного освещения должна обеспечивать:

- освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения, стены не менее 0,5 лк в темное время суток;

- равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3-4 м;

- возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельном участке (зоне) охраняемой территории (периметра) при срабатывании охранной сигнализации;

- ручное управление работой освещения из помещения КПП, помещения охраны;

- совместимость с техническими средствами охранной сигнализации и охранного телевидения;

- непрерывность работы на КПП, в помещении и на постах охраны.

Сеть охранного освещения по периметру объекта и на территории должна выполняться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на самостоятельные участки в соответствии с участками охранной сигнализации периметра и/или охранного телевидения. Сеть охранного освещения должна подключаться к отдельной группе щита освещения, расположенного в помещении охраны или на КПП. Допускается установка щита освещения на внешней стене КПП со стороны охраняемой территории. Щит освещения должен быть закрыт на висячий (навесной) замок и заблокирован охранной сигнализацией.

Осветительные приборы охранного освещения могут быть любого типа: подвесные, консольные, прожектора и другие типы. В качестве источника света рекомендуется использовать лампы накаливания напряжением 220 В. При использовании черно-белого охранного телевидения, могут применяться инфракрасные прожекторы для подсветки территории, периметра.

Светильники охранного освещения по периметру территории должны устанавливаться не выше ограждения. Магистральные и распределительные сети охранного освещения территории объекта должны прокладываться, как правило, под землей или по ограждению в трубах. При невозможности выполнить данные требования воздушные сети охранного освещения должны располагаться достаточно глубоко на территории объекта, чтобы исключить возможность повреждения их из-за ограждения.

В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. Дополнительное охранное освещение должно включаться только при нарушении охраняемых участков в ночное время, а при плохой видимости и в дневное.

Лампы охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений.

18.5.9. Электроснабжение технических средств охраны

Установленные на объекте технические средства охраны следует относить к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).

Рабочий ввод электропитания, как правило, должен выполняться от электрической сети переменного тока напряжением 220 В.

Резервный ввод электропитания должен выполняться от одного из следующих источников питания или их любых сочетаний:

- электрической сети переменного тока напряжением 220 В;

- аккумуляторных батарей;

- сухих элементов;

- абонентской телефонной сети.

Электроснабжение технических средств охраны от электрической сети переменного тока осуществляется от отдельной группы электрощита дежурного освещения. При отсутствии на объекте электрощита дежурного освещения или отдельной группы на нем, заказчик устанавливает самостоятельный электрощит на соответствующее количество групп. Помещение, в котором размещены электрощиты, необходимо оборудовать охранной сигнализацией.

Вне охраняемого помещения электрощиты следует размещать в запираемых металлических шкафах, заблокированных охранной сигнализацией.

При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи, должна обеспечиваться работа ППК и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.

Допускается уменьшать время работы от резервного источника при наличии автоматического или иного оповещения подразделения вневедомственной охраны о моменте отключения основного электропитания:

- в городах и поселках городского типа - до 4 часов в дежурном режиме и до 1 часа в режиме тревоги;

- в сельских районах - до 12 часов в дежурном режиме и до 2 часов в режиме тревоги.

Если объект не может быть обеспечен электроснабжением согласно этим требованиям, вопросы электроснабжения решаются и согласовываются с подразделением. вневедомственной охраны в каждом конкретном случае. После согласования делается соответствующая запись в проектной документации или акте обследования.

Переход технических средств охраны на работу от резервного источника электропитания и обратно должен осуществляться автоматически без выдачи сигналов тревоги.

Линии электропитания, проходящие через незащищаемые охранной сигнализацией помещения, должны быть выполнены скрытым способом или открытым способом в трубах, коробах или металлорукавах.

Линии электропитания технических средств охраны периметра следует выполнять:

- кабелями в траншее, в подземном коллекторе или открыто по внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) бронированными кабелями. В обоснованных случаях допускается прокладка небронированных кабелей (проводов) по внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) в стальных трубах;

- подвеской кабелей на тросе на высоте не менее 3 м или на отдельных участках в охраняемой зоне, при условии защиты кабеля от механических повреждений до высоты 2,5 м.

Соединительные или ответвительные коробки должны устанавливаться в охраняемых помещениях (зонах).

19. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

19.1. Общие положения

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров создается система обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной с безопасности содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ ("Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"), и направленных на предотвращение опасности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу в результате пожара.

Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную в год (1,0*10-6).

Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год (1,0*10-4). При этом предусматриваются меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска.

Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, не должна превышать одну стомиллионную в год (1,0*10-8).

Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, не должна превышать одну десятимиллионную в год (1,0*10-7).

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты. Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности предусматривает:

-	реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности;

-	разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории и объектов государственной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в государственной собственности;

-	разработку и организацию выполнения целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-	разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на проектируемой территории и контроль за его выполнением;

-	установление особого противопожарного режима на проектируемой территории, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

-	обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

-	обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

-	организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

-	социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

19.2. Проектные решения

19.2.1. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на проектируемой территории

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), размещаются за границами проектируемой территории, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, размещаются как на территориях, так и за границами проектируемой территории. При этом расчетное значение пожарного риска не превышает допустимое значение пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

При размещении пожаровзрывоопасных объектов учтена возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха составляет не менее 50 метров.

19.2.2. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Подъезд пожарных автомобилей обеспечивается:

- с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

Допускается подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано выше;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений составляет не менее:

- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению включен тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах предусматриваются проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях оборудуются шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаются не более чем через каждые 300 метров.

Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам предусматривается возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

19.2.3. Противопожарное водоснабжение

На территории оборудуются источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

На территории оборудуется противопожарный водопровод. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество отдыхающих |  |  | более 5, но не более 10 |  |  | тыс.чел. |
| Застройка зданиями высотой |  |  | 3 этажа и выше |  |  |  |
| Максимальная высота зданий |  |  | более 2, но не более 6 |  |  | этажей |
| Продолжительность пожара |  |  | до 3-х часов |  |  |  |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |  |
| СП 8.13130.2009 по таблице 1 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное количество одновременных пожаров |  |  |  |  | 1 | ед. |
| Расход воды на 1 пожар |  |  |  |  | 15 | л/с |
| СП 8.13130.2009 по таблице 2 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход на одно здание |  |  |  |  | 30 | л/с |
| Противопожарный запас воды |  |  |  |  | 324 | м.куб |

19.2.4. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Противопожарные расстояния обеспечивают нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков);

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

3. Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует приняты в соответствии с таблицей 12 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

19.2.5. Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты

Противопожарные расстояния от надземных и надземно- подземных зданий или сооружений автостоянок до жилых и общественных зданий соответствуют требованиям раздела 4СП 4.13130.2013. Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей приняты:

- от зданий I, II, III степеней огнестойкости класса С0 – не менее 10 м;

- от зданий II, III степеней огнестойкости класса С1, а также IV степени огнестойкости классов С0, С1 – не менее 12 м;

- от зданий других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности – не менее 15 м. Автостоянки грузовых автомобилей и автобусов размещаются в производственных зонах городов и на территориях промышленных предприятий.

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 51.

Таблица 51

Противопожарные расстояния от мест организованного хранения и обслуживания транспортных средств

| Здания, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния до соседних зданий, метры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от коллективных гаражей и организованных открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  | от станций технического обслуживания автомобилей при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| Жилые дома: до стен с проемами до глухих стен | 10 (12) 10 (12) | 15 10 (12) | 25 15 | 35 25 | 15 15 | 25 25 |
| Общественные здания | 10 (12) | 10 (12) | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Границы земельных участков общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Границы земельных участков лечебных учреждений стационарного типа | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Примечание - В скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости.

Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки..

Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101-300 машин должны составлять не менее 50 метров.

Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 3.2.7.1, допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

19.2.6. Размещение подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских муниципальных образованиях - 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для расчета необходимого количества пожарных подразделений использованы Методические рекомендации МЧС органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (утверждены МЧС России от 2006-01-01).

Настоящие Методические рекомендации разработаны на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для оказания содействия органам местного самоуправления в работе по решению вопросов, входящих в компетенцию этих органов, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Согласно статье 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ, к основным видам пожарной охраны относятся:

государственная противопожарная служба;

муниципальная пожарная охрана;

ведомственная пожарная охрана;

частная пожарная охрана;

добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

организация и осуществление профилактики пожаров;

спасение людей и имущества при пожарах;

организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы (далее - федеральная противопожарная служба) входит в систему Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Задачей федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы является осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, организация и осуществление тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, на объектах, охраняемых договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей, проведение аварийно-спасательных работ, спасение людей и имущества при пожарах.

Численность федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы устанавливается Правительством Российской Федерации.

Численность личного состава договорных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы определяется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исходя из необходимости выполнения договоров на выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.

Подразделения противопожарной службы субъекта Российской Федерации, осуществляющие профилактику пожаров и (или) их тушение в городских и сельских поселениях, должны создаваться в административных центрах муниципальных районов на территории субъекта Российской Федерации, а также в других населенных пунктах с численностью не менее 25 тыс. чел., в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.

Численность личного состава подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации, участвующего в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, определяется из расчета: не менее одной единицы на каждые 650 чел. населения.

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на территории муниципальных образований.

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления.

Муниципальные подразделения пожарной охраны создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению руководителя органа местного самоуправления, целесообразно на базе подразделений противопожарной службы создание единой пожарно-спасательной службы, способной комплексно реагировать на различные деструктивные события и чрезвычайные ситуации любого характера и масштаба.

Предлагаемая структура, штаты и техническая оснащенность муниципальных подразделений пожарной охраны (определяются органами местного самоуправления) составлена из расчета:

- не менее одной единицы на каждые 900 чел. населения;

- в создаваемых подразделениях организуется круглосуточное дежурство личного состава с использованием пожарной либо приспособленной для целей пожаротушения техники;

- зона деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны по организации пожаротушения;

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов.

Статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ определено, что финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования, в том числе добровольной пожарной охраны, является расходным обязательством муниципального образования и осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных средств.

В каждом муниципальном образовании (включая сельские поселения) должны быть созданы добровольные пожарно-спасательные формирования, укомплектованность которых техническими и кадровыми ресурсами должна, в первую очередь, зависеть от расстояния до ближайшего места дислокации подразделения противопожарной службы субъекта Российской Федерации или муниципальной пожарной охраны и состояния подъездных дорог к поселениям муниципального образования, защищаемым добровольной пожарной охраной.

Подразделения (дружины, команды) добровольной пожарной охраны по охране городских и сельских поселений создаются в населенных пунктах, в которых отсутствуют другие виды пожарной охраны, а время прибытия подразделений муниципальной пожарной охраны превышает 10 мин.

Минимальная численность добровольных пожарных на территории муниципального образования устанавливается из расчета: один добровольный пожарный на каждые 160 чел. населения. При этом минимальная численность подразделения добровольной пожарной охраны должна устанавливаться в зависимости от вида и количества пожарной техники, находящейся в боевом расчете, и нормативной численности боевых расчетов.

Подразделения частной пожарной охраны создаются, реорганизуются и ликвидируются собственником в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Численность оперативных подразделений частной пожарной охраны устанавливается собственником при условии полного укомплектования боевого расчета пожарными машинами.

Необходимое число оперативных подразделений пожарной охраны городских и сельских поселений (пожарных депо в населенных пунктах) и общее число пожарных автомобилей, находящихся на их вооружении, определяется согласно приложения 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (Разработан в: ГУГПС МВД России, Утверждён в ГУГПС МВД России 30.12.1994 МЧС России 18.06.2003.

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество населения |  |  |  |  | 5,1 | тыс.чел. |
| Площадь населенного пункта |  |  |  |  | 0,064 | тыс.га. |
| Количество существующих депо |  |  |  |  | 1 | ед. |
| Результаты расчета |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная потребность (НПБ 101-95) |  |  |  |  |  |  |
| Численность ГПС МЧС России |  |  |  |  | 8 | чел. |
| Численность муниципальной пож. охраны |  |  |  |  | 6 | чел. |
| Характеристика пожарных депо |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ед. | по | 2 | машин |  |

Сведения о состоянии подразделений пожарной охраны прикрывающих проектируемую территорию представлены в таблице 52.

Таблица 52

Сведения о состоянии подразделений пожарной охраны

| № п\п | Наименование подразделений пожарной охраны | Место дислокации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 94 пожарная часть федерального государственного казённого учреждения «15 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» | п.Токсово, ул.Советов, д.15А ~ в 10 км по дорогам общего пользования от проектируемой территории. |

Проектные предложения

В целях гарантированного обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах проектируемой территории продолжить наращивание группировки сил пожарной охраны путем увеличения численности муниципальной охраны до установленных нормативами.

Структуру, штаты и техническую оснащенность муниципальных подразделений пожарной охраны определить органами местного самоуправления.

В создаваемых подразделениях организовать круглосуточное дежурство личного состава с использованием пожарной либо приспособленной для целей пожаротушения техники.

19.2.7. Требования пожарной безопасности к содержанию территории поселения

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Руководители организаций обязаны обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), обязан предоставить  в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечить установку знаков, обозначающих направление объезда, или устроить переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

Руководители организаций обязаны обеспечить своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Органами местного самоуправления для целей пожаротушения создавать условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".

19.2.8. Требования пожарной безопасности в лесах

На арендуемой территории, учитывая класс природной пожарной опасности и состояние лесной среды,  проектируется комплекс организационных и технических мероприятий, способствующих снижению риска пожаров, как в  насаждениях, так и на объектах благоустройства: предупредительные мероприятия, система оповещения, наземное патрулирование и т.д. Отбор воды на пожарные нужды будет производиться из проектируемого пожарного водоема. С целью проведения противопожарной профилактики проектируется установка аншлагов и информационных щитов. Также предусмотрено оборудование пункта сосредоточения противопожарного инвентаря в оздоровительном комплексе.

Сезонная установка противопожарных аншлагов и информационных щитов производится силами арендатора, вручную, в весеннее время, аншлаги вкапывают в местах, особо опасных в пожарном отношении, а также при въезде на участок. Осенью их убирают на хранение, при необходимости производят их ремонт и замену. На информационном щите вписывают краткие сведения об арендаторе лесного участка, телефон для связи с руководством базы отдыха и региональной диспетчерской службой тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Ленинградской области.

На предоставленном в аренду лесном участке арендатор обязан:

- обеспечивать на участке соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах (от 30.06.2007 № 417);

- осуществлять противопожарное обустройство лесов на лесном участке;

- обеспечивать создание систем и средств предупреждения лесных пожаров (пожарная техника, оборудование, снаряжение и другие), содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- осуществлять осмотр лесного участка;

- перед началом пожароопасного сезона провести инструктаж своих работников о со-блюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров;

- немедленно оповещать о пожарах, возникших на территории аренды Всеволожское лесничество (телефон 8(813-70) 43-865); региональный пункт диспетчерского управления тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Ленинградской области (РПДУ) (телефон 908-91-11). Единый федеральный телефон прямой линии лесной охраны  8-800-100-94-00.

Требования пожарной безопасности

1. В целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:

а) противопожарное обустройство лесов;

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

в) мониторинг пожарной опасности в лесах;

г) разработка планов тушения лесных пожаров;

д) тушение лесных пожаров;

е) иные меры пожарной безопасности в лесах.

2. Противопожарное обустройство лесов включает:

разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;

распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;

строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения;

устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

прокладку просек, противопожарных разрывов;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды;

другие меры.

3. Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

организации системы связи и оповещения;

строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах;

выполнении других мероприятий.

4. Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:

наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;

организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием наземных, авиационных или космических средств в зависимости от зоны охраны и целевого назначения лесов;

своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах;

иное.

5. Разработка планов тушения лесных пожаров заключается в установлении:

мер по подготовке противопожарных систем и средств к пожароопасному сезону;

мероприятий по предупреждению лесных пожаров и противопожарному обустройству лесов;

порядка привлечения населения, противопожарной техники и транспорта к тушению лесных пожаров, обеспечения противопожарных формирований средствами передвижения, питанием, медицинской помощью;

состава лесопожарных формирований из числа лиц, привлекаемых на тушение лесных пожаров, и мер по обеспечению их готовности к немедленному выезду на тушение пожаров;

объема и мер по созданию необходимого на пожароопасный сезон резерва горюче-смазочных материалов;

мероприятий по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров.

6. Тушение лесных пожаров включает:

обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара с целью уточнения вида и интенсивности пожара, его границ, направления движения, выявления возможных опорных рубежей для локализации, источников воды, подъездов к ним и к очагу пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения огня;

доставку людей и средств к месту тушения пожара и обратно;

обеспечение радио или телефонной связи между всеми группами участников тушения пожара;

организацию питания, первой медицинской помощи и отдыха лиц, работающих на тушении пожара;

локализацию очага пожара;

окарауливание локализованного очага пожара и ликвидацию пожара.

7. К иным мерам пожарной безопасности в лесах относятся:

организация противопожарной пропаганды;

регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов;

организация государственного контроля и надзора за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

организация пунктов приема донесений в зонах авиационной охраны лесов;

организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных пожаров, включая установление маршрутов, кратности и времени патрулирования в зависимости от целевого назначения, природной пожарной опасности лесов и пожарной опасности в лесу по условиям погоды;

создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

подготовка руководителей тушения лесных пожаров;

обучение работников пожарных формирований тушению лесных пожаров, проведение тактических учений и тренировок;

оборудование помещений для временного проживания лиц, участвующих в тушении лесных пожаров;

другие.

8. В защитных и эксплуатационных лесах осуществляются все перечисленные в пунктах 1 - 7 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), проектом мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, разработанным при лесоустройстве, и проектом освоения лесов на арендованных лесных участках.

9. В резервных лесах весь комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности выполняется на лесных участках, примыкающих к населенным пунктам и объектам экономики. На остальной территории резервных лесов ведется мониторинг пожарной опасности в лесах в части обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием преимущественно космических и авиационных средств.

10. При I классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:

наземное патрулирование проводится в местах огнеопасных работ в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

авиационное патрулирование и дежурство на пожарных наблюдательных пунктах не ведутся.

11. При II классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:

наземное патрулирование проводится на лесных участках, отнесенных к I и II классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах массового отдыха людей в лесах;

авиационное патрулирование проводится через 1 - 2 дня, а при наличии пожаров - ежедневно в порядке разовых полетов;

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и авиационного патрулирования.

12. При III классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:

наземное патрулирование проводится на лесных участках, отнесенных к первым трем классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах проведения работ и в местах, наиболее посещаемых населением;

авиационное патрулирование проводится 1 - 2 раза в течение дня;

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и авиационного патрулирования;

наземные и авиационные пожарные команды, если они не заняты на тушении пожаров, в полном составе находятся на местах дежурства;

по местным радиотрансляционным сетям и с помощью звукоусилительных установок на самолетах и вертолетах авиационной охраны лесов, особенно в дни отдыха, передаются напоминания о необходимости осторожного обращения с огнем в лесу;

может ограничиваться разведение костров и посещение отдельных участков лесов.

13. При IV классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:

наземное патрулирование проводится с 8 до 21 часа;

авиационное патрулирование проводится не менее двух раз в день;

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов ведется с 9 до 21 часа;

силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, должны находиться в состоянии готовности к тушению пожаров;

организуется предупреждение населения о высокой пожарной опасности в лесах;

организуется ежедневное дежурство ответственных лиц с 9 до 24 часов;

у дорог при въезде в лес устанавливаются щиты, предупреждающие об опасности пожаров в лесах;

ограничивается посещение отдельных наиболее пожароопасных участков леса (первого - третьего классов природной пожарной опасности лесов), запрещается разведение костров в лесах.

14. При V классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды:

наземное патрулирование лесов проводится в течение всего светлого времени суток, а в наиболее пожароопасных местах - круглосуточно;

авиационное патрулирование проводится не менее 3 раз в день;

дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов ведется с 9 до 21 часа;

силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, должны находиться в состоянии готовности к тушению пожаров;

противопожарная пропаганда должна быть максимально усилена, передачи напоминаний об осторожном обращении с огнем в лесу по местным ретрансляционным сетям проводятся через каждые 2-3 часа;

максимально ограничивается въезд в леса средств транспорта, а также посещение леса населением, закрываются имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы, устанавливаются щиты, предупреждающие о чрезвычайной пожарной опасности, выставляются посты на контрольно-пропускных пунктах.

15. Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

16. Для классификации пожарной опасности по условиям погоды могут использоваться местные шкалы, которые учитывают разнообразие местных природных условий, специфику динамики многолетних климатических данных и подлинный уровень пожарной опасности в лесах, что позволяет проводить дифференцированный лесопожарный мониторинг на всей территории лесного фонда.