ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА «ОХТА ПАРК»,

УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.02.2018 № 56-Р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 2

Основная часть

Положение

о характеристиках планируемого развития территории, в том числе

о плотности и параметрах застройки территории,

о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

и необходимых для функционирования таких объектов и

обеспечения жизнедеятельности граждан

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

| РАЗРАБОТЧИК: | Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМИР» |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | Акционерное общество «Компания «Колос» |
| ИНВЕСТОР: | Акционерное общество «Компания «Колос» |

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА «ОХТА ПАРК»,

УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.02.2018 № 56-Р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 2

Основная часть

Положение

о характеристиках планируемого развития территории, в том числе

о плотности и параметрах застройки территории,

о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

и необходимых для функционирования таких объектов и

обеспечения жизнедеятельности граждан

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Генеральный директор

ООО «АВТОМИР»								       Двас Д.В.

Оглавление

1. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории	4

2. Характеристика объектов капитального строительства	5

3. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры	14

3.1. Водоснабжение	14

3.2. Водоотведение	14

3.3. Электроснабжение	14

3.4. Теплоснабжение	14

4. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры	15

4.1. Улично-дорожная сеть	15

4.2. Сооружения для хранения транспортных средств	15

5. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	15

1. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории

Таблица 1. Характеристика планируемого развития территории, том числе плотность и параметры застройки территории

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, в том числе: | га | 19,12 |
| 2. | Плотность временного населения | чел./га | 82 |
| 3. | Плотность гостиничного фонда | кв. м/га | 2 139,30 |
| 4. | Максимальный процент застройки земельных участков гостиниц | % | 50 |
| 5. | Территория, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории |  |  |
| 5.1. | Площадь территории: |  |  |
|  | - площадь элемента планировочной структуры | кв. м | 191 250 |
|  | - площадь земель общего пользования | кв. м | 29 158 |
|  | - максимальная площадь зданий | кв. м | 76 855 |
| 5.2. | Численность временного населения: |  |  |
|  | - существующее | чел. | 983 |
|  | - планируемое | чел. | 1 557 |
| 5.3. | Объекты гостиничного назначения: |  |  |
|  | - максимальная площадь зданий | кв. м | 40 903,50 |
|  | - максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
| 5.4. | Коммунальная инфраструктура |  |  |
|  | - планируемая потребность в электроснабжении | МВА | 2,129 |
|  | - планируемая потребность в теплоснабжении | Гкал/час | 4,90 |
|  | - планируемая потребность в водоснабжении | куб. м/сут. | 571,24 |
|  | - планируемая потребность в отведении хозяйственно-бытовых стоков | куб. м/сут. | 227,08 |
|  | - планируемая потребность в отведении дождевых стоков | л/с | 591,79 |
| 5.5. | Транспортная инфраструктура |  |  |
|  | - количество машино-мест для хранения автомобилей, в том числе для маломобильных групп населения | машино-место машино-место | 1 040 105 |
| 6. | Улично-дорожная сеть (без учета внутриквартальных проездов) |  |  |
| 6.1. | - площадь территории | га | 0,4 |

2. Характеристика объектов капитального строительства

Таблица 2. Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Назначение объекта (ов) капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства | Единица изменения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гостиницы и прочие объекты обслуживания |  |  |  |
| 1.1. | Гостиница (существующая, туристическая) «Спортивная деревня», состоящая из 26 зданий | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 25 149,80 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:5228 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 41 724 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-11 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 41 724 |
| 1.2. | Гостиница (существующая, туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 2 177,5 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ6 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 10 167 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | CЗ-6 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 10 167 |
| 1.3. | Гостиница (существующая, туристическая, блокированная) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 562,50 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ6 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 10 167 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | CЗ-6 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 10 167 |
| 1.4. | Гостиница (существующая, туристическая, коттеджного типа), состоящая из трех зданий | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 293,70 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ6 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 10 167 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | CЗ-6 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 10 167 |
| 1.5. | Гостиница (туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 498,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ1 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 4 021 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-1 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 4 021 |
| 1.6. | Гостиница (туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 498,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ2 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 5 099 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-2 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 5 099 |
| 1.7. | Гостиница (туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 498,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ3 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 3 110 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-3 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 3 110 |
| 1.8. | Гостиница (туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 498,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ4 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 2 377 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-4 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 2 377 |
| 1.9. | Гостиница (существующая, туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 000 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ5 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 7 790 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-5 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 7 790 |
| 1.10. | Гостиница (существующая, туристическая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1 000 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ5 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 7 790 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-5 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 7 790 |
| 1.11. | Гостиница (существующая, туристическая, для размещения работников и посетителей дома (дворца) культуры) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 4 800,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:6907 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 9 650 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-18 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 9 650 |
| 2. | Клубы, центры культуры и искусств и прочие объекты обслуживания |  |  |  |
| 2.1. | Дом (дворец) культуры (существующий, с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 8 800,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:6907 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 9 650 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-18 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 9 650 |
| 2.2. | Кулинария (существующая, с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 229,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ6 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 10 167 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | CЗ-6 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 10 167 |
| 2.3. | Многофункциональное здание | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 15 000,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ10 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 11 303 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-10 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 11 303 |
| 2.4. | Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 10 500,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ9 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 6 890 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-9 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 6 890 |
| 2.5. | Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 1490,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ7 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 1 694 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-7 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 1 694 |
| 3. | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1. | Мойка автомобильного транспорта | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 960,00 |
|  |  | Количество постов здания (сооружения) мойки автомобильного транспорта | шт. | 5 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ16 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 1 283 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-21 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 1 283 |
| 3.2. | Наземные плоскостные одноуровневые стоянки открытого типа (существующие) | Общее количество машино-мест на всех стоянках | машино-место | 1 040 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ15 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 34 651 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-20 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 34 651 |
| 3.4. | Улица в жилой застройке (существующая) | Количество полос движения | полоса | 2 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:3429 |
|  |  | Площадь земельных участков | кв. м | 4 041 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-19 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 4 041 |
| 4. | Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1. | Водозаборное сооружение с насосной станцией (существующее, техническое водоснабжение) | Производительность водозабора с насосной станцией первого подъема | куб. м/сут. | 900,00 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ12 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 426 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-13 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 426 |
| 4.2. | Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод (существующие) | Производительность локальных очистных сооружений | л/с | 5 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ13 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 405 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-14 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 405 |
| 4.3. | Локальное очистное сооружение по обезвреживанию сточных вод (существующее) | Производительность локальных очистных сооружений | л/с | 100 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:5228 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 41 724 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-11 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 41 724 |
| 4.4. | Объект коммунальной инфраструктуры, предназначенный для обеспечения функционирования туристско-рекреационной зоны (существующий) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | не устанавливается |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:5230 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 5 324 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-17 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 5 324 |
| 4.5. | Котельная (существующая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 113,0 |
|  |  | Мощность планируемой к размещению котельной | Гкал/час | 1,55 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:6923 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 113 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-15 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 113 |
| 4.6. | Котельная | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 178 |
|  |  | Мощность планируемой к размещению котельной | Гкал/час | 1,55 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ14 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 178 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-16 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 178 |
| 4.7. | Трансформаторная подстанция | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 120,00 |
|  |  | Мощность планируемой к размещению трансформаторной подстанции | кВА | 630 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ9 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 6 891 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | ПР-9 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 6 891 |
| 4.8. | Трансформаторная подстанция (существующая) | Максимальная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |
|  |  | Максимальная общая площадь всех отдельно стоящих зданий, расположенных на земельном участке (за исключением объектов вспомогательного назначения) | кв. м | 120,00 |
|  |  | Мощность планируемой к размещению трансформаторной подстанции | кВА | 630 |
|  |  | Обозначение земельного участка | - | ЗУ11 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 338 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-12 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 338 |
| 5. | Благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1. | Прочие объекты благоустройства территории (существующие, спортивные и детские площадки) | Обозначение земельного участка | - | 47:07:0713002:5229 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 4 047 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-23 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 4 047 |
| 5.2. | Прочие объекты благоустройства территории (существующие, проезд) | Обозначение земельного участка | - | ЗУ17 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 3 440 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-22 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 3 440 |
| 5.3. | Прочие объекты благоустройства территории (существующие, проезд) | Обозначение земельного участка | - | ЗУ18 |
|  |  | Площадь земельного участка | кв. м | 5 037 |
|  |  | Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | - | СЗ-24 |
|  |  | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | кв. м | 5 037 |

3. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Централизованное водоснабжение организовывается в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Бугровского сельского поселения от сетей Общества с ограниченной ответственностью «Первая коммунальная компания» в соответствии с техническими условиями от 20.08.2018 № 3-В.

Общий объем водопотребления составит 679,489 куб. м/сут., в том числе 65,63 куб. м/сут. для вновь подключаемых объектов и 101,485 куб. м/сут. для полива прочих территорий.

3.2. Водоотведение

Централизованное водоотведение организовывается в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Бугровского сельского поселения от сетей Общества с ограниченной ответственностью «Первая коммунальная компания» в соответствии с техническими условиями от 20.08.2018 № 3-К.

Общий объем водоотведения составит 506,89 куб. м/сут., в том числе 47,34 куб. м/сут. для вновь подключаемых объектов.

Централизованное водоотведение дождевых стоков организовывается путем устройства локальных очистных сооружений дождевых стоков.

Планируемый объем отведения дождевых стоков составляет 591,79 л/с.

3.3. Электроснабжение

В соответствии с Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.03.2025 № 17-011/005-ПС-25, заключенным с АО «ЛОЭСК» головным источником электроснабжения территории является ПС 110 кВ № 98. Точка присоединения к сетям электроснабжения (совпадает с точкой разграничения балансовой принадлежности) расположена в РУ-10 кВ существующей РТП 10/0,4 кВ (РТП-95).

Категория надежности электроснабжения – 2-ая, 3-ая. Планируемая потребность в электроснабжении составляет: 2 129,0 кВА.

Электроснабжение осуществляется за счет одной существующей и одной планируемой трансформаторной подстанций.

Общая мощность трансформаторов составит 4 460 кВА.

3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение на территории проектирования будет осуществляться за счет одной существующей газовой котельной и строительства одной планируемой газовой котельной, а также индивидуальных котельных в отдельных объектах. Теплоносителем является вода, источником тепла – природный газ, который поставляется в соответствии с техническими условиями, выданными АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», от 29.03.2021 № 798-0390-21 и от 12.04.2019 № 798-7287, от 25.09.2024 № 798-1837-24.

Планируемая потребность в теплоснабжении составляет 4,90 Гкал/час. Планируемая потребность в природном газе (природный газ, удельная теплота сгорания 1 куб. м – 7 300 ккал) составляет 89,60 куб. м/час (с учетом коэффициента полезного действия котельного оборудования).

4. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

4.1. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть территории представлена существующим проездом. Ширина проезжей части 7 м (по одной полосе 3,5 м в каждую сторону), ширина пешеходной части 1,5 м с каждой стороны от проезда.

4.2. Сооружения для хранения транспортных средств

Обеспеченность сооружениями для хранения транспортных средств определена, исходя показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

В границах территории проектирования предусмотрено размещение стоянок общей вместимостью 1 280 машино-мест, которые будут использоваться и посетителями другой части туристско-рекреационной зоны, в том числе 130 машино-мест для маломобильных групп населения и 68 машино-мест для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами.

5. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение объектов регионального значения обеспечит сохранение и соблюдение показателей обеспеченности и доступности таких объектов для населения.