ООО «Геосервис»

Россия, 197198, г. Санкт-Петербург,

Малый проспект ПС, дом 5, литер Б, помещение 301

Тел. +7 (812) 456-70-86

е-mail: officegeo@geo-sz.ru

официальный сайт www.geo-sz.ru

ИНН 7813522944

Документация по планировке территории

в целях размещения линейного объекта регионального значения 
«КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ «Новая-2» («Новосаратовка - 2») до 
ПС-110 кВ №137 «Олтон Плюс»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Технический директор					М.С. Кочетова

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	5

1.1. Географические условия района размещения объекта	5

1.2. Климат	6

1.3. Геологическое строение	6

1.4. Рельеф	7

1.5. Гидрогеологические условия	7

1.6. Гидрологические условия	8

1.7. Почвенный покров	8

1.8. Растительный покров	9

1.9. Животный мир	9

2. Обоснование определения границы зон планируемого размещения линейных объектов	10

2.1. Анализ градостроительных условий территории проектирования	10

2.2. Проектное положение	12

2.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	14

3. Обоснование определения границ планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	14

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	15

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	15

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке	20

7. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами	20

Графическая часть

1. Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)	22

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	23

3. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств	32

4. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	41

5.  Схема конструктивных и планировочных решений	50

Приложение 1

- Распоряжение АО «ЛОЭСК» от 09.09.2024 № 00/557 «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта регионального значения» 	59

- Письмо Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 30.11.2021 №01-08-2337/2021	69

- Письмо Администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 1506.09.2024 № 3464/02-07	70

- Исходные данные Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 16.09.2024 № 01-17-7558/2024-0-1	71

- Выписка из специальных карт (схем) об отсутствии полезных ископаемых от 30.09.2024	74

- Исходные данные отдела водных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Невско-Ладожского БВУ от 17.09.2024 
№Р11-34-5355	76

- Исходные данные ЛОГКУ «Ленобллес» от 19.09.2024 
№ ИСХ-14157/2024	80

- Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области №02-23161/2024 от 02.11.2024г	81

- Заключение на пересечение мелиоративной системы и каналов Государственной межхозяйственной сети №609 от 17.03.2025г	82

- Письмо Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 14.11.2024 №ИВ-180-4467	85

- Договор от 15.02.2023 г. № 568П/ОДС/22/031342 «О прокладке, переносе, переустройстве, демонтаже, и эксплуатации инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения»	88

- Дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2025 г. к договору № 568П/ОДС/22/031342 от 15 февраля 2023 г. «О прокладке, переносе, переустройстве, демонтаже, и эксплуатации инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения»	105

- Решения повторного рабочего совещания о согласовании прохождения трассы КЛ 110 кВ по территории земельных участков принадлежащих ООО «Олтон Плюс» и ООО «Олтон Роуд» по титулу «Строительство КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ «Новая-2» («Новосаратовка - 2») до ПС-110кВ «137 «Олтон Плюч» (I_18-1-17-1-01-04-2-1050) от 14.07.2023	132

- Письмо ООО «Региональная Теплосетевая Компания» от 06.03.2025 №1206-К	134

- Письмо АО «ЛОЭСК» от 18.03.2025 №00/03/722 о согласовании трассы	135

- Технические условия ООО «Энергия» от 01.04.2025 №04-01/234	136

- Технические условия АО «ЭР - Телеком Холдинг» от 17.03.2025 №105171/2025	138

- Согласование ФКУ Упрдор «Северо-Запад» от 24.03.2025 № 2104…….141

- Письмо ООО «Геосервис» от 28.03.2025 № 3136…………………………142

- Пояснительная записка…………………………………………………….144

Приложение 2

1. Отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий

2. Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий

3. Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий

4. Отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий

Приложение 3

1. Кадастровые планы территории и выписки из Единого государственного реестра недвижимости

- Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

1.1. Географические условия района размещения объекта

Территория проектирования линейного объекта регионального значения: «КЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ «Новая-2» («Новосаратовка - 2») до ПС-110 кВ №137 «Олтон Плюс» (далее – Объект) находится в административных границах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Информация об источнике финансирования работ по проектированию и строительству объекта регионального значения: строительство Объекта предусмотрено инвестиционной программой АО «ЛОЭСК- Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на 2024-2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на 2020-2024 годы», утвержденной Распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 29.11.2024 N Р-100/2024.

Обзорная схема расположения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Обзорная схема расположения Объекта

1.2. Климат

Климатические условия в районе проектируемых линий электропередач приняты согласно «Региональным картам нормативных гололедных и ветровых нагрузок Ленинградской области» следующими:

- толщина стенки гололеда 15 мм (II район);

- скоростной напор ветра 500 Па (II район);

- максимальная температура воздуха плюс 35° С;

- минимальная температура воздуха минус 38° С;

- среднегодовая температура воздуха плюс 3,8° С;

- среднегодовая продолжительность гроз 20-40 часов.

1.3. Геологическое строение

В геологическом строении территория проектирования Объекта до глубины изысканий 26,0 м принимают участие: Техногенные отложения (t IV), Озерно-ледниковые отложения (lg III), Ледниковые отложения (g III) и Озерно-ледниковые отложения (lg II).

С поверхности залегает почвенно-растительный слой мощностью до 0,3м. Техногенные отложения представлены насыпными грунтами: суглинки легкие пылеватые тугопластичные темно-серые супеси, пески, с обломками кирпичей, бетона, древесины со щебнем (ИГЭ 1) и пески коричневые, темно-серые с гравием со щебнем с обломками кирпичей мусор строительный с примесью органических веществ, с прослоями супеси (ИГЭ-1а). Вскрытая мощность отложений составляет от 0,5 до 6,6 м., их подошва пересечена на глубинах от 0,7 до 6,8 м., абс. отметки от 0,6 до 7,9 м.

Озерно-ледниковые отложения (lg III) представлены:

- ИГЭ 2: супеси пылеватые пластичные серовато-коричневые ожелезненные с прослоями песка с редкими растительными остатками;

- ИГЭ 3: пески мелкие средней плотности серовато-коричневые с прослоями суглинка;

- ИГЭ 4: суглинки легкие пылеватые мягкопластичные серые слоистые;

- ИГЭ 4а: суглинки легкие пылеватые тугопластичные серовато-коричневые ожелезненные с прослоями песка с гнездами песка с редкими растительными остатками;

- ИГЭ 5: суглинки тяжелые пылеватые текучепластичные серовато-коричневые ленточные с прослоями песка;

- ИГЭ 5а: суглинки тяжелые пылеватые текучие серовато-коричневые ленточные с прослоями песка;

- ИГЭ 6: суглинки легкие пылеватые текучепластичные серые слоистые с прослоями песка с редким гравием;

- ИГЭ 7: супеси пылеватые пластичные серые с прослоями песка;

- ИГЭ 7а: пески пылеватые средней плотности серые с прослоями супеси.

Вскрытая мощность отложений составляет от 3,0 до 18,1 м., их подошва пересечена на глубинах от 5,0 до 18,5 м., абс. отметки от - 11,5 до 4,1 м.

Ледниковые отложения (g III) представлены:

- ИГЭ 8: супеси пылеватые пластичные серые с прослоями песка с гравием, галькой до 10%;

- ИГЭ 9: суглинки легкие пылеватые мягкопластичные серые с прослоями песка с гравием, галькой до 10%;

- ИГЭ 9а: Суглинки легкие пылеватые тугопластичные серые с прослоями песка с гравием, галькой до 10%.

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,7 до 15,8 м., их подошва пересечена на глубинах от 16,0 до 26,0 м., абс. отметки от - 19,4 до - 5,0 м.

Озерно-ледниковые отложения (lg II) представлены:

- ИГЭ 10: супеси пылеватые пластичные светло-серые с прослоями песка.

Вскрытая мощность отложений составляет от 1,2 до 4,7 м., пройдены до глубин от 24,0 до 26,0 м., абс. отметки от - 17,7 до - 14,8 м.

1.4. Рельеф

Территория района сложена породами Вендского и Кембрийского эонов. Породы Вендской системы распространены преимущественно на севере района и представлены песчаниками с прослойками глин и аргиллитов. Южная часть приурочена к горизонтам Кембрийского возраста, сложенными различными глинами. Высота территории составляет от 10 до 70 м над уровнем моря. Общий уклон местности – с севера на юг.

Рельеф территории проектирования Объекта не ровный, антропогенно измененный: в средней и южной части изрытый, отсыпан скоплениями техногенного грунта с примесью строительного мусора, в прирусловой части руч. Нарвин, а также очагами в северной и южной части, заболоченный, высотные отметки варьируются в диапазоне 7 - 10 м БС. Генерализованно понижение рельефа местности прослеживается с востока на запад к русловой части р. Оккервиль. Локально в границах участка проектирования Объекта уклон территории не выражен, т.к. в значительной степени изменен.

Территория урбанизирована. Имеются заброшенные полуразрушенные строения.

1.5. Гидрогеологические условия

Подземные воды на ближайшем изученном участке «Щербинка» пресные с минерализацией 0,7 - 0,8 г/л. По химическому составу гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, удовлетворяют требованиям ГОСТа «Вода питьевая» за исключением железа, содержание которого в ближайшей скважине составляет 0,52 мг/л. В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 подземные воды нижнего межморенного водоносного горизонта классифицируются как защищенные от загрязнения с поверхности.

Воды в соответствии с СП 28.13330.2017 по отношению к бетону нормальной проницаемости грунтовые воды неагрессивны. В соответствии с РД 34.20.509 грунтовые воды характеризуются средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля, высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля.

1.6. Гидрологические условия

Гидрографическая сеть территории проектирования Объекта характеризуется наличием водного объекта - река Утка.

Утка — река на юго-востоке Санкт-Петербурга, правый приток Невы, впадает в неё в районе ТЭЦ-5. Вытекает из болот к юго-западу от Колтушских высот (Всеволожский район Ленобласти). Длина реки — 6,2 км, площадь водосборного бассейна — 12,7 км², ширина в низовьях до 20 м. Верховья мелиорированы. В средней части земляная перемычка длиной 50 м создаёт пруд, из которого вода направляется на юг, в сторону деревни Новосаратовка.

Также в 1,4 км на запад от территории проектирования Объекта протекает река Нева. Нева — река, протекающая по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, соединяющая Ладожское озеро с Невской губой Финского залива Балтийского моря. Длина 74 км, площадь бассейна — 281 тысяча км².

Из всех водоносных горизонтов в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения могут рассматриваться подземные воды нижнего межморенного водоносного горизонта.

Горизонт приурочен к мощной (глубиной до 100 м) погребенной палеодолине реки Нева и ее притоков, но встречается здесь не повсеместно, а лишь на отдельных участках. Горизонт прослеживается вдоль реки Нева извилистой полосой шириной около 0,5 км в западной части изучаемой территории до 1,5 и более км в восточной. Кровля нижнего межморенного водоносного горизонта в ближайших скважинах вскрыта на глубинах от 40 м до 52 м.

1.7. Почвенный покров

По почвенно-географическому районированию почвы Всеволожского района относятся к южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв. Они сформировались в результате трех основных почвообразовательных процессов: подзолообразования, дернообразования и заболачивания. При этом свойства почв определяются почвообразующими и подстилающими породами, рельефом, растительностью, а также двумя основными климатическими факторами:

- практически двойное преобладание годовой суммы атмосферных осадков над испарением, что формирует промывной водный режим почв, проявление водной эрозии при уклонах более 1° и заболачивание в условиях близкого стояния грунтовых вод;

- почвы района умеренно промерзают (на глубину до 1,0—1,5 м), период биологической активности в них непродолжителен.

В почвах нормального увлажнения не накапливаются значительные запасы гумуса (перегноя), мощность гумусового горизонта у естественных дерново-подзолистых почв не превышает 10—15 см при содержании гумуса 1—3%.

Почвенный покров района чрезвычайно разнообразен. Встречаются почвы следующих типов: подзолистые (подтип — дерново-подзолистые), болотно-подзолистые, торфяные болотные, пойменные, нарушенные.

По механическому составу преобладают торфяные почвы —37,3%, затем идут супесчаные —22,8%; песчаные—17,6%; легкосуглинистые —17,4%; среднесуглинистые — 4,6%; тяжелосуглинистые — 0,3%.

1.8. Растительный покров

Растительный покров в границах территории проектирования Объекта и на близ лежащей прилегающей территории представлен древесно-кустарниковой и луговой растительностью.

В границах территории проектирования Объекта преобладают болота с умеренным минеральным питанием (олиготрофные и мезотрофные) моховые и торфяно-моховые; реже встречаются болота богатого минерального питания с хорошо развитой травянистой, кустарниковой и древесной растительностью (евтрофные). Наибольшее распространение болота имеют в пониженных частях рельефа, где заболоченность отдельных водосборов рек достигает 30 % и более. Растительность болот, ее состав и распределение зависят от степени увлажнения, проточности и химизма питательной среды.

Луга занимают незначительную часть территории проектирования Объекта и в соответствии с особенностями рельефа они преимущественно низинные, заболоченные и болотные. Наибольшее распространение лугов наблюдается в долинах рек и по берегам озер.

1.9. Животный мир

Животный мир Всеволожского района типичен для европейской части южной тайги. На территории района встречается около 44-х видов из 8-ми отрядов млекопитающих (или зверей).

На открытых пространствах, болотах, на гнездовании встречаются, в основном, группы птиц, гнездящиеся на земле или низко над землей на травах и кустарниках. Состав ихтиофауны рек весьма разнообразный - лещ, щука, налим, плотва, ясь, уклея, окунь, ерш, верховка, густера и другие.

Для территории проектирования Объекта характерны синантропные виды животных и птиц. Видовой состав территории в основном представлен орнитофауной, преимущественно семействами врановых и воробьиных.

Млекопитающие представлены типично синантропными видами мышевидных грызунов – мышью домовой (Mus musculus) и крысой серой (Rattus norvegic). Животные в значительной степени адаптировались к множеству факторов беспокойства, таких как шумовое воздействие автотранспорта.

2. Обоснование определения границы зон планируемого размещения линейных объектов

2.1. Анализ градостроительных условий территории проектирования

Сведения о категории земель

Территория, на которую разрабатывается проект планировки территории, расположена на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности, землях иного специального назначения; на землях населенных пунктов.

Согласно письму ЛОГКУ «Ленобллес» от 19.09.2024 г. 
№ИСХ-14154/2024 территория проектирования Объекта не входит в состав земель лесного фонда Всеволожского лесничества.

Сведения об особо охраняемых природных территориях

На основании анализа Перечня муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения в рамках национального проекта «Экология», действующего до 31.12.2024 выявлено, что в границах территории проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения.

В соответствии с письмом Комитета по природным ресурсам Ленинградской области №02-23161/2024 от 02.11.2024 территория проектирования Объекта находится вне границ особо охраняемых природных территорий регионального значения Ленинградской области.

Сведения о границах территорий объектов культурного наследия

В соответствии с информацией, представленной Комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области (письмо 
№01-17-7558/2024-0-1 от 16.09.2024) в границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).

Территория проектирования Объекта расположена вне границ защитных зон, вне границ территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, вне границ зон охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, вне границ территорий исторических поселений.

Территория проектирования Объекта не относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                 № 73-ФЗ).

Информация о проведенных историко-культурных исследованиях на испрашиваемой территории отсутствует на основании абз. 4 пп. «б» п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка не требуется.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в Комитет письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.11.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Сведения о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых

С использованием государственного информационного ресурса в составе федеральной государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах» получена выписка из специальных карт (схем), содержащая сведения, предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона РФ «О недрах», для обеспечения строительства объектов капитального строительства за границами населенных пунктов в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых.

Согласно выписке из специальных карт (схем) №2070 от 30.09.2024г. информация о наличии в границах земельного участка, на котором планируется строительство объекта капитального строительства, месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода отсутствует.

Мелиоративные системы

В соответствии с Заключением на пересечение мелиоративной системы и каналов Государственной межхозяйственной сети №609 от 17.03.2025г., при проектировании строительных работ и эксплуатации мелиоративных систем, рекомендуется выполнить следующие требования:

1. Обеспечить сохранение мелиоративных систем, исключение подпоров воды на прилегающих территориях во избежание их переувлажнения и подтопления;

2. Сохранить (восстановить) проектные профили каналов и трубопроездов;

3. Проектирование осуществлять в соответствии с СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения».

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Территория проектирования Объекта пересекает водные объекты: река Утка.

Согласно письму Отдела водных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской	 области Невского-Ладожского бассейнового водного управления от 17.09.2024г. № Р11-34-5355 река Утка относится к Балтийскому бассейновому округу. Ширина водоохранной зоны реки Утка - 50 м, ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.

2.2. Проектное положение

Проектом предусматривается строительство двух кабельных линий напряжением 110 кВ.

Начало кабельных линий: ПС-110кВ №137 «Олтон Плюс».

Конец: ПС-110/10кВ «Новая-2» («Покровская»).

Целью строительства служит обеспечение быстроразвивающегося района достаточной мощностью для обеспечения бесперебойного электроснабжения новых жилых комплексов плановой застройки (СЗ «Перспектива Девелопмент», ООО «Охта капитал», ООО «Правобережный 1» и ООО «Правобережный 2»), объектов социального обеспечения, а также резервирование существующих сетей АО «ЛОЭСК».

ПС-110кВ №137 «Олтон Плюс» является существующей, располагается по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, городской поселок имени Свердлова, деревня Новосаратовка, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0605001:117.

Предусматривается установка двух силовых трансформаторов с расщепленной обмоткой на стороне 10 кВ мощностью 2х40 МВА с возможностью в перспективе замены силовых трансформаторов на следующую ступень мощности.

Каждая из двух кабельных линий выполняется из трех однофазных алюминиевых кабелей на напряжение 110 кВ с герметизированной сегментированной жилой сечением 500 кв.мм с изоляцией из сшитого полиэтилена и с медным экраном сечением 150 кв. мм и встроенным многомодовым оптоволокном марки АПвПу2гж lx500/120 
ОВММ 2x4-64/110кВ (точный тип кабеля будет определен по результатам разработки и согласования проектной и рабочей документации). Крепление кабелей выполняется «в треугольник».

Совместно с кабельными линиями 110кВ в одной траншее прокладывается кабель связи волоконно-оптический (далее –ВОЛС).

Волоконно-оптические линии связи прокладываются совместно с проектируемыми КЛ теми же методами на соответствующих участках трассы, что и КЛ. ВОЛС используется в качестве основного тракта передачи всех необходимых видов и объемов информации. Оптический кабель, предназначенный для применения в ВОЛС, не содержит токопроводящих жил, поэтому дополнительная защита кабеля при прокладке в кабельных сооружениях не требуется.

Прокладка ВОЛС на участках открытого способа прокладки выполняется в земле в защитной поэлитиленовой трубе (ЗПТ) диаметром 50мм в одной траншее с КЛ 110 кВ. Прокладка ВОЛС на участках ГНБ выполняется в ЗПТ трубе диаметром 50мм, которая в свою очередь прокладывается в трубе 110 мм. В каждом проколе для этого закладываются по две трубы 110 мм (одна резервная) для каждой кабельной линии. Прокладка кабеля связи осуществляется методом задувки.

Источником электроснабжения для ПС-110/10кВ «Новая-2» («Новосаратовка-2») является РУ-110кВ существующей ПС-110кВ №137 «Олтон Плюс».

Основные технико-экономические показатели представлены в 
таблице 1, 2.

Таблица 1. Основные технико-экономические характеристики объекта

| № | Наименование технико-экономических показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение | 110 кВ |
| 1 | Количество цепей | Две: КЛ 110 кВ Олтон плюс - Покровская №1 КЛ 110 кВ Олтон плюс - Покровская №2 |
| 2 | Длина трассы | 4,2 км |
| 3 | Изоляция кабеля | Сшитый полиэтилен |
| 4 | Расположение фаз | Треугольник |
| 5 | Способ прокладки КЛ | В железобетонных лотках, в трубах, методом ГНБ |
| 6 | Средства связи | Совместно с кабельной линией (2хКЛ 110 кВ) новый 2хВОК |

Таблица 2. Основные технико-экономические характеристики объекта

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабельные линии 110 кВ |  |  |  |
| 1 | Кабель однофазный с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ с алюминиевой герметизированной сегментированной жилой сечением 500 кв.мм. и с медным экраном сечением 150 кв.мм. и встроенным многомодовым оптоволокном АПвПу2гж lx500/120 ОВММ 2x4-64/110кВ | км | 26,5 |
| 2 | Кабельная муфта 110 кВ (прямых и транспозиционных) | шт | 36 |
| 3 | Кабельная муфта концевая 110 кВ | шт | 12 |
| 4 | Труба диаметром 225мм | км | 16 |
| 5 | Труба диаметром 110мм | км | 8 |
| 6 | Труба ЗПТ 50мм | км | 4 |
| 7 | Лоток ж.б. с крышкой | км | 4,4 |
| Волоконно-оптические линии связи |  |  |  |
| 1 | Кабель волоконно-оптический для прокладки совместно с КЛ 110 кВ | км | 8,5 |

2.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта определены с учетом:

1. Результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий;

2. Существующего положения инженерных коммуникаций, а также существующего положения Северной водопроводной станции.

3. Исключения изъятия существующих земельных участков, находящихся в частной собственности.

Зона планируемого размещения Объекта определена в соответствии 
с ведомственными строительными нормами «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» (№14278тм-т.1), а также постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

В соответствии с п. 2.8. Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1 ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением 110 кВ и выше - не более 10 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 охранные зоны вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

Ширина зоны планируемого размещения линейного Объекта определена с учетом конструктивных решений прокладки сетей, устройства приемного котлована ГНБ.

В связи с вышеизложенным, ширина зоны планируемого размещения линейного Объекта определена от 2,8 м до 14,5 м.

3. Обоснование определения границ планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом не предусматривается реконструкция существующих линейных объектов в связи с изменением их местоположения, соответственно, в материалах по обоснованию проекта планировки территории данный раздел не указывается, а также не отображаются в графической части проекта - границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

В соответствии с пп. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Ввиду вышеизложенного, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в границах зон их планируемого размещения, в материалах по обоснованию проекта планировки территории не указаны.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

К сохраняемым объектам капитального строительства, для которых подготавливается ведомость пересечений с Объектом, относятся: здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, существующие и строящиеся на момент подготовки документации по планировке территории.

Мосты, путепроводы, эстакады надземные и подземные переходы, а также скотопрогоны на Объекте отсутствуют.

Пересечения

Линейный объект пересекает существующие автомобильные дороги, а также мелиоративные каналы. В таблице 3 представлена ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с линейными объектами (существующими, сохраняемыми автомобильными дорогами и мелиоративными каналами).

Таблица 3. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с линейными объектами (существующими, сохраняемыми автомобильными дорогами и мелиоративными каналами)

| № п/п | Пересечение | Местоположение, ПК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезд по территории промзоны «Уткина заводь» | ПК0+16-ПК0+78 |
| 2 | Проезд по территории промзоны «Уткина заводь» | ПК0+81-ПК0+92 |
| 3 | Мелиоративный канал | ПК1+84 |
| 4 | Проезд по территории промзоны «Уткина заводь» | ПК6+82-ПК6+93 |
| 5 | Проезд по территории промзоны «Уткина заводь» | ПК7+51-ПК10+29 |
| 6 | Мелиоративный канал | ПК9+67 |
| 7 | Мелиоративный канал | ПК10+42 |
| 8 | Проезд по территории промзоны «Уткина заводь» | ПК10+70-ПК16+79 |
| 9 | Мелиоративный канал | ПК11+6 |
| 10 | Мелиоративный канал | ПК12+74 |
| 11 | Мелиоративный канал | ПК16+12 |
| 12 | Мелиоративный канал | ПК16+65 |
| 13 | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербург км 54+173 – км 54+308 (справа), км 54+308 – км 54+757 (слева) | ПК17+09-ПК17+52 |
| 14 | Мелиоративный канал | ПК18+37 |
| 15 | Мелиоративный канал | ПК22+8 |
| 16 | Мелиоративный канал | ПК23+5 |
| 17 | Улица Покровская дорога | ПК26+71 |
| 18 | Мелиоративный канал | ПК28+98 |
| 19 | Проезд по территории промзоны «Уткина заводь» | ПК31+45 |
| 20 | Мелиоративный канал | ПК34+79 |

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с линейными объектами представлена в таблице 4. Место пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с линейными объектами (существующими, сохраняемыми) представлено с указанием пикетажа по проектируемой трассе.

Таблица 4. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с линейными объектами (существующими, сохраняемыми)

| № п\п | Наименование коммуникаций | Балансодержатель | Пикетаж | Диспетчерское наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ 110кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК0+1,6 | К-167 |
| 2 | КЛ 110кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК0+1,9 | К-168 |
| 3 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК0+87 | Ф.137-207, Ф.137-306, Ф.137-309, Ф.137-404 |
| 4 | Сети канализации | АО «ЛОТЭК» | ПК0+90 |  |
| 5 | Водопровод | АО «ЛОТЭК» | ПК0+92 |  |
| 6 | КЛ 10кВ (нед.) | Сведения о балансодержателе отсутствуют | ПК2+58 |  |
| 7 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК2+61 | Ф.137-202, Ф.137-203, Ф.137-302, Ф.137-305 |
| 8 | Кабель связи | АО «ЛОЭСК» | ПК2+62 |  |
| 9 | Кабель связи | АО «ЛОЭСК» | ПК6+31 |  |
| 10 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК6+38 | Ф.137-202, Ф.137-203, Ф.137-302, Ф.137-305 |
| 11 | Сети канализации | АО «ЛОТЭК» | ПК6+80 |  |
| 12 | Водопровод | АО «ЛОТЭК» | ПК6+82 |  |
| 13 | Сети напорной канализации | АО «ЛОТЭК» | ПК6+83 |  |
| 14 | КЛ 10 кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК7+10 | Ф.137-202, Ф.137-203, Ф.137-302, Ф.137-305 |
| 15 | Сети связи | АО «ЛОЭСК» | ПК7+11 |  |
| 16 | КЛ 10 кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК7+13 | Ф.137-409 |
| 17 | КЛ 10 кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК7+14 | Ф.137-109 |
| 18 | КЛ 10 кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК7+64 | Ф.137-105 |
| 19 | КЛ 10 кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК7+68 | Ф.137-209 |
| 20 | Сети канализации | АО «ЛОТЭК» | ПК7+73 |  |
| 21 | Тепловая сеть | АО «ЛОТЭК» | ПК7+76 |  |
| 22 | Тепловая сеть | АО «ЛОТЭК» | ПК7+77 |  |
| 23 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК7+79 | Ф.137-110 |
| 24 | Водопровод | АО «ЛОТЭК» | ПК7+79 |  |
| 25 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК7+82 | Ф.137-410. |
| 26 | Сети напорной канализации | АО «ЛОТЭК» | ПК8-ПК10 |  |
| 27 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК10+43 | Ф.137-410 |
| 28 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК10+45 | Ф.137-110 |
| 29 | Сети напорной канализации | АО «ЛОТЭК» | ПК16+34 |  |
| 30 | Сети напорной канализации | АО «ЛОТЭК» | ПК16+73 |  |
| 31 | КЛ 10кВ | ФКУ Упрдор «Северо-Запад» | ПК16+96 |  |
| 32 | КЛ 0.4кВ | ФКУ Упрдор «Северо-Запад» | ПК17+31 |  |
| 33 | Кабель связи | ФКУ Упрдор «Северо-Запад» | ПК17+31 |  |
| 34 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК17+72 | Ф.137-410 |
| 35 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК17+73 | Ф.137-110 |
| 36 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК17+74 | Ф.137-209 |
| 37 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК17+75 | Ф.137-105 |
| 38 | Газопровод | КТЦ Металлоконструкция (предположительно) | ПК17+77 |  |
| 39 | Газопровод | КТЦ Металлоконструкция (предположительно) | ПК20+55 |  |
| 40 | Газопровод | Петербурггаз | ПК20+69 |  |
| 41 | Газопровод | Петербурггаз | ПК22+12 |  |
| 42 | Газопровод | ООО «Дары природы» | ПК22+66 |  |
| 43 | Газопровод | ООО «Дары природы» | ПК22+67 |  |
| 44 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК22+77 | Ф.137-105 |
| 45 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК22+79 | Ф.137-209 |
| 46 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК22+83 | Ф.137-110 |
| 47 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК22+84 | Ф.137-410 |
| 48 | Газопровод | ООО «Дары природы» | ПК22+92 |  |
| 49 | Водопровод | ООО «Дары природы» | ПК22+99 |  |
| 50 | КЛ 0,4кВ | Сведения о правообладателе отсутствуют | ПК25+58 |  |
| 51 | КЛ 0,4кВ | Сведения о правообладателе отсутствуют | ПК26+22 |  |
| 52 | КЛ 0,4кВ нед. | Сведения о правообладателе отсутствуют | ПК26+25 |  |
| 53 | КЛ 0,4кВ | Сведения о правообладателе отсутствуют | ПК26+30 |  |
| 54 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК26+59 | КЛ 10кВ ТП 135Н – ТП 149Н |
| 55 | КЛ 6кВ | Северные электрические сети | ПК26+59 |  |
| 56 | Водопровод | Техническая компания «Альтернатива» | ПК26+63 |  |
| 57 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК26+78 | 2 КЛ 10кВ РТП 1370 – ТП 204Н |
| 58 | Газопровод | «Газ-Сервис» | ПК26+80 |  |
| 59 | Водопровод нед. | Сведения о правообладателе отсутствуют | ПК27+46 |  |
| 60 | Водопровод нед. | Сведения о правообладателе отсутствуют | ПК27+47 |  |
| 61 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК27+51 | КЛ 10кВ ТП 135Н – ТП 149Н КЛ 10кВ ТП 135Н – ТП 150Н |
| 62 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК27+52 | 2 КЛ 10кВ РТП 1373 – ТП 135Н |
| 63 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК27+56 | КЛ 10кВ ТП 135Н – ТП 136Н |
| 64 | Газопровод | Петербурггаз | ПК28+18 |  |
| 65 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК28+51 | КЛ 10кВ ТП 135Н – ТП 136Н |
| 66 | Водопровод | Техническая компания «Альтернатива» | ПК28+66 |  |
| 67 | Газопровод | Петербурггаз | ПК28+70 |  |
| 68 | КЛ 0,4кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК28+97 |  |
| 69 | Водопровод | Техническая компания «Альтернатива» | ПК30+02 |  |
| 70 | Водопровод | Техническая компания «Альтернатива» | ПК30+04 |  |
| 71 | Газопровод | Петербурггаз | ПК31+04 |  |
| 72 | Водопровод | Техническая компания «Альтернатива» | ПК31+22 |  |
| 73 | Кабель связи | АО «ЭР - Телеком Холдинг» | ПК31+24 |  |
| 74 | Газопровод | «Газ-Сервис» | ПК31+44 |  |
| 75 | Кабель связи (нед.) | АО «ЭР - Телеком Холдинг» | ПК31+49 |  |
| 76 | КЛ 0,4кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК31+52 |  |
| 77 | КЛ 0,4кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК31+52 |  |
| 78 | КЛ 0,4кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК31+53 |  |
| 79 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК31+55 |  |
| 80 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК31+55 |  |
| 81 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК31+56 |  |
| 82 | Напорная канализация | ООО Энергия | ПК32+40 |  |
| 83 | Напорная канализация | ООО Энергия | ПК32+46-ПК36+22 |  |
| 84 | Водопровод | ООО «Энергия» | ПК34+16 |  |
| 85 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК36+02 |  |
| 86 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК33+02 |  |
| 87 | Водопровод | ООО «Энергия» | ПК36+09 |  |
| 88 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК36+23 | КЛ 10кВ РТП 1373 – ТП 180Н КЛ 10кВ ТП 180Н – ТП 173Н |
| 89 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК36+23 | КЛ 10кВ ТП 180Н – ТП 173Н КЛ 10кВ ТП 173Н – ТП 174Н |
| 90 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК36+39 |  |
| 91 | КЛ 10кВ | АО «ЛОЭСК» | ПК36+40 |  |
| 92 | Водопровод | ООО «Энергия» | ПК36+52 |  |
| 93 | Водопровод | ООО «Энергия» | ПК36+54 |  |
| 94 | Водопровод | ООО «Энергия» | ПК37+54 |  |
| 95 | Газопровод | ООО «Региональная Теплосетевая Компания» | ПК38+62 |  |

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке

Ведомость пересечений границ зон размещения объекта федерального значения с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории представлена в таблице 5.

Таблица 5. Ведомость пересечений границ зоны размещения объекта федерального значения с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

| № п/п | Объект капитального строительства, строительство которого запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории | Место пересечения с указанием пикетажа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект планировки и проект межевания территории объекта «Автомобильная дорога А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга» (участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия»)», утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 22.06.2017 № 1237-р | ПК17+09 |
| 2 | Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной с северо-запада кольцевой автомобильной дорогой; с севера рекой Утка; с юго-восточной стороны полевой автодорогой вдоль границ земельных участков 47:07:0605001:77 и 47:07:0605001:105, с южной стороны границей земельных участков 47:0760605001:77, 47:07:0605001:15, 47:07:0605001:13, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в районе деревни Новосаратовка, утвержденные постановлением администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 05.09.2012 №223 | ПК21+42 |
| 3 | Проект планировки и проект межевания территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, деревня Новосаратовка, в границах планировочного микрорайона 05-08, утвержденные постановлением администрации Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2014 №498 | ПК37+53 |

7. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами

Линейный объект пересекает р. Утка. Согласно исходным данным отдела водных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Невско-Ладожского БВУ от 17.09.2024 г. №Р11-34-5355 ширина водоохранной зоны составляет 50 м., ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

Таблица 6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами

| № п.п. | Место пересечения с указанием пикетажа | Наименование водного объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК 21+60 | р. Утка |