Материалы по обоснованию

изменений в схему территориального планирования

Ленинградской области

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ С Твердыми КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ,

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА I

(СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)

Ленинградская область

2025 год

Оглавление

Состав документа и материалов по обоснованию	3

Список используемых сокращений	4

Общие положения	5

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования Российской Федерации и Ленинградской области, о решениях органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов регионального значения	7

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	10

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на комплексное развитие соответствующей территории			48

4.	Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальной схеме обращения с отходами Ленинградской области	52

Приложение 1	55

Приложение 2	56

Состав документа и материалов по обоснованию

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | – |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов регионального значения | 1:50 000 |
| 2. | Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области. Книга I (Сведения о документах стратегического планирования. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения) | – |
| 2.3 | Материалы по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области. Книга III (Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации на территории Ленинградской области) | – |
| 2.5 | Карта объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления | 1:50 000 |
| 2.6 | Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения | 1:50 000 |
| 2.7 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:50 000 |
| 2.8 | Карта планируемых для размещения объектов федерального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации | 1:50 000 |
| 2.9 | Карта объектов культурного наследия | 1:50 000 |

Список используемых сокращений

| АО | акционерное общество |
| --- | --- |
| г. | город |
| га | гектар |
| гг. | года |
| д. | дом |
| дер. | деревня |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| КГМ | крупногабаритные материалы |
| КПО | комплекс по переработке отходов |
| ОКТМО | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| ПГ | промышленная группа |
| пос. | поселок |
| р. | река |
| СанПиН | санитарно-эпидемиологические правила и нормы |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СП | свод правил |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| тыс. | тысяч |
| ул. | улица |
| ЮНЕСКО | Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры |

Общие положения

Изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области подготовлены государственным казенным учреждением «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» на основании распоряжения Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 01.04.2025 № 87 «О подготовке проекта изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области» в целях размещения объекта регионального значения на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Сведения об административно-территориальном устройстве Ленинградской области содержатся на соответствующей карте «Карта административно-территориального устройства Ленинградской области» c отображением границ муниципальных образований – муниципальных районов, муниципального и городского округов, городских и сельских поселений, утвержденных областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Виды объектов регионального значения, подлежащих отображению в схеме территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, установлен пунктом 8 статьи 3 областного закона от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области».

Карты в составе изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области и материалов по их обоснованию подготовлены на основе цифровых картографических материалов на территорию Ленинградской области масштаба 1:100000, разработанных Севзапгеоинформ в 2010 году, а также с учетом письма Минэкономразвития России от 30.09.2016 № 29805-АЦ/Д27и, Минстроя России от 03.10.2016 № 32431-ХМ/09 «О совместной позиции Минэкономразвития России и Минстроя России по применению норм законодательства Российской Федерации при подготовке и согласовании проектов документов территориального планирования, реализации мероприятий, предусмотренных частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также при подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории, подготовке проектной документации объектов капитального строительства и государственной экспертизе такой документации». Используемая система координат – СК 42.

Описание и отображение объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения выполнено в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования Российской Федерации и Ленинградской области, о решениях органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов регионального значения

Сведения о документах территориального планирования Российской Федерации и Ленинградской области

При подготовке изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области учтены документы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Ленинградской области.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства утверждена Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс.

Сведения о планируемых объектах федерального значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации, представлены в материалах по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области. Книга III (Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации на территории Ленинградской области), а также на карте «Карта планируемых для размещения объектов федерального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации».

На настоящий момент в Ленинградской области в соответствии со статьей 7 областного закона Ленинградской области от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» утверждена схема территориального планирования Ленинградской области в следующих областях:

- схема территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 07.07.2025 № 598;

- схема территориального планирования Ленинградской области в области государственного управления, образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных отношений, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 21.05.2025 № 454;

- схема территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2023 № 341;

- схема территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2024 
№ 235 (с изменениями);

- схема территориального планирования Ленинградской области в области энергетики (за исключением электроэнергетики), утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2023 № 465;

- схема территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 381;

- схема территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 09.11.2023 № 784;

- схема территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 
№ 302 (с изменениями).

Сведения о документах стратегического планирования Ленинградской области

1. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденная областным законом от 08.08.2016 № 76-оз (в редакции областного закона от 19.12.2019 № 100-оз) и План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 № 388 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области 
от 28.12.2024 № 997).

2. Территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области, утвержденная приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 17.12.2021 № 19 (с изменениями, утвержденными приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 28.12.2024 № 17).

Сведения о приоритетных направлениях развития межрегионального сотрудничества

В области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, разработана Единая концепция обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(с возможностью разделения потоков ТКО) (подготовлена в 2021 году АО «Невский экологический оператор» по поручению двух регионов – Санкт-Петербурга и Ленинградской области с участием ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены»).

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.04.2013 № 169, задача градостроительных обоснований заключается в привязке приоритетных направлений социально-экономического развития (с учетом возможных вариантов развития территории) к территории в виде объектов регионального значения на основе сбалансированного учета экологических, экономических и социальных факторов и формирования безопасных, благоприятных условий жизнедеятельности человека с учетом природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории, наличия планировочных ограничений, природных и техногенных рисков градостроительного развития и возможностей их снижения.

Анализ экологических, экономических и социальных факторов и районирование территорий муниципальных образований Ленинградской области представлен в Книге II материалов по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 302 (с изменениями).

Подготовка изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области выполнена с учетом сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования, а также в соответствии с частью 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом:

–	положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования Ленинградской области, документах территориального планирования муниципальных образований;

–	предложений органов исполнительной власти Ленинградской области, заинтересованных лиц, с учетом мнения органов исполнительной власти Ленинградской области о целесообразности учета поступивших предложений, а также с учетом соответствия их документам стратегического планирования Ленинградской области.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами выполнено с учетом сведений:

- о планируемых для размещения объектах федерального значения, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации на территории Ленинградской области – представлены в Книге III материалов по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области;

- о зонах с особыми условиями использования территорий, которые устанавливаются от объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также в целях защиты и сохранения объектов и территорий, эксплуатация которых требует соблюдения особого режима (с учетом видов зон с особыми условиями использования территорий, утвержденных согласно статье 105 Земельного кодекса Российской Федерации);

- об объектах культурного наследия, территориях объектов культурного наследия, территориях исторических поселений федерального значения и регионального значения;

- о существующих и планируемых особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;

- о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и сведения о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности – сведения на всю территорию Ленинградской области представлены в Книге II (раздел 1.4 и 1.5) материалов по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 302 (с изменениями), и схеме территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 09.11.2023 № 784;

- об объектах, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенных в Территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами;

- о планируемых к размещению (реконструкции) объектах регионального значения, предусмотренных иными действующими схемами территориального планирования Ленинградской области, перечень которых определен статьей 7 областного закона Ленинградской области от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области».

Данные сведения отображены на картах материалов по обоснованию «Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения», «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Карта планируемых для размещения объектов федерального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации», «Карта объектов культурного наследия».

Анализ реализации схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами

В соответствии с частью 1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация документов территориального планирования осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов регионального значения на основании документации по планировке территории.

В границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области схемой территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 11.03.2023 № 302 (с изменениями), предусмотрено размещение объекта (комплекса) по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов на земельных участках с кадастровыми номерами 47:20:0752003:847 и 47:20:0752003:848 (промзона «Фосфорит»).

В связи с завершением строительства и вводом объекта в эксплуатацию 
в ноябре 2024 года (разрешение на ввод в эксплуатацию № 47-20-104-2024 
от 29.11.2024) настоящими изменениями в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области предусмотрено исключение сведений об объекте (комплексе) по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов в Большелуцком сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

### Учет иных требований действующего законодательства при размещении планируемых объектов регионального значения

При размещении планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, необходимо учитывать зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с частью 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона ограничения использования земельных участков в таких зонах, считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории (в том числе о нормативных размерах зон) отображены на карте «Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения» с учетом масштаба карты – 1:100000.

В соответствии с приказом Росавиации от 24.12.2024 № 1161-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Санкт-Петербург (Пулково)» , решением Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 07.03.2025 № 001-ПАТ «Об установлении границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково)» и приказом первого заместителя Министра обороны Российской Федерации от 04.10.2022 № 946 «Об установлении приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Пушкин» на территории Ленинградской области выделяются подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

Размещение планируемых объектов регионального значения на части территории Ленинградской области, применительно к которой вносятся изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, предусмотрено вне границ установленных подзон приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково) и приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Пушкин.

В случае размещения планируемого объекта регионального значения на территории, включенной в зону затопления, подтопления (при отсутствии иных вариантов размещения) необходимо учитывать требования статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (запрещается строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления, подтопления) и иные требования по инженерной подготовке и защите территории с учетом действующих нормативных документов. Сведения о зонах затопления, подтопления представлены в Книге II материалов по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 302 (с изменениями, раздел 1.3, таблица 5). Информация о зонах затопления и подтопления на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о зонах затопления, подтопления, установленных на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления |  | Водный объект | Зона затопления | Реестровый номер ЕГРН | Зона подтопления | Реестровый номер ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Населенный пункт (место) |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение | дер. Большой Луцк | река Луга | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луга в д. Большой Луцк, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.213 | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод реки Луга в д. Большой Луцк Кингисеппского района Ленинградской области | 47:20-6.227 |
|  |  | дер. Кошкино |  | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луга в д. Кошкино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.275 | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод реки Луга в д. Кошкино Кингисеппского района Ленинградской области | 47:20-6.165 |
|  |  | дер. Куровицы |  | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луга в д. Куровицы, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.209 | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод реки Луга в д. Куровицы Кингисеппского района Ленинградской области | 47:20-6.278 |
|  |  | дер. Орлы |  | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луга в д. Орлы, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.166 | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод реки Луга в д. Орлы Кингисеппского района Ленинградской области | 47:20-6.264 |
|  |  | дер. Пулково |  | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луга в д. Пулково, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.155 |  |  |
|  |  | дер. Свейск |  | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луга в д. Свейск, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.313 | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод реки Луга в д. Свейск Кингисеппского района Ленинградской области | 47:20-6.327 |
|  |  | дер. Серёжино |  | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луга в д. Сережино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.332 | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод реки Луга в д. Сережино Кингисеппского района Ленинградской области | 47:20-6.220 |
|  | Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение | г. Кингисепп |  | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луга в г. Кингисепп, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.158 | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод реки Луга в г. Кингисепп Ленинградской области | 47:20-6.288 |
|  | Кингисеппский муниципальный район, Кузёмкинское сельское поселение | дер. Новое Кузёмкино |  | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луга в д. Новое Куземкино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.323 |  |  |
|  |  | дер. Ударник |  | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луга в д. Ударник, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.218 |  |  |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с мероприятиями по организации, режима содержания и охране территорий в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений (далее – ЗСО) определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала; второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения.

Мероприятия по первому поясу:

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов.

Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения.

Мероприятия по первому поясу включают в себя вышеперечисленные мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения, кроме того, не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Мероприятия по второму поясу:

- Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

- В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Использование, охрана и защита территорий в границах водоохранных, прибрежных защитных полос и зон береговой полосы водных объектов регламентируются Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области.

Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации определен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км – в размере 50 м;

2) от 10 до 15 км – в размере 100 м;

3) от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере 200 м независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых наряду с вышеперечисленными вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р 
(с изменениями) (гл. 4 раздела III положения о территориальном планировании), предусмотрено, что береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования. При этом береговой полосой считается полоса земли шириной 20 м от края воды в глубь берега при среднемноголетнем уровне воды на свободных реках и нормальном уровне воды на искусственно созданных внутренних водных путях. На берегу, имеющем уклон более 45 градусов, береговая полоса определяется от края берега в глубь берега.

В соответствии с частью 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

В соответствии с частью 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

С учетом требований областного закона от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» для подготовки картографических материалов схемы территориального планирования Ленинградской области используются цифровые топографические материалы масштаба 1:100000, на которых береговые полосы водных объектов не отображаются. Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах отображены на карте «Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения».

Статьей 49 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» определен особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах рыбохозяйственных заповедных зон в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

Рыбохозяйственной заповедной зоной может являться водный объект или его часть, с прилегающей территорией, на которой устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

В соответствии со сведениями Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны на территории Ленинградской области в настоящее время 
не установлены.

При строительстве и реконструкции планируемых объектов регионального значения необходимо учитывать требования действующего законодательства в области недропользования, охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требования иных действующих строительных, экологических, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил и нормативных документов, с соблюдением требований технических регламентов, а также получение необходимых согласований в установленном законом порядке.

При размещении планируемых объектов регионального значения, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, необходимо учитывать местоположение объектов военной инфраструктуры и ограничения, накладываемые деятельностью военных и специальных объектов на проведение застройки и использование прилегающих к ним территорий. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов регионального значения могут быть реализованы при условии, что они не приведут к нарушению функционирования военных и специальных объектов, изменению их местоположения, а также площадей и границ земельных участков, находящихся в пользовании Росгвардии.

В границы Ленинградской области входят:

- кварталы 1-242 Северного участкового лесничества, 1-71, 74-90 Холмского участкового лесничества, 1-191, 193-201, 203-262, 264 Веденеевского участкового лесничества, 1-26, 29-198 Южного участкового лесничества, 1-157, 163-166, 168-174 Озерского участкового лесничества, 1-50, 56-62, 65-91 Морского участкового лесничества, 1-209 Боровского участкового лесничества, 1-113 Иликовского участкового лесничества, 1-32, 39-80 Борковского участкового лесничества Морозовского лесничества Министерства обороны Российской Федерации, на 75 % покрытые лесными насаждениями;

- кварталы 1-66 Покровского участкового лесничества, 1-264 Мохового участкового лесничества, 1-240 Липовского участкового лесничества, 1-220 Песчаного участкового лесничества, 1-49, 53, 54, 56, 57, 62-68, 70, 81, 82, 93-97, 99 Межевого участкового лесничества Лужского лесничества Министерства обороны Российской Федерации, на 55 % покрытые лесными насаждениями;

- кварталы 340-344 Хвойного лесничества Министерства обороны Российской Федерации, на 93,1 % покрытые лесными насаждениями.

В границах кварталов Морозовского, Хвойного и Лужского лесничеств Министерства обороны Российской Федерации расположены объекты недвижимого имущества, используемые в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. При размещении объектов федерального, регионального, местного значения, объектов, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, объектов, осуществляющих деятельность по обработке, утилизации, обезвреживания, размещению твердых коммунальных отходов, иных объектов на территории Ленинградской области, необходимо учитывать местоположение объектов военной инфраструктуры и согласовывать строительство данных объектов с уполномоченными структурами, в том числе объединенным стратегическим командованием войсками Западного военного округа и Северного флота, Управлением начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главным командованием Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота, Главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Главным управлением связи Вооруженных Сил Российской Федерации, 12 Главным управлением Министерства обороны Российской Федерации, Штабом материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации и Главным военно-медицинским управлением Министерства обороны Российской Федерации.

В границах Ленинградской области установлены зоны с особыми условиями использования территорий Лужского лесничества и Хвойного лесничества Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровые номера: 47:29-6.16, 47:29-6.52, 47:20-6.93, 
47:20-6.57, 47:06-6.9; учетные номера: 47.29.2.86, 47.29.2.85, 47.20.2.74, 47.20.2.73, 47.06.2.70).

На части территории Ленинградской области, применительно к которой вносятся изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, лесничества Министерства обороны Российской Федерации и их запретные зоны отсутствуют.

При строительстве и реконструкции планируемых объектов регионального значения необходимо учитывать требования статей 78, 79 Земельного кодекса Российской Федерации, областного закона от 02.12.2005 № 107-оз «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области» и иные требования в части охраны особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, в том числе использование особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с ведением сельскохозяйственного производства, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, не допускается.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям эксплуатации месторождений полезных ископаемых установлены следующими документами: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Водный кодекс Российской Федерации. Виды и режим использования недвижимости и земельных участков определяется по согласованию со специально уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах, государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами. В соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире» при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, введении в хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, использовании лесов, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий. Необходимо предусмотреть меры по охране объектов животного мира и среды их обитания, мероприятия по предотвращению гибели животного мира в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», и в соответствии с Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997.

В границах особо охраняемых природных территорий хозяйственная и иная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями режимов особой охраны и иными, установленными действующим законодательством требованиями в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. При размещении планируемых объектов регионального значения необходимо учитывать границы существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий. Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения предусматривается схемой территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2024 № 235 (с изменениями). Перечень существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения представлен в материалах по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Книга I. Сведения о документах стратегического планирования. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при осуществлении проектирования, реконструкции и строительства объектов капитального строительства, осуществлении землеустроительных работ необходимо учитывать требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и иные нормативные правовые акты в области охраны объектов культурного наследия. В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 73-ФЗ, земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

В соответствии с пунктом 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым статьи 28, абзацем третьим статьи 30, пунктом 3 статьи 31  Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона № 342-ФЗ).

Учитывая изложенное, в соответствии со статьями 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, пунктом 56 статьи 26 Федерального закона № 342-ФЗ до начала проведения земляных, строительных и иных работ на земельном участке заказчик таких работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- предоставить в комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в комитет по сохранению культурного Ленинградской области на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной комитет по сохранению культурного Ленинградской области документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

В границах Ленинградской области расположены объекты, включенные в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, как компоненты объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». В отношении объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, действуют положения Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года (далее – Конвенция). Согласно статье 172 Руководства по выполнению Конвенции государства – стороны Конвенции в кратчайшие сроки и до принятия любых решений должны информировать Центр всемирного наследия о своих намерениях разрешить на территории, охраняемой согласно Конвенции, новые строительные работы, которые могут оказать воздействие на выдающуюся универсальную ценность объекта.

В соответствии с пунктом 26 поручений Президента Российской Федерации от 04.04.2016 № Пр-571 обеспечение соблюдения положений Конвенции, требований указанного практического руководства по ее выполнению, а также решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов культурного наследия, расположенных на территории Российской Федерации, возложено на Правительство Российской Федерации.

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков, положение об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений утверждается Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть и находящихся в федеральной собственности, определены Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

- 100 м во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений – для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

- 200 м – для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в первом подпункте.

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. В границах охранной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее – препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, – на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

- размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

- проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

- организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

- размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

- складирование удобрений, отходов производства и потребления.

В структуру Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Северо-Западное УГМС»), включающей наблюдательную сеть Санкт-Петербурга и Ленинградской области, входят стационарные пункты наблюдений. Согласно перечню стационарных пунктов государственной сети наблюдений на территории Ленинградской области, предоставленному Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Северо-Западному федеральному округу, на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района стационарные пункты государственной сети наблюдений отсутствуют.

Согласно статье 13 Федерального закона от 19.06.1998 № 113-ФЗ 
«О гидрометеорологической службе» государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной собственности и находится под охраной государства. Организация деятельности стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их местоположения осуществляются в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, прекращение деятельности указанных пунктов наблюдений осуществляется исключительно в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Государственным реестром курортного фонда Российской Федерации размещение курортных зон и санаторно-курортных организаций на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района не предусмотрено. На территории поселения отсутствуют месторождения полезных ископаемых – минеральных вод и лечебных грязей.

### Кингисеппский муниципальный район

Изменениями в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области предусматривается размещение объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности в Большелуцком сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в соответствии с предложением АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (письма от 15.10.2024 № УК-23622-10/24, от 21.11.2024 № УК-27299-11/24) и с учетом позиции отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области – Комитета Ленинградской области по обращению с отходами (письмо исх. от 25.10.2024 №03-19-ИСХ-УО-4327/2024).

На момент подготовки настоящих изменений в схему территориального планирования Ленинградской области сведения о планируемом размещении указанного объекта по обращению с отходами на территории Большелуцкого сельского поселения в Территориальной схеме обращения с отходами Ленинградской области, утвержденной приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 17.12.2021 № 19 (с изменениями), отсутствуют.

Характеристика объекта

Размещение объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района рассматривается в границах земельного участка с кадастровым номером 47:20:0752003:846 (основные характеристики представлены в таблице 2).

На момент подготовки настоящих изменений в схему территориального планирования Ленинградской области земельный участок с кадастровым номером 47:20:0752003:846 площадью 50,8 га является государственной собственностью, категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: «хвостохранилище № 3».

Рисунок 1. Схема расположения рассматриваемой территории 
на кадастровом плане территории

Таблица 2

Основные характеристики планируемого к размещению объекта (комплекса) 
по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных 
и строительных отходов III-V классов опасности

| № | Вид характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности |
|  | Код ОКТМО | 41 621 404 |
|  | Местоположение, адресное описание | Большелуцкое сельское поселение Кингисеппского муниципального района, земельный участок с кадастровым номером 47:20:0752003:846 |
|  | Назначение объекта размещения отходов | Захоронение отходов |
|  | Вид объекта размещения отходов | Полигон захоронения промышленных отходов |
|  | Вид объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | Объект обработки отходов. Объект утилизации отходов. Объект обезвреживания отходов. |
|  | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | I класс опасности объекта |
|  | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | I категория |
|  | Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам | Отсутствуют |
|  | Назначение объекта | Обработка, утилизация, обезвреживание и размещение промышленных и строительных отходов III-V классов опасности |
|  | Срок реализации | 2026-2030 гг. |
|  | Примечание | Мощность по размещению: 300 тыс. тонн в год. Мощность по обработке: 300 тыс. тонн в год. Мощность по утилизации: 360 тыс. тонн в год. Мощность по обезвреживанию 100 тысяч тонн в год. При проектировании и строительстве объекта (комплекса) должны быть учтены требования законодательства Российской Федерации и технических регламентов в части охранных зон, минимальных расстояний до инженерных сетей (магистральных трубопроводов), требования санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, выполнены мероприятия по сокращению возможного негативного воздействия планируемого размещения на окружающую среду и по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и их последствий. |
|  | Статус объекта | Планируемый к размещению |
|  | Значение объекта | Региональное значение |
|  | Источник данных | Обращения АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» от 15.10.2024 № УК-23622-10/24, от 21.11.2024 № УК-27299-11/24, от 27.03.2025 № УК-7343-03/25 |

Обоснование размещения объекта регионального значения

Анализ использования территории

Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0752003:846 расположен в границах промышленной зоны «Фосфорит». К восточной границе рассматриваемой территории примыкает территория существующего комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов КПО «Кингисепп» (земельные участки с кадастровыми номерами 47:20:0752003:847 и 47:20:0752003:848), который находится в собственности АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». Кроме того, на расстоянии 600 м восточнее на земельном участке с кадастровым номером 47:20:0752003:31 находится существующий полигон твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов.

Участок проектирования расположен в пределах отработанного северного участка Кингисеппского месторождения фосфоритов (бывший Дубровско-Пятницкий), в выработанном пространстве которого размещались отвалы вскрышных пород, представленные в основном четвертичными отложениями и взорванными скальными известняками.

На территории земельного участка с кадастровым номером 47:20:0752003:846 планировалось расположить хвостохранилище № 3 производственного объединения «Фосфорит» (в настоящее время ООО «ПГ «Фосфорит»), и были произведены предварительные работы по созданию экрана хвостохранилища с применением полиэтиленовой пленки.

Ближайшие населенные пункты от рассматриваемой территории находятся на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района на расстоянии ориентировочно:

- 1,15 км до дер. Первое Мая;

- 2,6 км до дер. Сала;

- 2,75 км до дер. Свейск;

- 3,1 км до дер. Кошкино.

На расстоянии ориентировочно 930 м к северо-западу от места размещения объекта по обращению с отходами расположены земельные участки в частной собственности, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Размещение объекта в области обращения с отходами должно быть согласовано с собственниками земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, попадающих в санитарно-защитную зону объекта, до начала работ по его реализации.

В непосредственной близости от планируемого к размещению объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-180 «Нарва» и автомобильная дорога общего пользования регионального значения 41К-109 «Лужицы – Первое Мая», от которой организован подъезд к существующему полигону твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов протяженностью ориентировочно 2,8 км (автодорога местного значения, учетный номер 41-042). На расстоянии 1,5 км в южном направлении от участка расположена железнодорожная станция Сала на линии Мга – Ивангород Октябрьской железной дороги.

В соответствии с Лесным планом Ленинградской области, утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 25.12.2018 № 75-пг 
(с изменениями), рассматриваемая территория не относится к землям лесного фонда.

Особо охраняемые природные территории федерального значения на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района отсутствуют. Ближайшая особо охраняемая природная территория регионального значения – государственный природный заказник «Котельский» расположен к северу от рассматриваемой территории на расстоянии ориентировочно 15,5 км.

К юго-востоку от рассматриваемой территории на расстоянии более 6 км планируется организовать особо охраняемую природную территории регионального значения – памятник природы «Лисьи горы» в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденной постановление Правительства Ленинградской области от 10.04.2024 № 235 
(с изменениями).

На территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района расположены 17 объектов культурного наследия регионального значения и 2 выявленных объекта культурного наследия (сведения содержатся в приложении 2 и на карте «Карта объектов культурного наследия» материалов по обоснованию).

На рассматриваемой территории размещения объекта по обращению с отходами объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения, выявленные объекты культурного наследия, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также объекты археологического наследия отсутствуют. Участок проектирования расположен вне зон охраны или защитных зон объектов культурного наследия. Ближайший памятник – выявленный объект культурного наследия «Мельница каменная» (акт постановки на учет № 57/Д от 20.08.2003 года) – расположен в дер. Первое Мая на расстоянии более 1,8 км от границы земельного участка.

Здания и сооружения на рассматриваемой территории отсутствуют. Рассматриваемая территория располагается на нарушенных землях в месте хвостохранилища предприятия, добывающего фосфориты.

Эколого-геологическое обоснование размещения объекта

Территория Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района представляет собой слабоволнистую аккумулятивную, озерно-ледниковую равнину с денудационными равнинно-холмистыми формами рельефа, с террасами эрозионного и абразионного происхождения.

Рассматриваемая территория расположена на Принарвской низменности, относящейся к Балтийско-Ладожскому ландшафтному округу. Для района планируемого размещения объекта по обращению с отходами характерен техногенный рельеф.

По данным заключения Государственной экологической экспертизы 
от 15.03.2005 № 11, утвержденного приказом Управления по технологическому и экологическому надзору по Ленинградской области, рассматриваемая территория частично расположена на территории, отведенной ранее под размещение хвостохранилища предприятия ОАО «Фосфорит» (проект ВНИИГалургии 1984 г.). Согласно данным проекта ВНИИГалургии, поверхность земельного участка была снивелирована, а затем покрыта слоем уплотненных суглинков мощностью 0,5 - 0,6 м. Суглинки покрыты полиэтиленом и сверху – песком мелким (мощность – 0,4 - 0,5 м). Согласно плану экранирования ложа хвостохранилища 528/9-23/ГС 2, в 1984 - 1987 гг. на площадке произведены предварительные работы по созданию экрана хвостохранилища с применением полиэтиленовой пленки. В рамках проведенных гидрогеологических изысканий для строительства существующего полигона в 2005 году наличие указанного экрана было подтверждено.

Климат

Климат Большелуцкого сельского поселения – умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной для Ленинградской области. Большое влияние на климат рассматриваемой территории оказывает близость Балтийского моря, которое в значительной степени смягчает температурный режим и влияет на распределение осадков и снежного покрова.

Териртория Большелуцкого сельского поселения согласно СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» относится к строительно-климатическому району IIВ (умеренно-континентальный, влажный). Климатические условия сельского поселения не вызывают планировочных ограничений.

Территория относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим количеством тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. В среднем в год выпадает 620 мм осадков. Более 60 % годовых осадков выпадает в теплый период года – с апреля по октябрь.

Вследствие частой смены воздушных масс наблюдается значительная изменчивость во времени погодных условий, и, следовательно, температуры воздуха. По данным метеостанции Кингисепп средняя годовая температура воздуха составляет 4,8 °С. Средняя годовая амплитуда температуры воздуха составляет 
27,2 °С.

Зима начинается в начале декабря и продолжается 3,5 месяца, до середины марта. Средняя продолжительность климатического зимнего сезона составляет 
15 - 17 недель. Самым холодным месяцем является январь, абсолютный минимум температуры может достигать минус 43 °С. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 8,7 °С. В январе и феврале в связи с уменьшением циклонической деятельности и усилением области высокого давления над Арктикой наблюдаются вторжения холодного арктического воздуха, характеризующегося низкими температурами и малым влагосодержанием.

Лето умеренно теплое, ввиду довольно интенсивной циклонической деятельности относительно короткое и прохладное. В среднем лето длится от начала июня до конца первой декады сентября. Самый теплый месяц – июль, его средняя месячная температура составляет 18,5 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха в июле может достигать более 34 °С. Количество осадков в этот период является самым большим по сравнению с другими сезонами, и в среднем их значение равно 257 мм, что составляет 35 % их годового количества.

В районе планируемого размещение объекта по обращению с отходами отсутствуют особые микроклиматические условия, которые могли бы служить препятствием к строительству и работе предприятия. В районе строительства отсутствуют условия для образования опасных и неблагоприятных гидрометеорологических процессов и явлений.

Ландшафтные условия

Рассматриваемая территория находится на Принаровской низменности и относится к Балтийско-Ладожскому ландшафтному округу. Характерные для района ландшафты – низменные озерно-ледниковые и озерные, сформированные на стыке Балтийско-Ладожского и Лужско-Волховского округа.

На территории проектирования распространены ландшафты равнинного типа с избыточным увлажнением. В ландшафтном отношении территория участков, прилегающих к объекту изысканий, формируется за счет четвертичных пород озерно-ледникового происхождения.

На рассматриваемой выделены 4 типа ландшафтов:

- супераквальный (ландшафт, сформированный на пониженных элементах рельефа, в условиях, залегающих близко к поверхности грунтовых вод; характеризуется поступлением веществ из атмосферы, а также с поверхностными и грунтовыми водами);

- антропогенно-измененный (ландшафт, сформированный за счет действий человека, не нарушающих его целостность);

- техногенный (ландшафт, кардинально-измененный человеком в ходе хозяйственной деятельности);

- субаквальный (водные бассейны).

Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие осадочные породы вендской, кембрийской, ордовикской и четвертичной систем, общей мощностью 200 - 300 м. Эти образования залегают на поверхности кристаллического фундамента, сложенного архей-протерозойскими гранито-гнейсами, кристаллическими сланцами и гранитоидами.

Участок проведения инженерных изысканий расположен в пределах отработанного северного участка Кингисеппского месторождения фосфоритов (бывший Дубровско-Пятницкий). Согласно архивным данным, Кингисеппским производственным объединением «Фосфорит» (в настоящее время ООО «ПГ «Фосфорит») фосфоритная руда добывалась открытым способом по бестранспортной схеме. Вскрышные породы, представленные в основном четвертичными отложениями и взорванными скальными известняками, складировалась в выработанное пространство карьера. Последние укладывались в нижнюю часть отвалов, а четвертичные отложения – в верхнюю, с последующим их разравниванием.

Абсолютные отметки поверхности земли на участке изысканий изменяются 
от 19,58 м до 21,77 м.

На рассматриваемой территории развиты четвертичные и коренные отложения среднего отдела кембрия¸ относящиеся по инженерно-геологической классификации ГОСТ 25100-2020 к классу природных дисперсных грунтов. В пределах глубины бурения до 15 м выделены современные техногенные отложения (tIV) и коренные отложения среднего отдела кембрия (€2).

Техногенные образования (tIV) представлены насыпными грунтами: песками пылеватыми, суглинками твердыми и мягкопластичными, а также дресвяными и щебенистыми отложениями с супесчаным и суглинистым заполнителем, средней плотности, влажными и водонасыщенными, с включениями гравия, с примесью органического вещества. Техногенные грунты представлены отвалами грунтов и отходов производств ООО «ПГ «Фосфорит», отвалы слежавшиеся, возраст отсыпки более 30 лет.

Коренные отложения среднего отдела кембрия представлены ритмичными чередованием слоев песка косослоистого с супесями и суглинками.

На основании геолого-литологического строения и физических свойств грунтов с учетом возраста, происхождения и номенклатурного вида по ГОСТ 25100-2020 
в пределах исследуемой глубины (до 15 м) выделяется 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

      - Современный почвенно-растительный слой (solIV)

Почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м практически повсеместно распространен на участке изысканий (в отдельный ИГЭ не выделен). Геологическое строение участка характеризуется развитием мощной толщи техногенных образований различного состава и происхождения, залегающих на песках и суглинках среднего кембрия.

      - Современные техногенные отложения (tQIV)

Техногенные образования (tIV), представленные отвалами грунтов и отходами производств ООО «ПГ «Фосфорит», распространены на площадке изысканий повсеместно и представлены достаточно разнообразным литологическими составом:

Верхний слой до 0,3 - 0,5 м, представленный песком мелким влажным и насыщенным водой, залегающим на пленке из нетканого материала (в отдельный ИГЭ не выделен).

ИГЭ 1а – техногенный грунт: суглинок легкий песчанистый твердый, местами до полутвердого, темно-коричневого цвета с единичными включениями гравия и гальки.

ИГЭ 1б – техногенный грунт: дресвяный грунт с суглинистым заполнителем (суглинок легкий песчанистый тугопластичный до полутвердого, серо-коричневого цвета, местами до супеси песчанистой пластичной).

ИГЭ 1в – техногенный грунт: щебенистый грунт с супесчанистым заполнителем (супесь песчанистая пластичная, редко текуча, коричневого и серо-коричневого цвета).

ИГЭ 1г – техногенный грунт: суглинок легкий песчанистый тугопластичный до мягкопластичного, темно-коричневого и темного-серого цвета с примесью органического вещества с прослоями суглинка слабозаторфованного, с включением гравия и гальки до 10%.

      - Коренные породы нижнего ордовика (О1)

ИГЭ 2а – песок пылеватый (редко до мелкого) светло-серого цвета влажный и насыщенный водой с прослоями супеси песчанистой пластичной.

ИГЭ 2б – суглинок легкий пылеватый твердый (редко до полутвердого) пестроцветный, тонкослоистый с включениями песка пылеватого и гравия.

Почвенный покров

На рассматриваемой территории почвенный покров представлен как грунтами антропогенного происхождения, так и реликтовыми почвами. Большая часть участка занята почвами подзолистого типа от слабо- до среднеподзолистых. На территориях, приуроченных к слабодренированным элементам рельефа (низины), наблюдается подтопление грунтовыми водами. В таких местах развиваются болотно-подзолистые почвы.

В северной части участка преобладают дерново слабо- и среднеподзолистые почвы, приуроченные к территориям, не занятым древесной растительностью. В южной и юго-западной части участка преобладают почвы подзолистого типа слабо- и среднеподзолистые.

Гидрологические условия

К северу на расстоянии ориентировочно 2,7 м от рассматриваемой территории протекает р. Луга, к югу на расстоянии более 7 км находится Нарвское водохранилище. К западу от рассматриваемой территории на расстоянии 0,8 км протекает Верховский ручей, являющийся левым притоком р. Луга. Ручей у истока имеет пересыхающее русло.

С юга и юго-востока территорию окружают отработанные карьеры ООО «ПГ «Фосфорит», затопленные водой. Примерная площадь затопленных карьеров составляет 46 га. Также участок изысканий окружают водоемы, образованные в результате ранее производимой хозяйственной деятельности (в частности строительство хвостохранилища для нужд обогатительного комбината) и сезонно подтапливаемые понижения рельефа.

Прямая гидрографическая связь между искусственными водоемами (прудами, затопленными карьерами) и Верховским ручьем отсутствует.

Объект находится за пределами водоохранных зон и прибрежно-защитных полос ближайших водных объектов. На основании сведений Невско-Ладожского бассейнового водного управления для Верховского ручья и для прудов без названия в соответствии со статьями 6, 65 Водного кодекса Российской Федерации установлены:

- для Верховского ручья протяженностью менее 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50 м, прибрежной защитной полосы – 50 м, береговой полосы – 
20 м;

- для прудов площадью менее 0,5 км2 ширина береговой полосы устанавливается в размере 20 м, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы не устанавливаются;

- для прудов с площадью акватории более 0,5 км2 ширина водоохранной зоны составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса, береговой полосы – 20 м.

Рыбоохранная зона для обводненных карьеров и для ручья Верховского не установлена.

Подземные воды

Гидрогеологические условия территории определяются приуроченностью к зоне избыточного увлажнения, наличием в разрезе водоносных горизонтов, имеющих непостоянную мощность и прерывистое распространение.

Областью питания дочетвертичных водоносных горизонтов являются предглинтовая низменность и площади их распространения под четвертичными отложениями, где питание происходит за счет перетока атмосферных осадков.

В соответствии с геологическим строением и гидродинамическими условиями территории и с учетом наличия на участке изысканий мощной толщи техногенных образований различного состава в гидрогеологическом разрезе выделено несколько водоносных горизонтов.

Четвертичный техногенный водоносный горизонт tIV залегает первым от поверхности, распространен повсеместно и содержит верховодку и грунтовые воды.

Грунтовые воды четвертичного техногенного водоносного горизонта в пределах участка проектирования вскрыты на глубинах от 0 м до 5,8 м. Абсолютные отметки залегания грунтовых вод составляют от 15,4 до 24,9 м. Водовмещающими являются среднезернистые пески, супеси, а также полости в техногенных отложениях, образовавшиеся при отсыпке.

Воды имеют гидрокарбонатно-кальциевый состав (минерализация 0,19 - 0,38 г/л) с содержанием железа общего до 45 мг/л, водородный показатель составляет 7,0.

Уровень подземных вод изменяется в зависимости от времени года, годовая амплитуда колебания уровня воды не превышает 1 м. Питание горизонта атмосферное, дренирование осуществляется речной сетью. Четвертичные отложения служат транзитным слоем для источников атмосферного питания и разгрузки нижележащих горизонтов.

Ордовикский водоносный горизонт О1 распространен на всей территории Кингисеппского месторождения фосфоритов. В настоящее время в результате интенсивного водоотлива из карьеров Кингисеппского месторождения фосфоритов горизонт в значительной степени сдренирован и на участке проектирования отсутствует. Водовмещающие породы – трещиноватые и закарстованные доломиты и доломитизированные известняки средней мощностью 10 - 12 м. Водоносность пород обусловлена неравномерно распространенной трещиноватостью и закарстованностью. Коэффициент фильтрации составляет в среднем 8,5 м/сут. Питание горизонта осуществляется путем перетекания из четвертичного водоносного горизонта, разгрузка в р. Луга, отработанные карьеры ООО «ПГ «Фосфорит» и кембро-ордовикский водоносный горизонт.

Нижнеордовикский водоносный горизонт О1 распространен на всей площади и входит в кембро-ордовикский горизонт €-О. Водоносными породами являются пески с включениями обломков песчаника. Уровень подземных вод расположен на глубинах 5,5-9,2 м от поверхности земли. Абсолютные отметки залегания грунтовых вод составляют от 11,8 до 16,0 м.

Горизонт содержит гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные смешанные по катионному составу воды с минерализацией 0,54 - 0,61 г/л, рН 7,4. Коэффициент фильтрации составляет 0,12 - 11,6 м/сут.

Растительность

В границах участка проектирования распространена сильно нарушенная антропогенной деятельностью растительность. Преобладают березовые грушанковые лесные сообщества III класса возраста, березовые тростниковые и вейниковые разреженные молодняки, заросли кустарников, зарастающие луга и ивняки.

Редкие и требующие охраны растительные сообщества отсутствуют. Занесенные в Красные книги виды растений в границах рассматриваемой территории не обнаружены.

Растительный покров санитарно-защитной зоны планируемого объекта по обращению с отходами также нарушен антропогенной деятельностью. С восточной стороны от участка строительства расположены отвалы ООО «ПГ «Фосфорит» и полигон твердых бытовых отходов. Значительную часть территории санитарно-защитной зоны занимают искусственные водоемы и сорно-рудеральные сообщества. Из лесных сообществ к северу и западу от земельного участка характерны разреженные березняки тростниковые, местами с открытыми от деревьев участками, покрытыми тростником.

Животный мир

Во время проведения обследования территории были встречены следы присутствия двух видов млекопитающих: кабана и обыкновенной лисицы. Согласно результатам обследований, выполненных в 2014 - 2016 гг. и в 2019 году, наиболее богат по видовому составу и численности на рассматриваемой территории отряд грызунов. Он представлен 16 видами, относящимися к 7 семействам. При проведении наблюдений встречен один вид бесхвостых земноводных – озерная лягушка. Этот вид оказался многочисленным в канавах возле существующего полигона твердых бытовых отходов.

Во время обследования территории строительства объекта по обращению с отходами летом 2021 года зарегистрировано 30 видов птиц, принадлежащих к 6 отрядам, в том числе серая цапля, черныш, вальдшнеп, чайки, обыкновенная кукушка, белая трясогузка, иволга, обыкновенный скворец, сорока, серая ворона, овсянки, зяблик, пеночки, славки и др. За весь период наблюдений (2014 - 2019 гг.) в районе земельного участка обнаружено 113 видов птиц, принадлежащих к 12 отрядам.

На рассматриваемой территории отсутствуют позвоночные животные и птицы, включенные в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской области, а также места постоянного обитания или гнездования редких и краснокнижных видов позвоночных животных и птиц.

Выводы и рекомендации

Рассматриваемая территория для размещения объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности располагается в промзоне ООО «ПГ «Фосфорит», в границах объединенной санитарно-защитной зоны действующих предприятий, что допускается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Территория, предлагаемая для размещения объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района, по своим экологическим условиям, инженерно-геологическим и гидрогеологическим характеристикам отвечает требованиям СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».

Для защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод требуется выполнение специальных инженерно-технических мероприятий.

Строительство объекта и его эксплуатация может осуществляться при условии реализации мероприятий, предусмотренных проектом, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения и истощения; исключения загрязнения почв прилегающих территорий; проведения контроля качества складируемых отходов и мониторинга объектов окружающей среды; устройства водоотводных канав для перехвата дождевых и талых вод.

Выполненная в ходе инженерно-гидрометеорологических изысканиях оценка гидрометеорологических условий района проектирования промышленного объекта позволяет сделать вывод о возможности функционирования данного объекта в Большелуцком сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

В целях охраны окружающей природной среды рекомендуется выполнение следующих природоохранных мероприятий:

- разработать план мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу;

- при выполнении работ с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу учитывать погодные условия (скорость, направление ветра, наличие грозовых явлений, тумана);

- при выборе площадок для складирования и хранения отходов производства учитывать преобладающие направления ветра, повторяемость скоростей ветра различных направлений;

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на рассматриваемом предприятии рекомендуются специальные мероприятия по контролю точного соблюдения технологического регламента производства, а также за содержанием вредных веществ в отработанных газах при ежегодном техническом осмотре оборудования и технологического транспорта.

Определение возможных направлений развития территории

Сведения об объектах федерального значения, планируемых к размещению на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации, содержатся в книге III материалов по обоснованию изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области.

В границах земельного участка с кадастровым номером 47:20:0752003:846 размещение объектов федерального значения не предусмотрено. Размещение объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности в границах указанного земельного участка не препятствует реализации планируемых для размещения объектов федерального значения и эксплуатации существующих объектов федерального значения.

Схемой территориального планирования Кингисеппского муниципального района в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2022 № 125, на рассматриваемой территории размещение объектов местного значения муниципального района не предусмотрено.

Генеральным планом Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района от 17.03.2014 № 251 
(с изменениями), для рассматриваемой территории устанавливается функциональная зона «Производственная зона размещения предприятий I класса опасности», размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено.

Учет прогнозируемых ограничений использования территории предполагаемого местоположения объекта

При планировании размещения объекта регионального значения учитывались ограничения использования территории, в том числе:

- приаэродромная территория аэродрома Санкт-Петербург (Пулково), утвержденная приказом Росавиации от 24.12.2024 № 1161-П;

- приаэродромная территории аэродрома совместного базирования «Пушкин», утвержденная приказом Первого заместителя министра обороны Российской Федерации от 04.10.2022 № 946;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

При планировании размещения объекта регионального значения учитывались зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе:

- придорожные полосы от транспортных коммуникаций;

- зоны затопления, подтопления, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Планируемый объект регионального значения расположен вне границ подзон приаэродромной территории аэродрома Санкт-Петербург (Пулково), приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин», зон затопления и подтопления.

Рассматриваемая территория расположена в границах установленной санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ООО «ПГ «Фосфорит», сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Постановлением главного государственного врача Российской Федерации 
от 03.06.2016 № 71 для имущественного комплекса ООО «Промышленная группа «Фосфорит»,  расположенного на земельном участке с кадастровым номером 47:20:0752003:815, от границы территории промышленной площадки предприятия установлена санитарно-защитная зона следующего размера: в северном направлении – 45 метров, в восточном направлении – 605 метров, в юго-восточном и южном направлениях – 1043 метров, в юго-западном направлении – 1856 метров, в западном направлении – 2240 метров, в северо-западном направлении – 897 метров.

Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0752003:846 частично расположен в границах ЗСО для поверхностного источника водоснабжения р. Луга, проектируемого водозабора с очистными сооружениями для обеспечения питьевой водой на период строительства объекта «Система водоснабжения в объеме 22000 м3/сут. для подключения строительной площадки объекта капитального строительства «Комплекс переработки этансодержащего газа» (КПЭГ) в районе поселка Усть-Луга». Ленинградская область, Кингисеппский район, МО «Кузёмкинское сельское поселение», между дер. Малое Кузёмкино и 
дер. Большое Кузёмкино, правый берег реки Луга (III пояс), установленной распоряжением комитета по природным ресурсам от 12.02.2025 № 289.

Кроме того, на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района установлены ЗСО источников питьевого водоснабжения следующих водопользователей:

- АО «ЕвроХим-Северо-Запад» (распоряжение комитета по природным ресурсам от 23.10.2019 № 3163);

- ООО «Ивангородский водоканал» (распоряжение комитета по природным ресурсам от 05.05.2015 № 435);

- водозаборная скважина №10-01/17 (распоряжение комитета по природным ресурсам от 06.06.2018 № 925).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с мероприятиями по организации, режима содержания и охране территорий в границах ЗСО определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и содержатся в разделе 2 (подраздел «Учет иных требований действующего законодательства при размещении планируемых объектов регионального значения»).

Критерии оптимальности выбранного варианта размещения объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности, сведения 
о назначении и принятых технологических решениях КПО

АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» предоставлены следующие сведения, обосновывающие размещение объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности в Большелуцком сельском поселении Кингисеппского муниципального района на земельном участке с кадастровым номером 47:20:0752003:846:

- земельный участок расположен вне границ существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального или местного значения и их охранных зон;

- в границах земельного участка объекты культурного наследия федерального и регионального значения, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют, земельный участок расположен вне территорий объектов культурного наследия, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, зон охраны или защитных зон объектов культурного наследия;

- в недрах под земельным участком отсутствуют запасы полезных ископаемых;

- земельный участок расположен вне границ приаэродромных территорий;

- земельный участок расположен за пределами водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов, а также зон затопления и подтопления;

- на земельном участке отсутствуют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Ленинградской области и Красную книгу Российской Федерации;

- в границах земельного участка и на смежной территории мелиоративные системы и каналы государственной осушительной межхозяйственной сети отсутствуют.

На территории Кингисеппского муниципального района функционирует ряд крупных промышленных производств (химические, стекольные, производство строительных материалов и др.), в том числе ООО «ПГ «Фосфорит», ООО «Новатэк – Усть-Луга», АО «ЕвроХим Северо-Запад», ЗАО «Кингисеппский стекольный завод», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «МВ Кингисепп», ООО «Кингисеппская ДомоСтроительная Компания». Анализ развития промышленного комплекса района и планы по развитию основных предприятий промышленности свидетельствуют о росте объемов промышленного производства.

Мощности двух имеющихся в Кингисеппском муниципальном районе объектов по обращению с отходами (КПО «Кингисепп» и полигон твердых бытовых отходов, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 47:20:0752003:31) предназначены для работы с твердыми коммунальными отходами Ленинградской области, в связи с чем необходимо создание мощностей по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных отходов III-V классов опасности, обслуживающих промышленные производства.

Строительство и эксплуатация объекта планируется на земельном участке площадью 50,8 га, для которого установлена категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Территория представляет собой часть отработанного месторождения фосфоритов, в связи с чем почвенный и растительный покровы сильно преобразованы антропогенной деятельностью. Земельный участок расположен в границах промышленной зоны «Фосфорит» вблизи с двумя объектами по обращению с отходами – КПО «Кингисепп» и полигоном твердых бытовых отходов, которые так же находятся в собственности АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».

Расположение земельного участка позволяет использовать существующие мощности инженерной инфраструктуры. Подъезд грузовой техники на объект может осуществляться по автомобильной дороге местного значения 41-042 «Подъезд к полигону по утилизации твердых бытовых отходов» (протяженность – 2,897 км, техническая категория – V).

Вместе с тем, в целях организации подъезда к действующему КПО «Кингисепп» предусматривается строительство автомобильной дороги регионального значения – подъездная автомобильная дорога к «Объекту обработки, обезвреживания и размещения отходов КПО «Кингисепп». Распоряжением Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 25.04.2024 № 134 принято решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги, подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области, на участках с кадастровыми номерами 47:20:0752003:847 и 47:20:0752003:848».

Назначение планируемого к размещению КПО

Объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности предназначен для приема, сортировки, обработки и размещения промышленных и строительных отходов III-V классов опасности, приравненных к ним отходов предприятий, организаций и учреждений. Поступление отходов на объект предусмотрено из населенных пунктов Ленинградской области.

Краткое описание основных технологических решений КПО

На объекте предполагается организация обработки, утилизации, обезвреживания и размещения (захоронение хвостов) промышленных и строительных отходов. Общая вместимость объекта размещения отходов составляет 5 млн м3. Проектный срок эксплуатации объекта составляет 45 лет.

Отходы поступают на объект автотранспортом – в специализированных мусоровозах, контейнеровозах типа мультилифт. В весовой происходит его документальный, визуальный и радиационный контроль при помощи стационарного оборудования радиометрического контроля (транспортный радиационный монитор). В случае выявления каких-либо несоответствий при проведении документального и визуального осмотра или при срабатывании радиационного монитора, отходы на полигон не принимаются. Пороги срабатывания радиационного монитора определяются в соответствии с удельными активностями техногенных радионуклидов, при которых допускается неограниченное использование твердых материалов (СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности).

После взвешивания на автовесах спецавтотранспорт с отходами направляется к корпусу сортировки, в котором поток ТКО разделяется на несколько частей. Отобранные в приемном отделении крупногабаритные материалы (КГМ) дробятся на участке дробления КГМ и строительных отходов.

Объект включает в себя административно-хозяйственную зону и объект размещения отходов.

Основная задача объекта размещения – экологически безопасное размещение отходов от производственной и хозяйственной деятельности населения Ленинградской области, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее распространению грызунов, насекомых и болезнетворных бактерий.

Для предохранения грунтов и грунтовых вод от вредного воздействия захораниваемых отходов предусмотрена гидроизоляция основания и откосов карты полигона, выполняемая в виде противофильтрационного экрана, который состоит из:

- дренажного слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 300 мм;

- защитного слоя из среднезернистого песка толщиной 200 мм;

- геомембраны толщиной 2 мм;

- бентонитовых матов толщиной 6,4 мм.

Указанные выше основные технологические решения и показатели могут быть скорректированы на этапе проектирования, а также по итогам государственной экспертизы проектной документации.

Сведения о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Выявление опасностей и угроз, присутствующих на территории Большелуцкого сельского поселения, их характера, степени риска для конкретных территорий, дает возможность сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях при планировании и реализации мер по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и снижения негативных последствий.

Перечисленные ниже существующие возможные источники чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, отображены на карте «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Большелуцкое сельское поселение находится вне зоны катастрофических природных явлений и процессов. Согласно сведениям Главного управления МЧС России по Ленинградской области и паспорту безопасности Большелуцкого сельского поселения основными природными факторами и явлениями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций являются: шквалистые, ураганные ветры, ливневые дожди, град, снегопады, обледенения, гололед, сильные морозы, затопление и подтопление территории, природные пожары.

По данным технических отчетов по инженерно-гидрометеорологических изыскания проведенным на территории промышленной зоны «Фосфорит» в 2019 году, из опасных метеорологических процессов и явлений в районе площадки наблюдаются сильные ветры, осадки и сильный мороз.

Мероприятия по защите от ветрового воздействия – элементы зданий и сооружений рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при максимальных скоростях ветра. Согласно ветровому районированию СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» конструкции и элементы зданий и сооружений должны быть рассчитаны на нормативные воздействие ветрового давления не менее 0,30 кПа.

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должна отвечать соответствующим строительным нормам.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории поселения могут возникнуть в случае:

− аварии на потенциально опасных объектах;

− аварии на транспорте (железнодорожном, автомобильном, трубопроводном);

− аварии на системах жизнеобеспечения населения;

− подрыва взрывоопасных предметов.

Аварии на потенциально опасных объектах

К потенциально опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон поражения на территории поселения относятся химически опасные и пожаровзрывоопасные объекты. На территории промышленной зоны «Фосфорит» распложены следующие потенциально опасные объекты, аварии на которых могут привести к образованию зон поражения на территории поселения:

− ООО «ПГ «Фосфорит», объем хранения аммиака – 1800 тонн.;

− завод по производству аммиака и склад хранения аммиака Кингисеппского аммиачного завода АО «ЕвроХим-Северо-Запад», объем хранения аммиака – 60000 тонн.

Аварии на транспорте

По территории Большелуцкого сельского поселения к югу от территории проектирования проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург – Ивангород. По данной железной дороге происходит транспортировка различных грузов, в том числе и опасных. Из транспортируемых опасных грузов основной объем составляют легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (нефтепродукты), сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан), а также аварийно химически опасные вещества, главным образом – аммиак. Большое скопление железнодорожных составов с опасными грузами происходит на территории промышленной зоны «Фосфорит».

Автомобильные дороги, по которым перевозятся опасные грузы (нефтепродукты, СУГ), являются источником повышенной опасности для населения и территории. Маршрут транспортировки опасных грузов по территории Большелуцкого сельского поселения проходит по автомобильной дороге федерального значения А-180 «Нарва».

Сведения о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения безопасности территории. Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на объектах защиты создает условия для поддержания высокого уровня социально-экономического развития Ленинградской области.

На территории Большелуцкого сельского поселения подразделения пожарной охраны, обеспечивающие защиту населенных пунктов, отсутствуют. На территории промышленной зоны «Фосфорит» расположена пожарно-спасательная часть № 79 
«2 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Ленинградской области», которая осуществляет защиту только промышленной зоны.

Для тушения пожаров на территории поселения привлекаются следующие подразделения пожарной охраны:

− пожарная часть № 124 отряда пожарной охраны Кингисеппского муниципального района государственного казенного учреждения «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (г. Кингисепп, ул. Октябрьская, 
д. 11);

− пожарная часть № 126 отряда пожарной охраны Кингисеппского муниципального района государственного казенного учреждения «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (г. Ивангород, ул. Юрия Гагарина, д. 5).

В пос. Кингисеппский пожарное водоснабжение осуществляется от 5 пожарных гидрантов, пожаротушение остальных населенных пунктов предусматривается из пожарных водоемов. Таким образом, населенные пункты оборудованы источниками противопожарного водоснабжения.

В целях обеспечения требования 20-минутного прибытия первого подразделения, в соответствии со схемой территориального планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2022 № 125, на территории Большелуцкого сельского поселения предусматривается размещение двух пожарных постов в дер. Кошкино и дер. Куровицы.

Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера

Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает хранение, использование, переработку, транспортировку или уничтожение аварийно-химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, на комплексное развитие соответствующей территории

Планируемый для размещения объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности соответствует стратегическим целям Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, а также целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Планируемый для размещения объект по обращению с отходами станет частью комплексной системы обращения с ТКО, создание которой является одной из ключевых целей приоритета «Комфортная среда для жизни» Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области. За счет предотвращения вредного воздействия отходов производства на здоровье человека и окружающую среду, размещение указанного объекта также поспособствует обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды, являющейся целью государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды».

Оценка природных условий территории планируемого размещения объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности, а также возможных негативных последствий размещения объекта, должна быть осуществлена 
АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» 
в составе проектной документации на объект капитального строительства. Она должна предусматривать мероприятия, обеспечивающие защиту почв, подземных и поверхностных вод, воздуха, флоры и фауны от загрязнения отходами, складируемыми на полигоне.

В соответствии с требованиями нормативно-технических документов основание ложа полигона должно быть принято на 2 м выше расчетного горизонта грунтовых вод. Полигон должен выполняться с полной гидроизоляцией ложа противофильтрационным экраном.

Очистку бытовых, производственных и поверхностных стоков необходимо предусматривать на соответствующих очистных сооружениях, обеспечивающих качественные показатели стока на выходе, соответствующие нормативам предельно допустимых концентраций вредных веществ для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

Отвод бытовых стоков от санитарно-технических приборов проектируемых зданий во внутриплощадочную сеть бытовой канализации, с последующей очисткой стока на локальных очистных сооружениях бытового стока.

Производственный сток необходимо отводить во внутриплощадочную сеть производственной канализации и направлять в пруды-отстойники, предусмотренные для приема фильтрата и поверхностных стоков от карт полигона твердых коммунальных отходов. От прудов-отстойников стоки должны поступать на соответствующие очистные сооружения. Комплексная очистка производственных стоков предусматривает разделение на этапы механической и физико-химической очистки.

В соответствии с санитарной классификацией, установленной 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) планируемый объект в области обращения с отходами относится к объектам I класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной размером 1000 м. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I класса опасности является обязательной. В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон.

При проектировании, строительстве и эксплуатации объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности необходимо соблюдать требования к полигонам отходов производства III-V классов опасности, установленные 
СП 127.13330.2023. Свод правил. Объекты размещения отходов производства. Основные положения по проектированию.

### Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на социально-экономическое развитие соответствующей территории

Наиболее существенной частью экономики услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является их транспортирование. В этой части стоимость услуг по обращению с отходами напрямую зависит от расстояния между источниками образования отходов и комплексами по обращению с отходами.

На территории Ленинградской области, в том числе в Кингисеппском муниципальном районе функционирует большое количество промышленных предприятий различного профиля, которые формируют значительные объемы отходов, в том числе крупногабаритных. Промышленные отходы III-V классов опасности образуются при выполнении основных производственных процессов, транспортных операций, погрузочно-разгрузочных работ, работ по обслуживанию оборудования и т.п.

Место предполагаемого расположения объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности находится в непосредственной близости от крупных промышленных производств – ООО «ПГ «Фосфорит» и АО «ЕвроХим Северо-Запад» на расстоянии около 1,4 км от автомобильной дороги федерального значения А-180 «Нарва». Вместе с тем, в соседнем Усть-Лужском сельском поселении Кингисеппского муниципального района расположены морской порт Усть-Луга и строящийся комплекс переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.

Кроме того, предлагаемая для размещения объекта территория относятся к нарушенным землям и граничит с двумя действующими объектами по обращению с отходами, так же находящимися в управлении АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» – КПО «Кингисепп» и полигоном твердых бытовых отходов.

Таким образом, размещение объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности позволит обеспечить:

- достижение целевых показателей, проводимой в настоящее время системы обращения отходов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

- обеспечение безопасного обращения с промышленными и строительными отходами, в том числе крупногабаритными, в рамках развития региональной системы обращения с отходами;

- повышение качества оказываемых коммерческим потребителям услуг, которые в настоящее время фактически сводятся к перемещению отходов от места накопления на объекты размещения;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду в масштабе субъекта как за счет применения современных технологий и увеличения доли вторичных материальных ресурсов, возвращаемых в экономический оборот, так и благодаря постепенному выводу из эксплуатации и началу рекультивации существующих объектов размещения – полигонов открытого типа, расположенных на территории Ленинградской области;

- создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости населения.

Для снижения возможного негативного влияния планируемого для размещения объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м.

В случае попадания в границу устанавливаемой санитарно-защитной зоны земельных участков физических и юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производится компенсация убытков правообладателей земельных участков или выкуп данных участков и расположенных на них объектов недвижимости.

Планируемый для размещения объект в области обращения с отходами 
не окажет негативного воздействия на устойчивое развитие территории в соответствии с требованиями частей 7, 8, 9, 10 статьи 2 и части 3 статьи 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В границах земельного участка, отведенного под размещение объект в области обращения с отходами, отсутствуют существующие и планируемые для размещения или реконструкции объекты федерального значения.

Размещение объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности предусматривается на значительном расстоянии от границ особо охраняемых природных территорий федерального значения «Восток Финского залива», «Нижне-Свирский», «Мшинское болото», в связи с чем не окажет на них негативного воздействия.

Объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности не окажет негативного воздействия на территории субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Ленинградской областью.

На этапе реализации изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области в части размещения объектов регионального значения в области обращения с отходами должны соблюдаться обязательные требования в области охраны окружающей среды в соответствии с пунктом 1 статьи 34, пунктом 2 статьи 37 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», требования, установленные по использованию, охране и защите территорий в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы водных объектов, регламентированные Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации и другими законами и нормативными правовыми актами субъектов и органов местного самоуправления Российской Федерации.

При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий эксплуатации планируемых к строительству объектов капитального строительства и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия. Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов до утверждения их проектов и до установления границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства выполняются инженерные изыскания. Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические) должны обеспечивать комплексное изучение природных и техногенных условий площадки предполагаемого строительства объекта по обращению с отходами и соответствовать положениям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

На основании положений статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация объектов размещения отходов, объектов обезвреживания отходов и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе.

- Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальной схеме обращения с отходами Ленинградской области

Территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области утверждена приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 17.12.2021 № 19 (с изменениями, далее – Территориальная схема обращения с отходами).

Территориальная схема обращения с отходами разработана в целях организации комплексной системы сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов на территории Ленинградской области в соответствии со статьями 6, 13.3 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Территориальная схема обращения с отходами содержит информацию о:

–	нахождении источников образования отходов;

–	количестве образующихся отходов;

–	целевых показателях по обработке, утилизации и размещению отходов;

–	нахождении мест накопления отходов (контейнерных площадок);

–	месте нахождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, их технических характеристиках, проектах строительства и модернизации объектов по обращению с отходами;

–	балансе количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

–	схеме потоков твердых коммунальных отходов от источников их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

–	схеме потоков твердых коммунальных отходов из других субъектов Российской Федерации (Санкт-Петербурга) на объекты обращения с отходами, расположенные на территории Ленинградской области.

В разделе «Приложения» Территориальной схемы обращения с отходами содержатся материалы, обосновывающие приведенную в ней информацию.

Согласно части 1 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором. В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами территория Ленинградской области является единой зоной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В зону деятельности регионального оператора входят все источники образования твердых коммунальных отходов и места их накопления на территории Ленинградской области.

В Территориальную схему обращения с отходами включена информация о 282213 источниках образования отходов в жилищном фонде, а также о 35618 источниках образования отходов производства и потребления за исключением жилищного фонда с указанием адреса в соответствии с Федеральной информационной адресной системой.

В соответствии с Приложением 6 Территориальной схемы обращения 
с отходами, содержащим сведения, соответствующие сведениям, размещенным Росприроднадзором в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Росприроднадзора, за 2023 год на территории Ленинградской области было образовано отходов 7 999 025,25 тонн в год, поступило отходов из других хозяйствующих субъектов 18 689 919,08 тонн в год, поступило отходов с собственных объектов 10 859,78 тонн в год, обработано отходов 169 643,34 тонн в год, утилизировано отходов 17 409 286,67 тонн в год, обезврежено отходов 74 295,88 тонн в год, передано ТКО региональному оператору 254 146,14 тонн в год, передано отходов (за исключением ТКО) другим хозяйствующим субъектам 7 657 816,87 тонн в год, передано отходов (кроме ТКО) на собственные объекты 5 017,36 тонн в год, размещено отходов на эксплуатируемых объектах 1 035 228,45 тонн в год, наличие отходов на конец отчетного года 2 814 670,45 тонн в год.

Территориальной схемой по обращению с отходами в 2025 году планируется достичь следующие целевые показатели (индикаторы) в сфере обращения с ТКО:

–	доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО – 88%;

–	доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) ТКО, в общей массе ТКО – 12%;

–	доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО – 63,6%.

В Ленинградской области в рамках вышеперечисленных программ целевой показатель (индикатор) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов не установлен.

Обработку отходов производства и потребления на территории Ленинградской области в настоящее время осуществляет 33 организации, утилизацию – 40 организаций, обезвреживание – 10 организаций, размещение – 25 организаций, перечень которых приведен в Территориальной схеме обращения с отходами.

Данные о местоположении объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов с нанесением их на карту Ленинградской области представлены в разделе 12 Территориальной схемы обращения с отходами «Электронная модель территориальной схемы» (https://model-waste.lenobl.ru/#/).

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами к концу 2025 года планируется вывод из эксплуатации пяти объектов размещения ТКО.

Территориальная схема обращения с отходами содержит информацию о видах и классах опасности отходов, принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения, а также сведения о планируемом строительстве и реконструкции объектов обработки, утилизации, размещения отходов, в том числе ТКО.

Территориальная схема обращения с отходами закрепила согласованную систему размещения и захоронения отходов на территории Ленинградской области и основные маршруты перевозки отходов, что позволит оптимально спланировать деятельность по обращению с отходами и сформировать стоимость услуг организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов.

Территориальная схема обращения с отходами содержит сведения о схеме потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов (образованных на территории Ленинградской области) на 01.01.2024 – 31.05.2024, на 
01.06.2024 – 31.12.2024, на 2025 год и на 2026 – 2038 годы.

Согласно схеме потоков твердых коммунальных отходов территория Ленинградской области разбита на 7 технологических зон. В 1 технологическую зону включена территория Подпорожского и Лодейнопольского муниципальных районов, во 2 – Волховского и Киришского муниципальных районов, в 3 – Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов, в 4 – Кировского и Всеволожского муниципальных районов, в 5 – Выборгского и Приозерского муниципальных районов, в 6 – Кингисеппского, Сланцевского и Ломоносовского муниципальных районов и Сосновоборского городского округа, в 7 – Лужского, Тосненского и Волосовского муниципальных районов и Гатчинского муниципального округа.

Графическое отображение схемы потоков твердых коммунальных отходов от мест (площадок) накопления до объектов обращения с отходами представлено в разделе «Приложения» Территориальной схемы обращения с отходами, а также в разделе 12 «Электронная модель территориальной схемы».

# Приложение 1

Сведения о поступивших предложениях заинтересованных лиц

| № | Рассматриваемый объект, местоположение | Сведения о заинтересованном лице | Суть предложения заинтересованного лица | Результаты принятого решения об учете или отклонении предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности, Большелуцкое сельское поселение Кингисеппского муниципального района | АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (письма от 15.10.2024 № УК-23622-10/24, от 21.11.2024 № УК-27299-11/24) | Размещение объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению промышленных и строительных отходов III-V классов опасности на земельном участке с кадастровым номером 47:20:0752003:846 | Учтено с учетом позиции Комитета Ленинградской области по обращению с отходами |

# Приложение 2

Объекты культурного наследия регионального значения на территории 
Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района

| № п/п в соответствии с данными карты | № п/п в соответствии с данными из Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области | Наименование объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава) | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану / в соответствии с данными органов технической инвентаризации) | Учетный номер в ЕГРОКН | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 777 | 17 | Усадьба Роткирха, Лелонга | Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/15-11 от 01.04.2015г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Новопятницкое (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, МО «Большелуцкое сельское поселение», дер. Новопятницкое) | 47-130651 | ансамбль |
| 783 | 23 | Памятник-дот, сооруженный на рубеже обороны советских войск в 1941 г. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, г. Кингисепп, на северо-западной окраине города, у п/о «Фосфорит», близ реки Луги, в зоне бывш. д. Калмотка (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, сооружение № 52004/24П) | 47-143658 | памятник |
| 792 | 32 | Братское захоронение партизан и советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1944 г. | Решение Леноблисполкома № 59-18 от 08.08.1950 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Александровская Горка (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, дер. Александровская Горка, сооружение № 33П) | 47-152025 | памятник |
| 793 | 33 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большой Луцк, в 5 км к северо-западу от г. Кингисеппа, на западной окраине деревни (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, МО «Большелуцкое сельское поселение», дер. Большой Луцк) | 47-115269 | памятник |
| 802 | 42 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Захонье-1, в 14 км к северо-западу от г. Кингисеппа, в 8 км от д. Первое мая, на юго-восточной окраине деревни Захонье-1, на левом берегу р. Салки (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, сооружение № 53003/43П) | 47-154186 | памятник |
| 815 | 55 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Комаровка, в 12 км к западу от г. Кингисеппа, на Таллиннском шоссе, на западной окраине деревни, на 129 км шоссе Ленинград - Таллин (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, сооружение № 07001/38П) | 47-154891 | памятник |
| 816 | 56 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Комаровка, в 12 км к западу от г. Кингисеппа, на Таллиннском шоссе, в 1 км к западу от деревни Комаровка (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, дер. Карлово, сооружение № 07001/39П) | 47-143656 | памятник |
| 821 | 61 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Котлы, в 27 км к северо-востоку от г. Кингисеппа, на южной окраине деревни, на гражданском кладбище (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, д. Котлы, 20П) | 47-121697 | памятник |
| 823 | 63 | Памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Кошкино, в 16 км к северо-западу от г. Кингисеппа, близ р. Луги, на западной окраине деревни (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, МО «Большелуцкое сельское поселение», дер. Кошкино) | 47-121719 | памятник |
| 824 | 64 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Кошкино, в 16 км к северо-западу от г. Кингисеппа, близ р. Луги, на восточной окраине деревни (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, МО «Большелуцкое сельское поселение», дер. Кошкино) | 47-115677 | памятник |
| 825 | 65 | Памятник-стела на месте гибели партизан в бою с немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1941 г. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Крикково, в 16 км к северо-западу от г. Кингисеппа, в 5 км к северо-востоку от деревни (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, дер. Крикково) | 47-118380 | памятник |
| 834 | 74 | Памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Новопятницкое, в 2 км к западу от г. Кингисеппа, на Таллиннском шоссе, на северо-восточной окраине деревни, близ р. Луга | 47-156293 Утрачен | памятник |
| 836 | 76 | Памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Падога, в 3 км к северо-западу от г. Кингисеппа, на северо-восточной окраине деревни, близ р. Луга | 47-155797 | памятник |
| 837 | 77 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Падога, в 3 км к северо-западу от г. Кингисеппа, на западной окраине деревни (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, МО «Большелуцкое сельское поселение», дер. Падога) | 47-115680 | памятник |
| 840 | 80 | Памятник-дот и стела на рубеже обороны советских войск в 1941 г. На доте установлена памятная доска со схемой Кингисеппского укрепрайона на р. Луге | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Пулково, в 13 км к северо-западу от г. Кингисеппа, на юго-западной окраине деревни, близ р. Луги (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, МО «Большелуцкое сельское поселение», дер. Пулково) | 47-115684 | памятник |
| 846 | 86 | Памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Сала, в 8 км к северо-западу от г. Кингисеппа, близ Таллинского шоссе, на юго-западной окраине деревни, близ р. Луги (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, 200 м на юго-запад от дер. Сала) | 47-121720 | памятник |
| 862 | 104 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, хут. Смолка, в 17 км к северо-западу от г. Кингисеппа, близ д. Кошкино, в 7 км по дороге на деревню Кейкино | 47-155794 Утрачен | памятник |

Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории 
Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района

| № п/п в соответствии с данными карты | № п/п в соответствии с данными из Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области | Наименование выявленного объекта культурного наследия (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава) | Местонахождение выявленного объекта культурного наследия (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Учетный номер в ЕГРОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 464 | 88 | Мельница каменная | Акт постановки на учет № 57/Д от 20.08.03 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Первое Мая Большелуцкого округа | 47-170083 |
| 469 | 93 | Парк усадьбы барона Корфа с прудом | Акт постановки на учет № 7-7 от 24.02.1993 г. | Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Сала | 47-170088 |