ООО «Геосервис»

Россия, 197198, г. Санкт-Петербург,

Малый проспект ПС, дом 5, литер Б, помещение 301

тел.: +7 (812) 456-70-86

е-mail: officegeo@geo-sz.ru

официальный сайт www.geo-sz.ru

ИНН 7813522944

Проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша-Свирица-Загубье» (по титулу «Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша-Свирица-Загубье» в Волховском районе Ленинградской области)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

Графическая часть. Текстовая часть.

Генеральный директор			М.В. Конашенкова

Ведущий специалист					Т.И. Клименко

Санкт-Петербург

2025 г.

Оглавление

Графическая часть

1. Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)	5

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	6

3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта	7

4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории 	8

5. Схема поперечных профилей автомобильной дороги	9

6. Схема инженерной подготовки и инженерной защиты территории	10

7. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств	11

8. Схема границ территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	12

9. Схема конструктивных и планировочных решений	13

Текстовая часть

1.	Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	14

1.1. Географические условия района размещения объекта	14

1.2. Климат	14

1.3. Геологическое строение	15

1.4. Рельеф	15

1.5. Гидрогеологические условия	16

1.6. Почвенный покров	16

1.7. Растительный покров	16

1.8. Животный мир	16

2.	 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	17

2.1. Обоснование определения границы зон планируемого размещения линейных объектов	17

2.2. Проектное положение	17

2.3. Анализ градостроительных условий территории проектирования	21

3. Обоснование определения границ планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	24

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	24

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	24

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	25

7. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами	25

Приложение 1

1. Распоряжение комитета градостроительной политики Ленинградской области № 60 от 29.02.2024 г. «О принятии решения о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения линиейного объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша-Свирица-Загубье» (по титулу «Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша-Свирица-Загубье» в Волховском районе Ленинградской области)	26

2. Письмо Администрации Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области № 111 от 14.03.2025 г	41

3. Письмо Администрации Волховского муниципаьлного района Ленинградской области № ИСХ-2983/2025 от 20.03.2025 г	43

4. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-1891/2025-0-1 от 06.03.2025 г	45

5. Письмо ЛОГКУ «Управление лесами Ленинградской области» № ИСХ-4612/2025 от 27.03.2025 г. 	48

6. Письмо Главного управления МЧС России по Ленинградской области № ИВ-180-1028 от 28.03.2025 г.	49

7. Письмо Федерального агенства по недропользованию №15611 от 03.03.2025 г. 	52

8. Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного управления № Р11-34-1007 от 05.03.2025 г. 	54

9. Технические условия (требования) на переустройство электросетевых объектов, принадлежащих ПАО «Россети Ленэнерго» (заявка № 24-094079 от 
18.12.2024 г.).................................................................................................................................55

10. Исходные данные (технические условия) для проектирования № 24-018943-213-036 от 26.03.2024 г. 	59

11. Письмо министерства транспорта Российской Федерации Федереальное дорожное агенство (Росавтодор) № 09-28/24247 от 04.06.2025 г	62

12. Письмо Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области о согласовании документации по планировке территории № 08-838/2025-0-1 от 12.05.2025 г. 	63

13. Письмо ГКУ Ленинградской области «Дирекция дорожного строительства» о согласовании документации по планировке территории № 808-14/2025 от 19.05.2025 г. 	64

14. Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного управления о согласовании документации по планировке территории № Р11-37-2176 от 21.05.2025 г. 	65

15. Письмо Ленинградского областного комитета по управлению государсвенным имуществом о согласовании документации по планировке территории № 01-12-7363/2025 от 23.05.2025 г. 	69

16. Письмо ГБУ «Ленавтодор» («Управление автомобильных дорог Ленинградской области») № 18-2944/2025-0-1 от 29.05.2025 г. 	70

17. Письмо Совета Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области о согласовании документации по планировке территории № 2 от 30.05.2025 г. 	71

18. Письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области о согласовании документации по планировке территории № 02-11468/2025 от 04.06.2025 г. 	72

19. Письмо ПАО Россети Ленэнерго Новоладожские электрические сети о согласовании документации по планировке территории №НлЭС/037/3042 от 05.06.2025 г. 	73

20. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области 
№01-09-4301/2025-0-1 от 04.06.2025 г. 	74

21. Письмо Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области о согласовании документации по планировке территории № ИСХ-7029/2025 от 23.06.2025 г. 	75

22. Письмо Администрации Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области о согласие на раздел земельного участка автомобильной дороги местного значения № 321/2025 от 17.07.2025 г. 	76

23. Письмо ГКУ Ленинградской области «Дирекция дорожного строительства» о эксплуатации Объекта № 1217-14/2025 от 18.07.2025 г	77

24. Письмо ПАО Россети Ленэнерго о согласовании проекта планировки территории                       № ЛЭ/16-50/1354 от 23.07.2025 г	78

25. Письмо ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Северо-Западному Федеральному округу» № 763 от 23.07.2025 г	81

25. Письмо Администрации Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области № 358 от 18.08.2025 г	82

Приложение 2

- Отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий

- Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий

- Отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий

- Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий

Приложение 3

1. Выписки ЕГРН, КПТ

- Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

1.1. Географические условия района размещения объекта

Размещение линейного объекта – мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша – Свирица - Загубье» в Волховском районе Ленинградской области (далее – Объект) – предусматривается на территории муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в дельтовой части береговой зоны Ладожского озера.

Объект проходит через населенный пункт – поселок Свирица, МО «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

Общая протяженность Объекта работ составляет 0,4 км (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Ситуационный план размещения Объекта

1.2. Климат

Территория Волховского муниципального района в соответствии с Приложением А
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» относится к строительно-климатическому району II-Б, характеризующемуся относительно благоприятными климатическими условиями.

Температура наиболее холодного месяца (января) –8,2°; наиболее теплого (июля) -+17,8°. Переход температуры воздуха через 0° весной - апрель, осенью - ноябрь. Абсолютный максимум летом достигал +36°, минимум зимой –44°.

Преобладающее направление ветра в году южное. По количеству осадков район изысканий относится к зоне избыточного увлажнения. За год выпадает 695 мм, из них 62% в тёплый период.

Климат района работ переходный континентально-морской. Согласно 
СП 131.13330.2020 для района Новой Ладоги, характеризуется следующими основными показателями:

– средняя годовая температура воздуха: + 4,7 °С;

– количество осадков за год: 695 мм

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80–82% с максимумом 87-89 % в ноябре-январе и минимум 67-70 % в мае.

1.3. Геологическое строение

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 30 м принимают участие техногенные отложения (t IV), морские и озерные отложения (m,l IV), ледниковые отложения (g III) и нижнекембрийские отложения (C1)

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами: супесями коричневыми с гравием, со строительным мусором (ИГЭ 1) и песками пылеватыми коричневыми со щебнем (ИГЭ 2).

Морские и озерные отложения представлены торфом коричневым водонасыщенным (ИГЭ 3), песками пылеватыми рыхлыми серыми водонасыщенными с примесью органических веществ с прослоями супеси (ИГЭ 4), песками пылеватыми средней плотности коричневыми водонасыщенными с примесью органических веществ с прослоями супеси (ИГЭ 5) и суглинками тяжелыми пылеватыми текучими коричневыми слоистыми с прослоями песка (ИГЭ 6).

Ледниковые отложения представлены суглинками легкими пылеватыми мягкопластичными серыми с гравием, галькой (ИГЭ 7) и суглинками легкими пылеватыми тугопластичными серыми с гравием, галькой (ИГЭ 8).

Нижнекембрийские отложения представлены глинами легкими пылеватыми твердыми голубовато-серыми с обломками песчаника неяснослоистыми, дислоцированными (ИГЭ 9) и глинами легкими пылеватыми твердыми голубовато-серыми с обломками песчаника слоистыми, дислоцированными (ИГЭ 10).

Коррозионная агрессивность грунтов в соответствии с таблицей В.1 
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4, грунты – неагрессивны.

В соответствии с таблицей В.2 СП 28.13330.2017 по отношению к арматуре в железобетонных конструкциях - неагрессивны.

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 грунты по отношению к стали характеризуются средней коррозионной агрессивностью, коррозионная агрессивность грунтов по отношению:

– к свинцовым оболочкам кабеля – высокая;

– к алюминиевым оболочкам кабеля – средняя.

1.4. Рельеф

В геоморфологическом отношении участок проектирования расположен в пределах Карельского перешейка, в дельтовой части береговой зоны Ладожского озера. Территория Карельского перешейка (а особенно его северо-западной части) отличается пересечённым рельефом, многочисленными скальными выходами и большим количеством озёр.

В соответствии с геоморфологическим районированием рассматриваемый участок расположен в пределах Северо-Западной части Русской равнины.

Участок трассы расположен в черте населенного пункта, на территории уже в течение длительного времени подверженной интенсивному антропогенному влиянию, в результате чего сформировался умеренно нарушенный антропогенный ландшафт.

Рельеф трассы равнинный, техногенно изменен, согласно топографическому плану, характеризуется абс. отметками дневной поверхности от 4,4 до 7,0 м. Участок представляет собой побережье реки Котихи (протоки Репаранда).

1.5. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия площадки: грунтовые воды со свободной поверхностью зафиксированы на глубинах от 1,5 до 2,0 м, приурочены к насыпным грунтам ИГЭ-1, 2 торфу ИГЭ-3, пескам ИГЭ-4, 5, к прослоям песка в глинистых грунтах ИГЭ-6.

В периоды обильного снеготаяния, выпадения осадков возможно повышение уровня грунтовых до глубины 0,0-0,5 м.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – в местную гидрографическую сеть.

Участок работ, в соответствии с СП 11-105-97, часть II, прил. И, относится к району I-А-2 сезонно (ежегодно) подтопленные в естественных условиях.

1.6. Почвенный покров

Проведение строительных работ будет сопровождаться различными видами воздействия на почвенный покров. Источниками воздействия на почву будут являться строительные и транспортные машины и механизмы. При этом негативное воздействие может заключаться:

- в уничтожении естественного почвенного покрова в результате проведения земляных работ;

- в ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;

- в захламлении и загрязнении поверхности почвы отходами строительных материалов, бытовым мусором.

Проектом предусмотрена регулярная механическая уборка проезжей части, воздействие на почвенный покров придорожной полосы при эксплуатации дороги несущественно.

1.7. Растительный покров

В геоботаническом отношении территория проектирования является освоенной. Говоря о природном растительном ландшафте, можно отметить, что он существенно изменен хозяйственной деятельностью человека. Исследования показали, что большая часть территории освоена, окультурена и, вследствие этого, территория потеряла свой природный облик.

Проективное покрытие травостоя меняется в пределах от 30 до 60 %. Средняя высота травостоя составляет около 20 см. В травостое с высоким постоянством встречаются, одуванчик, полынь, вейник и др.

В ходе натурных обследований, проведенных в рамках инженерно-экологических изысканий, редкие и исчезающие виды растений, грибов, лишайников, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Ленинградской области, непосредственно на участке работ отсутствуют.

1.8. Животный мир

Участок проектирования расположен на территории уже в течении длительного времени подверженной интенсивному антропогенному влиянию, в результате чего сформировался слабо и умеренно нарушенный антропогенный ландшафт. В связи с этим, на участке проектирования видовой состав фауны характерен для заселенной территории, и крайне беден. Животные в значительной степени адаптировались к множеству факторов беспокойств (шумовое – из-за постоянного шумового воздействия автотранспорта, производственных шумов и беспокойства человеком).

Животный мир территорий, прилегающих к объекту, представлен в основном орнитофауной. Широко распространенными и самыми многочисленными видами являются обыкновенный свиристель, сизый голубь, домовый воробей, большая синица, сорока; содоминанты — галка, серая ворона и сизая чайка. Животные представлены типично синантропными видами млекопитающих: мышь домовая, крыса серая, встречаются различные виды землероек, полевок, мышей, крот.

Район расположения площадки строительства не является местом массового гнездования и остановки перелетных птиц, концентрации и гнездования водоплавающей, болотной и боровой дичи.

Редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу, не выявлено.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

2.1. Обоснование определения границы зон планируемого размещения линейных объектов

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта определены с учетом:

1. Результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий;

2. Существующего положения автомобильной дороги, а также размещения элементов земельного полотна, водоотводных канав, примыканий автомобильных дорог, объектов дорожной и автотранспортной службы;

3.     Переустройства, выноса и защиты инженерных коммуникаций;

4. Безопасности движения, обеспечения доступности к инженерным коммуникациям.

Ширина полосы отвода (зона планируемого размещения линейного объекта) соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Зона планируемого размещения линейного объекта принята из условий производства работ и дальнейшей эксплуатации, и включает 3 м от подошвы насыпи до границ зоны планируемого размещения.

2.2. Проектное положение

Проектом предусматривается строительство автодорожного моста через реку Котиха расположенного в посёлке Свирица в границах автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Паша – Свирица – Загубье».

Реализацию проекта планируется осуществить за счет средств бюджета Ленинградской области.

Мост предназначен для пропуска автотранспорта по двум полосам движения и пешеходов по двум тротуарам, устроенным с левой и правой стороны.

Основные технико-экономические характеристики Объекта представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технико-экономические характеристики Объекта

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша Свирица - Загубье (ПК0+00 – ПК0+69) | Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша Свирица - Загубье (ПК0+69 – ПК1+24) | ул. Новая Свирица (ПК100+00 – ПК101+29) | ул. Левый берег реки Котихи (ПК200+08 – ПК200+95) | Проезд (ПК0+ ПК0+29) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория дороги | - | IVA-p | Основная улица сельского населенного пункта | Основная улица сельского населенного пункта | Местная улица | Проезд |
| 2 | Количество полос движения | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Расчетная скорость движения | км/ч | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 |
| 4 | Протяженность участка | м | 69 | 55 | 129 | 87 | 29 |
| 5 | Ширина полосы движения | м | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 |
| 6 | Ширина тротуара | м | 2,25 | 2,25 | 1,5 | 1,5 | - |

Максимальная проектная пропускная способность – 770 авт./сут.

Расчетная среднегодовая суточная интенсивность движения транспортных средств – 322 ед./сут.

Существующие и перспективные объемы грузоперевозок – 2307 тонн.

В рамках размещения мостового перехода планируются:

- примыкания к основной улице сельского поселения и местной улице;

- переустройство пересекаемых коммуникаций;

- подпорные стенки;

- размещение систем водоотведения, включающие в себя локальные очистные сооружения;

- размещение системы электроснабжения.

В пределах территории проектирования расположен конечный пункт автобусного маршрута № 52 «Свирица – река Паша». Проектом не предусматривается реконструкция павильонов остановочного пункта.

Поверхностный водоотвод

Существующие сети канализации, водоотведения и очистки сточных вод в районе работ отсутствуют. Проектом предусматривается сбор и очистка поверхностных стоков с моста и автомобильных подходов к нему.

Организация сбора атмосферных осадков с поверхности покрытия проезжей части обеспечивается продольными и поперечными уклонами.

Проектирование мероприятий по сбору и очистке поверхностных стоков осуществляется с проектируемого моста и автомобильных подходов к нему. В границах постоянного отвода (ниже ПК0), где планируется размещение наружного освещения, без мероприятий по изменению существующего дорожного полотна, сбор поверхностных стоков обеспечивается продольными и поперечными уклонами в открытые придорожные канавы.

На участках (ПК0 и выше) установки бортового камня вдоль кромки формируется лотковая часть у края асфальтобетонного покрытия, по которой вода поступает к элементам системы поверхностного водоотвода.

Проектом предусмотрена расстановка дождеприемных колодцев в соответствии с уклонами проектируемой автодороги. Дождеприемники устанавливаются в проезжей части с приёмом воды через дождеприёмную решётку. Дождеприемные колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов диаметром 1,0м. Для очистки поверхностных стоков, поступающих в колодцы, в проекте предусматривается устройство локальных очистных сооружений. Расположение площадок для размещения локальных очистных сооружений предусмотрено со стороны обочины.

Затем стоки поступают в емкость, где подвергаются УФ обеззараживанию, и направляются в колодец отбора проб, для проведения контроля за содержанием загрязняющих веществ в стоке ливневой канализации и для организации сброса очищенных стоков. Сброс очищенного, обеззараженного стока происходит через шпунтовую стенку, укреплённой набережной в реку Котиха. Перед выпуском очищенного стока, в колодце устанавливается канализационный обратный клапан из ПВХ DN 200 мм, для предотвращения обратного тока при поднятии уровня воды в реку Котиха.

Проектом предусматривается устройство шпунтовых подпорных стенок.

Устройство земляного полотна

Для обеспечения нормативных показателей уклонов земельного полотна в границах проектирования предусмотрены насыпи.

Руководящие отметки проектируемых насыпей на участках реконструкции назначены по критерию обеспечения возвышения поверхности покрытия над расчетным уровнем высоких вод на 0,5 м.

Укрепление откосов насыпи предусматривается засевом трав с подсыпкой растительного грунта механизированным способом.

Основная ширина земляного полотна дороги – 10 м.

Проектом предусмотрено размещение ряда подпорных стен.

Шпунтовые подпорные стены устраиваются на правом берегу и левом берегу реки Котихи. Шпунтовые подпорные стенки устраиваются как берегоукрепляющие сооружения, объединенные монолитным железобетонным участком.

Система электроснабжения

В рамках строительства мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на а/д «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша – Свирица – Загубье» предусматриваются мероприятия по устройству наружного освещения проектируемого участка.

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств – IV квартал 2026 г.

В соответствии с исходными данными для проектирования ПАО «Россети Ленэнерго» № 24-018943-213-036 от 26.03.2024 г.:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет: 10 кВт;

- категория надежности: третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ;

- источник питания: ПС 35 кВ Паша – 2 (ПС 20).

Расчет нагрузки для обеспечения наружного освещения представлен в таблице 2.

Таблица 2. Расчет нагрузки для обеспечения наружного освещения

| Наименование потребителя | Категория надежности электроснабжения | Pуст, кВт | n | Кспр | cosф | tgф | Рр, кВт | Qр, квар | S, кВА | Iр, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩСН УФО-30 №2 | III | 3,2 | 1 | 1 | 0,97 | 0,25 | 3,2 | 0,8 | 3,299 | 5,0182 |
| ЩСН УФО-40 №1 | III | 3,6 | 1 | 1 | 0,97 | 0,25 | 3,6 | 0,9 | 3,711 | 5,6455 |
| ШНО | III | 2,24 | 1 | 1 | 0,98 | 0,19 | 2,24 | 0,4256 | 2,286 | 3,4769 |
| Итого |  | 9,04 |  |  | 0,97 | 0,25 | 9,04 | 2,26 | 9,3 | 14,14 |

Также предусматривается переустройство существующих ВЛ 0,4 кВ Л-2 TП-1086 Свирица, ВЛ 0,4 кВ Л-4, Л-5 TП-254 Свирица центр в соответствии с техническими условиями ПАО «Россети Ленэнерго» (заявка № 24-094079 от 18.12.2024 г.):

- ВЛ 0,4 кВ Л-2 TП-1086 Свирица:

Протяженность переустраиваемого участка составляет 114 м.

Предусмотрен демонтаж существующей линии от опоры № 3 до опоры № 6, демонтаж опор № 4, № 5, установка 2-х железобетонных опор на стойках СВ-95 типа А-31, установка 2 железобетонных опор на стойках СВ-110 типа П31, А31 на переходе через автодорогу направлением от опоры № 3 вне границ земельных участков, монтаж провода марки СИП-2 3х95+1х95+1х16 от опоры № 3 до опоры № 6. Так же выполняются ответвления к потребителям.

- BK 0,4 кB Л-4, Л-5 от TП-254 Свирица центр:

Протяженность переустраиваемого участка составляет 110 м.

Предусмотрен демонтаж существующих линий от опоры № 8 до опоры № 7, а также от опоры № 10 до опоры № 13, демонтаж опор № 8, № 9, № 11, № 12, № б/п, установка 5 железобетонных опор на стойках СВ-95 вне границ земельных участков, монтаж провода марки СИП-2 3х70+1х70+1х16 от опоры № 8 до опоры № 7 и от опоры № 10 до опоры № 13, монтаж провода марки СИП-2А 3х50+1х50+1х16 Л-5 от ТП-254 Свирица центр совместным подвесом с ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП-254 Свирица центр от опоры № 8 до опоры 
№ 7 и от опоры № 10 до опоры № 13. Так же выполняются ответвления к потребителям.

Работы в охранных зонах ВЛ 0,4-10 кВ организовываются в соответствии с требованиями «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 г. №903н), СНИП 12.03-2001.

2.3. Анализ градостроительных условий территории проектирования

Сведения о категории земель

В границы постоянного отвода Объекта попадают:

- земли населенных пунктов;

- земли водного фонда;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения;

- земли сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с письмом ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС» №ИСХ-4612/2025 от 
27.03.2025 г. в границах проектирования земли лесного фонда отсутствуют.

Сведения о земельных участках в границах полосы отвода Объекта

В границы зоны планируемого размещения Объекта попадают следующие земельные участки, сведения о которых содержатся в ЕГРН:

47:10:0000000:25135, 47:10:1102002:365, 47:10:1102014:17, 47:10:1102014:16, 47:10:1102002:53.

Сведения об особо охраняемых природных территориях

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса, находящихся на них природоохранных учреждений, различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады;

ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Особо охраняемые природные территории регионального значения Ленинградской области в границах территории Объекта отсутствуют.

В соответствии с письмом Администрации Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области №111 от 14.03.2025 г., особо охраняемые природные территории местного значения в зоне проектирования Объекта отсутствуют.

Сведения о границах территорий объектов культурного наследия

Согласно письму Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области №01-17-1891/2025-0-1 от 06.03.2025 г. в пределах границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории Объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в перечень выявленных объектов культурного наследия, отсутствуют.

Согласно письму Администрации Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области № 111 от 14.03.2025 г. объекты культурного наследия в зоне проектирования Объекта отсутствуют.

Участок территории проектирования расположен вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия, вне границ территорий исторических поселений.

Территория проектирования Объекта не относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в Комитет письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.11.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия необходимо:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Сведения о границах зон с особыми условиями использования территории и режиме использования территории в границах указанных зон

В соответствии с письмом Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области № ИСХ-2983/2025 от 20.03.2025 г. в зоне проектирования Объекта имеется санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и других объектов.

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства водных ресурсов Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 16.07.2019 г. № 37, территория проектирования попадает в зону затопления в отношении территорий, прилегающих к рекам Свирь, Паша и Новосвирскому каналу, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) п.Свирица, реестровый номер границы ЗОУИТ – 47:10-6.274.

Так же территория проектирования частично проходит через: охранную зону объекта электросетевого хозяйства - ВЛ-10 кВ N 81 "Карпинская" 13,250км, ПС №20 опора №223-384 (реестровый номер границы ЗОУИТ 47:10-6.266), охранную зону объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0.4кВ от ТП№1086 (реестровый номер границы ЗОУИТ 47:10-6.236), охранную зону объекта электросетевого хозяйства - ВЛИ-0.4 кВ от ТП №254 "Свирица-центр" 1,320км (реестровый номер границы ЗОУИТ 47:10-6.1072).

Водоохранные и прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами признаются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Территория проектирования проходит через реку Котиха (протока Репаранда) (протяженность менее 10 км).

Согласно письму Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области № ИСХ-2983/2025 от 20.03.2025 г. и в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, прибрежная защитная полоса р. Котиха составляет 50 м, водоохранная зона р. Котиха составляет 100 м.

Источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны

Согласно письму Администрации Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области № 111 от 14.03.2025 г. в границы проектирования Объекта попадает участок сооружения водопровода с кадастровым номером 47:10:1102002:118, охранная зона водопровода – 5 метров от фундамента объекта до сети. Так же попадают границы водозаборных сооружений, на которых производится изъятие воды для нужд котельной и части населения – водозабор с кадастровым номером 47:10:1102002:373 – 9 м, водозабор (водопровод) с кадастровым номером 47:10:1102002:374 – 75 м.

Сведения о скотомогильниках

В соответствии с письмом Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области №ИСХ-2983/2025 от 20.03.2025 г. скотомогильники, сибиреязвенные захоронения и их санитарно-защитные зоны в границах территории проектирования Объекта отсутствуют.

3. Обоснование определения границ планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом предусмотрено переустройство ВЛ 0,4 кВ.

В соответствии с таблицей 1 Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1 ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, составляет 8 м.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранная зона для линий ВЛ с классом напряжения до 1 кВ составляет 2 м.

Ввиду плотной застройки вдоль реконструируемого объекта, а также с учетом указанных нормативов, зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения приняты для сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ – 4 м.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

В соответствии с пп. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Ввиду вышеизложенного, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в границах зон их планируемого размещения, в Положении о размещении линейного объекта проекта планировки территории не указаны.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

К сохраняемым объектам капитального строительства, для которых подготавливается ведомость пересечений с Объектом, относятся: здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, существующие и строящиеся на момент подготовки документации по планировке территории.

Перечень пересекаемых существующих объектов капитального строительства представлен в таблице 3.

Таблица 3. Перечень пересекаемых объектов капитального строительства

| № п\п | Наименование ОКС | Место пересечения, ПК+ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ № 81 «Карпинская» | ПК 100+17 |
| 2 | Ливневая канализация | Существующая АД, ниже ПК 0 |

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Границ зоны планируемого размещения линейного объекта не пересекаются с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

7. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами

Ведомость пересечений границ зон размещения объекта федерального значения с водными объектами представлена в таблице 4.

Таблица 4. Ведомость пересекаемых водных объектов

| № п/п | Наименований водного объекта | Место пересечения с указанием пикетажа | Способ пересечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Котиха (протока Репаранда) | ПК 0+70 – ПК 1+14 | Автодорожный мост |