Заказчик: ПАО «Россети Ленэнерго»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ в целях размещения линейного объекта регионального значения ВЛ 110 кВ «Белогорская -2» (по титулу: «Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Белогорская-2 (ориентировочная протяженность 30,6 км)») ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

497-ДПТ-4.1

Том 4.1

Заказчик: ПАО «Россети Ленэнерго». ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ в целях размещения линейного объекта регионального значения ВЛ 110 кВ «Белогорская -2» (по титулу: «Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Белогорская-2 (ориентировочная протяженность 30,6 км)») ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». 497-ДПТ-4.1. Том 4.1. Директор департамента проектирования; Е.А. Павлов. Главный инженер проекта; Д.О. Рейник.

| Содержание тома |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
| Текстовая часть |  |  |
| ДПТ-СП | Состав документации по планировке территории |  |
| 497-ДПТ-4.1 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |

Состав документации по планировке территории

| Номер тома | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |
| 1.1 | 497-ДПТ-1.1 | раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» Часть 1 |
| 1.2 | 497-ДПТ-1.2 | раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» Часть 2 |
| 2 | 497-ДПТ-2 | раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» |
| 3.1 | 497-ДПТ-3.1 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Часть 1 |
| 3.2 | 497-ДПТ-3.2 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Часть 2 |
| 3.3 | 497-ДПТ-3.3 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Часть 3 |
| 3.4 | 497-ДПТ-3.4 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Часть 4 |
| 3.5 | 497-ДПТ-3.5 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Часть 5 |
| 4.1 | 497-ДПТ-4.1 | раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |
| 4.2 | 497-ДПТ-4.2 | раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Приложения» |
| Проект межевания территории |  |  |
| 5 | 497-ДПТ-5 | раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» |
| 6 | 497-ДПТ-6 | раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» |
| 7 | 497-ДПТ-7 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |
| 8 | 497-ДПТ-8 | раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка» |

Лист подписей

| Нормоконтроль |  |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | Р.С. Рустанов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись |  |  |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |
| Начальник архитектурно-строительного отдела |  |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | Р.С. Рустанов |
|  |  |  | подпись |  |  |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | Д.О. Рейник |
|  |  |  | подпись |  |  |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |
| Главный специалист |  |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | М.В. Михайленко |
|  |  |  | подпись |  |  |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |
| Главный специалист |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | В.Г. Наливайко |  |
|  |  |  |  | подпись |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |  |
| Специалист |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | Р.Е. Скрипов |  |
|  |  |  |  | подпись |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |  |

Содержание

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	6

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта	7

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	7

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов	8

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	8

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	11

7. Ведомость пересечений границ планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	12

Приложения	12

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Границы разработки проекта планировки расположены в Ленинградской области, в Гатчинском муниципальном округе. Площадь проектируемой территории 148,45 га.

Объект расположен в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области от ПС «Гатчинская» до ПС «Белогорка» в п. Сиверский. В основном участок производства работ находится в залесённой местности. В границы топографической съёмки входят существующие ЛЭП, автомобильные и железные дороги, улицы и проезды населённых пунктов.  Местность в границах съёмки покрыта лесной и кустарниковой растительностью, имеются мелиоративные канавы, реки, ручьи, насыпной грунт, а также попадают инженерные коммуникации.

Климат характеризуется как умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому, находится под воздействием циклонов и антициклонов, вызывающих частую смену воздушных масс, погода неустойчивая.

Зима умеренно мягкая, ветры западные и северо-западные, средние температуры января -6.1°С. Лето умеренно тёплое, ветры западные и северо-западные, средние температуры июля +18.1°С.

Геоморфологически исследованная территория расположена в пределах Приневской низменности, на левом берегу реки Нева. Рельеф территории равнинный, уклона почти не наблюдается.

Микрорельеф выражен небольшими замкнутыми понижениями и возвышениями. Высота всхолмлений и глубина понижений составляет около 0,5-1,0 м.

Опасные экзогенные процессы на территории маловероятны.

Район сложен кембрийскими, силурийскими породами и покрывающими четвертичными отложениями. Четвертичные отложения генетически подразделяются на: аллювиальные, озерно-ледниковые и ледниковые осадки.

Основным типом почв в районе являются подзолистые, бедные перегноем и отличающиеся значительной кислотностью. При этом на суглинках, в низких местах с повышенным накоплением влаги, главным образом в еловых лесах, образуются сильноподзолистые почвы с мощным верхним слоем. В более высоких местах, менее благоприятных для накопления влаги, образуются среднеподзолистые почвы. На супесях и песках, плохо удерживающих влагу, в сосняках встречаются слабоподзолистые почвы. Там, где преобладает травяная растительность, - на лесных вырубках, в редких смешанных или лиственных лесах - образовались дерново-подзолистые почвы.

В низинах и на плоских участках местности, при слабом стоке (плохом дренаже) атмосферных вод, вызывающем их застой на поверхности, а иногда при высоком уровне стояния грунтовых вод образуются торфянистые и болотистые почвы.

В местах: на луговых террасах, по рекам заливаемых водой в половодье, из речных наносов образуются богатые перегноем аллювиальные почвы. Их площадь невелика.

Основными почвообразующими грунтами являются глины, суглинки, супеси и торфы. Сельскохозяйственное использование почв района требует их искусственного улучшения.

Климат атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Средняя температура января −8 °C, июля +17 °C. Годовое количество осадков 650—700 мм, в зимний период выпадают преимущественно в виде снега. Преобладают западные и южные ветры. Весной и летом наблюдается явление белых ночей.

Минимальная температура, зарегистрированная в Гатчинском районе, составляет −44 °C, максимальная + 34 °C.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта №1 определена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», необходимая ширина составляет 20 метров от проекции крайнего провода на поверхность земли.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения №1, 2, 3, 4 определены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», необходимая ширина составляет:

- для ВЛ 110 кВ - 20 метров от проекции крайнего провода

на поверхность земли;

- для ВЛ 10 кВ – 5 метров от проекции крайнего провода

на поверхность земли.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Проектируемая воздушная линия электропередачи является линейным объектом, в рамках строительства (реконструкции) которого предусмотрено установка опор, являющихся неотъемлемой технической частью указанного линейного объекта.

Согласно п.4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Зона планируемого размещения линейного объекта №1

| № п/п | Местоположение | Описание | Принадлежность, примечания |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК0+76 | Кабель связи | ПАО «Ростелеком» |
| 2 | ПК1+45 | 330 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 3 | ПК2+20 |  |  |
| 4 | ПК2+61 |  |  |
| 5 | ПК3+44 | 35 кВ | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| 6 | ПК4+34 | Кабель связи | ПАО «Ростелеком» |
| 7 | ПК4+50 | Кабель низкого напряжения |  |
| 8 | ПК5+34 |  |  |
| 9 | ПК5+49 | Кабель связи | ПАО «Ростелеком» |
| 10 | ПК8+4 | Газопровод | Филиал АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |
| 11 | ПК8+40 | Канализация | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» |
| 12 | ПК8+72 | Кабель низкого напряжения 0,4 кВ |  |
| 13 | ПК11+44 | Кабель связи | ПАО «Ростелеком» |
| 14 | ПК21+43 | Газопровод | "ООО Газпром Трансгаз СПб" |
| 15 | ПК21+52 | Кабель связи | ПАО «Ростелеком» |
| 16 | ПК24+83 | Кабель связи | ПАО «Ростелеком» |
| 17 | ПК25+42 | Кабель высокого напряжения 110кВ | ОАО "РЖД" |
| 18 | ПК27+21 | Газопровод | ООО "Газпром ПХГ" |
| 19 | ПК31+4 | Газопровод | "ООО Газпром Трансгаз СПб" |
| 20 | ПК65+67 | 35 кВ | ПАО "Россети Ленэнерго" ГтЭС |
| 21 | ПК66+28 | 35 кВ | ПАО "Россети Ленэнерго" ГтЭС |
| 22 | ПК69+17 | 10 кВ |  |
| 23 | ПК69+37 | 10 кВ |  |
| 24 | ПК76+67 | Кабель связи | "ПАО Ростелеком" |
| 25 | ПК76+84 |  | "ПАО Мегафон" |
| 26 | ПК86+8 |  | "ПАО Ростелеком" |
| 27 | ПК92+28 |  | "ПАО Ростелеком" |
| 28 | ПК92+51 |  | "ПАО Ростелеком" |
| 29 | ПК92+57 | Кабель низкого напряжения |  |
| 30 | ПК94+11 | 10 кВ |  |
| 31 | ПК94+15 - ПК107+95 | Газопровод | Филиал АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |
| 32 | ПК96+54 | 750 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 33 | ПК97+46 | 110 кВ | ПАО "Россети Ленэнерго" ГтЭС |
| 34 | ПК100+60 | Кабель низкого напряжения |  |
| 35 | ПК102+48 |  |  |
| 36 | ПК106+12 | 330 кВ |  |
| 37 | ПК106+58 |  | Кингисепп-Гатчина |
| 38 | ПК122+22 | Кабель низкого напряжения |  |
| 39 | ПК124+11 | 10 кВ |  |
| 40 | ПК125+75 | Кабель высокого напряжения |  |
| 41 | ПК125+91- ПК127+57 | Водопровод | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» |
| 42 | ПК131+37 | 10 кВ |  |
| 43 | ПК131+37 | Кабель высокого напряжения |  |
| 44 | ПК155+45 |  |  |
| 45 | ПК205+95 | Кабель связи | "ПАО Ростелеком" |
| 46 | ПК206+21 | Кабель связи | "ПАО Ростелеком" |
| 47 | ПК206+38 | Газопровод | АО « Газпром газораспределение Ленинградской области» |
|  | ПК259+14- ПК270+40 | Кабель связи | "ПАО Ростелеком" |
| 48 | ПК262+36 | Газопровод | АО « Газпром газораспределение Ленинградской области» |
| 49 | ПК262+44 | Кабель высокого напряжения |  |
| 50 | ПК278+21 | Кабель связи | "ПАО Ростелеком" |
| 52 | ПК284 | 110 кВ | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| 53 | ПК286+70 | 10 кВ |  |
| 54 | ПК287+87 | Газопровод | АО « Газпром газораспределение Ленинградской области» |
| 55 | ПК289+61 | 35 кВ | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| 56 | ПК291+11 | Канализация | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» |
| 57 | ПК291+73 | Газопровод | АО « Газпром газораспределение Ленинградской области» |
| 58 | ПК292+7 | Теплосеть | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» |
|  | ПК293+17 | 10 кВ |  |
| 59 | ПК293+26 | Теплосеть | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» |
| 60 | ПК293+73 | Кабель связи | "ПАО Ростелеком" |
| 61 | ПК294 | 10 кВ |  |
| 62 | ПК294+45 | Кабель связи | "ПАО Ростелеком" |
| 63 | ПК295+17 | Кабель высокого напряжения |  |
| 64 | ПК301+41 | Водопроод | АО «Коммунальные системы Гатчинского района» |
| 65 | ПК305+88 | Кабель связи | "ПАО Ростелеком" |
| 66 | ПК306+40 | 10 кВ |  |
| 67 | ПК8+56 | Автомобильная дорога I кат. М-20 (Бол. Колпаны-Новый свет) | ФКУ УПРДОР «Северо-Запад" |
| 68 | ПК23+30 | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное кольцо» Кировск-Мга-Гатчина-Большая Ижора | ФКУ УПРДОР «Северо-Запад" |
| 69 | ПК69+42 | Автодорога |  |
| 70 | ПК76+52 | Автомобильная дорога 41К-101 Никольское-Воскресенское | ГКУ «Ленавтодор» |
| 71 | ПК86 | Автодорога |  |
| 72 | ПК92+35 | Автомобильная дорога 41К-100 «Гатчина-Куровицы» | ГКУ «Ленавтодор» |
| 73 | ПК206 | Автомобильная дорога 41А-003 Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно – Шапки | ГКУ «Ленавтодор» |
| 74 | ПК262+56 | Автомобильная дорога 41К-507 Старосиверская - Кезево - Новосиверская ГОЛХ «Сиверский лес» | ГКУ «Ленавтодор» |
| 75 | ПК289+48 ПК 293+92 | Автомобильная дорога 41К-099 Сиверская - Дружная Горка - Куровицы | ГКУ «Ленавтодор» |

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Зона планируемого размещения линейного объекта №1

| № п/п | Наименование | Утверждено | Местоположение ПК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "ВЛ 110 кВ Лужская-1, Лужская-2" | Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.02.2019 № 67-р | ПК0 | ПК1+92 |
|  |  |  | ПК2+83 | ПК5 |
|  |  |  | ПК91+94 | ПК101 |
| 2 | "Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель" | Распоряжением Федерального дорожного агенства от 30.12.2016 № 2955-р | ПК8+5 | ПК9+20 |
| 3 | "Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербургское южное полукольцо" | Распоряжением Федерального дорожного агенства от 13.07.2016 № 1230-р | ПК23+20 | ПК23+45 |
| 4 | Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград | Приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1021 | ПК30+31 | ПК30+60 |
| 5 | Газопровод межпоселковый ГРС "Суйда" - дер. Погост - дер. Новокузнецово | Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 10.06.2019 № 171 | ПК85+96 | ПК86+6 |
| 6 | СНТ «Энергетик», расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, СНТ «Энергетик», массив «Кобрино» | Распоряжение Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 29.12.2020 № 521 | ПК149+6 | ПК150+36 |
| 7 | Распределительный газопровод д. Новосиверская | Приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 10.08.2022 № 110 | ПК259 | ПК262+14 |

7. Ведомость пересечений границ планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Зона планируемого размещения линейного объекта №1

| № п/п | Местоположение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ПК12+51 | болото |
| 2 | ПК54 | река Пижма |
| 3 | ПК101+63 | река Суйда |
| 4 | ПК122 | река Кобринка |
| 5 | ПК270+71 | река Оредеж |
| 6 | ПК277+48 | безымянный ручей |

Приложения

Обязательные приложения к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» включены в раздел 4 «Материалы по обоснованию. Приложения».