Заказчик: ПАО «Россети Ленэнерго»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ в целях размещения линейного объекта регионального значения ВЛ 110 кВ «Белогорская -2» (по титулу: «Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Белогорская-2 (ориентировочная протяженность 30,6 км)») ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

497-ДПТ-2

Том 2

Заказчик: ПАО «Россети Ленэнерго»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ в целях размещения линейного объекта регионального значения ВЛ 110 кВ «Белогорская -2» (по титулу: «Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Белогорская-2 (ориентировочная протяженность 30,6 км)») ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

497-ДПТ-2

Том 2

| Директор департамента проектирования |  | Е.А. Павлов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Д.О. Рейник |

| Содержание тома |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
| Текстовая часть |  |  |
| ДПТ-СП | Состав документации по планировке территории |  |
| 497-ДПТ-2 | Положение о размещении линейных объектов |  |

Состав документации по планировке территории

| Номер тома | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |
| 1.1 | 497-ДПТ-1.1 | раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» Часть 1 |
| 1.2 | 497-ДПТ-1.2 | раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» Часть 2 |
| 2 | 497-ДПТ-2 | раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» |
| 3.1 | 497-ДПТ-3.1 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Часть 1 |
| 3.2 | 497-ДПТ-3.2 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Часть 2 |
| 3.3 | 497-ДПТ-3.3 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Часть 3 |
| 3.4 | 497-ДПТ-3.4 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Часть 4 |
| 3.5 | 497-ДПТ-3.5 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Часть 5 |
| 4.1 | 497-ДПТ-4.1 | раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |
| 4.2 | 497-ДПТ-4.2 | раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Приложения» |
| Проект межевания территории |  |  |
| 5 | 497-ДПТ-5 | раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» |
| 6 | 497-ДПТ-6 | раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» |
| 7 | 497-ДПТ-7 | раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |
| 8 | 497-ДПТ-8 | раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка» |

Лист подписей

| Нормоконтроль |  |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | Р.С. Рустанов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись |  |  |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |
| Начальник архитектурно-строительного отдела |  |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | Р.С. Рустанов |
|  |  |  | подпись |  |  |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | Д.О. Рейник |
|  |  |  | подпись |  |  |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |
| Главный специалист |  |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | М.В. Михайленко |
|  |  |  | подпись |  |  |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |
| Главный специалист |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | В.Г. Наливайко |  |
|  |  |  |  | подпись |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |  |
| Специалист |  |  |  |  |  | 06.2025 |  |  |  | Р.Е. Скрипов |  |
|  |  |  |  | подпись |  | дата |  |  |  | инициалы, фамилия |  |

Содержание

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	6

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	9

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	9

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции  в связи с изменением их местоположения	15

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	16

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых  к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией  по планировке территории, от возможного негативного воздействия  в связи с размещением линейных объектов	17

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий  по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	25

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий  по охране окружающей среды	26

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности  и гражданской обороне	35

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Наименование проекта в соответствии с инвестиционной программой ПАО "Ленэнерго" по титулу: "Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Белогорская-2 (ориентировочная протяженность 30,6 км)".

Зона планируемого размещения линейного объекта №1

| Наименование параметра | Сведения |
| --- | --- |
| Вид объекта | Линия электропередачи |
| Статус объекта | Реконструируемая |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Протяженность общая, км | 30,600 |
| Наименование объекта в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области | ВЛ 110 кВ Белогорская-2 |
| Наименование по Свидетельству о государственной регистрации права | ВЛ-110 кВ Белогорка-2 |
| Диспетчерское наименование | ВЛ 110 кВ Гатчинская - Белогорка с отпайкой на ПС Вырица (ВЛ-110кВ Белогорская-2) |
| Количество цепей | 2 |
| Охранная зона (зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными воображаемыми плоскостями, расположенными по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении), м | 20 |
| Назначение | Повышение надежности электроснабжения |
| Срок реализации | До 2025 года |

Зона планируемого размещения линейного объекта № 1, подлежащего реконструкции в связи с изменением ее местоположения

| Наименование параметра | Сведения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Вид объекта | Линия электропередачи |
| Статус объекта | Реконструируемая |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |
| Протяженность общая, км | 0,08 |
| Наименование объекта в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области | - |
| Наименование по Свидетельству о государственной регистрации права | - |
| Диспетчерское наименование | ВЛ-0,4 кВ ТП1014 |
| Количество цепей | 1 |
| Охранная зона (зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными воображаемыми плоскостями, расположенными по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении), м | 2 |
| Назначение | Реконструкция участка ВЛ в пролете опор №15-17 |
| Срок реализации | До 2025 года |

Зона планируемого размещения линейного объекта № 2, подлежащего реконструкции в связи с изменением ее местоположения

| Наименование параметра | Сведения |
| --- | --- |
| Вид объекта | Линия электропередачи |
| Статус объекта | Реконструируемая |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Протяженность общая, км | 0,11 |
| Наименование объекта в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области | - |
| Наименование по Свидетельству о государственной регистрации права | - |
| Диспетчерское наименование | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС-Юб |
| Количество цепей | 1 |
| Охранная зона (зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными воображаемыми плоскостями, расположенными по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении), м | 5 |
| Назначение | Реконструкция участка ВЛ в пролете опор №109/9/5-109/9/7 |
| Срок реализации | До 2025 года |

Зона планируемого размещения линейного объекта № 3, подлежащего реконструкции в связи с изменением ее местоположения

| Наименование параметра | Сведения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Вид объекта | Линия электропередачи |
| Статус объекта | Реконструируемая |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Протяженность общая, км | 0,160 |
| Наименование объекта в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области | - |
| Наименование по Свидетельству о государственной регистрации права | ВЛ 110кВ Толмачевская-3 |
| Диспетчерское наименование | ВЛ 110 кВ Толмачевская-3 |
| Количество цепей | 2 |
| Охранная зона (зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными воображаемыми плоскостями, расположенными по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении), м | 20 |
| Назначение | Реконструкция участка ВЛ в пролете опор №13-14 |
| Срок реализации | До 2025 года |

Зона планируемого размещения линейного объекта № 4, подлежащего реконструкции в связи с изменением ее местоположения

| Наименование параметра | Сведения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Вид объекта | Линия электропередачи |
| Статус объекта | Реконструируемая |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Протяженность общая, км | 1,160 |
| Наименование объекта в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области | - |
| Наименование по Свидетельству о государственной регистрации права | - |
| Диспетчерское наименование | ВЛ 110 кВ (от опоры №51/1 до ПС 110 кВ Белогорка (ПС-259) |
| Количество цепей | 2 |
| Охранная зона (зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными воображаемыми плоскостями, расположенными по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении), м | 20 |
| Назначение | Повышение надежности электроснабжения |
| Срок реализации | До 2025 года |

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта № 1, устанавливается на территории поселка Пригородный Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, села Воскресенское Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, поселка Суйда Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, деревни Новосиверская Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, деревни Белогорка Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, городского поселка Сиверский Гатчинского муниципального округа Ленинградской области и Гатчинского муниципального округа Ленинградской области.

Зоны планируемого размещения линейного объекта № 1, 2, 3, подлежащих реконструкции в связи с изменением ее местоположения, устанавливаются на территории села Воскресенское Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, деревни Новосиверская Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, деревни Белогорка Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, городского поселка Сиверский Гатчинского муниципального округа Ленинградской области и Гатчинского муниципального округа Ленинградской области.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| МСК 47 зона 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Зона планируемого размещения линейного объекта № 1 |  |  |
| 1 | 384941,49 | 2202831,55 |
| 2 | 384941,74 | 2202826,96 |
| 3 | 384897,98 | 2202824,87 |
| 4 | 384871,53 | 2202823,62 |
| 5 | 384834,59 | 2202819,44 |
| 6 | 384645,84 | 2202798,73 |
| 7 | 384454,66 | 2202779,27 |
| 8 | 384281,20 | 2202729,27 |
| 9 | 384097,01 | 2202700,40 |
| 10 | 383518,43 | 2202614,64 |
| 11 | 383325,60 | 2202586,00 |
| 12 | 383135,21 | 2202559,04 |
| 13 | 382970,71 | 2202630,64 |
| 14 | 382807,36 | 2202704,56 |
| 15 | 382728,80 | 2202812,40 |
| 16 | 382596,20 | 2202892,33 |
| 17 | 382457,41 | 2202979,52 |
| 18 | 382303,79 | 2203074,16 |
| 19 | 382191,71 | 2203141,36 |
| 20 | 382091,30 | 2203204,80 |
| 21 | 382065,75 | 2203233,52 |
| 22 | 382041,80 | 2203226,73 |
| 23 | 381967,49 | 2203340,87 |
| 24 | 381881,65 | 2203475,60 |
| 25 | 381796,99 | 2203611,36 |
| 26 | 381697,53 | 2203767,52 |
| 27 | 381597,79 | 2203922,64 |
| 28 | 381504,48 | 2204067,84 |
| 29 | 380919,99 | 2204985,44 |
| 30 | 380811,34 | 2205155,36 |
| 31 | 380572,15 | 2205144,87 |
| 32 | 380399,65 | 2205135,76 |
| 33 | 379708,10 | 2205105,04 |
| 34 | 379535,31 | 2205097,60 |
| 35 | 378671,19 | 2205059,36 |
| 36 | 378478,81 | 2205051,67 |
| 37 | 378402,01 | 2204869,04 |
| 38 | 377999,20 | 2203921,20 |
| 39 | 377939,34 | 2203781,27 |
| 40 | 377778,11 | 2203808,96 |
| 41 | 377418,58 | 2203871,44 |
| 42 | 377245,81 | 2203902,87 |
| 43 | 377069,59 | 2204055,44 |
| 44 | 377067,43 | 2204226,08 |
| 45 | 377066,09 | 2204411,04 |
| 46 | 377058,03 | 2205520,96 |
| 47 | 377057,91 | 2205716,16 |
| 48 | 376983,08 | 2205797,67 |
| 49 | 376864,18 | 2205923,92 |
| 50 | 375923,43 | 2206940,16 |
| 51 | 375800,56 | 2207074,87 |
| 52 | 375666,25 | 2207082,64 |
| 53 | 375308,43 | 2207100,87 |
| 54 | 373196,74 | 2207217,36 |
| 55 | 373008,05 | 2207228,96 |
| 56 | 372858,86 | 2207102,48 |
| 57 | 371996,39 | 2206380,33 |
| 58 | 371863,68 | 2206270,40 |
| 59 | 371705,80 | 2206315,44 |
| 60 | 371564,05 | 2206215,12 |
| 61 | 371165,75 | 2205936,80 |
| 62 | 371041,69 | 2205851,27 |
| 63 | 370862,43 | 2205901,20 |
| 64 | 370659,19 | 2205960,00 |
| 65 | 370576,04 | 2205881,84 |
| 66 | 370420,41 | 2205731,52 |
| 67 | 370130,88 | 2205455,60 |
| 68 | 369986,04 | 2205317,84 |
| 69 | 369876,70 | 2205212,16 |
| 70 | 369990,21 | 2205058,87 |
| 71 | 370163,91 | 2204827,00 |
| 72 | 370167,00 | 2204826,46 |
| 73 | 370166,24 | 2204823,90 |
| 74 | 370179,16 | 2204806,65 |
| 75 | 370199,93 | 2204800,71 |
| 76 | 370196,41 | 2204783,61 |
| 77 | 370204,51 | 2204772,80 |
| 78 | 370397,48 | 2204515,20 |
| 79 | 370486,76 | 2204396,00 |
| 80 | 370502,23 | 2204375,36 |
| 81 | 370538,43 | 2204326,96 |
| 82 | 370596,69 | 2204246,80 |
| 83 | 370611,34 | 2204057,36 |
| 84 | 370619,63 | 2203943,67 |
| 85 | 370632,86 | 2203752,56 |
| 86 | 370646,71 | 2203562,24 |
| 87 | 370658,56 | 2203388,56 |
| 88 | 370703,09 | 2203214,48 |
| 89 | 370746,29 | 2203039,20 |
| 90 | 370812,15 | 2202872,48 |
| 91 | 370861,03 | 2202745,76 |
| 92 | 370917,41 | 2202599,20 |
| 93 | 370973,86 | 2202452,73 |
| 94 | 371030,24 | 2202306,56 |
| 95 | 371079,68 | 2202176,40 |
| 96 | 371005,01 | 2202118,37 |
| 97 | 371024,80 | 2202071,27 |
| 98 | 371062,70 | 2202084,67 |
| 99 | 371056,73 | 2202097,75 |
| 100 | 371137,39 | 2202160,56 |
| 101 | 371072,35 | 2202323,12 |
| 102 | 371016,00 | 2202469,20 |
| 103 | 370959,55 | 2202615,67 |
| 104 | 370903,16 | 2202762,24 |
| 105 | 370854,34 | 2202888,87 |
| 106 | 370793,69 | 2203055,20 |
| 107 | 370750,16 | 2203225,60 |
| 108 | 370707,94 | 2203397,20 |
| 109 | 370695,00 | 2203565,44 |
| 110 | 370681,03 | 2203756,96 |
| 111 | 370664,76 | 2203946,96 |
| 112 | 370658,21 | 2204060,80 |
| 113 | 370644,11 | 2204266,96 |
| 114 | 370574,75 | 2204354,40 |
| 115 | 370538,58 | 2204402,73 |
| 116 | 370433,88 | 2204542,48 |
| 117 | 370240,91 | 2204800,08 |
| 118 | 370026,63 | 2205086,16 |
| 119 | 369938,03 | 2205206,87 |
| 120 | 370017,45 | 2205284,96 |
| 121 | 370117,34 | 2205379,94 |
| 122 | 370130,58 | 2205400,73 |
| 123 | 370132,20 | 2205394,06 |
| 124 | 370162,25 | 2205422,64 |
| 125 | 370451,80 | 2205698,56 |
| 126 | 370572,99 | 2205812,44 |
| 127 | 370573,00 | 2205833,17 |
| 128 | 370594,35 | 2205832,51 |
| 129 | 370609,48 | 2205846,73 |
| 130 | 370641,69 | 2205877,71 |
| 131 | 370641,55 | 2205878,83 |
| 132 | 370642,68 | 2205878,66 |
| 133 | 370672,10 | 2205906,96 |
| 134 | 370849,78 | 2205857,52 |
| 135 | 371050,26 | 2205799,20 |
| 136 | 371191,83 | 2205899,52 |
| 137 | 371590,10 | 2206177,76 |
| 138 | 371714,53 | 2206263,36 |
| 139 | 371874,89 | 2206217,84 |
| 140 | 372025,60 | 2206345,44 |
| 141 | 372888,06 | 2207067,60 |
| 142 | 373024,30 | 2207180,08 |
| 143 | 373194,24 | 2207171,92 |
| 144 | 375305,91 | 2207055,44 |
| 145 | 375663,54 | 2207034,24 |
| 146 | 375778,61 | 2207028,08 |
| 147 | 375890,03 | 2206909,27 |
| 148 | 376830,79 | 2205892,96 |
| 149 | 376947,46 | 2205764,80 |
| 150 | 377010,13 | 2205697,27 |
| 151 | 377012,53 | 2205520,64 |
| 152 | 377020,59 | 2204410,73 |
| 153 | 377021,93 | 2204225,76 |
| 154 | 377021,96 | 2204033,52 |
| 155 | 377224,34 | 2203857,67 |
| 156 | 377410,78 | 2203826,64 |
| 157 | 377770,30 | 2203764,16 |
| 158 | 377967,83 | 2203728,96 |
| 159 | 378005,08 | 2203817,66 |
| 160 | 378002,09 | 2203818,91 |
| 161 | 378010,00 | 2203837,23 |
| 162 | 378012,81 | 2203836,11 |
| 163 | 378014,75 | 2203840,71 |
| 164 | 378011,98 | 2203841,81 |
| 165 | 378022,78 | 2203866,77 |
| 166 | 378033,90 | 2203892,52 |
| 167 | 378036,14 | 2203891,66 |
| 168 | 378040,01 | 2203900,89 |
| 169 | 378037,86 | 2203901,73 |
| 170 | 378049,18 | 2203928,20 |
| 171 | 378060,00 | 2203953,50 |
| 172 | 378062,01 | 2203952,67 |
| 173 | 378443,89 | 2204851,20 |
| 174 | 378510,60 | 2205005,84 |
| 175 | 378510,91 | 2205005,85 |
| 176 | 378511,23 | 2205006,58 |
| 177 | 378546,59 | 2205008,61 |
| 178 | 378575,26 | 2205010,27 |
| 179 | 378598,85 | 2205011,64 |
| 180 | 378619,73 | 2205012,86 |
| 181 | 378619,79 | 2205011,26 |
| 182 | 378631,54 | 2205011,85 |
| 183 | 378631,48 | 2205013,48 |
| 184 | 378661,19 | 2205014,66 |
| 185 | 378690,61 | 2205016,42 |
| 186 | 378699,58 | 2205017,49 |
| 187 | 378728,89 | 2205019,17 |
| 188 | 378757,95 | 2205020,30 |
| 189 | 378767,99 | 2205020,79 |
| 190 | 378826,30 | 2205023,11 |
| 191 | 378835,30 | 2205023,48 |
| 192 | 378893,53 | 2205025,85 |
| 193 | 378902,51 | 2205026,23 |
| 194 | 378961,85 | 2205028,65 |
| 195 | 378970,84 | 2205029,01 |
| 196 | 379030,10 | 2205031,44 |
| 197 | 379039,10 | 2205031,81 |
| 198 | 379068,08 | 2205033,00 |
| 199 | 379098,71 | 2205033,31 |
| 200 | 379098,74 | 2205032,75 |
| 201 | 379537,31 | 2205052,16 |
| 202 | 379710,10 | 2205059,60 |
| 203 | 380229,94 | 2205082,70 |
| 204 | 380229,63 | 2205088,16 |
| 205 | 380257,23 | 2205089,89 |
| 206 | 380260,35 | 2205084,46 |
| 207 | 380260,35 | 2205084,05 |
| 208 | 380401,66 | 2205090,33 |
| 209 | 380574,29 | 2205096,40 |
| 210 | 380789,05 | 2205106,00 |
| 211 | 380819,54 | 2205058,23 |
| 212 | 380828,33 | 2205058,86 |
| 213 | 380829,59 | 2205042,50 |
| 214 | 380881,63 | 2204960,96 |
| 215 | 381466,11 | 2204043,36 |
| 216 | 381558,35 | 2203898,33 |
| 217 | 381655,30 | 2203740,73 |
| 218 | 381754,88 | 2203584,40 |
| 219 | 381843,36 | 2203451,04 |
| 220 | 381929,09 | 2203316,48 |
| 221 | 382014,09 | 2203177,04 |
| 222 | 382049,45 | 2203180,00 |
| 223 | 382057,19 | 2203169,04 |
| 224 | 382167,76 | 2203102,73 |
| 225 | 382277,48 | 2203031,60 |
| 226 | 382422,59 | 2202942,33 |
| 227 | 382572,41 | 2202853,60 |
| 228 | 382695,35 | 2202776,24 |
| 229 | 382776,01 | 2202665,76 |
| 230 | 382952,26 | 2202589,04 |
| 231 | 383128,45 | 2202509,36 |
| 232 | 383332,29 | 2202541,04 |
| 233 | 383525,10 | 2202569,60 |
| 234 | 384103,70 | 2202655,44 |
| 235 | 384291,38 | 2202681,76 |
| 236 | 384464,09 | 2202731,60 |
| 237 | 384650,79 | 2202753,52 |
| 238 | 384839,58 | 2202774,16 |
| 239 | 385020,51 | 2202793,92 |
| 240 | 385199,43 | 2202813,60 |
| 241 | 385349,15 | 2202829,92 |
| 242 | 385550,35 | 2202852,00 |
| 243 | 386511,51 | 2202957,27 |
| 244 | 386682,54 | 2202974,48 |
| 245 | 386871,25 | 2203019,84 |
| 246 | 389209,03 | 2203562,16 |
| 247 | 389404,19 | 2203605,84 |
| 248 | 389545,74 | 2203638,73 |
| 249 | 389730,03 | 2203685,52 |
| 250 | 390483,44 | 2203870,80 |
| 251 | 390676,96 | 2203917,04 |
| 252 | 390755,36 | 2204030,24 |
| 253 | 390921,96 | 2203976,73 |
| 254 | 391188,16 | 2204040,24 |
| 255 | 391328,99 | 2204011,52 |
| 256 | 391448,38 | 2203984,96 |
| 257 | 391562,60 | 2203987,52 |
| 258 | 391585,65 | 2203959,12 |
| 259 | 391591,50 | 2203926,24 |
| 260 | 391595,63 | 2203901,52 |
| 261 | 391644,25 | 2203908,64 |
| 262 | 391640,64 | 2203928,00 |
| 263 | 391631,13 | 2203980,08 |
| 264 | 391585,25 | 2204036,56 |
| 265 | 391452,89 | 2204033,52 |
| 266 | 391338,59 | 2204056,80 |
| 267 | 391187,80 | 2204089,76 |
| 268 | 390923,78 | 2204026,73 |
| 269 | 390736,68 | 2204085,36 |
| 270 | 390647,98 | 2203959,27 |
| 271 | 390472,59 | 2203914,96 |
| 272 | 389719,16 | 2203729,76 |
| 273 | 389534,48 | 2203685,84 |
| 274 | 389393,23 | 2203653,12 |
| 275 | 389198,74 | 2203606,48 |
| 276 | 386860,98 | 2203064,16 |
| 277 | 386674,39 | 2203022,40 |
| 278 | 386506,55 | 2203002,48 |
| 279 | 385545,43 | 2202897,27 |
| 280 | 385344,10 | 2202875,92 |
| 281 | 385194,48 | 2202858,80 |
| 282 | 385015,48 | 2202839,92 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции 
в связи с изменением их местоположения

| МСК 47 зона 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Зона планируемого размещения линейного объекта № 1, подлежащая реконструкции в связи с изменением их местоположения |  |  |
| 1 | 384955,81 | 2202726,55 |
| 2 | 384948,00 | 2202844,99 |
| 3 | 384940,01 | 2202844,46 |
| 4 | 384947,83 | 2202726,02 |
| Зона планируемого размещения линейного объекта № 2, подлежащая реконструкции в связи с изменением их местоположения |  |  |
| 1 | 370462,36 | 2204360,00 |
| 2 | 370479,69 | 2204387,31 |
| 3 | 370542,19 | 2204489,91 |
| 4 | 370535,35 | 2204494,08 |
| 5 | 370472,90 | 2204391,54 |
| 6 | 370455,61 | 2204364,29 |
| Зона планируемого размещения линейного объекта № 3, подлежащая реконструкции в связи с изменением их местоположения |  |  |
| 1 | 370634,73 | 2204276,73 |
| 2 | 370556,16 | 2204323,08 |
| 3 | 370445,75 | 2204350,80 |
| 4 | 370432,29 | 2204308,80 |
| 5 | 370532,93 | 2204280,66 |
| 6 | 370605,90 | 2204236,96 |
| Зона планируемого размещения линейного объекта № 4, подлежащая реконструкции в связи с изменением их местоположения |  |  |
| 1 | 370559,31 | 2204320,77 |
| 2 | 370570,49 | 2204310,87 |
| 3 | 370570,80 | 2204288,05 |
| 4 | 370615,39 | 2204246,75 |
| 5 | 370676,71 | 2203404,59 |
| 6 | 370782,65 | 2202974,05 |
| 7 | 371031,93 | 2202102,21 |
| 8 | 371040,19 | 2202086,29 |
| 9 | 371027,76 | 2202079,84 |
| 10 | 371018,86 | 2202096,98 |
| 11 | 370757,20 | 2202969,92 |
| 12 | 370662,84 | 2203402,49 |
| 13 | 370601,83 | 2204240,23 |
| 14 | 370570,93 | 2204268,85 |
| 15 | 370571,16 | 2204245,69 |
| 16 | 370529,83 | 2204282,96 |
| 17 | 370540,10 | 2204297,40 |
| 18 | 370548,31 | 2204308,87 |

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 
в границах зоны планируемого размещения линейных объектов и зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, – не подлежат установлению 
в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов и зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, – 100%.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов и зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, – 
не подлежат установлению в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Граница, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположена не в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Требования к архитектурным решениям каждой зоны планируемого размещения объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, 
в том числе требования к цветовому решению внешнего облика таких объектов; требования к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов; требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения, проектом планировки территории 
не устанавливаются.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, от возможного негативного воздействия 
в связи с размещением линейных объектов

Перечень мероприятий включает комплексное геотехническое сопровождение строительства для обеспечения надежности, безопасности 
и сохранности зданий (сооружений) при строительстве, а также предварительную оценку геотехнической ситуации, инженерно-геологические изыскания, геотехническое обоснование проекта, технологический регламент ведения работ, мониторинг за сохранностью зданий и сооружений при производстве работ и контроль качества работ, послепостроечный мониторинг.

1. При пересечении с объектами транспортировки газа, эксплуатируемыми филиалом ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", выполнить технические условия, указанные в письме от 10 октября 
2023 года № 15-1/19652, а именно:

угол пересечения реконструируемой ВЛ 110 кВ с газопроводами должен быть близким к 90, но не менее 60;

опоры реконструируемой ВЛ расположить на расстоянии не менее 
25 м от оси газопровода;

расстояния от нижнего провода реконструируемой ВЛ 110 кВ 
при наибольшей стреле провеса до верха валика пересекаемых газопроводов должно обеспечить проезд строительной грузоподъемной техники 
с поднятой стрелой (не менее 11 м);

удаление проводов реконструируемой ВЛ 110 кВ от продувочных свечей газопроводов должно быть не менее 300 м;

расположение продувочных свечей уточнить в линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ);

в проектной документации представить справку ЛПУМГ 
об отсутствии свечей в 300-метровой зоне от реконструируемой ВЛ 110 кВ;

обеспечить сохранность действующих подземных коммуникаций, расположенных непосредственно в зоне производства работ и прилегающих зонах;

на время производства работ, при необходимости, предусмотреть организацию обустроенных переездов через действующие газопроводы 
в местах, согласованных с ЛПУМГ;

временные переезды выполнить в соответствии с требованиями 
СТО Газпром 2-2.3-231-2008 "Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО "Газпром".

2. При пересечении с объектами транспортировки газа, эксплуатируемыми филиалом в Гатчине АО "Газпром газораспределение Ленинградская область", выполнить технические условия, указанные 
в письме от 17 октября 2023 года № 08-/1599, а именно:

выделить вдоль трассы газопровода полосу отвода шириной 
не менее 4 м (по 2 м в обе стороны от газопровода), в пределах которых запрещается складирование материалов, оборудования, мусора и т.д.;

на период работ обеспечить сохранность газопровода и сооружений на нем, глубину заложения газопровода.

3. Для обеспечения сохранности скважины № 79 ООО "Газпром ПХГ" необходимо:

до начала строительных работ получить письменное разрешение 
на производство работ в охранной зоне коммуникаций филиала 
ООО "Газпром ПХГ" "Ленинградское УПХГ";

все работы выполнять в присутствии представителей филиала 
ООО "Газпром ПХГ" "Ленинградское УПХГ";

до проведения земляных работ разработать и согласовать с филиалом ООО "Газпром ПХГ" "Ленинградское УПХГ" мероприятия по безопасному проведению работ.

4. При пересечении с участками автомобильных дорог регионального значения:

а/д "Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки" 
III технической категории на км 72+179 (59.401599, 30.320492),

а/д "Гатчина – Куровицы" III технической категории на км 12+540 (59.455102, 30.114348),

принадлежащих на праве оперативного управления Государственному казенному учреждению Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" 
(далее – ГКУ "Ленавтодор"), необходимо выполнить технические условия, указанные в письме от 14 октября 2024 года № 19-879/2024-0-1, а именно:

пересечение линии электропередачи с автомобильной дорогой следует проектировать под прямым или близким к нему углом;

возвышение проводов проектируемой ВЛ над проезжей частью 
в месте пересечения с автодорогой должно быть не менее 7,5 м;

расстояние от полосы отвода до основания опор ВЛ при пересечении автодороги принять не менее высоты опоры.

5. При пересечении и параллельном следовании с участками автомобильных дорог регионального значения:

а/д "Никольское – Воскресенское" IV техническое категории 
на участке пересечения на км 8+321 (59.468842, 30.113344),

а/д "Гатчина – Куровицы" IV техническое категории на участке параллельного следования (сближение) на км 11+296 (59.461897, 30.112110),

а/д "Старосиверская – Кезево – Новосиверская – ГОЛХ "Сиверский лес" V технической категории на участке пересечения на км 2+712 (59.346426, 30.174711),

а/д "Сиверский – Дружная Горка – Куровицы" IV технической категории на участке пересечения на км 20+485 (59.3470533, 30.1348018),

а/д "Сиверский – Белогорка" IV технической категории на участке параллельного следования на км 4+913 – км 6+901 (справа) (59.351123, 30.106611 – 59.347549, 30.127366),

принадлежащих на праве оперативного управления ГКУ "Ленавтодор", необходимо выполнить технические условия, указанные 
в письме от 21 августа 2024 года № 19-660/2024-0-1 и в письме от 5 августа 2025 года № 18-4076/2025-0-2, а именно:

пересечение линии электропередачи с автомобильной дорогой следует проектировать под прямым или близким к нему углом;

возвышение проводов проектируемой ВЛ над проезжей частью 
в месте пересечения с автодорогой должно быть не менее 7,5 м;

расстояние от полосы отвода до основания опор ВЛ при пересечении автодороги принять не менее высоты опоры;

параллельное следование линии электропередачи вдоль автомобильной дороги регионального значения осуществить за пределами полосы отвода автодороги. При этом охранная зона линии электропередачи не должна накладываться на границу полосы отвода автодороги регионального значения.

При параллельном следовании относительно автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения "Сиверская – 
Дружная Горка – Куровицы" IV технической категории на участке параллельного следования на км 20+040 – км 20+485 (справа, координаты: 59.3470533, 30.1348018 – 59.3474096, 30.1271058), принадлежащей 
на праве оперативного управления ГКУ "Ленавтодор", необходимо выполнить технические условия, указанные в письме от 17 июля 
2025 года № 19-587/2025-0-2, а именно:

параллельное следование линии электропередачи вдоль автомобильной дороги регионального значения осуществить за пределами полосы отвода автодороги. При этом охранная зона линии электропередачи не должна накладываться на границу полосы отвода автодороги регионального значения. При наличии стесненных условий и отсутствия иной возможности размещения коммуникации на участках параллельного следования возможно прохождение охранной зоны коммуникации в полосе отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения;

наименьшее расстояние от бровки земляного полотна до опор ВЛ 
при параллельном следовании принять равным высоте опор плюс 5 м;

подъезд автотранспорта к месту строительства линии электропередачи осуществить через существующие съезды, не допуская съезда автотранспорта с обочин автодороги;

на период строительства следует оборудовать площадки для стоянки техники, складирования строительных материалов и изделий за пределами полосы отвода автодороги;

в случае производства работ на дороге в соответствии с приказом Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 29 декабря 2018 года № 32/18 "Об утверждении перечней органов и организаций, участвующих в согласованиях комплексных схем организации 
дорожного движения, разрабатываемых для территории муниципального района, городского округа или городского поседения либо их частей, 
а также для территорий нескольких муниципальных районов, городских округов или городских поселений, имеющих общую границу; 
проектов организации дорожного движения, разрабатываемых для дорог регионального или межмуниципального значения либо их участков" 
проект организации дорожного движения на период производства работ 
в ГКУ "Ленавтодор".

6. При пересечении автомобильных дорог федерального значения:

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница 
с республикой Белоруссия в районе км 49+382,

А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора в районе км 67+863,

принадлежащих на праве оперативного управления Федеральному казенному учреждению "Управление Федеральных автомобильных 
дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова (ФКУ Упрдор "Северо-Запад"), необходимо выполнить технические условия, указанные в приложении № 1 к Дополнительному соглашению от 27 сентября 2023 года № 1 к договору от 14 июня 2019 года № 245/ОДС/19/031005/23-28866 "Об эксплуатации 
и переносе, переустройстве, демонтаже инженерной коммуникации 
в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения", а именно:

в случае необходимости использования полосы отвода и придорожной полосы федеральной автомобильной дороги при проведении строительных работ необходимо исполнять требования статьи 25 и статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

при эксплуатации ВЛ 110 кВ Белогорская-2 при необходимости устройства технологической площадки для стоянки техники, складирования стройматериалов разместить площадку за пределами полосы отвода автомобильной дороги;

после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости заключить соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

обозначить охранную зону ВЛ 110 кВ Белогорская-2 опознавательными знаками согласно требованиям нормативных документов.

7. При пересечении объектов ПАО "Ростелеком", выполнить технические условия, указанные в письме от 17 ноября 
2023 года № 01/05/144645/23 и от 6 декабря 2023 года №01/05/155954/23, 
а именно:

обеспечить минимально допустимые расстояния сближения 
(не менее 1,0 м) и пересечения (не менее 0,15 м) проектируемых сетей 
при прокладке открытым способом и расстояние (не менее 1,0 м) 
при прокладке методом горизонтально направленного бурения 
от существующих сооружений связи Макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" на всем участке производства работ;

устройство котлованов на расстояние (не менее 0,5 м) 
от существующих сооружений связи Макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком";

обеспечить минимально допустимые расстояния сближения установки опор (не менее 1,0 м) от существующих сооружений связи 
на всем участке производства работ;

все работы, связанные с разработкой грунта в охранной зоне 
линейно-кабельного сооружения связи выполнять ручным способом 
с предварительным шурфованием в присутствии представителей Макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком";

обеспечить сохранность линейно-кабельного сооружения связи 
на всем участке производства работ;

обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к линейно-кабельному сооружению связи.

8. При пересечении КЛ 110 кВ в районе 49 км ПК3 на участке 
от станции Гатчина – Варшавская до остановочного пункта Суйда, филиала ОАО "РЖД" Октябрьская железная дорога, выполнить технические условия, указанные в письме от 9 ноября 2023 года № ИСХ-47456/ОКТ, 
а именно:

обеспечить сохранность объектов железнодорожной инфраструктуры и электросетевого хозяйства ОАО "РЖД" на период проведения работ, 
при необходимости предусмотреть защитные мероприятия, резервирование или вынос из зоны производства работ устройств электроснабжения;

предусмотреть соблюдение ограничений и требований охранной зоны объектов электросетевого хозяйства ОАО "РЖД", предусмотренных правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 в действующей редакции;

не допустить образование негабаритных и опасных мест согласно ПТЭ (Правила технической эксплуатации электроустановок), ПУЭ (Правила устройства электроустановок), СП 224.1326000.2014 (Тяговое электроснабжение железной дороги, утвержден и введен в действие приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 330.), СП 227.1326000.2014 (Пересечения железнодорожных линий с линиями транспорта и инженерными сетями, утвержден и введен 
в действие приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 2 декабря 2014 года № 333) и ГОСТ 9238-2013;

заземление электроустановок выполнить в соответствии 
с требованиями ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и Инструкции по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах (ЦЭ-191) от 10 июня 1993 года;

при проектировании учесть требования Положения об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО "РЖД", утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 7 ноября 2018 года № 2364/р, и других действующих нормативных документов, в том числе федеральных органов исполнительной власти 
и ОАО "РЖД".

9. При пересечении объектов мелиоративных систем, эксплуатируемых ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ", выполнить технические условия, указанные в письме от 30 мая 
2023 года № 821, а именно:

исключить подтопление прилегающих территорий и загрязнение мелиоративных каналов дренажа горюче-смазочными материалами 
и другими загрязнителями;

опоры ВЛ размещать на расстоянии не менее 5 м от бровки канала 
и закрытых коллекторов дренажных сетей;

восстановить нарушенную дренажно-коллекторную сеть и проектные профили каналов.

10. При пересечении ВЛ-0,4 кВ ТП1014 выполнить технические условия от 17 апреля 2024 года № 832, а именно опору № 16 ВЛ-0,4 кВ ТП1014 вынести из-под реконструируемой линии ВЛ 110 кВ согласно 
пункту 2.5.221 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), 
чтобы при наибольшем отклонении крайнего провода ВЛ 110 кВ 
расстояние до ближайшей части опоры ВЛ 0,4 кВ было не менее 3 м, 
при неотклоненном положении проводов – не менее 6 м. Габарит 
между проводами при пересечении должен соответствовать ПУЭ (Правила устройства электроустановок) (пункт 2.5.227) и таблице 2.5.24. Новую опору установить в створ существующей ВЛ 0,4 кВ с сохранением существующего провода. После монтажа новой опоры демонтировать старую одностоечную опору и перевесить провод на проектируемую опору.

11. При переустройстве ВОЛС Северо-Западного филиала 
ПАО "МегаФон" выполнить технические условия, указанные в письме 
от 29 февраля 2024 года № 5/1-N1-INO-Исх-00072/24, а именно:

в целях сохранения связи на период переустройства ЛКС ВОЛС построить ВОЛС на временных опорах по границе охранной зоны 
ЛЭП в обход реконструированного участка, обеспечив габарит 
по высоте пролета для проезда строительной техники, проложить кабель типа ОКСН с оптической емкостью не менее 36 оптических волокон 
с типом волокна, соответствующим рекомендации G.652.D, с основным силовым элементом в виде арамидных нитей, с оболочкой 
из трекингостойкого материала;

монтаж оптических муфт и запасов кабеля на опорах выполнить 
с учетом возможности выполнения сварки оптических волокон 
в отведенных для этого технологических зонах;

установить в новых местах размещения муфт информационные таблички с указанием номера оптической муфты, номера опоры ВЛ 
и наименованием линии ВЛ.

12. При пересечении и параллельном следовании с ВЛ 330-750 кВ, филиала ПАО "Россети" – Магистральные электрические сети Северо-
Запада, выполнить технические условия, указанные в письме от 14 июня 2024 года № М7/7/1527, а именно:

расстояния между проводами и опорами пересекающихся ВЛ 
должны соответствовать таблице 2.5.23 ПУЭ (Правила устройства электроустановок);

расстояния между проводами и тросами пересекающихся ВЛ должны соответствовать таблице 2.5.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок) (при температуре +15℃ без ветра);

в пересекаемых пролетах ВЛ 330-7550 кВ не допускается соединений проводов и грозотросов, при наличии соединений выполнить замену проводов (грозотросов);

расстояние по горизонтали при параллельном следовании ВЛ 110 кВ с ВЛ 330-750 кВ должно соответствовать пункту 2.5.230 ПУЭ (Правила устройства электроустановок);

проектную и рабочую документацию на реконструкцию ВЛ 110 кВ при пересечении и параллельном следовании с ВЛ 330-750 кВ согласовать 
с филиалом ПАО "Россети" – Ленинградское ПМЭС до прохождения экспертизы.

13. При пересечении ВЛ-10кВ Ф-8 ПС-Юб выполнить технические условия, указанные в письме филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" от 5 апреля 2024 года № ГтЭС/032/2394, 
а именно:

опоры № 109/9/6, № 109/9/16 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС-Юб вынести 
из-под реконструируемой линии ВЛ 110 кВ согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) (пункт 2.5.221), чтобы при наибольшем отклонении крайнего провода ВЛ 110 кВ расстояние до ближайшей части опоры ВЛ 10 кВ было не менее 3 м, при неотклоненном положении проводов – не менее 6 м, габарит между проводами при пересечении 
должен соответствовать ПУЭ (Правила устройства электроустановок) (пункт 2.5.227) и таблице 2.5.24;

новые опоры установить в створ существующей ВЛ 10 кВ 
с сохранением существующего провода.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с письмом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 24 июля 2024 года № 01-09-5756/
2024-0-1 в границах разработки проекта планировки (далее – Участок проектирования) отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического.

Участок проектирования частично расположен в границах охранной зоны (далее – ОЗ) и зоны охраняемого ландшафта Тип-2 (ЗОЛ-2.2) объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Елисеева", 
начало XX в. (на основании решения Леноблисполкома от 25 апреля 
1983 года № 183) по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Белогорка, улица Институтская, дом 1,3.

Согласно режимам использования земель и требованиям 
к градостроительным регламентам в границах ОЗ вводятся следующие ограничения к размещению инженерных сетей:

разрешается прокладка подземных коммуникаций;

запрещается прокладка воздушных высоковольтных линий электропередач и наземных инженерных сооружений.

В границах зоны охраняемого ландшафта. Тип-2 – открытые пространства:

разрешается капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных сетей, в том числе замена наземных и воздушных сетей 
на подземные;

запрещается прокладка наземных инженерных сетей, за исключением воздушных электролиний.

В непосредственной близости от участка проектирования расположен объект культурного (археологического) наследия федерального значения "Курганная группа, 4 насыпи" по адресу (описание местонахождения: Ленинградская область, Гатчинский район, Сиверское городское поселение, у южной границы д. Новосиверская, в 130 м к ЮВ от д. 5А по ул. Зеленая Гора, в 80 м к В от СНТ "Белогорка" массив "Зеленая Гора" (от дома участка 197), на правом коренном берегу р. Оредеж, у оврага (далее – ансамбль). Границы территории ансамбля установлены приказом комитета 
по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 01-03/22-261. Учитывая изложенное, до начала работ 
в соответствии со статьями 5.1, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" необходимо:

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 
(далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия);

получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы 
и представить его совместно с указанной документацией в комитет 
по сохранению культурного наследия Ленинградской области 
на согласование;

обеспечить реализацию согласованной комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, лицо, проводящее указанные работы, обязаны приостановить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды

Воздействие объектов строительства на территорию, условия землепользования и геологическую среду, охрана земель от воздействия объекта.

В период производства строительно-монтажных работ воздействие 
на почвы и грунты связано главным образом с передвижением транспортных средств и других строительных механизмов, а также 
с образованием отходов, однако это воздействие носит локальный 
и временный характер и может быть сведено к минимуму при соблюдении предусмотренных мероприятий по ограничению воздействия.

Отрицательное воздействие на территорию во время строительства выражается:

в уничтожении почвенного покрова;

в механическом повреждении растительности и почвенного покрова 
в ходе проведения подготовительных работ;

в изменении рельефа местности при выполнении планировочных 
и земляных работ;

в изменении свойств грунтов;

в уплотнении почвы и нарушении напочвенного покрова 
при перемещении строительной техники, складировании различных строительных материалов как в полосе отвода, так и на прилегающих участках;

в нарушении режима фильтрации влаги и воздухообмена вследствие уплотнения почвы;

в уничтожении растительности на площадке производства строительных работ, включая подземные части растений;

в заносе новых видов флоры при биологической рекультивации.

К источникам техногенного нарушения земель на этапе строительных работ относятся основные работы по снятию почвенного покрова, работа строительной техники.

При строительстве объектов будет уничтожен травянистый ярус 
и нарушен почвенный покров.

Проводимые строительные работы могут привести к изменению свойств грунтов, обусловленному рыхлением и разрушением 
при разработке траншеи, уплотнением в результате движения техники 
и увеличения нагрузки, однако это не приведет к существенному нарушению равновесия экосистемы.

В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на территорию, условия землепользования и геологическую среду не прогнозируется.

Планируемая деятельность не приведет к территориальному разобщению земель района и нарушению межхозяйственных 
и внутрихозяйственных связей различных землепользователей.

По окончании строительства все указанные выше нарушения будут ликвидированы благодаря предусмотренным организационно-техническим мероприятиям по восстановлению ландшафта.

Рекультивация нарушенных земель.

Земли, находящиеся в зоне временных отводов и нарушаемые 
при строительных работах, подлежат восстановлению путем выполнения комплекса работ по рекультивации.

Основной целью проведения рекультивации нарушенных земель является восстановление показателей, определяющих степень плодородия почв, а также защита почвенного покрова от воздействия эрозионных процессов.

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия проводимых работ.

В состав временной полосы отвода земель входят следующие площадки и сооружения:

технологические проезды;

монтажные площадки;

площадки складирования материалов;

площадки временных зданий и сооружений.

Земельные участки в границах полосы ведения работ после окончания строительства должны быть восстановлены путем выполнения рекультивации.

Мероприятия по рекультивации земель разработаны в соответствии 
с общими требованиями к рекультивации земель, изложенными в ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель" и требованиями к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ, указанными в ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. 
Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ".

В пределах участка проведения работ, расположенного на землях лесного фонда, землях населенных пунктов и землях промышленности, направление рекультивации следует принять природоохранное, то есть выполнение комплекса работ, способствующего сохранению природного (естественного) состояния земельного участка.

В пределах участка проведения работ на землях сельскохозяйственного назначения рекультивацию нарушенных земель следует выполнить для сельскохозяйственного использования, то есть направление рекультивации следует принять сельскохозяйственное 
в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 "Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации".

Рекультивационные работы осуществляются в два этапа:

первый этап ‒ технический,

второй этап ‒ биологический.

Мероприятия по техническому этапу, связанные со строительством объекта, предусмотрены техническими решениями и выполняются 
по завершению строительных работ.

Техническая рекультивация включает следующие мероприятия:

снятие и складирование почвенно-растительного слоя на участках строительства;

уборку строительного мусора и неизрасходованных материалов;

планировку территорий.

Для временного хранения снимаемого почвенно-растительного слоя 
и минерального грунта в пределах полосы временного отвода следует предусмотреть временные отвалы. Отвал почвенно-растительного 
слоя следует расположить за пределами прибрежной защитной полосы 
водных объектов.

Восстановление почвенно-растительного слоя следует выполнять 
в теплый период времени в состоянии естественной влажности почв. Технология нанесения плодородного слоя почвы должна быть построена 
из расчета равномерного распределения его в пределах рекультивируемой зоны с созданием ровной поверхности и минимального прохода транспортных и планировочных машин с целью исключения уплотняющего воздействия их на почву.

Целью технической рекультивации является приведение земель 
в состояние, пригодное для последующего проведения биологического этапа рекультивации.

Целью биологического этапа является восстановление плодородия нарушенных земель и растительного покрова.

Территория участка ведения работ по биологической рекультивации располагается в охранной зоне линии электропередачи. В соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон) охранная зона для ВЛ 110 кВ устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи ‒ в виде части поверхности участка земли 
и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении 
на расстоянии 20 м.

В соответствии с пунктом 21 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями 
или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:

а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах 
и зеленых насаждениях;

б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением.

Таким образом, лесовосстановление данным проектом 
не предусматривается.

К мероприятиям по биологической рекультивации, относятся:

агротехнические мероприятия по повышению плодородия почв – механизированное внесение минеральных и органических удобрений 
для восстановления структуры почв, сплошная культивация почвы с целью заделки удобрений и восстановления структуры почв;

проведение интенсивного мелиоративного воздействия 
с выращиванием однолетних, многолетних злаковых и бобовых культур 
для восстановления и формирования корнеобитаемого слоя и его обогащения органическими веществами при применении специальных агрохимических, агротехнических, агролесомелиоративных, инженерных 
и противоэрозионных мероприятий.

Охрана окружающей среды при производстве работ.

Рекультивация земель по своей сути направлена на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Рекультивационные работы технического этапа проходят 
с использованием техники, при применении техники следует руководствоваться СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда 
в строительстве. Часть 2. Строительное производство" и руководством 
по эксплуатации машин, выдаваемыми предприятиями изготовителями.

При эксплуатации техники на рекультивации нарушенных земель необходим контроль за заправкой техники горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ). Во избежание замазучивания почвенного покрова заправка осуществляется автозаправщиком. Используется автозаправщик только при наличии раздаточных шлангов с пистолетами-наконечниками. Для предотвращения попадания ГСМ в почву при заправке техники предусмотрено использование поддонов и временных емкостей 
для сбора пролитых и отработанных нефтепродуктов. Отработанные нефтепродукты вывозятся для централизованной сдачи на регенерацию 
на базовое предприятие.

Во избежание нерегламентированного нарушения почвенно-растительного покрова должно проводиться:

строительство линейных сооружений и отсыпка основания площадочных сооружений строго в границах отводимых земельных участков;

минеральные удобрения при длительном хранении должны находиться в специально оборудованных местах, поступают удобрения 
в полиэтиленовых мешках. Удобрение закупаются у оптовиков (имеющих сертификат) в расчете на полное их использование.

После окончания строительных работ необходимо произвести уборку строительного мусора, оставшегося после строительства, и вывезти мусор на полигон промышленных отходов. Все работы по очистке территории выполняются сразу после прохождения строительного потока 
с максимальным сохранением почвенно-растительного покрова.

Выполнение всех организационно-профилактических мероприятий позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить нарушение почвенно-растительного покрова.

Воздействие объектов проектирования на атмосферный воздух 
в период строительства.

После реконструкции проектируемого объекта дополнительного воздействия на атмосферный воздух в части выбросов вредных веществ 
в атмосферу оказано не будет.

Строительно-монтажные работы производятся с соблюдением оптимальных сроков их выполнения, в связи с чем выбросы загрязняющих веществ будут сведены к минимуму. Специальных мероприятий 
на период реконструкции объекта по охране атмосферного воздуха 
не предусматривается.

Воздействие объектов строительства на растительность.

Основными факторами влияния намечаемой деятельности 
на растительность в периоды строительства объекта являются:

прямое уничтожение растительности при отчуждении территории 
под проектируемый комплекс, прокладке коммуникаций и работе строительной техники;

обеднение видового состава растительности;

загрязнение воздушного бассейна в результате поступления в него выхлопных газов автомобильного транспорта, выбросов газообразных 
и твердых веществ;

изменение гидрологического режима участков территории 
при проведении работ;

влияние фактора рекреации и возможных эрозионных процессов.

Прямое воздействие на растительность при проведении строительных работ будет ограничено периодом строительства и территорией проектирования.

Ниже приводится более подробное описание возможных негативных воздействий и путей их уменьшения.

Уничтожение естественных растительных сообществ.

В период строительства будет происходить прямое уничтожение древесно-кустарниковой и травянистой растительности на проектируемом участке и частичное снятие и уплотнение почвенного слоя. Это воздействие представляет собой основной негативный фактор при строительстве 
и эксплуатации объекта.

Обеднение видового состава растительности и ее рудерализация.

Рудерализация растительности территории вблизи объекта заключается в распространении сорных видов растений в ненарушенные сообщества. Этот процесс негативно скажется на распространении лесных и луговых видов, которые могут быть вытеснены с их естественных местообитаний.

Нарушение водного режима.

Водный режим растительности, непосредственно примыкающей 
к территории объекта, будет изменяться при рытье траншей, дренажных канав и других возможных элементов.

Нарушение растительного покрова в ходе эрозии почв.

В результате строительства подъездных путей к месту строительства, прохождения по территории большегрузной техники снимается плодородный слой почвы. Это приводит к опасности возникновения 
эрозионных процессов и к ухудшению лесорастительных условий. Обнажаются неплодородные почвы и коренные породы, на которых 
с трудом происходит восстановление растительности, в условиях склонов 
и с достаточно большим уклоном до 60°. Почва становится весьма уязвима к эрозионным процессам.

Воздействие объектов строительства на животный мир.

При строительстве данного объекта будет происходить прямое уничтожение животных (почвенная фауна) в результате разработки 
грунта. Шум работающей техники (автомашины, экскаватор, бульдозер) будет дополнительно негативно воздействовать в первую очередь 
на птиц, обитающих на данной территории. Таким образом, хотя 
и на ограниченной территории, но объект окажет негативное влияние 
на возможности пребывания различных видов на данном участке, 
а также усилит внутри – межвидовую конкуренцию.

Поскольку строительные работы носят кратковременный 
и локальный характер, к тому же будут выполняться на техногенно нарушенных землях, воздействие на окружающий животный мир будет 
не существенным.

При эксплуатации объекта все факторы потенциального воздействия на окружающую среду и население находятся в пределах допустимых величин и не будут оказывать негативного влияния.

Мероприятия по охране растительного и животного мира.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира.

Согласно главе VII постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года № 997 "Об утверждении Требований 
по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи", в целях предотвращения гибели объектов животного мира при проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи необходимо выполнить следующие требования:

предусматривать меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами 
на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также 
при столкновении с проводами во время пролета;

линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам;

запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных металлических конструкций;

для предотвращения гибели объектов животного мира 
от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи вдоль 
этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы;

запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи на объекты животного мира;

трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы 
и работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы 
и механизмы;

в местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели 
от столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную;

запрещается расчистка просек под линиями электропередачи 
от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Участок производства работ попадает в границы зон санитарной охраны следующих муниципальных артезианских скважин, которые находятся в ведении АО "Коммунальные системы Гатчинского района":

во второй и третий пояса зон санитарной охраны следующих скважин 
п. Суйда: скважина № 3186 (2971/1А) и скважина №3 187(2971/2);

в третий пояс зон санитарной охраны следующих скважин 
п. Белогорка: скважина № 3294 и скважина № 3817 (3293).

В соответствии с разделами 3.2 и 3.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 "О введении в действие санитарных правил и норм 
"Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"на территории второго пояса запрещается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 
и птицеводческих предприятий и других объектов, опасных микробным загрязнением подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Дополнительно на территории второго пояса, а также в границах третьего запрещается:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, которые представляют опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков и других объектов, которые могут быть причиной химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод и при выполнении специальных мер защиты водоносного горизонта от загрязнения. 
Новое строительство во втором поясе зоны санитарной охраны, связанное 
с нарушением почвенного покрова, обязательно согласовывается 
с Роспотребнадзором.

Границы разработки проекта планировки территории частично располагаются на территории третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора питьевых подземных вод, установленной распоряжением Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 26 октября 2023 года № 2604.

На территории третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора питьевых подземных вод необходимо осуществить следующие мероприятия:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное 
с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

запрещение размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод и при выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии 
с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 
и гражданской обороне

Понятие гражданская оборона (далее ‒ ГО) ‒ система мероприятий 
по подготовке к защите и по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, определяется согласно Федеральному закону 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне".

Проектируемый линейный объект не относится к объектам использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов гражданской обороны, поэтому в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (пункт 1.1 СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне") для этого объекта не распространяются требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне, которые должны соблюдаться 
при подготовке документов территориального планирования 
и документации по планировке территорий.

Мероприятия по световой маскировке (в соответствии 
с требованиями пункта 10 СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне", СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства").

Проектируемый объект представляет собой воздушную линию электропередачи напряжением 110 кВ на двухцепных металлических анкерно-угловых и железобетонных промежуточных опорах. Рабочие места на проектируемом линейном объекте отсутствуют. Освещение объекта 
в дневное или ночное время, круглогодично ‒ отсутствует. Исходя 
из изложенного, мероприятий по светомаскировке объекта проектом 
не предусматривается.

Расчет зон возможных завалов территории в соответствии 
с требованиями действующих норм (в соответствии с СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне", приложение Д).

Проектируемый объект представляет собой воздушную линию электропередачи напряжением 110 кВ на двухцепных металлических анкерно-угловых и железобетонных промежуточных опорах.

В составе объекта здания до 9 этажей (до 27 м), 10 – 16 этажей 
(30 – 48 м), более 17 этажей (более 50 м) (по таблице Д.1, приложения Д) ‒ отсутствуют. Исходя из вышеизложенного, зоны возможных завалов отсутствуют.

Решения по устойчивой работе инженерных коммуникаций.

Проектируемый объект представляет собой инженерную коммуникацию в виде воздушной линии электропередачи напряжением 
110 кВ на двухцепных металлических анкерно-угловых и железобетонных промежуточных опорах. Иных инженерных коммуникаций в составе объекта проектом не предусматривается. Решения по устойчивой работе данной инженерной коммуникации обеспечиваются соблюдением 
в проекте норм, правил, иных федеральных и ведомственных нормативных документов, действующих при проектировании и строительстве объектов такого типа, о чем будет сделана соответствующая удостоверяющая запись разработчика проектной документации.

Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей 
с территории объекта.

Рабочие места на воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ на двухцепных металлических анкерно-угловых и железобетонных промежуточных опорах не предусматриваются. В соответствии 
с действующими нормами, ввиду опасности для человека (напряжение 
до 35 кВ) проектом будут предусмотрены организационные и инженерно-технические мероприятия по недопущению посторонних на действующий объект. В связи с вышеизложенным эвакуация людей с территории данного проектируемого объекта не требуется.

Решения по обеспечению беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации при чрезвычайных ситуациях.

Как показано выше, для данного проектируемого линейного 
объекта ‒ воздушную линию электропередачи напряжением 110 кВ 
на двухцепных металлических анкерно-угловых и железобетонных промежуточных опорах:

а) отсутствуют постоянные рабочие места и возможность нахождения посторонних людей на объекте;

б) отсутствуют зоны возможных завалов.

Исходя из вышеизложенного, решения по вводу сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на данном объекте 
не разрабатываются.

Системы управления. Оповещения по сигналам ГО 
и при чрезвычайных ситуациях.

На проектируемом линейном объекте постоянные рабочие места отсутствуют, возможность нахождения посторонних исключена. В связи 
с этим оповещение данного объекта по сигналам ГО и при чрезвычайных ситуациях не требуется и не предусматривается. Оповещение по сигналам 
ГО и при чрезвычайных ситуациях сопредельных объектов и городских территорий, по которым проходит объект, осуществляется существующей действующей городской системой оповещения населения.

В районе реконструкции объекта наблюдаются следующие опасные природные явления:

сильные снегопады;

морозы;

налипания мокрого снега;

наледи;

ливневые дожди;

грозы;

ураганные и шквалистые ветры.

Влияние вышеуказанных опасных природных явлений учитывается на стадии разработки проектной документации при проектировании фундаментов, несущих конструкций объекта.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объекте обеспечивается следующими мероприятиями:

проектными решениями в соответствии с действующими нормативными документами;

прогнозированием возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера;

обеспечением защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

повышением прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

повышением устойчивости материально-технического снабжения;

повышением устойчивости управления, связи и оповещения;

разработкой и осуществлением мероприятий на объекте 
по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

созданием на объекте страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение 
ее сохранности;

подготовкой к проведению на объекте аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства 
и систем жизнеобеспечения.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 "Инженерные-технические мероприятия по гражданской обороне" проектируемый объект в зоны возможных разрушений, зону химического заражения и возможного радиоактивного загрязнения не попадает.

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, строительство и эксплуатация объекта производится 
с соблюдением условий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон).